# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淮安市迅安新材料有限公司年产400吨TL990型电缆耐火密封填料、2万套KP800型电缆耐火密封膨胀堵料项目

建设单位（盖章）：     淮安市迅安新材料有限公司

编制日期：                 2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	19

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、 主要环境影响和保护措施	38

五、 环境保护措施监督检查清单	56

六、 结论	57

附件

附件1项目备案证及登记信息表

附件2工商文件

附件3厂房定制合同及工业用地不动产权证

附件4环评委托书

附件5 环评文件审阅说明

附件6 政府信息公开删除内容申请表

附件7 建设项目环境影响评价文件报批申请书

附件8 江苏省生态环境分区管控综合查询报告

附件9 新渡工业集中区规划环评批复及扩区规划环评批复

附件10 大气引用监测报告（荣芯）

附件11 建设项目现场察看通知单

附件12工程师现场勘查材料

附图

附图1 项目与江苏省国家级生态保护红线位置关系图

附图2 项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图

附图3 项目与淮安市环境管控单元位置关系图

附图4 项目总平面布置图

附图5 项目地理位置图

附图6 项目主要环境保护目标分布图

附图7 项目与高新区规划范围位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 淮安市迅安新材料有限公司年产400吨TL990型电缆耐火密封填料、2万套KP800型电缆耐火密封膨胀堵料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2501-320856-89-01-215693 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 何杨 | 联系方式 | 13952335535 |
| 建设地点 |  | 淮安高新技术产业开发区钱塘江路333号智能装备科技园25-4号楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度4分20.888秒，33度38分41.179秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 【C3089】耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30- 60-耐火材料制品制造308 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） |  | 淮安市淮阴区政务服务管理办公室 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 淮安高新区数据投资备〔2025〕6号 |
| 总投资 （万元） |  | 660 | 环保投资 （万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.52 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 利用现有厂房1417.28m2，不新增占地 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | - 《淮安市淮阴区新渡工业集中区规划》 - 《淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区规划》 - 《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 1、淮安市淮阴区新渡工业集中区规划环评 规划环境影响评价文件名称：《淮安市淮阴区新渡工业集中区环境影响报告书》； 召集审查机关：淮安市生态环境局； 审查文件名称：《关于淮安市淮阴区新渡工业集中区环境影响报告书的批复》 审查文件文号：淮环发[2010]29号 2、淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区规划环评 规划环境影响评价文件名称：《淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区环境影响报告书》； 召集审查机关：淮安市生态环境局； 审查文件名称：《关于对淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区环境影响报告书的批复》 审查文件文号：淮环发[2011]125号 3、淮安高新技术产业开发区规划环评 《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》已上报，目前正在审查过程中 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、高新区及其新渡工业集中区扩区规划及规划环评 1、高新区简介 淮安高新技术产业开发区早期前身为“淮阴区工业园”，位于淮安市北部。开发区于2001年开始建设，2006年4月被江苏省人民政府批准为省级开发区（苏政复〔2006〕35号）并更名为“淮阴经济开发区”，2012年11月获批更名为江苏省淮安高新技术产业开发区（苏政复〔2012〕93号），2017年2月13日正式获批升格为国家级高新技术产业开发区（国函〔2017〕12号）。 2005年，园区编制了《淮阴区工业园区域环境影响报告书》（江苏淮阴经济开发区一期）并获得了原江苏省环境保护厅批复（苏环管〔2005〕252号），批复面积为5.81km2，四至范围为：盐河以北、承德路以东、新长铁路以南以及西地区。 2007年，园区编制了《江苏淮阴经济开发区二期环境影响报告书》并获得了原江苏省环境保护厅批复（苏环管〔2007〕198号），批复面积为9.7km2，四至范围为：新长铁路以北，香港路以东、305省道以南，宁连一级公路以西。 2012年，园区编制了《江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》并获得了原江苏省环境保护厅的审核意见（苏环审〔2013〕162号）。由于淮阴经济开发区二期范围中有0.35km2与一期范围重合，因此跟踪评价的总规划面积为15.16km2。 为抓住更好的发展机遇，结合聚集发展和集约发展的要求，淮安市政府于2009年在紧邻江苏淮阴经济开发区东侧成立了淮安市淮阴区新渡工业集中区（以下简称“新渡工业集中区”）。新渡工业集中区于2010年和2011年分别获得了集中区及集中区扩区环境影响报告书的批复（淮环发〔2010〕29号、淮环发〔2011〕125号）。 淮安高新区升格为国家级高新技术产业开发区后，考虑国家级园区平台带来的招商引资已辐射到周边区域，为满足区内发展需求，重新整合区内资源，相关单位委托编制了《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023-2035年）》。本次规划范围包括原江苏淮阴经济开发区一期、二期部分范围和纳入淮安高新区管辖范围的新渡工业集中区部分范围。 目前《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》正在上报审查过程中。依据正在审查的《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023-2035年）环境影响报告书》，相关规划内容简介如下： （1）规划范围 总规划范围1922.67公顷，分为西区、东区两个区域。其中，西区规划范围北至233国道、西至翔宇北道、南至盐河、东至广州路，西区面积908.18公顷；东区规划范围北至233国道、西至夏码大沟、南至盐河、东至中原路，东区面积1014.49公顷。 拟建项目位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)，具体位置为淮安高新技术产业开发区钱塘江路333号智能装备科技园25-4号楼，叠图对照淮安高新技术产业开发区西区土地利用规划图，其选址在淮安高新技术产业开发区新渡工业集中区规划的工业用地范围内，符合淮安高新技术产业开发区用地规划要求。 （2）规划时段 规划基准年为2023年，规划期限为2023-2035年，近期至2025年，远期至2035年。 （3）产业发展目标及定位 高新区本轮规划在现有产业基础上，结合国家战略导向和全球高新技术产业发展趋势，到2025年，全面提升绿色食品、新型装备制造、新一代信息技术3大主导产业发展能级，重点布局发展新材料产业和前沿技术创新领域，培育若干特色先导产业，加快形成“3+2”先进制造业新体系。优先发展新材料、新能源等产业基础较好、技术较为成熟、市场需求较大的先导产业；到2035年，形成并充分发挥高新技术产业集聚优势，延伸和探索发展新能源汽车及零部件、下一代信息网络和智能终端、前沿新材料、基因技术等前沿技术创新领域，培育形成淮阴区乃至全市经济的新增长点。 拟建项目属于耐火材料制造项目，不属于园区产业定位中的限制及禁止类产业，为允许类项目，此外本项目不属于化工、电镀、酿造、印染、水泥等项目，综上所述，本项目符合园区产业定位的要求。 2、新渡工业集中区简介 淮安市政府于2009年成立了淮安市淮阴区新渡工业集中区，江苏淮阴经济开发区管理委员会（现为淮安高新技术产业开发区管理委员会）于2009年3月组织编制了《淮安市淮阴区新渡工业集中区环境影响报告书》，并于2010年1月通过了淮安市环境保护局审批（淮环发[2010]29号），详见附件9。2011年淮安市政府拟对原有新渡工业集中区进行扩区规划，扩区后园区总规划面积将达到18.7平方公里，同时园区管理委员会组织编制了《淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区环境影响报告书》，并于2011年5月通过了淮安市环境保护局审批（淮环发[2011]125号），详见附件9。 （1）规划面积及规划范围 新渡工业集中区功能定位为淮安市东北部重要的工业集中区和物流园区。新渡工业集中区扩区后范围为宁连一级公路以东、S237省道以南、京沪高速公路以西、盐河以北，面积约18.7平方公里。 拟建项目位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)钱塘江路333号智能装备科技园25-4号楼，选址在新渡工业集中区扩区规划的工业用地范围内，符合新渡工业集中区用地规划要求。 （2）产业定位和布局 新渡工业集中区产业定位以轻工、机械、电子、建材、食品、服装加工产业为主，化工、电镀、酿造、印染、水泥等重污染项目不得进入园区，禁止引进国家经济政策、环保政策、技术政策禁止的项目，并执行国家、省、市相关审批权限规定。 根据2011年5月24日淮安市环境保护局出具的《关于淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区项目环境影响报告书的批复》（淮环发[2011]125号）可知，拟建项目与环评批复相关要求符合性见表1.1-1。 表1.1-1 拟建项目与园区规划环评及批复相符性分析表 序号; 园区规划环评批复要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 入区项目必须严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，鼓励与扶持企业内部和企业之间副产品与能源梯级利用，废弃物减量化、资源化、循环利用。; 拟建项目严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度。项目产生的渣铁外售综合利用或安全处置，项目各类固废均安全高效处置，不产生二次污染；项目资源能源利用符合资源利用上线要求。; 符合. 2; 必须加强对入区企业的污染控制，鼓励和优先发展生产工艺、设备和环保设施先进及污染低、技术含量高、节能、节约资源的项目。新渡工业集中区产业定位以轻工、机械电子、建材、食品、纺织、医药、新能源、新材料产业为主，化工、电镀、酿造、印染、水泥等重污染项目不得进入园区。应严格对照《产业结构调整指导目录（2011年本）等国家与地方政策要求，禁止引进国家经济政策、环保政策、技术政策禁止的项目，并执行国家、省、市相关审批权限规定。; 拟建项目属于耐火材料制造项目，拟建项目采用较先进的生产工艺设备且项目不属于化工、电镀、酿造、印染等重污染项目。经查《产业结构调整指导目录》（2024年本）（国家发展和改革委员会令第7号），项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类项目。; 符合. 3; 区内企业不得自建燃煤锅炉，确因工艺需要建设的加热设施需使用天然气、轻质柴油等清洁能源。入区企业生产废气需经有效处理后达标排放，并严格控制和减少各类废气的无组织排放。区内污水接入拟建的新渡工业集中区污水处理厂集中处理，按照“雨污分流、清污分流、中水回用”的要求建设区内截污管网和中水回用管网。区内工业固废应分类收集处理或综合利用，危险废物由企业委托有相应危废资质的单位进行安全处置。; - 拟建项目不涉及锅炉的使用。 - 拟建项目各类废气均经收集后高效处理，废气处理系统划分合理，覆盖面大，最大程度降低了无组织颗粒物的排放。 - 拟建项目将按照“雨污分流、清污分流、”的要求设置雨污管网，项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入新渡片区污水处理厂。 - （4）拟建项目产生的工业固废经分类收集、暂存后合理处置或者综合利用。; 符合. 4; 须高度重视和加强新渡工业集中区的环境安全管理工作，制定并落实区内建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，防止事故性污染的发生。; 拟建项目拟按照要求配套各类应急物资，落实相应的环境风险防范措施。; 符合. 5; 重点企业须安装在线监控装置，并与环保部门联网。; 拟建项目不涉及; 符合. 综上所述，本项目属于耐火材料制造项目，不属于高新区规划的新渡工业集中区限制和禁止的项目，为允许类产业，符合园区产业定位要求。拟建项目位于规划新渡工业集中区范围内的工业用地上，符合新渡工业集中区规划环评及批复要求。 |
| 其他相符性分析 | - “三线一单”相符性分析 - （1）生态红线 ①与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》的通知（苏政发[2020]1号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）省政府关于印发《江苏省生态空间管控区域规划》的通知（苏政发[2020]1号），距离本项目最近的生态空间管控区域为废黄河（淮阴区）重要湿地，位于本项目南侧约1.75km，拟建项目不占用生态红线，不在其生态空间范围内。拟建项目与江苏省生态保护红线位置关系见附图1、拟建项目与江苏省生态空间管控区域位置关系见附图2。 表1.1-2 建设项目与周边生态红线、生态管控区相符性分析 生态空间保护区域名称; 县(市、区); 主导生态功能; 范围; 面积(平方公里); 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 淮阴区饮用水水源保护区; 淮阴区; 水源水质保护; 一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。二级保护区：市区皮家渡—恒坝段一级保护区以外水域以及该水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。; /; 0.39; /; 0.39; 项目位于淮阴区饮用水水源保护区二级保护区边界北侧约1.9km左右，不在管控范围之内. 废黄河（淮阴区）重要湿地; 淮阴区; 湿地生态系统保护; /; 二河至淮涟交界处22.4公里，流经王营、新渡2个乡镇的杨庄、越河、沈渡、星光、营东、双和、双坝、淮涟8个村。为废黄河水域及韩候大道至宁连路段沿岸30米陆域范围，其余段沿岸100米陆域范围。; /; 2.87; 2.87; 项目位于废黄河（淮阴 区）重要湿地北侧约1.75km左右，不在管控范围之内. 综上，项目选址符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）的要求。 ②与《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新成果公告》、《江苏省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性 对照《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49号），拟建项目所在地位于淮河流域，属于重点管控单元，相符性分析见表1.1-3。 表1.1-3 拟建项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 建设项目情况; 相符性判定. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。; 拟建项目属于耐火材料制造项目，项目不属于淮河流域禁止的制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的企业。; 相符. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 拟建项目无生产废水产生；项目生活污水排放量指标在新渡片区污水处理厂剩余总量中进行平衡，不另行申请；项目固废零排放。; 相符. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 拟建项目不涉及剧毒化学品及危险化学品，建设项目不在通榆河管控范围。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 拟建项目不属于高耗水、高耗能和重污染项目。; 相符. 根据上表分析可知，拟建项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》是相符的。 ③与《市政府关于印发<淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（淮政发〔2020〕16号）、《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）、《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）相符性，具体见表1.1-4、表1.1-5。 表1.1-4 与淮安市“三线一单”管控方案及其修改单相符性 管控类别; 重点管控要求; 拟建项目情况; 相符性分析. 空间布局约束性; 1.严格执行《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。 2.严格执行《中共淮安市委 淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018-2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。 3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。 4.根据《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 拟建项目属于耐火材料制造项目，位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)工业用地范围内，满足空间布局管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。 2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 拟建项目新增颗粒物排放0.08t/a，未突破区域污染物总量管控的要求，项目废气污染物颗粒物在淮安市区域范围内平衡或在总量储备库中替代平衡。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。 3.根据《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 拟建项目建成后将按照管理要求配备相应应急物质，落实风险防范措施。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。 2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。 3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。 4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。 5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 1、项目不使用地下水。 2、本项目用地为工业用地，不占用耕地。 3、项目使用的电能、新鲜水属于清洁资源能源，满足资源利用效率要求。; 符合. 表1.1-5与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 类型; 重点管控要求; 拟建项目情况; 相符性分析. 空间布局约束; - 1.严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)、《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》(淮污防攻坚指办[2023]17 号) 、《淮安市生态碧水三年行动方案》(淮政发[2022]12 号)等文件要求。 - 2.严格执行《<长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)>江苏省实施细则》(苏长江办发[2022]55号)中相关要求。 - 3.严格执行《淮安市国土空间总体规划(2021-2035年)》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。 - 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间笞控细则》(淮政规[2022]8号)，核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 拟建项目属于耐火材料制造项目，拟建项目位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)工业用地范围内，满足空间布局管控要求，拟建项目不属于“两高项目”，不在禁止发展的产业范围内，不属于限制和禁止类项目。拟建项目严格执行文件精神要求，项目选址不在生态脆弱和环境敏感地区，不在大运河淮安段核心监控区。拟建项目用地性质属于工业用地，符合淮安市国土空间总体规划的要求，项目用地性质与上位规划相符。; 相符. 污染物排放管控; - 根据《江苏省“十四五"节能减排综合实施方案》，到2025 年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333 吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; - （1）拟建项目新增颗粒物排放0.08t/a，未突破管控废气污染物总量的要求，对区域大气污染物排放总量贡献值较低。 （2）拟建项目不产生工业废水，项目生活污水排放量162t/a，COD0.045t/a、氨氮0.005t/a、总氮0.007t/a、总磷0.0006t/a，未突破管控废水及污染物总量的要求，对区域废水污染物排放总量贡献值较低。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发[2020]67号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污芳攻坚指办[2020]58号）、《淮安市核辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复[2021]24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。2.根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)，完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一-策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 拟建项目建成后将按照管理要求配备相应应急物质，落实风险防范措施; 相符. 资源开发效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求:根据《江苏省水利厅江苏省发改委关于印发“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》(苏水节[2022]6 号) 、《市水利局市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》(淮水资[2022]4号)，到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。2.土地资源利用总量及效率要求:根据《淮安市国土空间总体规划(2021-2035年)》，淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩，控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。3.能源利用总量及效率要求:根据《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日)，到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右。4.禁燃区要求:根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天饮气、电或者其他清洁能源。; 1、项目不使用地下水。 2、本项目用地为工业用地，不占用耕地及永久基本农田。 3、本项目不涉及燃料使用，项目使用的电能、新鲜水，属于清洁资源能源，满足资源利用效率要求。 4、本项目不在禁燃区内，不涉及使用高污染燃料。; 相符. 根据上表1.1-4、1.1-5分析可知，拟建项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）、《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版）是相符的。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）污染物浓度达到国家二级标准。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》、《市生态环境局“十四五”主要污染物减排实施方案》（淮环发[2023]150号）等防治计划的落实，淮安市持续开展空气质量改善行动以及“开展三源整治、留住蓝天白云”扬尘管控集中整治行动，深入推进“48小时+12天”大气环境质量改善专项攻坚，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善。 根据引用的现状监测数据可知，TSP环境质量现状浓度达标。 ②地表水环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于III类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。2023年，盐河水质状况为优。 ③声环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB（A），夜间均值为45.3dB（A），同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB（A），夜间交通噪声均值为55.4dB（A），均保持稳定，处于“好”水平。 项目厂界外周边50米范围内不涉及声环境敏感保护目标。 建设项目废气、废水、噪声等经有效处理后，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。 因此建设项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 拟建项目位于淮安高新技术产业开发区，项目用地属于工业用地，不会达到用地资源利用上线要求；拟建项目新增用电量2万度，用电由市政供电管网提供，不会达到资源利用上线要求；拟建建成后年用新鲜水250t/a，由市政供水管网供给，不会达到水资源利用上线要求；拟建项目不涉及燃料的使用，不会达到资源利用上线要求。 综上，建设项目所用资源能源，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目电能、新鲜水来自市政供应，余量充足，不会突破当地资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 本次环评对照国家及地方产业政策进行说明，具体见表1.1-6。 表1.1-6 建设项目与园区规划及市场准入负面清单相符性分析一览表 序号; 文件; 相符性分析; 判定结果. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）; 不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目; 相符. 2; 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）附件3“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”; 不属于限制类、淘汰类、禁止类项目; 相符. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）; 不属于市场禁止准入事项; 相符. 4; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 相符. 5; 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 相符. 6; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 相符. 对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、江苏省生态环境分区管控服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/#/Homepage）以及《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），本项目所在新渡工业集中区属于重点管控单元（单元名称；新渡工业集中区；单元编码：ZH32080420146），与新渡工业集中区管控单元准入要求相符性见表1.1-7。 表1.1-7 与新渡工业集中区环境管控单元准入要求相符性分析 管控单元分类; 管控要求; 相符性. 空间布局约束; （1）优先发展：以轻工、电子、服装加工、机械、建材、食品加工等一、二类工业为主，适当发展物流产业、配套建设居住及各类公共设施。 （2）禁止发展：机电（电镀）；建材（水泥）；食品（白酒、酒精、糖精、味精）；纺织（含有印染、染整等工段）；医药（原药、医药中间体）。; 项目属于耐火材料制造项目，不属于电镀、化学制浆造纸、制革、化工、印染、酿造等污染严重的企业。. 污染物排放管控; （1）大气污染物排放总量：粉尘124.39吨/年，氯化氢8.60吨/年，二甲苯2.15吨/年，苯9.32吨/年，二氧化硫29.21吨/年。 （2）水污染物排放总量：化学需氧量481.275吨/年，氨氮48.128吨/年，总磷4.813吨/年。; （1）拟建项目新增颗粒物排放0.08t/a，未突破管控废气污染物总量的要求，对区域大气污染物排放总量贡献值较低。 （2）拟建项目不产生工业废水，项目生活污水排放量162t/a，COD0.045t/a、氨氮0.005t/a、总氮0.007t/a、总磷0.0006t/a，未突破区域废水及污染物总量控制的要求，对区域废水污染物贡献值较低。. 环境风险防控; 园区周边设置100米安全防护距离，制定并落实区内建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，防止事故性污染的发生。; 拟建项目建成后将按照管理要求配备相应应急物质，落实风险防范措施，健全环境风险防控体系，提升环境应急能力，加强环境应急基础设施建设，提高环境应急救援能力. 资源利用效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：①除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 拟建项目不涉及高污染燃料使用. 综上所述，拟建项目符合区域“三线一单”的要求。 - 产业政策相符性分析 项目属于耐火材料制造项目，经查《产业结构调整指导目录》（2024年本）（国家发展和改革委员会令第7号），建设项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目。 拟建项目于2025年1月16日取得淮安市淮阴区政务服务管理办公室备案，备案证号：淮安高新区数据投资备〔2025〕6号，项目代码：2501-320856-89-01-215693。 综上，拟建项目与国家产业政策相符。 - 与相关环保法规、政策等相符性分析 拟建项目与国家、江苏省、淮安市相关环保法规、政策等相符性分析见表1.1-8。 表1.1-8 建设项目与相关环保法规、指南等相符性分析表 文件名称; 要求; 拟建项目情况; 相符性判定. 《江苏省大气污染防治条例》; 第三十七条：严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。 第三十九条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; （1）拟建项目不属于钢铁、石化、有色、化工等重污染工业的建设项目，拟建项目产生的工艺废气颗粒物收集经袋式除尘处理后达标排放，拟建项目对无组织产尘点通过加强绿化，加大集气设施风量，采用先进生产设备等措施，以尽可能减少无组织废气颗粒物排放。（2）拟建项目不涉及VOCs物料的使用。; 符合. 推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的通知（长江办[2022]7号）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 拟建项目不在长江流域，拟建项目物料输送不涉及码头运输。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 拟建项目位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)，项目所在地块用地性质为工业用地，项目不占用生态红线，不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区内。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 拟建项目不在长江流域，未利用、占用长江流域河湖岸线。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 拟建项目不在长江流域。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 拟建项目位于淮安高新技术产业开发区，且建设项目不属于该条款所列项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 拟建项目不属于该条款所列项目。. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能 项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 拟建项目不属于落后产能项目，不涉及产能置换行业，不属于高耗能高排放项目. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 拟建项目严格执行各类法律法规及相关政策文件。. 关于印发《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55号）; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生以外的项目。; 拟建项目位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)，用地性质为工业用地，不在国家及地方确定的生态保护红线和基本农田范围内。; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 拟建项目不属于国家《产业结构调整指导目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 拟建项目位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)，且建设项目不属于该条款所列项目。. 《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发[2021]84号）; 大力推进源头替代，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 拟建项目不涉及VOCs物料的使用。; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。制定危险废物利用处置技术规范，探索分级分类管理，完善危险废物全生命周期监控系统，进一步提升监管能力。加强危险废物流向监控，实现全省运输电子运单和转移电子联单对接，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。建立危险废物跨省转移“白名单”制度。; 拟建项目不产生危险废物。. 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经与“三线一单”及规划相符性分析可知，拟建项目类型及其选址、布局等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 拟建项目所在区域为环境空气不达标区，项目采取布袋除尘设施处理颗粒物，可以满足区域环境质量改善目标要求；根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，盐河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002》III类水标准，水质状况良好，项目所在地噪声环境质量达标。. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 拟建项目废气、废水、噪声、固废采取相应的污染防治措施，确保排放达标或安全处置与利用。. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 拟建项目属于新建项目. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 拟建项目地块位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)，用地性质属于工业用地。. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 拟建项目将按要求严格落实污染物排放总量控制制度，把颗粒物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，须取得其排放总量指标。. 对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 拟建项目所在区域属于环境空气不达标区，根据分析，项目拟采取废气治理措施后污染物满足达标排放的要求，对周围大气环境影响较小，项目颗粒物排放在区域范围内实现总量平衡。. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 拟建项目不涉使用VOCs物料。. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 拟建项目不占用生态红线区。. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目; 拟建项目不产生危险废物。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 拟建项目不涉及该条款所列项目。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目. 《江苏省生态环境保护条例》; 第五十条本省依法实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理的排污单位，应当依法申领排污许可证并按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 拟建项目实行排污登记管理。; 符合. 第五十一条本省实行排污权有偿使用和交易制度、排污总量指标储备管理制度，新建、改建、扩建建设项目的新增重点污染物排放总量指标的不足部分，可以按照国家和省有关规定通过排污权交易或者从排污总量指标储备库中取得。排污总量指标应当在排污许可证中载明。; 拟建项目新增的颗粒物由淮安市淮阴生态环境局从淮安市境内削减总量中进行替代平衡或在总量储备库中替代平衡。拟建项目不新增废水；固废零排放。; 符合. 第六十二条新建排放重点污染物的工业项目原则上应当进入符合规划的园区。鼓励园区外已建排放重点污染物的工业项目通过搬迁等方式进入符合规划的园区。; 拟建项目位于新渡工业集中区(淮安高新技术产业开发区西区)，淮安高新技术产业开发区属于合规园区。; 符合. 第六十四条依法应当安装、使用自动监测设备的排污单位，应当保证自动监测设备正常运行，保存原始监测记录，并与生态环境主管部门联网。自动监测设备应当通过国家监测仪器适用性检验，其验收的期限、要求等应当按照国家有关规定执行。自动监测设备不能正常运行的，排污单位应当于故障发生后十二小时内向所在地生态环境主管部门报告，并于五个工作日内恢复正常运行；不能正常运行期间，应当按照有关规定采取人工监测的方式进行监测，并向所在地生态环境主管部门报送监测数据。; 拟建项目不属于重点企业，无需安装自动监控设备。; 符合. 《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》(环环评[2023]52号); 第十三条：严守环境准入底线。坚持生态优先、绿色发展总要求，协同推出降碳、减污、扩绿、增长；坚持依法依规审批，不符合法律法规的项目环评一律不予审批；坚持生态环境质量只能向好不能变差的底线，持续改善环境质量，不断提升生态系统的多样性、稳定性、持续性。对“两高一低”项目，要坚决遏制盲目发展，重点关注环境影响分析及污染防治设施、主要污染物区域削减措施有效性。; 项目属于耐火材料制造，拟建项目不属于“两高”项目。建设及运营过程中严格遵守相关法律法规要求。; 符合. 《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号）; 第二条在大运河江苏段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应遵守本办法。 第三条本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。; 拟建项目位于大运河北侧8.8km左右，不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 《市政府关于印发大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政规[2022]8号）; 第二条在大运河淮安段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应当遵守本细则。本细则所称大运河淮安段核心监控区，是指大运河淮安段、张福河两侧河道岸线临水边界线外各2千米的范围。 第四条本细则所称滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河淮安段、张福河两侧河道岸线临水边界线外各1千米的范围。. 根据上表分析可知，建设项目与国家、江苏省、淮安市相关环保法规、政策中的相关要求是相符的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 淮安市迅安新材料有限公司成立于2025年1月，淮安市迅安新材料有限公司定制淮安联东金航实业有限公司位于淮安高新技术产业开发区钱塘江路333号智能装备科技园25-4号楼的现有1栋厂房的一半（南侧一半区域1417.28m2）建设年产400吨TL990型电缆耐火密封填料、2万套KP800型电缆耐火密封膨胀堵料项目（土地手续见附件3厂房定制合同及工业用地不动产权证）。 建设项目为TL990型电缆耐火密封填料、KP800型电缆耐火密封膨胀堵料生产项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），建设项目环评类别判定见表2.1-1。 表2.1-1 建设项目环评类别判定表 国民经济行业类别; 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 建设项目情况. 【C3089】耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造; 二十七、非金属矿物制品业30：60耐火材料制品制造308; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品; 其他; /; 本项目为耐火材料制造，不属于石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品，应编制环境影响报告表. 综上所述，判定建设项目应编制环境影响报告表。 - 主要产品方案及建设内容 （1）项目名称：淮安市迅安新材料有限公司年产400吨TL990型电缆耐火密封填料、2万套KP800型电缆耐火密封膨胀堵料项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：淮安市迅安新材料有限公司 （4）建设规模：年产400吨TL990型电缆耐火密封填料、2万套KP800型电缆耐火密封膨胀堵料 （5）占地面积：依托现有已建成厂房，不新增占地。 （6）职工定员：12人，项目不设食宿，项目实行单班制，每班8小时工作制，年工作300天，年工作时间2400h。 （7）项目总投资：660万元，其中环保投资为10万元，占总投资的1.52%。 根据建设单位提供的资料，建设项目主要产品方案见表2.1-2。 表2.1-2 建设项目产品方案一览表 序号; 项目; 具体产品类型; 设计产能; 年运行时数. 1; 400吨TL990型电缆耐火密封填料; 基料; 273吨/年; 2400小时/年. 2; 辅助液; 127吨/年. 3; 2万套KP800型电缆耐火密封膨胀堵料; 膨胀条; 2万套/年（折合约20吨）; 2400小时/年. 4; 膨胀阻燃剂; 2万套/年（折合约80吨）. - 3.主要生产设备 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备情况见表2.1-3。 表2.1-3 项目主要生产设备一览表 厂区编号; 设施名称; 型号/规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 液压机; YH41-40; 1; 膨胀条生产用. 2; 液压机; YY300; 2; 膨胀条生产用. 3; 立切机; ZPJ3; 1; 膨胀条生产用. 4; 平切机; ZPJ6; 2; 膨胀条生产用. 5; 搅拌机; JQ400型; 2; 基料生产用. 6; 切割机; T3G2-400; 1; 膨胀条生产用. 8; 推车; 200KG; 1; 共用. 9; 微型搅拌机; 10KG; 1; 辅助液及阻燃剂生产用. 10; 配料桶; 1000L; 4; 基料、辅助液生产用. 11; 配料桶; 500L; 1; 阻燃剂生产用. 12; 热收缩包装机; BS型; 1; 膨胀条生产用. 13; 打包机; 74型; 2; 膨胀条生产用. 14; 脚踏式封口机; SF-B800; 2; 膨胀条生产用. 15; 空压机; V/1.05/10; 1; 共用. 16; 堵料锯槽机; SJ-II型; 1; 膨胀条生产用. 17; 台秤; TCS-200; 1; 共用. - 4.主要原辅材料、能源及理化性质 根据建设单位提供的资料，建设项目主要原辅料见表2.1-4、2.1-5、2.1-6、2.1-7，建设项目主要原辅料理化性质见表2.1-8。 表2.1-4 TL990系列基料生产用原辅材料年消耗量 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 包装方式. 1; 石膏粉; 吨/年; 70; 袋装. 2; 碳酸钙; 吨/年; 50; 袋装. 3; 高岭土; 吨/年; 23; 袋装. 4; 氧化镁; 吨/年; 130; 袋装. 表2.1-5 TL990系列辅助液生产用原辅材料年消耗量 序号; 原辅料名称; 单位; 年用量; 包装方式. 1; 氯化镁; 吨/年; 90; 袋装. 2; 自来水; 吨/年; 37; 园区自来水管网. 表2.1-6 KP800系列膨胀条生产用原辅材料年消耗量 序号; 原辅料名称; 规格/尺寸; 单位; 年用量; 包装方式. 1; 木浆棉; 1m×1m×0.4m; 吨/年; 22; 袋装. 表2.1-7 KP800系列膨胀阻燃剂生产用原辅材料年消耗量 序号; 原辅料名称; 单位; 年用量; 包装方式. 1; 氯化镁; 吨/年; 50; 袋装. 2; 自来水; 吨/年; 30; 园区自来水管网. 表2.1-8 主要原辅材料理化性质一览表 名称; CAS号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 氯化镁; 7786-30-3; 化学式MgCl2，分子量为95.21，本品用于灭火剂，本品为无色粉末，熔点708℃，相对水密度2.235，微溶于丙酮，溶于水、乙醇、甲醇、吡啶。; 不燃，不易爆; LD50:2800mglkg（大鼠经口）LC50：无资料. 氧化镁; 1309-48-4; 化学式MgO，分子量为40.31，本品用于基料生产原料，本品为无色粉末，熔点2800℃，沸点3600℃，相对水密度3.58，微溶于水。; 不燃，不易爆; LD50:无资料LC50：无资料. 5.公用及辅助工程 项目公辅工程内容见表2.1-9。 - 表2.1-9 拟建项目工程内容一览表 工程类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; TL990型基料生产区; 1座，用于TL990型基料生产，占地105m2; 在一栋生产厂房布设，厂房面积1417.28m2. TL990型辅助液生产区; 1座，用于TL990型辅助液生产，占地80m2. KP800型产品生产区; 1座，用于KP800型膨胀条及阻燃剂生产，占地110m2. 贮运工程; 原料仓储区; 1座，占地65m2. 成品堆放区; 1座，占地65m2. 办公区; 2座，占地100m2. 包装材料堆放区; 1座，占地30m2. 公用工程; 给水系统; 250t/a; 来自园区自来水管网. 排水系统; 生活污水162t/a，经化粪池处理后排入新渡片区污水处理厂; 厂区实施“雨污分流”. 供电系统; 2万千瓦时; 来自市政电网. 辅助工程; 门卫; 1座，占地10m2; /. 环保工程; 废水处理设施; 化粪池1座，用于生活污水处理; /. 废气处理设施; 袋式除尘装置1座+1根15m排气筒DA001，用于工艺废气颗粒物处理; /. 噪声治理设施; 合理布局、隔声、减振; /. 固废治理设施; 一般工业固废暂存场所，1座5m2，用于一般工业固废暂存; /. 注：本项目原料总用量435t/a（不包括水），一次购入半个月的使用量，经计算一次购入原料量18.1t/a，即原料仓储区最大贮存量为18.1t/a，即拟建项目原料所需最大贮存面积约为18.1m2，因此本项目拟建的一座65平方的原料仓储区可满足项目原材料暂存的需要。本项目产品总设计产能500t/a，按照一个星期转运出厂外售计，即成品堆放区最大贮存量为10.4t/a，即拟建项目成品堆放所需最大贮存面积约为10.4m2，因此本项目拟建的一座65平方的成品堆放区可满足项目产品暂存的需要。 - 6.厂区平面布置 本着生产工艺流程顺畅、运输合理、分区明确、厂容美观、利于发展的原则进行生产平面布局，并考虑消防、安全、环保等方面的要求对厂区进行优化布置。 厂区平面布置具体如下：TL990型基料生产区位于厂房西侧，TL990型辅助液生产区位于厂房西北侧，KP800型产品生产区位于厂房南侧，原料仓储区位于厂房北侧，成品堆放区位于厂房南侧，办公区位于厂房东侧。拟建项目总平面布置具体见附图4。 - 7.用水情况 - （1）生活用水 - 项目职工定员12人，项目实行单班制，项目年工作300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工生活用水定额以50L/d·人计算，则年生活用水量为180t/a，产污系数以0.9计，则生活污水产生量为162t/a。 - （2）生产工艺用水 - 项目TL990系列辅助液生产用自来水40t/a、KP800系列膨胀阻燃剂生产用自来水30t/a，生产线合计用自来水约70t/a，生产用水进入产品，无生产工艺废水产生及排放。 - 8、物料平衡 - TL990型耐火密封填料基料及辅助液生产线物料平衡分别见表2.1-10、2.1-11。KP800型膨胀堵料膨胀条及阻燃剂生产线物料平衡分别见表2.1-12、2.1-13。 表2.1-10 TL990型耐火密封填料（基料）生产物料平衡表（单位t/a） 投入; 产出. 物料; 类型; 成分; 产出量（t/a）. 名称; 投入量（t/a）; 废气; 颗粒物; 0.025. 石膏粉; 70; 产品; 基料; 273. 碳酸钙; 50; 固废; 不合格品（套用）; 2.7. 高岭土; 23. 氧化镁; 130. 不合格品（套用）; 2.7. 合计; 275.7; 合计; 275.7. 表2.1-11 TL990型耐火密封填料（辅助液）生产物料平衡表（单位t/a） 投入; 产出. 物料; 类型; 成分; 产出量（t/a）. 名称; 投入量（t/a）; 产品; 辅助液; 127. 氯化镁; 90. 自来水; 37. 合计; 127; 合计; 127. 表2.1-12 KP800型膨胀堵料膨胀条生产物料平衡表（单位t/a） 投入; 产出. 物料; 类型; 成分; 产出量（t/a）. 名称; 投入量（t/a）; 废气; 颗粒物; 0.8. 木浆棉; 22; 固废; 边角料; 1.2. 不合格品（套用）; 0.2; 不合格品（套用）; 0.2. 产品; 膨胀条; 20. 合计; 22.2; 合计; 22.2. 表2.1-13 KP800型膨胀堵料（阻燃剂）生产物料平衡表（单位t/a） 投入; 产出. 物料; 类型; 成分; 产出量（t/a）. 名称; 投入量（t/a）; 产品; 阻燃剂; 80. 氯化镁; 50. 自来水; 30. 合计; 80; 合计; 80. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节 1、TL990型耐火密封填料（基料）生产工艺流程及产污环节 图2.2-1 TL990型耐火密封填料（基料）生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 一、领料工艺 1、领用公司质检部门检验合格的石膏粉、碳酸钙、高岭土、氧化镁原材料，车间不允许堆放任何外来原、辅材料； 2、积极配合配料工注意原料的质量反馈，发现原材料有受潮、结块、结团及杂质等现象时禁止使用，报相关部门处置； 3、定量领料，领料工应当掌握配方的基本份数，尽量做到少积压； 4、领料时，应当领用同一批次的原材料，不同批次的同种原材料禁止混合使用； 5、所有领用的原材料都要分开堆放，标识清楚，堆放整齐。 二、配料、搅拌工艺 检验合格的石膏粉、碳酸钙、高岭土、氧化镁，按照设定的配比进行配料，配料在专用配料桶进行，配料过程认真核对计量器具，计量要准确。原材料的配比误差应≤10g，损耗不得超过当天配料量总和的0.5%。 1、将配好的原料倒入搅拌机，注意应当缓慢从搅拌机上部倒入，以免造成原料溅出机外； 2、原料倒入搅拌机后加盖封口，以免搅拌时原料、粉尘飞出； 3、先将搅拌机打至正转（顺时针转动），将转动时间调至10min，10min后搅拌机停止转动； 4、再将搅拌机打至反转（逆时针转动），将转动时间调至10min，10min后搅拌机停止转动； 5、待搅拌停止后等待30s左右，然后打开搅拌机盖待装桶。 配料、搅拌过程中产生颗粒物（G1） 四、称量、装桶 混料搅拌后的混合料经二次称量后装桶，项目通过密闭搅拌机自卸料至成品桶，卸料口通过捆扎卸料袋与桶口无缝连接，基本不产生无组织粉尘。 五、检验 抽取部分桶装物料进行检验，不合格的直接返回搅拌机与其他物料再次混料搅拌，直至检验合格后重新包装入库。 六、成品入库 检验合格的成品最终打包入库。 2、TL990型耐火密封填料（辅助液）及KP800型阻燃剂生产工艺流程及产污环节 图2.2-2 TL990型辅助液及KP800型阻燃剂生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 一、领料工艺 1、领用公司质检部门检验合格的原材料氯化镁，车间不允许堆放任何外来原、辅材料； 2、积极配合配料工注意原料的质量反馈，发现原材料有受潮、结块、结团及杂质等现象时禁止使用，报相关部门处置； 3、定量领料，领料工应当掌握配方的基本份数，尽量做到少积压； 4、领料工在领料时要检查原材料的单包重量，发现缺斤少两及时反馈给有关部门； 5、领料时，应当领用同一批次的原材料，不同批次的同种原材料禁止混合使用； 6、所有领用的原材料都要分开堆放，标识清楚，堆放整齐。 二、配料工艺 检验合格的氯化镁与自来水，按照设定的配比进行配料，配料过程认真核对计量器具，计量要准确。原材料的配比误差应≤10g，损耗不得超过当天配料量总和的0.5%。 三．加料、沉淀工艺 1、将配好的原料倒入搅拌桶，注意应当缓慢从搅拌机上部倒入，以免造成原料溅出机外； 2、原料倒入搅拌桶后用机械搅拌器进行搅拌，顺时针搅拌与逆时针搅拌混合进行，使原料充分溶解； 3、观察搅拌桶底部有无未溶解的原料，如果有应当再进行搅拌，直到无沉淀为止； 4、待搅拌停止后，加盖，以防灰尘进入搅拌桶。 5、加盖封存后应当静止沉淀72小时， 四、配比、称重工艺 1、观察搅拌桶内原液是否澄清，如有浑浊现象则再进行沉淀，直到放出澄清原液方可进行配比； 2、将经过沉淀澄清的原液放入配比桶内，然后加入清洁自来水进行配比并进行称重； 3、在配比的过程中要不断在配比桶内搅拌，放到预计值后进行密度测量，如密度偏高则再加入自来水，如密度偏低则再加入原液； 4、测量辅助液的配比时，应当从配比桶内分3次取出的辅助液，当3次测得的密度均为所需要配比的密度时，方可装桶。 五、装桶、检验 混料搅拌后的混合料装桶后抽取部分桶装物料进行检验，不合格的直接返工生产，直至检验合格后包装入库。 六、包装入库 检验合格的产品最终经桶装入库。 3、KP800型膨胀堵料膨胀条生产工艺流程及产污环节 图2.2-3 KP800型膨胀堵料膨胀条生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 一、领料工艺 1、领用公司质检部门检验合格的原材料木浆棉，车间不允许堆放任何外来原、辅材料； 2、积极配合配料工注意原料的质量反馈，发现原材料有受潮、结块、结团及杂质等现象时禁止使用，报相关部门处置； 3、定量领料，领料工应当掌握配方的基本份数，尽量做到少积压； 4、领料工在领料时要检查原材料的单包重量，发现缺斤少两及时反馈给有关部门； 5、领料时，应当领用同一批次的原材料，不同批次的同种原材料禁止混合使用； 6、所有领用的原材料都要分开堆放，标识清楚，堆放整齐。 二、平切工艺 1、在对原料进行平切之前应先检查平切机是否正常，检验刀带是否紧固，电机是否正常，控制平台按钮是否齐全，操作台表面是否清洁； 2、然后将大块木浆绵放入平切机，大块木浆绵应当放在平切机的中间位置，不可靠前或靠后； 3、首先将刀架上升调整至与大块木浆绵上平面平行的位置，然后调节刀架下降的距离（5mm），切除大块木浆绵上部边皮； 4、观察切除边皮后大块木浆绵表面的水平度，如果不平，则应当调节刀架位置，使平切的大块木浆绵表面平整； 5、切除上部边皮后，调节所需要的半成品的厚度（50mm），将平切机打到自动位置，平切机自动开始切割，切割完成后自动停止； 6、切割完毕，上升刀架，为下次切割做准备。 平切过程中产生少量切割颗粒物（G2-1）及边角料（S2-1）。 三、立切工艺 1、在对原料进行立切之前应先检查立切机是否正常，检验刀带是否紧固，电机是否正常，操作台表面是否清洁； 2、首先调节立切机的左右可移动靠板，调节左右可移动靠板至刀口的距离（25mm）； 3、推动工作台面前后移动，多点测量靠板至刀口的距离，均为25mm时，拧紧靠板固定螺丝； 4、在切割时要注意将木浆绵片与靠板靠紧，不得留有间隙，切割时应一次切割成型，中间不得有停留； 5、切割完成的木浆绵片应当随机进行抽查，发现不合格的禁止进入下一个工序。 立切过程中产生少量切割颗粒物（G2-2）及边角料（S2-2）。 四、切槽工序 1、在对材料进行切槽之前应先检查切槽机是否正常，检验皮带是否紧固，电机是否正常，操作台表面是否清洁； 2、拧松工件紧固螺丝，将立切完毕的膨胀条放入切槽内，然后拧紧工件紧固螺丝； 3、向下扳动操作把手，将工件夹带入1号切槽位，然后向前推动操作把手，对膨胀条进行第一次切槽； 4，第一次切槽完毕后，将工件夹带入2号切槽位，对膨胀条进行第二次切槽； 5，在两次切槽过程中应保证用力均匀，在前推切槽时应当将工件夹推倒底。 切槽过程中产生少量切割颗粒物（G2-3）及边角料（S2-3）。 五、压制工序 1、在对材料进行压制之前应先检查液压机是否正常，检查电源指示是否正常，电机声响是否正常，操作台表面是否清洁； 2、打开液压机电机后应当先预热5分钟左右，然后再进行压制； 3、将需要压制的半成品放入液压机的操作台表面上，注意应当将半成品放入液压机的中间位置，以免压制成型的膨胀条厚度不均匀； 4、在压制时应当按双手压制，以免发生事故，另外操作台上还有紧急停止按钮，在出现紧急情况时可以停止液压机的运转。 六、包装工序 1、在对成品进行包装之前应先检查包装机是否正常，检查电源指示是否正常，包装机操作台面是否清洁； 2、将压制成型的膨胀条以每包8条装入热收缩袋，在包装封口后放入包装机； 3、经过包装机热收缩的成品要检查包装袋是否有破损，如有破损应当再加一只热收缩袋，重新包装。 五、检验 抽取部分半成品进行检验，不合格的直接返工生产，直至检验合格后重新包装入库。 六、成品入库 检验合格的成品最终打包入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判断 根据淮安市生态环境局2024年6月5日发布的《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。PM10、SO2、O3降幅分别为3.3%、11.1%、0.6%。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）污染物浓度达到国家二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域为不达标区。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办[2024]50号）、《市生态环境局“十四五”主要污染物减排实施方案》（淮环发[2023]150号）等防治计划的落实，淮安市持续开展空气质量改善行动以及“开展三源整治、留住蓝天白云”扬尘管控集中整治行动，深入推进“48小时+12天”大气环境质量改善专项攻坚，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善。 （2）其他污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 拟建项目其他污染物（TSP）环境质量现状引用荣芯半导体（淮安）有限公司“荣芯半导体一厂12英寸集成电路生产线项目”委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2024年6月5日~2024年6月8日连续3天现场采样监测数据（引用监测报告见附件10）。 引用监测点位位于项目所在地东北侧3.7km，在5km范围内，且满足近三年时效要求，本项目引用监测点位见表3.1-1、引用的其他污染物环境质量现状见表3.1-2。 表3.1-1 其他污染物补充监测点位基本信息（引用） 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址 方位; 相对厂址 距离/m. X; Y. 观音堂一组G1; 119.118112; 33.670223; TSP; 日平均; NE; 3700. 表3.1-2 其他污染物环境质量现状（引用） 单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 观音堂一组G1; 119.118112; 33.670223; TSP; 日均值; 0.3; 0.174-0.194; 64.67; 0; 达标. 根据表3.1-1、3.1-2统计结果可知，建设项目周边区域环境空气TSP现状短期浓度达标。 - 地表水环境质量现状 本项目废水接管新渡片区污水处理厂处理后，尾水排入夏码大沟最终汇入盐河。根据《2023年淮安市环境状况公报》，盐河水质状况属于良好，达到功能区划Ⅲ类要求。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（Ⅱ类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于III类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 - 声环境质量现状 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB（A），夜间均值为45.3dB（A），同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB（A），夜间交通噪声均值为55.4dB（A），均保持稳定，处于“好”水平。 建设项目厂界外50米范围内不涉及声环境敏感保护目标。 - 地下水、土壤环境质量现状 拟建项目生产厂房、物料仓储区、一般工业固废仓库等构筑物拟采取防腐防渗措施，基本不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，建设项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 生态环境质量现状 拟建项目依托现有厂房，项目不新增占地，不涉及生态保护目标，故无需进行生态现状调查。 - 电磁辐射 建设项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 拟建项目位于淮安高新技术产业开发区钱塘江路333号智能装备科技园25-4号楼，根据现场勘查，项目地东侧为工业标准厂房；南侧为在建厂房；西侧为在建厂房，北侧为空地。项目地理位置见附图5，项目周边500m范围内主要环境保护目标分布见附图6。 根据项目周边的情况，确定主要环境保护目标见表3.2-1、表3.2-2。 表3.2-1 大气环境保护目标一览表 UTM坐标; 保护对象; 保护规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 119.073133; 33.641371; 淮安高新区管委会; 100人; 行政办公区; 二类区; W; 350. 119.070725; 33.640999; 端庄; 20人; 居住区; 二类区; NW; 500. 表3.2-2 其他生态环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离(米); 环境功能区. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 淮阴区饮用水水源保护区; S; 1900; 水源水质保护. 废黄河（淮阴区）重要湿地; S; 1750; 湿地生态系统保护. |
| 污染物排放控制标准 | - 废气 本项目颗粒物有组织及无组织排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3限值要求。具体见表3.3-1、3.3-2。 表3.3-1 有组织废气污染物排放标准 污染物 名称; 排气筒高度及编号; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 颗粒物; 15m/DA001; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3.3-2厂界无组织排放标准 污染物名称; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 依据. 颗粒物; 0.5; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. - 2.废水 厂区生活污水接管新渡片区污水处理厂处理。废水接管及污水厂尾水排放标准见表3.3-3。 表3.3-3 建设项目污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物; COD; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; pH. 接管标准≤; 450; 200; 45; 70; 5; 6~9. 出水标准≤; 50; 10; 5（8）①; 15; 0.5; 6~9. 标准来源; 新渡片区污水处理厂接管标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准. - 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 3.噪声 - 建设项目位于淮安高新技术产业开发区钱塘江路333号智能装备科技园，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见下表3.3-4。 表3.3-4 项目厂界噪声排放标准 类别; 标准值; 单位; 标准来源. 昼间; 夜间. 3; ≤65; ≤55; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4.固废 建设项目固体废物环境监管执行《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）相关要求。 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办[2023]327号）中相关规定；生活垃圾的储存与处置执行《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号）。 |
| 总量控制指标 | 表3.3-5 拟建项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 环境排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.784; 0.745; /; 0.039. 无组织; 颗粒物; 0.041; 0; /; 0.041. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 162; 0; 162; 162. COD; 0.057; 0.012; 0.045; 0.0081. SS; 0.032; 0; 0.032; 0.0016. 氨氮; 0.005; 0; 0.005; 0.0008. 总氮; 0.007; 0; 0.007; 0.0024. 总磷; 0.0006; 0; 0.0006; 0.0001. 固废; 一般工业固废; 6.945; 6.945; 0; 0. 生活垃圾; 1.512; 1.512; 0; 0. 建设项目总量控制指标： 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。查询《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），建设项目管理类别见下表3.3-6。 表3.3-6 建设项目管理类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 建设项目情况. 二十五、非金属矿物制品业30. 69; 耐火材料制品制造308; 石棉制品制造3081; 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089; 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089; 拟建项目从事电缆耐火密封膨胀堵料及电缆耐火密封填料制造，项目不使用煤、石油焦、油和发生炉煤气等燃料，判定本项目属于排污登记管理类别. （1）废气 项目废气污染物排放量为： 废气（有组织）：颗粒物≤0.039t/a； 废气（无组织）：颗粒物≤0.041t/a。 项目新增颗粒物排放量0.08t/a（有组织0.039t/a、无组织0.041t/a）。 （2）废水 建设项目生活污水接管总量/环境排放量为：废水量≤162/162t/a，其中COD≤0.045/0.0081t/a、SS≤0.032/0.0016t/a、氨氮≤0.005/0.0008t/a、总氮≤0.007/0.0024t/a、总磷≤0.0006/0.0001t/a。 （3）固废 所有固废均进行无害化处理处置或综合利用，外排量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 本项目依托现有厂房进行生产建设，施工期仅为生产设备进场安装，不涉及场地开挖、基础施工等过程，基本不存在施工期环境影响。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 - 废气产生环节及源强分析 拟建项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4.1-1，有组织废气源强核算结果及相关参数见表4.1-2，无组织废气源强核算结果及相关参数见表4.1-3，废气收集、治理措施及排放情况见表4.1-4，废气排放口基本情况见表4.1-5。 表4.1-1 拟建项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量; 治理措施; 治理效率; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 配料搅拌；平切、立切、切槽; DA001; 颗粒物; 产污系数法、物料衡算法; 2500; 130.7; 0.327; 0.784; 袋式除尘器; 95%; 2500; 6.5; 0.016; 0.039; 2400. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.017; 0.041; /; 0%; /; /; 0.017; 0.041; 2400. 表4.1-2 拟建项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 污染物; 废气量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量; 治理措施; 废气量(m3/h); 排放 浓度(mg/m3); 排放量; 执行标准; 排放时间(h). kg/h; t/a; 治理措施; 效率; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. DA001; 颗粒物; 2500; 130.7; 0.327; 0.784; 袋式除尘器; 95%; 2500; 6.5; 0.016; 0.039; 20; 1; 2400. 由上述分析可知，DA001排气筒颗粒物排放浓度及速率满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求。 表4.1-3 拟建项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放源强; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源高度(m); 排放时间(h). (kg/h); (t/a). 生产厂房; 颗粒物; 0.017; 0.041; 70; 20; 10; 2400. 表4.1-4 拟建项目废气收集、治理措施及排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 排放形式. 工序/生产线; 废气种类. 配料搅拌；平切、立切、切槽; 含尘废气; 颗粒物; 集气罩; 袋式除尘; 95%; 是; 15m排气筒DA001. 表4.1-5 拟建项目废气排放口基本情况一览表 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标（UTM）坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放 工况; 污染物类型; 执行标准. X; Y; 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). DA001; 一般排放口; 119.072444; 33.644748; 8; 15; 0.4; 25; 正常; 颗粒物; 20; 1. |
| --- | --- |

|  | - 1.2废气污染源强核算过程简述 拟建项目产生的废气主要为L990型耐火密封填料（基料）生产线配料及搅拌工序产生的颗粒物（G1-1）；KP800型膨胀堵料膨胀条生产线平切工序产生的颗粒物（G2-1）、立切工序产生的颗粒物（G2-2）、切槽工序产生的颗粒物（G2-3）。 （1）配料及搅拌颗粒物（G1-1） 经查《3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数手册》，无本项目相关的排污系数，本次评价参照《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂系数进行核算进行配料搅拌源强核算。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》P275表18-1粒料加工厂逸散尘源的排放因子，卸料及装料粉尘产生系数为0.02kg/t原料，考虑本项目有部分粉状物料，因此中本项目配比上料过程的产尘系数按照卸料及装料的2倍计，为0.04kg/t，混合搅拌粉尘产生系数取0.05kg/t原料。项目L990型耐火密封填料（基料）生产线总投料量为275.7t/a，计算配比过程中粉尘产生量为0.011t/a，混料搅拌粉尘产生量为0.014t/a，配料搅拌工序合计产生颗粒物0.025t/a。 （2）平切、立切、切槽颗粒物（G2-1、G2-2、G2-3） 根据“表2.1-11 KP800型膨胀堵料膨胀条生产物料平衡表”中相关物料衡算，平切、立切、切槽过程中产生颗粒物0.8t/a。 考虑TL990及KP800生产线在同一座生产厂房布设，相应的废气经各个产污设备上方设置的集气罩收集，通过加强车间密闭，并在集气罩四周加装软帘以减少无组织废气的逸散，（收集效率以95%计）进入1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）高空排放，袋式除尘器的除尘效率约为95%，颗粒物废气产生量0.825t/a，有组织产生量0.784t/a、则颗粒物有组织排放量0.039t/a、无组织排放量0.041t/a，合计排放0.08t/a。 - 1.3废气污染防治技术可行性 本项目属于耐火材料制造行业，目前无相应的排污许可证申请与核发技术规范，评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）附录A可知，项目生产过程中产生的颗粒物使用袋式除尘器处理为可行的治理技术。 - 1.4非正常工况废气排放量核算 根据拟建项目污染物源强及治理措施情况，结合项目特点，本次评价拟建工程非正常工况考虑袋式除尘装置故障，导致废气处理效率下降至50%，类比同类项目发生频次1次/年，单次持续时间以1小时计，非正常排放量核算见下表4.1-6。 表4.1-6 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常工况废气处理效率; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 非正常排放量(t/a); 单次持续时间(h); 发生频次(次/年); 应对措施. DA001; 袋式除尘装置故障; 50%; 颗粒物; 65.3; 0.163; 0.392; 1h; ≤1; 定期进行设备维护检修，当袋式除尘装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. - 1.5环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求对废气进行例行监测，监测计划见下表4.1-7、4.1-8。 （1）有组织 表4.1-7 拟建项目有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. （2）无组织 表4.1-8 拟建项目无组织废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周，上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. - 1.6废气排放环境影响分析 - 大气有害物质无组织排放卫生防护距离的设定 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（QC/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物1～2种为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。拟建项目无组织污染物排放量详见表4.1-9。 表4.1-9 拟建项目无组织废气等标排放量计算结果一览表 面源; 污染物; 源强Qc（kg/h）; 标准限值Cm（mg/Nm3）; Qc /Cm. 生产厂房; 颗粒物; 0.017; 0.9; 0.019. 注：根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定，颗粒物标准限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准日均值的三倍，则颗粒物的Cm为0.9mg/Nm3。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与敏感区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）， = (S/)0.5m； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 淮安市近5年平均风速为2.56m/s，建设项目卫生防护距离计算系数取值见下表4.1-10。 表4.1-10 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许排放是按慢性反应指标确定者。. 注：*表示建设项目取值。 建设项目卫生防护距离计算结果见下表4.1-11。 表4.1-11 建设项目卫生防护距离计算结果 污染物; 源强Qc（kg/h）; 排放源面积 （m2）; 标准限值Cm （mg/Nm3）; 卫生防护距离L（m）. 计算值; 取值. 生产厂房; 颗粒物; 0.017; 1400; 0.9; 1.307; 50. 根据卫生防护距离的计算结果，建设单位应以生产厂房边界为起点设置50m卫生防护距离。经调查，项目卫生防护距离内无环境保护目标，项目选址符合卫生防护距离的设定要求，项目建成后，该范围内亦不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 （2）结论 综上所述，拟建项目按照“应收尽收、分质收集”的原则，采用成熟稳定的治理措施处理，废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。废气污染物收集后，经废气处理设施处理后高空达标排放，未被收集的无组织废气排放量较小，经大气稀释扩散后对大气环境影响较小，周围环境空气质量可维持现状。同时拟建项目以生产厂房边界为起点设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民区、学校等环境敏感目标，项目废气的排放对大气环境的影响可接受。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | - 废水 本项目无生产废水产生，项目产生的废水主要为生活污水。 - 废水产生环节及源强分析 建设项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-1，废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4.2-2，废水间接排放口基本情况表见表4.2-3。 表4.2-1 建设项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染 物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 接管标准（mg/L）; 年排放时间（h）. 核算 方法; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率; 核算 方法; 排放量（t3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 职工生活; /; 生活污水; COD; 产污系数法; 162; 350; 0.057; 化粪池; 20%; 类比法; 162; 280; 0.045; 450; 2400. SS; 200; 0.032; 0%; 200; 0.032; 200. 氨氮; 30; 0.005; 0%; 30; 0.005; 45. 总氮; 45; 0.007; 0%; 45; 0.007; 70. 总磷; 4; 0.0006; 0%; 4; 0.0006; 5. 建设项目生活污水水质参考同类型项目：化学需氧量：350mg/L、悬浮物：200mg/L、氨氮：30mg/L、总磷：4mg/L、总氮：45mg/L。项目生活污水经化粪池处理达标后排入新渡片区污水处理厂集中处理。 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺*; 处理能力; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 新渡片区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; TW001; 化粪池; 沉淀、厌氧消化; 1m3; 是; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □厂房或厂房处理设施排放口. 表4.2-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 一般排放口; 119.072530; 33.645097; 162; 新渡片区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 工作日; 新渡片区污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 2.3废水污染防治技术可行性 项目食生活污水经化粪池处理后接管新渡片区污水处理厂集中处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）附录A可知，化粪池属于常规的生活污水处理方式，技术可行。 2.4环境监测计划 建设单位为一般排污单位，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目建成后生活污水具体监测内容详见表4.2-4所示。 表4.2-4 拟建项目环境监测一览表 种类; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测实施机构. 废水; 生活污水排放口; COD、总氮、SS、氨氮、总磷; 1次/年; 有资质单位. 2.5 依托污水集中处理设施的环境可行性分析 （1）厂区排水去向分析 本项目实施后，生活污水经化粪池处理达接管标准后排入新渡片区污水处理厂，尾水排入夏码大沟最终汇入盐河。 （2）废水处理依托可行性分析 1)新渡片区污水处理厂简介 新渡片区污水处理厂由淮安青园水务有限公司投资兴建，地址位于淮阴区临河路南侧，洪东路东侧，盐河路北侧。新渡片区污水处理厂于2013年12月30日取得环评批复，2014年开始建设，目前已建成。新渡片区污水处理厂设计处理总规模为4万m3/d，分阶段进行建设，一期建设规模为2万m3/d，二期2020年扩建至4万m3/d。 新渡片区污水处理厂服务范围为淮安市淮阴区新渡工业集中区规划新渡片区。污水干管两条：第一条污水干管沿着飞耀路由北向南，主要收集省道327以北，宁连公路以南规划建成区污水；第二条污水干管沿飞耀路由南向北，主要收集大晋路以南、宁连公路以东、盐河以北及康马路以西规划建成区污水。 一期工程设计建设规模为2万m3/d（已建成）。提标改造后工艺为：预处理+改良AAO+二沉池+磁絮凝沉淀池+活性砂滤池+次氯酸钠消毒。 新渡片区污水处理厂尾水排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，尾水排入夏码大沟最终排入盐河。 2)接管可行性分析 A.水质、水量接管可行性分析 本项目废水产生及排放情况见表4.2-1、表4.2-2、表4.2-3所述。本项目废水污染物排放浓度见表4.2-4。 表4.2-4 本项目废水污染物排放浓度一览表 废水污染物排放状况; 新渡片区污水处理厂接管标准; 达标情况. 污染物; 浓度(mg/L). 废水量; 0.54m3/d; 剩余处理能力为9000m3/d; 达标. COD; 280; 450; 达标. SS; 200; 200; 达标. 氨氮; 30; 45; 达标. 总氮; 45; 70; 达标. 总磷; 4; 5; 达标. 本项目总排污口水质能达到新渡片区污水处理厂接管标准。 根据淮安高新技术产业开发区规划环评中资料：目前新渡片区污水处理厂实际污水处理量约388万m3（约1.1万m3/d），该污水处理厂剩余处理能力为9000m3/d，本项目建成后生活废水排放量0.54m3/d，仅占新渡片区污水处理厂剩余处理能力的0.006%，因此，新渡片区污水处理厂完全有能力处理本项目产生的废水。 B.管网接入可行性分析 项目位于新渡工业集中区范围内，位于新渡片区污水处理厂收水范围内。 综上所述，本项目生活废水经厂区相应污水处理设施处理后满足新渡片区污水处理厂接管要求，且污水处理厂有足够能力接纳本项目废水，污水厂排放尾水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，本项目废水接管符合相关要求。因此，本项目废水经预处理后接管至新渡片区污水处理厂进一步处理是可行的。 |
| --- | --- |

|  | - 噪声 - 噪声产生环节及源强分析 建设单位周边50m范围内无声环境保护目标，拟建项目噪声源主要来自新增生产设备、废气处理风机等运行过程中产生的噪声，噪声源强范围为75~90dB(A)之间，主要噪声设备及排放情况见表4.3-1、4.3-2。 表4.3-1 拟建项目新增噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量 （台/套）; （声压级）/（dB(A)）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; *距室内边界距离/m; *室内边界声级/dB(A)（多台设备叠加）; 运行时段（h）; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z*; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 液压机; 3台; 75~85; 隔声、减振、合理布局; 262; 47; 4.9; 南10; 68.0; 9:00-17:00; 25; 39.5; 1m. 2; 立切机; 1台; 75~85; 251; 65; 5.1; 南10; 64.8; 25; 36.5. 3; 平切机; 2台; 75~85; 55; 25; 1.3; 南10; 67.0; 25; 38.5. 4; 搅拌机; 3台; 75~85; 40; 24; 1.8; 西15; 68.0; 25; 39.5. 5; 打包机; 2台; 75~85; 40; 60; 1.5; 南5; 67.0; 25; 38.5. 6; 空压机; 1台; 80~90; 45; 60; 1.5; 西15; 69.25; 25; 42.0. 7; 堵料锯槽机; 1台; 75~85; 55; 60; 1.5; 南10; 64.8; 25; 36.5. 注：以厂区西南角为（0，0，0）点。 表4.3-2 拟建项目新增噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量（台/套）; 空间相对位置/m*; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 距声源距离/m. 1; 风机（DA001）; 1; 265; 20; 1; 75~90; 1; 基础减振，柔性连接，消声器; 9:00-17:00. 注：以厂区西南角为（0，0，0）点。 - 噪声预测 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。建设项目主要设备噪声源强见表4.3-1、表4.3-2，厂界噪声预测结果见表4.3-3。 表4.3-3 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位①; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. N1厂界东; 270; 75; 1.5; 昼间; 52.8; 65; 达标. N2厂界南; 138; 60; 1.5; 昼间; 62.1; 65; 达标. N3厂界西; 116; 48; 1.5; 昼间; 58.5; 65; 达标. N4厂界北; 134; 65; 1.5; 昼间; 54.6; 65; 达标. 注：以厂区西南角为（0，0，0）点。 项目夜间不生产，从表4.3-3可以看出：拟建项目厂界噪声昼间叠加值为52.8~62.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，因此项目噪声对环境的影响能够满足环境保护的要求。 - 噪声源监测 - 根据根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，需对厂界噪声的例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测，建设项目噪声监测计划表4.3-4。 表4.3-4 建设项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. - 固体废物 4.1 固体废物产生环节及源强分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。拟建项目副产物属性判定分别见表4.4-1。拟建项目新增固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览分别详见表4.4-2。 表4.4-1 拟建项目固体废物属性判别表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 平切、立切、切槽; 固态; 木浆、棉纤维; 1.2; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017). 2; 除尘灰; 袋式除尘; 固态; 灰渣; 0.745; √; /. 3; 不合格品; 检验; 固态; 不合格基料、辅助液、膨胀条、阻燃剂; 5; √; /. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸屑、果皮等; 1.512; √; /. 表4.4-2 拟建项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 废物代码; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置/利用量. 平切、立切、切槽; 平切机、立切机、堵料锯槽机; 边角料; 一般工业固废; SW17 900-099-S17; 物料衡算法; 1.2; 外售综合利用; 1.2; 送有资质的外单位综合利用或处置. 袋式除尘; 袋式除尘器; 除尘灰; SW59 900-009-S59; 产污系数法; 0.745; 外售综合利用; 0.745. 检验; 不合格品; SW17 900-099-S17; 物料衡算法/产污系数法; 5; 统一收集后生产线回用; 5; 本单位生产线回用. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 产污系数法; 1.512; 环卫清运; 1.512; 环卫部门. |
| --- | --- |

|  | 4.2 污染源强核算过程简述 根据工程分析，拟建项目产生的固体废物主要为KP800型膨胀堵料膨胀条平切、立切、切槽工序产生的边角料（S2-1、S2-2、S2-3）；袋式除尘过程中产生的除尘灰；TL990型耐火密封填料（基料）及辅助液、KP800型阻燃剂检验工序产生的不合格品，均为一般工业固体废物。 - 根据物料衡算，KP800型膨胀堵料膨胀条平切、立切、切槽工序边角料产生量1.2t/a. - 根据废气污染源强分析，袋式除尘过程中产生除尘灰0.745t/a。 - 根据物料衡算，TL990型耐火密封填料（基料）生产过程中不合格品产生量2.7t/a、KP800型膨胀堵料膨胀条生产过程中不合格品产生量0.2t/a。根据建设单位提供资料，TL990型辅助液及KP800型阻燃剂生产过程中不合格品率约为1%，经计算产生不合格品2.1t/a。合计产生不合格品5t/a，项目产生的各类不合格品均返回生产线二次利用。 - 生活垃圾：建设项目职工定员12人，年运营300天，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾按0.42kg/人·d计算，则产生量为1.512t/a，由环卫部门清运。 - 4.3环境管理要求 对于建设项目运行后的一般固体废弃物的环境管理，应做到以下几点： ①一般工业固废仓库按照要求设置标识牌，一般工业固废仓库贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，具体要求如下： A.为保障设施、设备正常运营，应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。应避开断层、断层破碎带以及天然滑坡或泥石流影响区。一般工业固废仓库禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 B.贮存库的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。一般工业固体废物贮存场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 C.贮存场应采取防止粉尘污染的措施； D.为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存场周边应设置导流渠； E.为加强监督管理，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常使用。贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 F.贮存场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。 ②拟建项目新增一般工业固体废物6.945t/a，建设项目一般工业固废约3个月转运一次，经计算其最大贮存量1.736t，即拟建项目所需最大贮存面积约为1.736m2（不考虑叠堆存放），因此新建一座5m2一般工业固废仓库可以满足一般工业固废贮存需求。 一般工业固废中边角料、除尘灰统一收集后送有资质的外单位综合利用或处置，不合格品在本单位内生产线回用；生活垃圾环卫清运处置。项目各类固废可以满足一般工业固废贮存的要求。综上所述，本项目各类固废对环境的影响在可控范围内。 - 地下水、土壤 拟建项目不使用有毒有害化学品原料，不产生危险废物及工业废水，建成后全厂运营过程中涉及的地下水、土壤潜在环境影响场所主要为生产厂房、氯化镁及氧化镁物料仓储区、一般工业固废仓库，拟建项目分区防控措施见表4.5-1。 表4.5-1 拟建项目分区防控措施一览表 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防渗分区; 防渗技术要求. 生产厂房; /; 垂直入渗、地面漫流; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 氯化镁及氧化镁物料仓储区; /; 一般防渗区. 一般工业固废仓库; /; 垂直入渗、地面漫流; 一般防渗区. 拟建项目涉及的原料为固态物料，使用时与水混料，因此考虑垂直入渗、地面漫流等污染途径。 拟建项目涉及原材料为氯化镁及氧化镁、碳酸钙、高岭土等，均为固态物料，项目生产厂房、氯化镁及氧化镁物料仓储区、一般工业固废仓库地面采取地面硬化等满足防渗层要求的污染防治措施并定期巡查防止外泄，采取以上措施后对场地内和周边的土壤、地下水影响不大。 - 生态 建设项目依托现有厂房，项目不新增占地，不涉及生态保护目标，对生态环境影响较小。 - 环境风险 - 风险源调查 拟建项目从事耐火材料制造，拟建项目不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质，拟建项目使用的原料氯化镁、氧化镁等物料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质。 7.2环境风险识别 根据风险调查结果，拟建项目建成后全厂环境风险识别如下表7.1-1。 表7.1-1 全厂环境风险识别汇总表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产厂房; 氯化镁与水的化合物; 泄漏; 泄漏造成土壤及地下水渗透吸收; 地下水及土壤，附近水体等. 2; 一般工业固废仓库; 液态不合格品; 泄漏; 泄漏造成土壤及地下水渗透吸收; 地下水及土壤，附近水体等. 7.3 环境风险防范措施 （1）泄漏 加强生产过程中的规范化操作，定期进行设备、构筑物维护检修。落实安全管理主体责任，发现物料输送管外表及构筑物有破损迹象及时更换。物料仓储区做好防渗工作。 （2）固废事故风险防范措施 厂内各类固废分类收集，盛放，一般工业固废仓库设置防渗漏、防雨淋及防尘措施，所有固废都得到合适的处置或综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”。 （3）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，定期检查废气处理装置，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。建设单位应重点加强对袋式除尘器定期维护保养，定期进行检修，及时更换布袋，最大程度减少设备发生故障的可能性；生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。 ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ③生产场所严禁各类明火；需要在生产场所进行动火作业时，必须停止生产作业，并采取相应的防护措施。根据不同的作业条件与环境，配备消防器材和个人劳动防护用品。 8.电磁辐射 建设项目不涉及电磁辐射环境影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 15mDA001 | 配料搅拌；平切、立切、切槽 | 颗粒物 | 袋式除尘器1套，2500m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 无组织 | 生产厂房 |  | 颗粒物 | 加强车间密闭，加大集气设施风量，采用先进生产设备等 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
| 地表水环境 | DW001 |  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池1座 | 新渡片区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备、废气处理风机等 |  | 噪声 |  | 合理布局，隔声减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / |  | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 边角料、除尘灰、不合格品 |  | 1座5m2一般工业固废仓库暂存库，边角料、除尘灰外售有资质的单位综合利用或处置，不合格品本厂区生产线回用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 环卫清运 | 《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产厂房、一般工业固废仓库及物料仓储区设置规范化防渗漏措施，满足相应防渗技术要求。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目建成后，产生的污染经采用适当的污染防治措施实现达标排放，对区域的生态环境影响甚微。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 平时加强废气处理设施的维护保养，定期检查废气处理装置，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目属于耐火材料生产项目，项目符合国家产业政策，符合淮安高新技术产业开发区用地规划要求；建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施及环境风险防范措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境质量影响的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 建设项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 建设项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.039 | 0 | 0.039 | +0.039 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.041 | 0 | 0.041 | +0.041 |
| 生活污水 |  | 废水量（t/a） | / | / | / | 162 | 0 | 162 | +162 |
|  |  | COD | / | / | / | 0.045 | 0 | 0.045 | +0.045 |
|  |  | SS | / | / | / | 0.032 | 0 | 0.032 | +0.032 |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  |  | 总氮 | / | / | / | 0.007 | 0 | 0.007 | +0.007 |
|  |  | 总磷 | / | / | / | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0.0006 |
| 一般工业 固体废物 |  | 边角料 | / | / | / | 1.2 | 0 | 1.2 | +1.2 |
|  |  | 除尘灰 | / | / | / | 0.745 | 0 | 0.745 | +0.745 |
|  |  | 不合格品 | / | / | / | 5 | 0 | 5 | +5 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.512 | 0 | 1.512 | +1.512 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①