建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淮安嘉帅重工科技有限公司年产2万吨钢结构项目

建设单位（盖章）：    淮安嘉帅重工科技有限公司

编制日期：                2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	46

五、 环境保护措施监督检查清单	92

六、 结论	97

附表:	98

附件清单：	100

附图清单：	100

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淮安嘉帅重工科技有限公司年产2万吨钢结构项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-320804-89-01-221335 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度119度09分24.391秒，纬度33度36分38.384秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33 结构性金属制品制造 331 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮安市淮阴区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 淮阴区号审批投资备〔2024〕335号 |
| 总投资 （万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 330 |
| 环保投资占比（%） | 3% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 26667（40亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《淮安市淮阴区古清口单元集镇街区详细规划》 批准机关及文号：淮安市政府（淮政复[2024]102号文） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.建设项目与《淮安市淮阴区古清口单元集镇街区详细规划》相符性分析 《淮安市淮阴区古清口单元集镇街区详细规划》中相关内容如下： 第一节功能定位： 以居住功能为主，公共服务完善，生活配套健全、生态环境优越、城镇风貌和谐统一的城郊生态宜居社区。 第二节规划策略： 以产业发展为动力——引导散点工业向园区集中，推进产业规模化、集群化发展：以城镇空问为载体——通过集镇提升，明晰空间发展结构，合理划分功能分区：以人居生活为核心——加快公服设施、基础设施、绿地系统建设。 本项目位于江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，该地块用地规划为工业用地，且区域地理位置优越，交通便利，该片区内现已完成道路、电力、供水等基础设施建设，具有良好的投资和发展前景。本项目为C3311 金属结构制造，不属于禁止引入和限制引入的产业，属于允许引入类产业。符合《淮安市淮阴区古清口单元集镇街区详细规划》中的功能定位和规划策略。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与产业政策相符性分析 本项目主要为金属结构制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中的限制类和淘汰类项目。 对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号），本项目不属于限制类、淘汰类。 故本次新建项目符合国家及地方的产业政策，该项目2024年5月30日由淮安市淮阴区行政审批局备案，备案证号：淮阴区审批投资备〔2024〕335号，项目代码：2405-320804-89-01-221335。 1.2与土地政策相符性分析 对照《国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发〔2012〕98号）和《关于发布实施<江苏省限制用地项目目录（2013年本）>和<江苏省禁止用地项目目录（2013年本）>的通知》（苏国土资发〔2013〕323号），本项目不属于限制和禁止用地项目。本项目位于淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，用地属于工业用地，符合相关要求。 1.3与“三线一单”相符性分析 据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”相符性分析如下： （1）与生态保护红线相符性 ①与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析 本项目位于江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）。本项目不在生态空间管控区域内，距离本项目最近的生态空间管控区域为项目东南方向的江苏淮安古淮河国家湿地公园（试点），最近距离约5.0km，详见表1.3-1。 表 1.3-1 建设项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 所在行政区; 生态保护红线 名称; 类型; 地理位置; 区域面 积（平 方里）; 相符性分 析. 市级; 县级. 淮安市; 淮阴区; 淮阴区渔沟水 厂饮用水水源 保护区; 水源水质保护; 取水口设在新25省道淮沭河大桥北约350米处的东岸。一级保护区：取水口上游1000米至下游500米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下坡500米的水域范围和二级保护区水域与两岸背水坡堤脚之间的陆域范围。; 0.45; 建设项目位于淮阴区渔沟水厂饮用水水源保护区东南侧约6.7km，不在管控范围之内. 建设项目与江苏省国家级生态保护红线区域位置关系详见附图4，距离最近的为西北侧约6.7km的淮阴区渔沟水厂饮用水水源保护区，不在确定的江苏省国家级生态保护红线区域之内。建设项目生活废水经化粪池处理后回用肥田，与江苏省国家级生态保护红线区域无直接的水力交换关系。因此项目的建设符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）的要求。 ②与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），与本项目距离最近的生态空间管控区域为淮阴区生态公益林，在本项目西侧约0.24km，本项目不在其管控范围内，建设项目生活废水化粪池处理后回用肥田，不涉及生态公益林管控内容中要求禁止的砍柴、采脂和狩猎；挖矿、取土和开山采石；野外用火；修建坟墓；排放污染物和堆放固体废物；其他破坏生态公益林资源的行为。因此项目的建设符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）的要求,具体见表1.3-2。 表1.3-2 建设项目与《江苏省生态空间管控区域规划》相符性分析 生态保护区域 名称; 县 （市 、 区）; 主导 生态 功能; 范围; 面积（平方公里）; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级 生态保 护红线 面积; 生态空间管控 区域面积; 总面 积. 淮阴区生态公益林; 淮阴区; /; 位于淮阴区21个乡镇及高速路边; /; 38.63; 38.63; 建设项目位于淮阴区生态公益林东侧约0.24km，不在管控范围之内。. ③与《江苏省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49 号）相符性分析 a.与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析见表1-3-3。本项目位于江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中“江苏省环境管控单元图”位置关系见附图8。江苏省生态环境分区管控综合查询报告书见附件1。 表1.3-3 本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 三、淮河流域. 空间布局约束; 1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及延压加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为金属结构制造，属于金属制品业，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。本项目不位于通榆河一级保护区、二级保护区内。; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水体污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目按照相关规定实施总量控制。; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及剧毒化学品和其他危险化学品，运输均为陆运，不涉及水运。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 符合. 江苏省省域生态环境管控要求. 管控类别; 重点管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 空间布局约束; 1．按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1、本项目位于江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，不占用生态保护红线；2、本企业不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目；3、本项目不属于沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业；4、本项目不属于钢铁行业；5、本项目不属于列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目。; 符合. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 1、本项目废气、废水污染物在区域内平衡，不突破区域生态环境承载力；2、本项目不是主要高耗能行业。; 符合. 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1、.本项目不涉及饮用水水源保护区；2、建设单位已按照相关要求建立环境风险防控措施，降低对周边水环境的风险，本项目严格执行转移联单制度；3、建设单位将建立环境应急装备、储备物资和应急队伍；4、本项目应急装备、储备物资和应急队伍与园区有效衔接，实行突发环境风险预警联防联控。; 符合. 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 1、本项目用水由区域供水管网供给，不突破水资源利用上限；2、本项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田；3、本项目不涉及高污染燃料。; 符合. b.与《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）相符性分析 根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）附件2，涉及到的淮阴区环境管控单元名录见表1-3-4。 表1.3-4 淮安市环境管控单元名录表（淮阴区） 行政区; 单元总数; 优先保护单元 （生态保护红线、生态空间管控区域）; 重点管控单元（产业园区、中心城区）; 一般管控 单元*. 淮阴区; 51; 12个 淮阴区渔沟水厂饮用水水源保护区、二河（淮阴区）饮用水水源保护区、洪泽湖东部湿地湿地省级自然保护区（淮阴区）、淮阴区饮用水水源保护区、洪泽湖（淮阴区）重要湿地、民便河洪水调蓄区、淮阴区生态公益林、六塘河（淮阴区）清水通道维护区、二河生态公益林、京杭大运河（淮阴区）清水通道维护区、淮沭河洪水调蓄区、废黄河（淮阴区）重要湿地; 17个 棉花庄镇工业集中区、淮安高新技术产业开发区、三树镇工业集中区、王营镇工业集中区、新渡工业集中区、淮安国家农业科技园区工业产业片区、淮阴工业新区、长江路街道办工业集中区、徐溜镇工业集中区、刘老庄镇古寨工业集中区、丁集镇工业集中区、淮安高新区渔沟工业园、淮高镇张棉机械产业园、马头镇三凌工业集中区、古清口街道桂塘工业集中区、南陈集镇工业集中区、淮安市中心城区（淮阴区）; 22个 王营镇（王家营街道、长江路街道）、吴城镇（马头镇）、码头镇（马头镇）、王兴镇（淮高镇）、棉花庄镇（淮高镇）、丁集镇、五里镇（丁集镇）、高新区、古寨乡（刘老庄镇）、刘老庄镇、袁集乡（古清口街道）、凌桥乡（马头镇）、老张集乡（淮高镇）、新渡乡（新渡口街道）、韩桥乡（高家堰镇）、三树镇、西宋集镇（徐溜镇）、吴集镇（渔沟镇）、渔沟镇、徐溜镇、南陈集镇、赵集镇（高家堰镇）. 本项目位于江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，属于淮安市环境管控单元名录中的一般管控单元。对照《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）和《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）相符性分析见表1.3-5。本项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“淮安市环境管控单元图”位置关系见附图5。 表1.3-5 与淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目建设情况; 相符性分析. 空间布局约束性; 1.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。2.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018-2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。4.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 本项目为金属结构制造项目，属于金属制品业，位于江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，不属于高耗能、高污染、技术落后的产业，不属于新建、扩建化工项目。不属于限制类和禁止类行业，属于允许入园项目，满足空间布局管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCS排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。; ①本项目排放的污染物总量可在淮阴区范围内平衡；②本项目切割、焊接、抛丸颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1规定的大气污染物有组织排放限值，调漆、喷漆、晾干非甲烷总烃、颗粒物排放满足表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表1排放标准限值，无组织污染物执行江苏省大气污染物综合排放标准（DB324041-2021）表3排放标准限值。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。3.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本项目建成后将积极主动加入区域联动系统，响应联防联控，减小环境事件的影响。本项目将建立完善的环境应急措施，并将应急装备和储备物资纳入储备体系，积极响应市、县、乡突发环境事件应急响应体系，并积极参加定期组织的演练，从而提高应急处置能力。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万吨，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; ①本项目不属于高耗水行业；②本项目占地为工业用地，不占用基本农田；③本项目不使用高污染燃料；④本项目不属于高耗能项目。; 符合. 1.4环境质量底线 ①大气环境 根据淮安市生态环境局2024年6月5日发布的《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.0毫克/立方米、158微克/立方米，均达到国家二级标准。 ②地表水环境 建设项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池处理后肥田，不外排。本项目最近的河流为淮沭新河，淮沭新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据《2023年淮安市生态环境状况公报》“2023年淮安市水环境质量总体较好，优II比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好。 纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个(Ⅱ类断面4个)，优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于III类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。”。由上所述淮沭新河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002》Ⅲ类水标准，水质状况良好。 ③声环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》显示，全市声环境质量总体稳定。区域环境噪声昼间均值为57.4dB（A），处于城市区域环境噪声“一般”级别。全市功能区噪声昼间达标率为85.3%，夜间达标率为77.9%。 建设项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。 因此建设项目的建设符合环境质量底线要求。 1.5资源利用上线 本项目用水来自市政自来水管网，用电市政电网供给，用水和用电量均很小，不会达到资源利用上线，亦不会达到能源利用上线。满足土地利用规划要求，亦不会达到土地资源利用上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线要求。 1.6、环境准入负面清单 项目位于淮安市淮阴区内，建设项目位于淮安市淮阴区古清口街道，与《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）等文件中禁限止事项分析项目的相符性，见表1.6-1。 表 1.6-1 建设项目与市场准入负面清单相符性分析一览表 序号; 文件; 相符性分析; 判定结果. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）; 不属于市场禁止准入事项; 符合. 2; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（长江办[2022]7 号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 符合. 3; 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55 号）; 不属于负面清单中禁止类项目; 符合. 4; 根据《淮安市环境管控单元生态环境准入清单》（淮环发〔2020〕264号）文件要求： （1）优先发展：以机械、电子、纺织、建材、物流产业为主。 （2）限制发展：①电子、机械：富士康集团占地 604ha，废水量控制在9.07万吨/日；电子配套区占地 42.43ha，废水量控制在0.66万吨/日。②纺织：含印染小区占地 44.48ha，废水量控制在 0.76万吨/日。③食品：白酒、酒精、糖精、味精等。 （3）禁止发展：①食品：油脂加工。②建材工业、新材料；水泥、化学合成材料。③生物医药：原药、医药中间体。④其它：非主导产业中污染较严重。; 建设项目为钢结构制造项目，不属于限制、禁止发展类产业。; 符合. 5; 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32 号）附件3“江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录”; 不属于限制类、淘汰类、禁止类项目; 符合. 6; 产业结构调整指导目录（2024年本）; 不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 1.7与其他相关环保法规、指南等相符性分析 建设项目与国家、江苏省、淮安市相关环保法规、指南相符性分析，见下表。表1.7-1相关环保法规、指南等相符性分析表 文件名称; 要求; 建设项目情况; 相符性判定. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因数，对VOCs废气进行分类收集。; 项目调漆、喷漆、晾干废气、危废库废气经车间密闭负压收集，通过干式过滤器+二级活性炭处理; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭。; 建设项目废气收集系统的输送管道密闭。. 收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目切割、焊接、抛丸颗粒物执行污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表1规定的大气污染物有组织排放限值，调漆、喷漆、晾干非甲烷总烃、颗粒物排放满足表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表1排放标准限值，大气污染物综合排放标准（DB324041-2021）表3排放标准限值. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目调漆、喷漆、晾干废气、危废库废气经车间密闭负压收集，干式过滤器+二级活性炭处理，处理效率为90%. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 建设项目排气筒高度为15m。. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》(省政府令119号); 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或净化设施； 固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸、禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 项目焊接废气、抛丸废气、打磨废气经集气罩收集后布袋除尘器处理经DA001排气筒排放，调漆、喷漆、晾干废气、危废库废气经车间密闭负压收集，干式过滤器+二级活性炭处理经DA002排气筒排放；原辅料中密闭存放于原料仓库中储存。; 符合. 《省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（苏环办[2020]218号）; 自2020年7月1日起，我省全面实施《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”，实施范围为省内涉及VOCs无组织排放的现有企业及新建企业。; 本项目非甲烷总烃执行表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表1排放标准限值。; 符合. 企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行特别排放限值。. 如新制（修）订标准或发布标准修改单有关规定严于《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”的，按照更严格标准要求执行。. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃；; 建设项目晾干废气工序产生的非甲烷总烃经车间密闭收集；对于含VOCs物料全方位密闭管理，通过加盖、封装等方式密闭储存，产生的废活性炭等暂存于厂内危险废物暂存场所，委托有资质单位进行安全处置。喷漆、晾干工序生产和含VOCs物料使用环节在密闭的车间车间内操作，并有效收集废气。; 符合. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 建设项目晾干工序在密闭的晾干房中进行，产生的有机废气经车间密闭负压收集干式过滤器+二级活性炭吸附处理；VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。. 强化危险废物全过程环境监管。制定危险废物利用处置技术规范，探索分级分类管理，完善危险废物全生命周期监控系统，进一步提升监管能力。加强危险废物流向监控，实现全省运输电子运单和转移电子联单对接，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。建立危险废物跨省转移“白名单”制度。; 建设项目建成后企业将按规范在“江苏省污染源“一企一档”管理系统”（环保脸谱系统）进行危险废物全过程环境监管。. 《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发[2021]84号）; 大力推进源头替代，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。; 建设项目使用水性漆，属于低VOCs含量、低反应活性的原辅材料。; 符合. 强化危险废物全过程环境监管。制定危险废物利用处置技术规范，探索分级分类管理，完善危险废物全生命周期监控系统，进一步提升监管能力。加强危险废物流向监控，实现全省运输电子运单和转移电子联单对接，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。建立危险废物跨省转移“白名单”制度。; 建设项目建成后，要求企业在“江苏省污染源“一企一档”管理系统”（环保脸谱系统）完善危险废物全生命周期监控系统并已加强危险废物流向监控。. 《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。工业涂装行业重点加快使用粉末、水性、高固体分、辐射烘干等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，按照《涂料中挥发性有机物限量》中VOCs含量限值要求，尽快完成涂装行业低VOCs含量涂料替代，对有机溶剂年用量小于10吨且无法完成替代的企业实施兼并重组、关停转移。; 建设项目使用水性漆为低VOCs含量限值。工艺生产时处于密闭状态。从源头减少VOCs产生量。本项目使用的水性涂料为底面一体漆，挥发性有机物含量为63g/L，为低VOCs含量涂料。; 符合. VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。; 建设项目产生的非甲烷总烃初始排放速率为1.995kg/h，为减少有机废气的排放，晾干废气采用车间密闭收集，收集效率可达95%，废气分别收集后经二级活性炭处理，VOCs整体去除效率可达90%。. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（江苏省环保厅，2014年5月20日）; 总体要求; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 建设项目采用环保型原辅料。项目各工序产生的有机废气通过干式过滤器+二级活性炭装置处理，减少废气污染物排放。; 符合. 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 建设项目目排放的VOCs废气不具备回收利用条件。各工序产生的有机废气经车间密闭收集，收集效率可达95%，收集后经二级活性炭处理，VOCs整体去除效率可达90%。. 企业应提出针对VOCs的废气治理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 建设项目调漆、喷漆、晾干产生的有机废气采用干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理的高效治理方案，按要求明确管理方案和监控方案，作为处理装置长期有效运行的管理和监控依据。. 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 企业投产后按监测方案确定的频次，采用例行监测的方式监测非甲烷总烃（VOCs）排放浓度、净化效率，作为设施日常稳定运行情况的考核依据。. 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账。; 建设项目拟设人员负责VOCs污染控制的相关工作，定期更换活性炭等，按要求建立污染防治工作台账。. 表面涂装行业; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光烘干涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。; 建设项目使用水性漆为低VOCs含量的底面一体水性漆。; 符合. 推广采用静电喷涂、淋涂、扭涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺及设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下。; 建设项目采取自动喷枪喷涂的方式，产品上漆率为70%，效率高，满足要求。. 喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封间的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业。若工艺有特殊要求，不能实现封闭作业，应报环保部门批准。; 建设项目喷漆、晾干密闭车间进行，废气经车间密闭收集，配备有机废气收集和处理系统，满足要求。. 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则土纳入烘干废气处理系统一并处理。 喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘十多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放。; 建设项目喷漆、晾干废气、危废库废气采用干式过滤器+二级活性炭处理后达标排放，满足要求。. 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施。; 建设项目使用水性漆，拟对调漆、喷漆、晾干废气、危废库废气采用车间密闭收集，安装干式过滤+二级活性炭装置。. 《关于印发<淮安市2020年挥发性有机物专项治理工作方案>的通知》（淮大气办[2020]4号）; 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运行业推进低VOCs含量的涂料、油墨、胶水、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料使用，鼓励低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等研发和生产，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂项目，从源头减少VOCs产生; 建设项目目使用水性漆为低VOCs含量的环保型涂料。 建设项目晾干生产时处于密闭状态。从源头减少VOCs产生量。; 符合. 《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》内容; 生物质电厂和生物质锅炉企业，应按照江苏省相关标准要求，采取治污设施升级、加强无组织排放管理等措施，确保达标排放。; 本项目为清洁能源电能. 《江苏省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2号）; 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射烘干涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量烘干油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 建设项目使用低VOCs含量水性漆，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），已提供相关涂料的附件，见附件7; 符合. 《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》（长江办[2022]7号）、 关于印发《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55号）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 建设项目为金属结构制造项目，不涉及码头建设。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 建设项目位于江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，用地性质为工业工地，不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区内。. 禁止新建、改建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、改建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、改建不符合要求额高耗能高排放项目。. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 建设项目位于淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，北侧长深高速，南侧为王三线，西侧为农科村村委会，东侧为淮安昊瑞物流有限公司，未利用、占用长江流域河湖岸线。. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 建设项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且不涉及化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、改建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、改建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 建设项目位于淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，北侧长深高速，南侧为王三线，西侧为农科村村委会，东侧为淮安昊瑞物流有限公司，不在园区内，且不属于所列高污染项目。. 禁止在合规园区外新建、改建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 建设项目为金属结构制造项目，不属于国家石化、现代煤化工等产业。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 建设项目不属于落后产能项目，不涉及产能置换行业，不属于高耗能高排放项目。. 禁止新建、改建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 建设项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2024年本）明确的限制类、淘汰类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，建设项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，建设项目所在区域为不达标区，随着关于印发《淮安市2024年大气污染防治工作计划》《淮安市2024年水生态环境保护工作计划》的通知（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）中的一系列防治计划的落实，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善，根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好，项目产生的废气、废水对环境影响较小，不会突破当地环境容量和环境承载力上限；项目所在地噪声环境质量达标。. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 建设项目废气、废水和噪声采取污染防治措施，确保排放达标，固废零排放，生态影响较小。. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施; 建设项目为新建项目，项目目前为空地，无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏。. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 建设项目位于淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，北侧长深高速，南侧为王三线，西侧为农科村村委会，东侧为淮安昊瑞物流有限公司，属于工业用地。. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 建设项目将按要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。. 对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，建设项目所在区域为不达标区，随着关于印发《淮安市2024年大气污染防治工作计划》《淮安市2024年水生态环境保护工作计划》的通知（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）中的一系列防治计划的落实，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善，根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好，项目产生的废气、废水对环境影响较小，不会突破当地环境容量和环境承载力上限；项目所在地噪声环境质量达标。. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目位于淮阴区生态公益林东侧约0.24km左右，不在管控范围之内. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目; 项目危险废物委托有资质单位安全处置，危险废物处置可行性论证详见相关章节。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 项目为金属结构制造项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目. 《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号）; 第二条在大运河江苏段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应遵守本办法。 第三条本办法所称核心监控区，是指大运河江苏段主河道两岸各2千米的范围。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河江苏段主河道两岸各1千米的范围。; 建设项目位于大运河东南侧32.34km左右，不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 《市政府关于印发大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则的通知》（淮政规[2022]8号）; 第二条在大运河淮安段核心监控区内从事各类国土空间保护与开发利用活动，应当遵守本细则。本细则所称大运河淮安段核心监控区，是指大运河淮安段、张福河两侧河道岸线临水边界线外各2千米的范围。 第四条本细则所称滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河淮安段、张福河两侧河道岸线临水边界线外各1千米的范围。; 建设项目位于大运河东南侧32.34km左右，不在核心监控区、滨河生态空间范围内。; 符合. 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）; 建设项目类型及其选址、布局、 规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，建设项目所在区域为不达标区，随着关于印发《淮安市2024年大气污染防治工作计划》《淮安市2024年水生态环境保护工作计划》的通知（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）中的一系列防治计划的落实，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善，根据《2023年淮安市生态环境状况公报》：2023年淮安市水环境质量总体较好，优I比例超过省定考核指标，27条主要河流水质状况达优良，湖泊水质保持稳定，饮用水源地水质稳定达标，地下水水质稳中趋好，项目产生的废气、废水对环境影响较小，不会突破当地环境容量和环境承载力上限；项目所在地噪声环境质量达标。; 符合. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 建设项目废气、废水、噪声、固废采取污染防治措施，确保排放达标，生态影响较小。; 符合. 改建、扩建和技术改造项目，未 针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施; 建设项目不存在遗留环境污染问题，目前企业尚未建设，不存在未批先建行为，无与项目有关的原有污染情况及主要环境问题; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环 境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏; 符合. 对照苏环办[2023]154号省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知，省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知苏环办[2024]16号文，《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知(苏环办[2024]16号)文件的相符性分析见下表。 表1.7-2 与固体危废相关文件的的相符性 要求; 本项目情况; 是否符合. 苏环办[2023]154号省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知; 危险废物贮存设施(含贮存点)应按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办[2023]327号)、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》(苏环办[2020]401号)等文件要求设置视频监控，并与中控室联网，视频监控应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 本项目建设后将按照《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》(苏环办[2020]401号)等文件要求设置了视频监控，并与中控室联网，监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 相符. 危险废物识别标志样式可由江苏省危险废物全生命周期监控系统自动生成，原贮存、利用处置设施标志牌上贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施环境应急物资和设备、贮存危险废物清单、利用处置方式、利用处置能力、可利用处置危废、产生危废等信息纳入识别标志二维码管理，危险废物标签备注栏需显示容器容量材质等信息。本通知印发前已设置贮存、利用、处置设施标志牌的，可直接对照附件要求在标志牌上进行修改，《规范》实施之日前已经张贴在危险废物包装上的标签不需更换。; 固废贮存场所标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办[2021]290号）要求、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）要求。; 相符. 各级生态环境部门要高度重视危险废物贮存污染控制标准和危险废物新老识别标志更换落实工作，通过组织线上线下学习培训、印发“口袋书”等方式，加强对环评、固管、执法等监管部门和相关企业的宣传培训，指导帮助企业做好标准规范实施后危险废物环境管理的衔接工作,提高其危险废物规范化环境管理水平。; 建设项目根据相关要求对企业员工进行相关培训，提高危险废物环境管理水平; 相符. 省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知苏环办[2024]16号文; 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准;不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的; 本项目建设后将落实《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，进行分类贮存; 相符. 规范贮存管理要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨; 本项目建设后将根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），落实危废贮存，过程中配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，并且执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）要求，提高危废处理次数，企业危险废物约3个月清理一次。; 相符. 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。产废单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，并直接签订利用处置合同，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按包装物扫码签收，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等试行; 建设单位危险废物产生、经营企业在省内转移时按要求选择有资质并能利用“江苏省固体废物管理信息系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物; 相符. 《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知(苏环办[2024]16号); 建立健全管理台账。一般工业固体废物产生单位要严格根据环评文件等明确固体废物属性，做好不同属性固体废物分类管理。按照《固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求，建立健全全过程管理台账，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。推动产生单位简历电子台账，并直接与江苏省固体废物管理信息系统（以下简称固废系统）数据对接。; 建设项目建成后将建立健全一般工业固体废物管理台账，按要求明确固体废物属性，如实记录一般工业固体废物种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。; 相符. 完善贮存设施建设。一般工业固体废物产生、收集贮存、利用处置单位应建设满足防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境措施要求的贮存设施，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)要求的环境保护图形标志。; 建设项目的一般工业固废暂存场所及生产车间拟按要求做好相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，严格按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)要求，树立环境保护图形标志。; 相符. 落实转运转移制度。产生单位委托运输、利用、处置一般工业固体废物的，要对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向，严禁委托给无利用处置能力的单位和个人，收集单位应落实并跟踪最终利用处置去向。省内转移污泥要严格执行电子转运联单制度，转移其他一般工业固体废物的逐步执行。原则上污泥以设区市为范围就近利用处置。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，严格执行审批程序。跨省转出利用一般工业固体废物的，执行备案流程，严禁未备先转。接受跨省移入利用一般工业固体废物的单位，应在接受前向属地生态环境部门提供种类、数量、贮存、利用处置等有关资料，防范污染二次转移。对接受的一般工业固体废物与合同约定内容不相符的，应予退回，同时向属地生态环境部门报告。; 建设项目与处置单位签订书面合同，对于与合同约定内容不相符的，将予退回，同时向属地生态环境部门报告。; 相符. 全面开展信息申报。排污许可中涉及一般工业固体废物的单位均应进入固废系统申报，污染源“一企一档”管理系统(企业“环保脸谱”)自动向相关单位及其属地生态环境部门推送提醒申报信息。无排污许可证或排污许可证未涉及固体废物，但实际涉及一般工业固体废物的，也可通过固废系统进行申报(一般工业固体废物产生单位操作说明详见附件1)。固废系统内单位分为产生单位和收集贮存利用处置单位。产生固体废物(次生固体废物除外)的单位属于产生单位，如还涉及收集、贮存、利用、处置活动的，可在业务下同时选择产生固体废物和收集、贮存、利用、处置固体废物。收集贮存利用处置单位不涉及固体废物产生(次生固体废物除外)。一般工业固体废物产生单位根据年产废量大于100吨(含100吨)、小于100吨且大于10吨(含10吨)、小于10吨分别按月度、季度和年度申报，涉及一般工业污泥产生的单位按月度申报。一般工业固体废物收集贮存利用处置单位按月度申报，涉及一般污泥收集贮存利用处置的单位按日申报。原通过江苏省危险废物动态管理系统申报的一般污泥产生和利用处置单位，要按固废系统要求继续申报，补充完善基本信息和一般污泥代码(详见附件2)。对未按要求申报的，固废系统自动限制电子转运联单功能。; 建设项目将严格按照要求如实申报“一企一档”管理系统(企业“环保脸谱”)信息。; 相符. 根据上表分析可知，建设项目与对照苏环办[2023]154号省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知，省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知苏环办[2024]16号文，《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知(苏环办[2024]16号)文件相关环保法规、指南中的相关要求是相符的。 综上所述，本项目符合当地流域政策、环保政策、行业政策。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淮安嘉帅重工科技有限公司成立于2024年5月21日，项目位于淮安市淮阴区淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，项目用地性质为工业用地，主要从事钢结构制造。根据现场勘察，项目所在地目前为空地，尚未建设。 本项目占地面积约为26666.7平方米，购置组立机、数控平面钻床、下料机、切割机、焊接机等生产及辅助设备，项目建成后，形成年产2万吨钢结构的生产规模。 公司于2024年5月办理了新建项目“淮安嘉帅重工科技有限公司年产2万吨钢结构项目”备案申请，于2024年5月30日通过淮安市淮阴区行政审批局的审批，备案证号：淮阴区审批投资备〔2024〕335号，项目代码为2405-320804-89-01-221335。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单，本项目属于“C3311 金属结构制造”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，对照《建设项目环境响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“三十、金属制品业33 结构性金属制品制造 331中的“其他(仅分割、焊接、组装的除外：年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”，按照要求应编制环境影响报告表。 表2.1-1 环评类别判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 66; 结构性金属制品制造331;金属工具制造332;集装箱及金属包装容器制造333;金属丝绳及其制品制造334;建筑、安全用金属制品制造335;搪瓷制品制造337;金属制日用品制造338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、涂装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）; /. 2、项目概况 项目名称：淮安嘉帅重工科技有限公司年产2万吨钢结构项目 建设单位：淮安嘉帅重工科技有限公司 行业类别：C3311 金属结构制造 项目性质：新建 建设地点：淮安市淮阴区淮阴区古清口街道农科村淮三路168号 投资总额：11000万元 职工人数：本次定员30人 工作制度：年工作300天，单班制（每班8小时），年工作2400小时。 环保投资：330万元 3、产品方案 本项目产品方案如下表所示。 表2.1-2 本项目产品方案一览表 生产线名称; 产品名称; 设计能力; 年运行 时数h. 建筑钢结构件生产线; 钢结构; 20000t/a; 2400. 4、建设内容 本项目主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程、储运工程及风险防范建设内容详见表2.1-3。 表2.1-3 本项目主要工程一览表 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 车间一; 用于下料、切割、组装、抛丸等工序; 新建厂房，占地面积为14500㎡. 车间二; 用于涂装、晾干等工序; 新建厂房，占地面积为7100㎡. 辅助工程; 门卫; /; 新建厂房，占地面积为80㎡. 公用工程; 给水工程; 464t/a; 自来水管网，供全厂生活用水。. 排水工程; 360t/a; 建设项目生活废水化粪池处理后回用肥田. 供电工程; 2万千瓦时/年; 区域电网. 压缩空气; 空压机1台，供气压为0.8MPa，设计负荷40m³/min. 储运工程; 成品仓库办公楼; 1F，原材料仓库及半成品周转间、成品仓库; 新建厂房，占地面积为5000㎡. 2F-4F，办公室. 环保 工程; 废气; 切割、抛丸、打磨、焊接工序; 集气罩收集; 布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）排放，风机风量为15000m3/h. 喷漆废气（非甲烷总烃、颗粒物）; 车间密闭负压收集; 干式过滤棉+二级活性炭吸附+15米排气筒（DA002）排放，风机风量为22000m3/h. 晾干废气（非甲烷总烃）. 危废库废气（非甲烷总烃）. 废水; 生活污水; 化粪池; 8m3（化粪池）. 噪声; 减震、厂房隔声. 固废; 1座一般固废暂存库; 一般固废库50m2，危废暂存库15m2 设置在成品仓库厂房内. 1座危废暂存库. 风险防范; 事故应急池; /; 新建，事故池容积约80m3. 5、主要原辅材料（包括名称、用量） 建设项目主要原辅料见表2.1-4，原料细化性质见表2.1-5。 表2.1-4 建设项目主要原辅材料（单位：t/a） 序号; 原料名称; 成分; 年耗量; 最大贮存量; 来源及运输. 1; 钢板; /; 20300; 1000; 汽运外购. 2; 钛钙型焊条; /; 0.5; 0.1; 汽运外购. 3; 药芯焊丝; /; 2; 0.4; 汽运外购. 4; 埋弧焊实芯焊丝; /; 2.5; 0.5; 汽运外购. 5; 水性丙烯酸树脂类漆; 水性树脂25~30%，颜料10%，填料40%，去离子水20%，助剂2-3%等; 40; 10; 汽运外购. 6; 钢丸; /; 3; 1; 汽运外购. 7; 焊剂（固态）; 由大理石、石英萤石等矿石和钛白粉、纤维素等化学物质组成; 0.04; 0.01; 汽运外购. 8; CO2; 钢瓶; 2; 0.05; 汽运外购. 9; 自来水; /; 464t/a; /; 市政自来水管网供给. 10; 电; /; 2万kWh/a; /; 市政电网供给. 11; 润滑油; 矿物油; 0.05; 0.05; 汽运外购. 12; 砂轮片; /; 1000张; 1000张; 汽运外购. 13; 过滤棉; /; 0.54; 0.54; 汽运外购. 表2.1-5 本项目主要原辅料理化性质一览表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 焊剂; 焊剂由大理石、石英、萤石等矿石和钛白粉、纤维素等化学物质组成。焊剂主要用于埋弧焊和电渣焊。用以焊接各种钢材和有色金属时，必须与相应的焊丝合理配合使用，才能得到满意的焊缝。焊接时，能够熔化形成熔渣和气体，对熔化金属起保护和冶金处理作用的一种物质。用于埋弧焊的为埋弧焊剂。; 不燃; /有毒. 丙烯酸树脂; 化学式为(C3H4O2)n，无色或淡黄色黏性液体，密度为1.09g/cm3，是丙烯酸、甲基丙烯酸及其衍生物聚合物的总称，相对分子量较大，具有良好的保光保色性、耐水耐化学性、干燥快、施工方便。; 不易燃; 有毒. （2）水性漆中VOC含量的限值核算 项目使用水性漆进行喷漆，项目水性漆与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相关VOCs限值相符性分析见表2.1-6。 表2.1-6 建设项目水性漆中VOCS含量的限值相符性分析 文件; 产品类别; 产品类型; 限量值/（g/L）; 建设项目VOC含量; 相符性判定. 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 水性涂料（底面混合漆）; 底漆; ≤200g/L; 根据本项目使用的水性漆VOC检测报告（附件7），VOC含量为63g/L; 符合. 面漆; ≤250g/L; 根据本项目使用的水性漆VOC检测报告7，VOC含量为63g/L; 符合. *注：水性漆中的VOCs含量挥发份根据水性漆检测报告所得。 建设项目钢结构件加工使用水性漆进行喷漆，根据企业提供的资料，本项目使用的水性涂料为底面一体漆，挥发性有机物含量为63g/L，经与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中的水性漆中VOCs含量标准限值进行对比分析，项目水性丙烯酸漆满足GB/T38597-2020中的水性漆中VOCs含量标准限值要求，符合我国的环保要求，也符合产业发展需求。 根据上表可知，项目水性漆中VOCs限值《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）限值要求。 5、产品喷漆参数 （1）涂装面积 本项目建成后，全厂年产2万吨钢结构，涂装工序均于本项目喷漆房内进行。根据企业提供的资料，共计喷涂25000根钢构件（长约6-8m，宽约1.5m，厚6-20cm），每根钢构件约喷涂17m2，90%钢构件仅喷涂1道工序，10%钢构件需喷涂2道工序，则涂装面积总计40.54万m2。应订购客户要求，钢结构一次喷漆厚度约40μm。 （2）喷漆参数 本项目在密闭喷漆房内进行人工喷漆，喷漆方式为空气喷涂，使用压送式空气喷枪，共2支喷枪，1用1备。本项目使用底面合一水性漆，上漆率约为70%。根据本项目使用的水性漆MSDS报告和VOC检测报告，VOC挥发量为63g/L。根据厂家提供的资料，水性漆密度约为1.2-1.3g/cm3，按不利情况以1.2g/cm3计，本项目喷漆参数表详见表2.1-7。 表2.1-7 本项目喷漆参数表 名称; 喷漆面积（m2）; 漆膜厚度（mm）; 漆膜密度（g/cm3）; 漆膜量（t/a）; 上漆率（%）; 漆中固份（t/a）; 固份含量比重（%）; 年用量（t/a）. 水性丙烯酸树脂类漆; 405420; 0.038; 1.2; 18.83; 70; 26.9; 67.25; 40. 6、主要生产设备规格、型号及数量 本项目主要生产设备见表2.1-8。 表2.1-8 本项目主要生产设备 序号; 厂房; 工序; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）. 1; 1#厂房(1F); 下料; 下料机; 20000瓦型; 1. 2; 剪板机; QC12Y; 1. 3; 等离子切割机; 200型; 1. 4; 组立; 组立机; 1018型; 1. 5; 手工焊; 电弧焊机; ZX7 500U; 1. 6; 埋弧焊接; 埋弧焊机; 1250型; 2. 7; 拼装焊接; 气体保护焊机; 500型; 10. 8; 打磨; 打磨机; 125型; 1. 9; 抛丸; 抛丸清理机; 2.3*3.3型160千瓦型; 1. 10; 2#厂房（1F）; 喷漆; 喷枪; WRA-101; 2. 11; 喷漆房; 7m×15m×3m; 1. 12; 晾干; 晾干房; 36m×25m×3m; 1. 13; /; 公用工程; 空压机; 50千瓦型; 1. 14; 10吨行车; 10千瓦型; 10. 7、平面布置及周围环境状况 ①周边环境概况 本项目位于淮阴区古清口街道农科村淮三路168号（地理位置见附图1），根据现场勘查，项目北侧长深高速，南侧为王三线，西侧为农科村村委会，东侧为淮安昊瑞物流有限公司，项目用地性质为工业用地。 ②厂区平面布置 本项目北面有1座厂房分2个车间：车间一用于下料、组装、抛丸、打磨等工序；车间二用于涂装、工序，南面为成品区及原辅料区。 建设项目地理位置见附图1，周围500米概况见附图2，厂区平面布置见附图3。 - 物料平衡 本项目使用喷枪喷涂，工作时喷涂距离为15～20cm，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15～20cm之间时，涂着效率约为70%～85%，本次评价取70%，即喷涂过程中漆料中的固份约为70%附着在部件表面上，30%固份在喷涂过程中损耗（20%形成漆雾，剩余10%的固体组分掉落形成漆渣）；参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》，水性漆涂装时有机挥发分5%在喷涂中产生，95%在晾干中产生。 表2.1-9本项目水性漆挥发分一览表 工序; 物料; 密度; 使用量; 挥发性有机物种类; VOC含量比例; 含量; 备注. 喷漆、晾干废气; 水性漆; 1.2（g/cm3）; 40t/a; 非甲烷总烃; 63g/L; 2.1t/a; 本项目VOCs的报告63g/L，采用MSDS检测含量作为项目水性漆VOCS含量进行计算。. 表2.1-10 喷漆物料平衡表 入方; 出方. 原料; 主要成分; 种类; 数量/t. 水性底漆40t; 固体分; 26.9t; 进入产品; 18.83. 漆渣; 2.69. 颗粒物5.38; 干式过滤器; 4.599. 有组织; 0.512. 无组织; 0.269. 挥发分; 2.1t; VOCS; 活性炭吸附; 1.7955. 有组织; 0.1995. 无组织; 0.105. 水分（漆中）; 11t; 水汽; -; 11. -; 合计; 40; -; -; 40. 图2.1-1 本项目物料平衡图（单位：t/a） 9、水平衡分析 建设项目项目用水主要为生活用水、水性漆调漆和喷枪清洗用水。企业地面、设备无需清洗，主要排水为生活用水，水性漆调漆用水全部进入产品不外排，喷漆清洗水回用于调漆工序。 （1）生活用水：建设项目共有职工30人，年运行天数300天，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019)，职工用水取50L/人﹒天，则生活用水量450m3 /a，排污系数以0.8计，则生活污水产生量为360m3 /a。 （2）水性漆调漆用水：本项目水性漆调配比例为5:1，本项目水性漆使用量为40吨，则水性漆调漆用水使用量为8t/a，其中3t为喷枪清洗水回用，水性漆调漆用水全部进入产品不外排。 （3）喷枪清洗水：车间喷涂工段每日结束作业后对喷涂机喷枪进行清洗，每天使用清洗水约10L，则年使用清洗水为3m3/a，每次清洗喷枪会残留漆料固化颗粒，清洗废水回用于调漆工序。 本项目营运期间水平衡图见图 2.1-1。 464 新鲜水 生活用水 损耗90 化粪池+地埋式一体化污水处理设备 用于肥田 360 450 360 水性漆配水 11 损耗11 喷枪清洗用水 3 3 图 2.1-2建设项目水平衡图（单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 一、施工期工艺流程及产污分析 本项目主要建筑为生产厂房、办公楼及其生产配套建筑，建设项目施工建设流程及产污环节见下图。 图2.1-3建设项目施工建设流程及产污环节 施工期工艺流程简述： ①土方工程：土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程，通常有：场地平整、基坑(槽)开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等。 ②基础工程：本项目采用深基础中常用的桩基础，施工拟采用回填、深层搅拌桩、静力压桩，利用无振动、无噪声的静压力将钢筋混凝土预制桩压入土中。 ③混凝土(结构)工程：混凝土(结构)工程在建筑施工中占主导地位。拟建项目主要采用现浇混凝土(结构)工程，其主要内容有混凝土制备、运输、浇筑捣实和养护，以及结构砌筑。 ④装修及现场清理：主要指门窗安装、墙体粉刷、水电安装、装饰装修等。 二、运营期工艺流程及产污分析： 主要生产工艺流程及污染物产生环节见图2.1-3，（其中G-废气、S—固废、N—噪声）。 图2.1-4 生产工艺流程图 生产工艺流程简述： - 下料：将钢板投放至下料机加工口，根据客户要求，等离子切割机结合剪板机将钢板分成段。该工序产生G1切割粉尘、噪声N、废边角料S1、废金属屑S2。 - 组立：根据产品要求，将剪切成型的不同钢板按照要求进行拼装组立，此工序产生噪声N。 - 埋弧焊接：将组立好的组立件送至焊接设备焊接成型，根据处理工件焊接面积、焊缝大小，本工序选择使用埋弧焊，原料是埋弧焊丝和焊剂（固体），本工序产生焊接烟尘G1、废焊渣S3、噪声N。 - 拼装焊接：组立件经埋弧焊焊接后，使用焊剂将产品所需的各组立件用焊丝焊接成钢结构半成品，焊接保护气体主要为二氧化碳，该工序产生焊接烟尘G2、废焊渣S4、噪声N。 - 打磨：利用打磨机通过人工的方式对钢结构半成品焊接区域进行打磨，根据企业提供的资料，打磨区域约占原材料的5%，该工序产生G3打磨粉尘、N噪声、废金属屑S5、废砂轮片S6。 - 抛丸：打磨完成后的钢结构半成品送至抛丸清理机去除工件表面的残余铁锈，抛丸除锈是利用高速旋转的抛丸（钢珠）机叶轮将磨料抛向钢铁表面来达到除锈目的，使钢材表面提高抗拉抗压的强度。该工序会产生G4抛丸粉尘、N噪声、S7废钢丸、S8废金属屑。 - 调漆：本项目采用压送式空气喷枪，喷漆使用的水性漆需加水调漆，调漆比例为5:1，喷漆后的喷枪使用水进行清洗，清洗液回用于调漆，调漆过程中产生G6调漆废气。 - 喷漆:将抛丸后的钢结构半成品送至车间二喷漆房，使用水性面漆进行喷漆喷漆厚度均为0.04mm，喷涂均采用高压高雾化喷枪，上漆率70%，喷漆工作时保持喷漆室处于密闭状态。喷漆工序连续进行，在喷面漆过程产生G7喷漆废气、N噪声、S9废漆渣。 - 晾干：喷漆完成后的钢结构放置晾干房中晾干，晾干后既为钢结构成品，本项目采用自然晾干的方式，晾干过程产生晾干废气G8。 - 码放：将晾干后的成品进行码放，此过程产生噪声N。 2、其他产污环节分析 本项目其他主要产污环节为生活污水W1。废油桶S10，废气处理过程产生的烟粉尘S11、废过滤棉S12、废活性炭S13、废漆桶S14、设备维修保养产生的废润滑油S15、清洗废喷枪枪头S16、化粪池污泥S17、员工生活垃圾S18。 本项目建成后，运营期产排污情况如下表： 表2.1-11 本项目主要产污环节 污染物类别; 编号; 排放源; 污染物名称. 废气; G1; 切割粉尘; 颗粒物. G2; 焊接粉尘; 颗粒物. G3; 焊接粉尘; 颗粒物. G4; 打磨粉尘; 颗粒物. G5; 抛丸粉尘; 颗粒物. G6; 调漆废气; 非甲烷总烃. G7; 喷漆废气; 非甲烷总烃. G8; 晾干废气; 非甲烷总烃. G9; 危废仓库; 非甲烷总烃. 噪声; N1-N8; 设备; 噪声. 固废; S1; 下料; 废边角料. S2; 切割; 废金属屑. S3、S4; 焊接; 废焊渣. S5; 打磨; 废金属屑. S6; 打磨; 废砂轮片. S7; 抛丸; 废钢丸. S8; 抛丸; 废金属屑. S9; 喷漆; 废漆渣. S10; 设备维修; 废油桶. S11; 废气处理; 烟粉尘. S12; 废气处理; 废过滤棉. S13; 废气处理; 废活性炭. S14; 原辅料包装; 废漆桶. S15; 设备维修; 废润滑油. S16; 清洗喷枪; 废喷枪枪头. ‘’; S17; 废水处理; 化粪池污泥. S18; 生活垃圾; 生活垃圾. 废水; W1; 职工生活; 生活污水. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 经调查，本项目为新建项目，项目所在地现状为空地，无历史遗留问题。故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ①项目所在区域达标判断 根据淮安市生态环境局2024年6月5日发布的《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年，全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克立方米、158微克/立方米，均达到国家二级标准。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）等防治计划的落实，预期淮安市环境空气质量状况会进一步改善。 ②各污染物环境质量现状评价 建设项目其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状引用淮安华帅金属构件有限公司所在地检测数据，项目于2023年3月6日至3月8日由江苏泓威检测科技有限公司现场采样监测编号：〔HW202303001〕，距离建设项目所在地5km范围内，且满足近三年时效要求，与项目所在地位置关系见表3.1-1，其它污染物环境质量现状见表3.1-2。 表 3.1-1 其他污染物补充监测点位基本信息（引用） 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 淮安华帅金属构件有限公司; 118.936057; 33.658853; 非甲烷总烃; 小时平均; N; 1462. 表 3.1-2 其他污染物环境质量现状（引用） 单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 淮安华帅金属构件有限公司（引用）; 118.936057; 33.658853; 非甲烷 总烃; 小时; 2; 0.32~0.57; 28.5; 0; 达标. 根据表3.1-2可知，项目所在区域其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）标准限值要求。 2、地表水环境 根据《2024年淮安市生态环境状况公报》，2023年度国省考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个(Ⅱ类断面4个)，优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于IⅢ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93 %，达标率100%，无V类和劣V类断面。 本项目废水主要为生活污水，不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达标后回用肥田。 3、声环境 3.声环境质量现状 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》显示，2023年，全市声环境质量总体稳定。区域环境噪声昼间均值为57.4dB（A），全市功能区噪声昼间达标率为85.3%，夜间达标率为77.9%。 建设项目厂界外周边50米范围内不涉及声环境敏感保护目标，故未进行监测。 4、生态环境 本项目位于淮安市淮阴区古清口街道，用地范围内不涉及生态环境保护目标，且周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 建设项目液态原料均使用密闭桶装，危险废物贮存场所设置导流沟及收集槽收集泄漏物料，配备收容工具收纳泄漏物料。固废的包装容器注意密闭，以免在运输途中发生固废的泄漏，仓库、生产车间等均做好防渗措施，不易对土壤及地下水造成污染，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于淮阴区古清口街道农科村淮三路168号（地理位置见附图1），北侧为长深高速，南侧为王三线，西侧为农科村村委会，东侧为淮安昊瑞物流有限公司。项目周边状况详见附图 2，根据建设项目的周边情况，确定主要环境保护目标见表3.2-1。 表 3.2-1 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 性质; 保护内容 （人）; 相对厂址方位; 相对厂界 距离 (m); 环境功能区. 大气环境; 项目厂界外 500 米范围内无大气环境保护目标. 声环境; 建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 淮沭河洪水调蓄区; E; 1706; 洪水调蓄区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期：本项目施工期废气执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中浓度限值，具体见表3.3-1。 表3.3-1 施工场地扬尘排放浓度限值 污染物; 浓度限值（μg/m3）. TSPa; 500. PM10b; 80. a.任一监控点（TSP 自动监测）自整时起依次顺延15min 的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ 633 判定设区市AQI 在200~300 之间且首要污染物为PM10 或PM2.5 时，TSP 实测值扣除200μg/m3 后再进行评价。 b.任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h 的PM10 浓度平均值与同时段所属设区市PM10 小时平均浓度的差值不应超过的限值。. 运营期： （1）本项目运营期产生的有组织废气主要为切割废气G1、打磨废气G4、抛丸废气G5处置后由1根高15m的排气筒（DA001）排放，调漆废气G6、喷漆废气G7、晾干废气G8、危废库废气G9处置后由高15m的排气筒排放（DA002）。DA001排放的颗粒物执行大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表 1 规定的大气污染物有组织排放限值，DA002排放的非甲烷总烃及颗粒物执行表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表1排放标准限值；厂界无组织颗粒物及无组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3，厂区内无组织非甲烷总烃执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3。具体排放限值见表3.3-2~4。 表3.3-2 运营期大气污染物排放标准 工序; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 切割、抛丸、焊接、打磨; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表1排放标准限值. 喷漆、调漆、晾干、危废库; 非甲烷总烃; 50; 1.8; 表面涂装（工程机械和钢结构业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表1排放标准限值. 颗粒物; 10; 0.6. 表3.3-3 大气污染物无组织排放标准 工序; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 监控点; 浓度. 切割、抛丸、焊接、打磨; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 大气污染物综合排放标准（DB324041-2021）表3排放标准限值. 喷漆、调漆、晾干、危废库; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5. NMHC; 4.0. 表3.3-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 监控点限值 （mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表3排放标准限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目废水主要为生活废水，不产生生产废水，生活污水经厂内化粪池处理后回用肥田。标准执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准，详见下表3.3-5。 表3.3-5 建设项目污水排放标准表单位：mg/L 序号; 基本控制项目; 标准限值; 执行标准. 1; COD; 200; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准. 2; SS; 100. 3、噪声排放标准 (1)施工期：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，具体见下表3.3-6。 表3.3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 - 运营期：建设项目所在地位于淮阴区古清口街道，施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准见表 3.3-7。 表3.3-7 运营期噪声排放标准 单位：dB（A） 评价标准; 类别; 昼间; 夜间; 备注. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55; 厂界东侧、西侧、南侧、北侧. 4、固体废物 固体废物环境监管执行《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）相关要求，属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），危险废物属性鉴别执行《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）相关规定。 一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正）。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定；固废贮存场所标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）要求、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）要求。 |

| 总量 控制 指标 | 本项目建成后总污染物排放情况见下表。 表3.4-1 本项目污染物排放产生及排放三本账（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 环境排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 2.1027; 1.8924; /; 0.2103. 无组织; 非甲烷总烃; 0.117; 0; /; 0.117. 有组织; 颗粒物; 67.278; 66.4562; /; 0.8218. 无组织; 颗粒物; 0.9668; 0; /; 0.9668. 废水; 生活污水; 废水量; 360; 0; /; 0. COD; 0.0504; 0.0504; /; 0. SS; 0.288; 0.288; /; 0. 氨氮; 0.0432; 0.0432; /; 0. 总磷; 0.000576; 0.000576; /; 0. 总氮; 0.0576; 0.0576; /; 0. 固废; 危险废物; 11.9901; 11.9901; /; 0. 一般固废; 173.4522; 173.4522; /; 0. 生活垃圾; 7.56; 7.56; /; 0. 结合项目环境污染特征，确定项目实施总量控制因子为： （1）废水： 建设项目无生产废水外排。 （2）废气： 废气（有组织）：颗粒物≤0.8218t/a、VOCs（非甲烷总烃）≤0.2103t/a； 废气（无组织）：颗粒物≤0.9668t/a、VOCs（非甲烷总烃）≤0.117t/a； 本项目排放颗粒物1.7886t/a（有组织0.8218t/a，无组织0.9668t/a）VOCs（非甲烷总烃）0.3273t/a（有组织0.2103t/a，无组织0.117t/a），由淮安市淮阴生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。 （3）固废：建设项目固废零排放。 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工期环境保护措施 | 该项目工程量较大，在土建施工期间，各项施工活动不可避免地将对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水和振动等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。 1、大气环境影响分析 （1）废气：主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物等。此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。 （2）粉尘和扬土：主要来源于土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整以及管道施工过程中产生的粉尘；来源于建筑材料（水泥、石灰、砂子等）在装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染等。 上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。 针对施工期大气环境影响防治措施： （1）封闭防尘：沿工地四周设置连续封闭的硬质围挡；围挡应坚固、稳定，重要部位和主要路段围挡高度不低于2.5m，采用洒水等措施降尘，禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段。 （2）施工现场管理：本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。加强施工场地及进出道路的管理，保持路面清洁，同时需避免大风天气作业。 （3）裸土覆盖：建筑工地的采取硬化、绿化措施的裸土地面、建筑工地不能及时清运的工程渣土都要及时采取有效的覆盖措施；基础开挖工程道路施工、地下管线施工开挖后要尽快完成土方回填。 （4）施工工程机械应满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ 1014-2020）。 （5）对施工现场布局进行合理规划，将主要粉体物料堆贮场及混凝土拌和场等主要产尘所布置在距敏感目标较远的场中央及其他地带，对易产生扬尘污染的材料堆放要采取有效的覆盖、封闭等措施。 采取以上措施后，可将扬尘控制在厂界30米范围内，施工结束后地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期对周围敏感点的影响较小。 2、水环境影响分析 （1）施工废水：各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。 （2）生活污水建设期间，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。上述废污水水量不大，但如果不经处理和处理不当，同样会危害环境。 针对施工期水环境影响防治措施： （1）加强施工期间管理，针对施工期间污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置。 （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 3、声环境影响分析 该项目噪声来源于施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等。根据有关资料统计，项目土建施工期内主要施工机械的噪声状况如下表： 表4.1-1 施工机械噪声状况表 施工设备名称; 距设备10m处平均A声级dB（A）. 挖掘机; 82. 推土机; 76. 混凝土搅拌机; 84. 起重机; 82. 压路机; 82. 卡车; 85. 电锯; 84. 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中： L2--声点源在预测点产生的声压级； L1--声点源在参考点产生的声压级； r2--预测点距声源的距离； r1--参考点距声源的距离； △L--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收引起的衰减量）。 在不考虑各种衰减影响情况下，利用预测模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表4.1-2。 表4.1-2 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源距离（m）; 10; 25; 50; 100; 180; 300; 400; 550. 搅拌机、电锯、卡车、夯土机; 85; 77; 71; 65; 60; 55; 53; 50. 起重机、挖掘机; 84; 76; 70; 64; 59; 54; 52; 49. 推土机; 76; 68; 62; 56; 51; 46; 44; 41. 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，白天施工时，施工设备超标范围在50m以内，夜间施工影响范围为300m。 针对施工期噪声环境影响防治措施： 鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不宜进行噪声防治，只能从声源上控制和靠距离、绿化等自然衰减，尽可能降低对周围环境的影响。施工期噪声控制主要措施有： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，避免在居民 休息时（晚10:00-早6:00）施工。除特殊需要作业外(经生态环境局批准并公布)，禁止夜间以后进行产生环境噪声污染的施工。 （2）尽量采用低噪音施工设备和噪声低的施工方法，作业时在高噪声设备 周围设置屏蔽；对施工设备进行合理布局，选择低噪声的机械设备。 （3）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 （4）施工车辆，特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区和敏感时段。施工场地车辆出入地点应尽量远离敏感点，经过敏感地段必须限速、禁鸣。 （5）加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。在保证施工质量的前提下，加快施工进度，尽量缩短施工期。 （6）对周围居民点的防治： ①建设项目施工前，应通过张贴告示、标识牌的形式提前告知周围敏感保护目标具体的施工时间、施工进度、施工计划等内容，取得周围居民的谅解。 ②合理安排施工进度和作业时间，主要噪声设备应采取相应的限时作业。 ③土石方阶段不得使用传统的锤击打桩工艺，应采取新型的打桩工艺，如钻孔灌注桩等，尽可能地减少振动对周围环境的影响。 ④施工及来往运输车辆应尽量远离厂界，必须减速慢行，并禁止鸣笛。 本项目施工期间噪声产生的影响随着施工的结束消失。 4、固体废物影响分析 项目建设期主要固废为建筑垃圾及生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期间将涉及地基开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方、损坏的建筑模板以及碎木料等。 （2）生活垃圾 因该项目施工历时较长，工程量较多，前后必然要有大量的施工人员生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。 上述建筑垃圾和生活垃圾若不及时清运处理、将对环境产生不良影响。 针对施工期固废环境影响防治措施： （1）施工上，要尽量取得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。 （2）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应将弃土中土质相对较好的表层热土部分用于道路绿化耕植土及临时用地的复垦，路基工程剥离的表土堆放在临时堆土场，建议最大对高控制在2.5m以内，坡比控制在1：1以内；四面坡脚均采用装土编织袋挡墙进行临时性防护，对于土堆裸露的顶面和坡面，需要进行压实或拍实处理，并种植绿植以保持养分并固着土壤颗粒。 （3）在施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业尽量集中和避开雨季。 （4）施工人员生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处理。 （5）对建设中不需要用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与总体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 5、振动影响分析 施工过程中，构筑地面建筑物的打桩工序会产生振动影响，使原先处于平衡状态下的土体平衡被破坏，对周围邻近建筑物带来不利影响。 通过查阅相关资料，本环评对施工期产生的振动影响提出以下建议： （1）采用预钻孔打桩工艺、采用钻孔砂桩释放应力、合理安排沉桩顺序、控制沉桩速率、开挖防震沟等。 （2）合理安排施工时段。施工期严禁夜间施工。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产生环节及源强分析 本项目生产过程产生的废气主要为切割废气G1、焊接废气（G2、G3）、打磨废气G4、抛丸废气G5、调漆废气G6、喷漆废气G7、晾干废气G8、危废库废气G9及相应的无组织废气。具体排放限值见表3.3-2~4。废气污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-1，项目有组织废气源强核算结果及相关参数见表4.2-2，项目无组织废气源强核算结果及相关参数见表4.2-3，废气收集、治理措施及排放情况见表 4.2-4，建设项目废气排放口基本情况见表 4.2-5。 表4.2-1 建设项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 生产设施; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 年排放时间/h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量; 工艺; 效率; 废气排放量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 切割; 等离子切割机; 有组织切割废气; 颗粒物; 产污系数法; 10000; 837.38; 8.3738; 20.097; 布袋除尘器; 99.5%; 10000; 4.19; 0.0419; 0.1005; 2400. 无组织切割废气; 颗粒物; /; /; 0.093; 0.2233; /; /; /; /; 0.093; 0.2233. 打磨; 打磨机; 有组织打磨废气; 颗粒物; 10000; 83.25; 0.83; 1.998; 布袋除尘器; 99.5%; 10000; 0.375; 0.0038; 0.009. 无组织打磨废气; 颗粒物; /; /; 0.009; 0.023; /; /; /; /; 0.009; 0.023. 抛丸; 抛丸清理机; 有组织抛丸废气; 颗粒物; 10000; 1666.88; 16.7; 40.005; 布袋除尘器; 99.5%; 10000; 8.3; 0.08; 0.2. 无组织抛丸废气; 颗粒物; /; /; 0.185; 0.4445; /; /; /; /; 0.185; 0.4445. 焊接; 电弧焊机、埋弧焊机、气体保护焊机; 有组织焊接废气; 颗粒物; 10000; 2.79; 0.028; 0.067; 布袋除尘器; 99.5%; /; 0.0125; 0.0001; 0.0003. 无组织焊接废气; 颗粒物; /; /; 0.0029; 0.007; /; /; /; /; 0.0029; 0.007. 喷漆、晾干、调漆; 喷漆房、晾干房; 有组织喷漆、调漆废气; 非甲烷总烃; 物料平衡法; 22000; 1.89; 0.0416; 0.0998; 干式过滤棉+二级活性炭吸附; 90%; 22000; 0.189; 0.0042; 0.01. 有组织晾干废气; 非甲烷总烃; 35.89; 0.79; 1.895; 3.58; 0.079; 0.1895. 无组织晾干废气; 非甲烷总烃; /; 0.042; 0.1; /; /; /; 0.042; 0.1. 无组织喷漆、调漆废气; 非甲烷总烃; /; 0.0021; 0.005; /; /; /; 0.0021; 0.005. 喷漆; 喷漆房; 喷漆废气; 颗粒物; 96.8; 2.13; 5.111; 干式过滤棉+二级活性炭吸附; 90%; 9.68; 0.212; 0.512. 喷漆废气; 颗粒物; /; 0.112; 0.269; /; /; /; 0.112; 0.269. 危废; 危废库; 有机废气; 非甲烷总烃; 产污系数法; 22000; 2.27; 0.0499; 0.1079; 二级活性炭吸附; 90%; 0.23; 0.0050; 0.0108. 有机废气; 非甲烷总烃; /; 0.005; 0.012; /; /; /; 0.005; 0.012. 表 4.2-2 建设项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 排放口编号; 污染物名称; 废气产生量m3/h; 核算方法; 产生情况; 治理措施; 核算方法; 排放情况; 执行标准; 排放时间 h. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 切割废气; DA001; 颗粒物; 10000; 产污系数法; 837.38; 8.3738; 20.097; 布袋除尘器; 99.5%; 产污系数法; 4.19; 0.0419; 0.1005; 20; 1; 2400. 打磨废气; 颗粒物; 产污系数法; 83.25; 0.83; 1.998; 产污系数法; 0.375; 0.0038; 0.009; 20; 1. 抛丸废气; 颗粒物; 产污系数法; 1666.88; 16.7; 40.005; 产污系数法; 8.3; 0.08; 0.2; 20; 1. 焊接废气; 颗粒物; 产污系数法; 2.79; 0.028; 0.067; 产污系数法; 0.0125; 0.0001; 0.0003; 20; 1. 调漆、喷漆废气; DA002; 非甲烷总烃; 22000; 物料平衡法; 1.89; 0.0416; 0.0998; 干式过滤棉+二级活性炭吸附; 90%; 物料平衡法; 0.189; 0.0042; 0.01; 50; 1.8. 晾干废气; 35.89; 0.79; 1.895; 物料平衡法; 3.58; 0.079; 0.1895; 50; 1.8. 喷漆废气; 颗粒物; 物料平衡法; 96.8; 2.13; 5.111; 物料平衡法; 9.68; 0.212; 0.512; 10; 0.6. 危废库废气; 非甲烷总烃; 产污系数法; 2.27; 0.0499; 0.1079; 产污系数法; 0.22; 0.0050; 0.0108; 50; 1.8. 由上述分析可知，排气筒DA001颗粒物满足江苏省大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表1规定的大气污染物有组织排放限值，DA002非甲烷总烃、颗粒物排放满足表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表1排放标准限值，大气污染物综合排放标准（DB324041-2021）表3排放标准限值。 表4.2-3 建设项目无组织排放情况汇总表 污染源位置; 污染物名称; 核算方法; 排放源强; 面源长度; 面源宽度; 面源高度; 排放时间; 执行标准. （kg/h）; （t/a）; （m）; （m）; （m）; （h）. 车间一 （切割、打磨、抛丸、焊接）; 颗粒物; 产污系数法; 0.291; 0.6978; 187; 77.5; 6; 2400; 厂界无组织颗粒物及无组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3，厂区内无组织非甲烷总烃执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3. 车间二（调漆、喷漆、晾干）; 颗粒物; 物料平衡法; 0.112; 0.269; 187; 37.9; 6. 非甲烷总烃; 物料平衡法; 0.044; 0.105. 危废库; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.005; 0.012; 5; 3; 6. 表 4.2-4 建设项目废气收集、治理措施及排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 收集效率; 设计风量 （m3/h）; 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 排放形式. 生产装置; 废气种类. 等离子切割机; 烟尘; 颗粒物; 集气罩收集; 90%; 10000; 布袋除尘器; 99.5%; 是; 15m高排气筒DA001. 打磨机; 颗粒物. 抛丸清洗机; 颗粒物. 手工焊机、埋弧焊机、气体保护焊机; 颗粒物. 调漆、喷漆房; 颗粒物; 车间密闭 负压收集; 95%; 22000; 干式过滤棉+二级活性炭吸附; 90%; 是; 15m高排气筒DA002. 调漆、喷漆房; 有机废气; 非甲烷总烃. 晾干房、危废库. 表4.2-5 项目有组织废气排放口一览表 排放口名称; 排放口编号; 地理坐标; 排气筒数量（个）; 排气筒参数; 排放口类型. 经度E; 纬度N; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 切割、打磨废气、抛丸、焊接废气排放口; DA001; 118.939233; 33.644496; 1; 15; 0.35; 25; 一般排放口. 调漆废气、喷漆废气、晾干废气、危废库排放口; DA002; 118.939582; 33.644166; 1; 15; 0.5; 25; 一般排放口. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2污染源强核算过程简述 建设项目生产过程的废气主要为切割废气G1、焊接废气（G2、G3）、打磨废气G4、抛丸废气G5、调漆废气G6、喷漆废气G7、晾干废气G8、危废库废气G9。 ①等离子切割机切割废气（G1） 本项目下料过程中使用等离子切割机会产生切割粉尘，等离子切割机粉尘采用袋式除尘处理，风量为10000m³/h，处理后至DA001排气筒排放。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册中04等离子切割工序产污系数，每吨原料会产生1.10kg的颗粒物，本项目原料用量为20300t/a，则等离子切割机的颗粒物产生量为22.33t/a，采用集气罩收集，收集效率以90%计，根据《工业除尘设备设计手册》，去除效率以99.5%计，则有组织产生量为20.097t/a，有组织排放量为0.1005t/a（0.0419kg/h，4.19mg/m3）。无组织总量为2.233t/a，由于金属粉尘自身比重较大，产生后在短时间内即在操作设备区域附件自然沉降，因此未被集气罩收集的约90%发生自然沉降，10%无组织挥发。，无组织排放量为0.2233t/a（0.093kg/h）。自然沉降产生的废金属屑2.0097t/a。 ②焊接废气（G2、G3） 本项目焊接过程会产生焊接烟尘，使用的三种焊接方式，依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册中09焊接工序产排污系数，采用手工焊，每吨钛钙型焊条原料会产生20.2kg的颗粒物；采用二氧化碳气体保护焊，每吨药芯焊丝原料会产生20.5kg的颗粒物；采用埋弧焊，每吨实心焊丝原料会产生9.19kg的颗粒物。 本项目钛钙型焊条原料年用量为0.5t/a，则手弧焊焊接烟尘的产生量为0.01t/a；药芯焊丝原料年用量为2t/a，则气体保护焊焊接烟尘的产生量为0.041t/a；埋弧焊丝原料年用量约为2.5t，则埋弧焊焊接烟尘的产生量为0.023t/a。合计焊接烟尘产生量为0.074t/a。采用集气罩进行收集，配套风量10000m3/h，收集效率以90%计，则颗粒物有组织产生量为0.067t/a（产生速率为0.028kg/h，产生浓度为2.79mg/m3），通过集气罩+布袋除尘器进行处理，处理经DA001排气筒排放，根据《工业除尘设备设计手册》，去除效率以99.5%计，则颗粒物有组织排放量为0.0003t/a（排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.0125mg/m3）。颗粒物无组织总量为0.007t/a（排放速率为0.0029kg/h）。 ③打磨粉尘（G4） 钢结构焊接后需要进行打磨使其表面平整光滑，该工序会产生少量打磨粉尘，主要污染物为颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-33-37，431-434机械行业系数手册，06干式预处理，抛丸、喷砂、打磨、滚筒的颗粒物排放系数为2.19千克/吨-产品，根据企业提供的资料可知，打磨区域约占原材料20300t的5%，约1015t/a，年运行时间2400h，则打磨过程中颗粒物产生量为2.22t/a，采用集气罩进行收集，配套风量10000m3/h，收集效率以90%计，则颗粒物有组织产生量为1.998t/a（产生速率为0.83kg/h，产生浓度为83.25mg/m3 ），通过集气罩+布袋除尘器进行处理，处理经DA001排气筒排放，根据《工业除尘设备设计手册》，去除效率以99.5%计，则颗粒物有组织排放量为0.009t/a（排放速率为0.0038kg/h，排放浓度为0.375mg/m3）。颗粒物无组织总量为0.222t/a，由于金属粉尘自身比重较大，产生后在短时间内即在操作设备区域附件自然沉降，因此未被集气罩收集的约90%发生自然沉降，10%无组织挥发，则颗粒物无组织产生量为0.023t/a（0.009kg/h）、自然沉降产生的废金属屑0.199t/a。 ④抛丸粉尘（G5） 抛丸过程会产生抛丸粉尘，以颗粒物计，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》“机械行业系数手册P53”，抛丸工序的产尘系数为2.19kg/t-原料，项目待抛丸量为20300t/a，则粉尘产生量为44.45t/a。产生废气经集气罩收集，收集效率为90%，则污染物产生量为40.005t/a（16.7kg/h、1666.88mg/m3），通过集气罩+布袋除尘器进行处理，风量为10000m³，根据《工业除尘设备设计手册》，去除效率以99.5%计，则抛丸粉尘有组织排放量为0.2t/a（0.08kg/h、8.3mg/m3）。抛丸粉尘无组织总量为4.445t/a，由于金属粉尘自身比重较大，产生后在短时间内即在操作设备区域附件自然沉降，因此未被集气罩收集的约90%发生自然沉降，10%无组织挥发，则颗粒物无组织产生量为0.4445t/a（0.185kg/h）、自然沉降产生的废金属屑4.0005t/a。 ⑤调漆、喷漆、晾干废气（G6、G7、G8） 根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15～20cm之间时，涂着效率约为70%～85%，本次评价取70%，即喷涂过程中漆料中的固份约为70%附着在部件表面上，30%固份在喷涂过程中损耗（20%形成漆雾，剩余10%的固体组分掉落形成漆渣）；参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》，水性漆涂装时有机挥发分5%在喷涂中产生，95%在晾干中产生。 本项目喷漆工艺各工序废气污染物产生量以及速率见下表。 表4.2-6 喷漆工序废气污染物产生量 物料; 工序; 年工作时间（h/a）; 挥发比例（%）; 挥发性有机物种类; 总产生量（t/a）; 工序产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 水性漆; 调漆、喷漆; 2400; 5; 非甲烷总烃; 2.1; 0.105; 0.0438. 晾干; 2400; 95; 非甲烷总烃; 1.995; 0.8313. 本项目调漆、喷漆工序在喷漆房中进行，喷漆房是密闭负压操作间，由调漆区、喷漆操作位组成。晾干工序在晾干房中进行，晾干房是密闭负压操作间。 有机废气治理系统由干式过滤棉+活性炭吸附装置构成。 喷漆房、晾干房收集可行性分析： 本项目设置一座喷漆房以及晾干房，喷漆时门关闭，可达到密闭负压状态，可以满足风量需求。晾干房运行时全封闭，中途不开门，冷却过程中持续排风，可达到密闭负压状态。调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗过程产生的漆雾、有机废气经喷漆房和晾干房整体换风收集，排入一套有机废气处理系统，经干式过滤棉+活性炭吸附装置处理后，通过一根15米高排气筒DA002排放。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1 废气收集集气效率参考值中：VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压，收集效率达95%，因此喷涂、晾干废气收集效率按95%计，有机废气经二级活性炭吸附装置处置，去除率为90%，风量为22000m3/h。 参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》，水性漆涂装时有机挥发分5%在喷涂中产生，95%在晾干中产生。非甲烷总烃产生量2.1t/a。 晾干工序：晾干废气产生量1.995t/a。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》废气收集效率按95%计，有机废气有组织产生量为1.895t/a，产生速率为0.79kg/h，产生浓度35.89mg/m3。去除率为90%，晾干废气有组织排放量为0.1895t/a，排放速率为0.079kg/h，排放浓度为3.58mg/m3。无组织排放量0.1t/a，排放速率为0.042kg/h。 喷漆工序：喷漆、调漆废气产生量0.105t/a。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》废气收集效率按95%计，有机废气有组织产生量为0.0998t/a，产生速率为0.0416kg/h，产生浓度1.89mg/m3。去除率为90%，有机废气有组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.0042kg/h，排放浓度为0.189mg/m3。无组织排放量0.005t/a，排放速率为0.0021kg/h。 漆雾：根据总量平衡计算，水性漆的固体份总量为26.9t，本项目使用喷枪喷涂，工作时喷涂距离为15～20cm，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15～20cm之间时，涂着效率约为70%～85%，本次评价取70%，即喷涂过程中漆料中的固份约为70%附着在部件表面上，30%固份在喷涂过程中损耗（20%形成漆雾，剩余10%的固体组分掉落形成漆渣），则漆雾产生量为5.38t/a，漆渣产生量为2.69t/a。 喷漆室设排风系统，并布设干式过滤棉，喷漆房废气（颗粒物）经密闭负压收集（收集效率以95%计）由排风系统引入过滤棉过滤漆雾，去除率为90%。颗粒物有组织产生量为5.111t/a，产生速率为2.13kg/h，浓度为96.8mg/m3。有组织排放量为0.512t/a，有组织排放速率为0.212kg/h，浓度为9.68mg/m3，无组织产生量为0.269t/a，排放速率为0.112kg/h。 ⑥危废仓库废气（G9） 建设项目危险废物暂存场所贮存的危险废物主要为：废润滑油、废漆渣等，根据危险废物性状，采取密闭封存，全厂最大贮存量为根据以往工程经验，本次危废库有机废气约为危废量的1%。危废量为11.9901t/a，则危废库废气量约0.1199t/a。危废库废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后15米排气筒DA002排放，有组织产生量为0.1079t/a，产生速率0.0499kg/h，产生浓度2.27mg/m3，排放量0.0108t/a，排放速率0.0050kg/h，排放浓度0.23mg/m3。无组织排放量为0.012t/a，排放速率0.005kg/h。 ⑦非正常排放分析 根据项目各污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑活性炭更换不及时等，导致废气处理效率下降至0%，类比同类项目发生频次小于1次/年，单次持续时间以1小时计，非正常排放量核算见表4.2-7。 表4.2-7 非正常工况下废气排放情况表 污染源; 非正常排放原因; 非正常工况废气处理效率; 污染物; 非正常排 放浓度 （mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（t/a）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/年）; 应对措施. DA001; 布袋不及时更换; 0%; 颗粒物; 1725.05; 25.8758; 62.102; 1; <1; 定期进行设备维护检修，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. DA002; 干式过滤棉不及时更换、二级活性炭不及时更换; 0%; 颗粒物; 79.74; 3.03; 7.272; 1; <1. 非甲烷总烃; 69.54; 2.54; 6.1; 1; <1. 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251—2022），排污单位应按照规定对污染物排放情况进行检测，废气污染源监测情况具体见下表。 表4.2-8 废气监测计划表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物; 1次/半年; 大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表1规定的大气污染物有组织排放限值. DA002; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表1排放标准限值. 厂界（上风向一个，下风向三个）; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂区内（2#厂房外设置监控点）; 非甲烷总烃; 1次/季度; 厂区内无组织非甲烷总烃执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3. 1.2污染防治措施及可行性分析 本项目生产过程产生的废气主要为主要为切割废气G1、焊接废气（G2、G3）、打磨废气G4、抛丸废气G5、调漆废气G6、喷漆废气G7、晾干废气G8、危废库废气G9。对照《排污许可申请与核发规范 铁路、传播、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124—2020）附录A-表A.1废气治理推荐可行技术参照表，建设项目切割废气、焊接废气、打磨废气、抛丸废气采用布袋除尘器处置；调漆废气、喷漆废气、晾干废气、危废库废气采用干式过滤棉+二级活性炭吸附处置，属于推荐污染防治可行技术； 1.2.1废气处理工艺流程图 本项目废气处理工艺流程图如下所示。 图4.2-1 废气收集治理排放走向示意图 1.2.2废气污染防治措施可行性分析： A、切割、抛丸、焊接、打磨粉尘 本项目切割、抛丸、焊接、打磨粉尘通过布袋除尘器处理后有组织排放，除尘器主要的种类有：袋式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器惯性除尘器、重力除尘器等，其中旋风除尘器主要进行粒径较大颗粒物的净化，袋式除尘器主要进行小粒径除尘。袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在 5μm 以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。本项目粉尘属于小粒径，因此项目采用袋式除尘器进行粉尘处理，袋式除尘属于去除抛丸清理过程产生的颗粒物的可行技术，处理效率可达99.5%以上。本项目切割、抛丸、焊接、打磨粉尘除尘效率取99.5%可行。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工艺》（HJ1115-2020）中表10 排污单位废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染治理设施表，本项目废气处理可行性情况如下 表 4.2-9 本项目废气污染防治可行性技术情况表 生产单元; 生产设施; 过程控制技术; 处理技术; 是否可行. 可行技术; 本项目; 可行技术; 本项目. 抛丸; 抛丸机; 密闭过程、密闭场所、局部收集; 本项目管道收集; 静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 袋式除尘器; 是. 打磨; 打磨机. 切割; 等离子切割机. 焊接; 手工焊机、埋弧焊机、气体保护焊机. B、调漆、喷漆、晾干、危废库 本项目调漆、喷漆、晾干工序及危废库产生的NMHC经车间密闭设备收集，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1 废气收集集气效率参考值中：VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压，收集效率达95%，因此建设项目喷漆、晾干工序、危废库经密闭设备收集，废气收集效率取95%可行。 调漆、喷漆、晾干废气、危废库废气中的非甲烷总烃主要通过二级活性炭吸附处置，根据《江苏富乐德半导体科技有限公司420万片/年半导体功率模块DBC基板项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测数据（谱尼环验字[2019]第32号）（见下表），二级活性炭对非甲烷总烃吸附效果可达90%以上。本项目有机废气处理效率取90%。 表4.1-10江苏富乐德半导体科技有限公司废气检测数据 排气筒编号; 监测时间; 污染物名称; 处理前; 处理后; 净化效果%. 烟气量（Nm3/h）; 平均浓度（mg/m3）; 平均速率（kg/h）; 烟气量（Nm3/h）; 平均浓度（mg/m3）; 平均速率（kg/h）. FQ-2; 2019.6.15; NMHC; 4986; 12.11; 0.0604; 4840; 1.05; 0.0051; 91.6. 2019.6.16; NMHC; 5123; 17.47; 0.0895; 5003; 1.07; 0.0054; 93.9. 有机废气处置工艺选用合理性分析：根据《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司著），重点行业其他工业涂装末端治理技术中漆雾宜采用干式漆雾捕集过滤系统；喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧或其他等效方式处置，小风量低浓度或不适宜浓缩脱附的废气可采用一次性活性炭吸附等工艺，且调配、流平废气可与喷涂、晾干废气一并处理。本项目喷漆、晾干废气、危废库废气一起经干式过滤器+二级活性炭处置。本项目使用有机废气处置工艺符合《挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司著）相关要求，且可满足排放标准要求。 活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色、内部空隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶制碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，每克活性炭材料中的微孔将其展开后表面积可高达800-1500平方米。活性炭吸附处理有机废气，方法成熟。主要利用活性炭高孔隙率、高比表面积的性能，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将非甲烷总烃自废气中分离，以达成净化废气的目的。喷漆废气含有颗粒物，为降低进入活性炭前颗粒物的浓度，本项目采用干式过滤棉对颗粒物进行预处理。本项目使用的活性炭有机废气吸附装置符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》设计要求。设计参数见表4.1-11。 表4.2-11 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 技术指标. 调漆废气; 喷漆废气; 晾干废气; 危废库废气. 1; 配套风机风量（m3/h）; 22000m³/h. 2; 活性炭箱规格（mm） （长、宽、高）; 1200×1500×900mm×2套. 3; 比表面积（m2/g）; ≥850. 4; 活性炭类型; 蜂窝活性炭. 5; 水分; ≤5%. 6; 堆体密度（kg/m3）; 500. 7; 碘值mg/kg; 800. 8; 吸附阻力(Pa); ≤700Pa. 9; 结构形式; 抽屉式. 10; 吸附效率%; 90. 1.2.3“活性炭吸附装置”管理要求： 依据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），提出以下管理要求： ①活性炭吸附处理装置应先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机，鼓励有条件地实现与生产装置的连锁控制。所有活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置（可参照排污口设置规范），包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭碘值、比表面积等内容。企业应做好活性炭吸附日常运行维护台帐记录，主要包括设备运行启停时间、设备运行参数、耗材消耗（采购量、使用量、装填量、更换量和更换时间、处置记录等）及能源消耗（电耗）等，台帐记录保存期限不得少于5年。 ②按环保部门通知要求，登录江苏省污染源“一企一档”管理系统（企业“环保脸谱”）录入活性炭吸附设施相关信息、定期上传设施运行维护记录、签收活性炭状态预警及超期信息。 ③应在活性炭吸附装置进气和出气管道上设置采样口，采样口设置应符合《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2007）的要求，便于日常监测活性炭吸附效率。根据活性炭更换周期及时更换活性炭，更换下来的活性炭按危险废物处理。采用活性炭吸附装置的企业应配备VOCs快速监测设备。 ④企业应制定定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。 ⑤企业应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘值、比表面积等相关证明材料，以供环保部门不定期检查使用。 1.2.4活性炭更换周期核算： 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）文中《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》参照以下公式计算活性炭更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天 m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，（本项目取10%）； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 计算详见下表： 表4.2-12 活性炭更换周期计算表 工序; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）. 调漆、喷漆、晾干; 200; 10; 38.91; 22000; 8; 292. 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）要求：“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。本项目活性炭更换周期计算值大于苏环办〔2022〕218号要求，对照文件相关规定，由于活性炭在使用一定时间后会饱和，需定期进行更换。建议企业调漆、喷漆、晾干等工序废气治理装置的活性炭每三个月更换一次，一年更换4次。根据新鲜活性炭用量（0.2*4=0.8t/a）及吸附废气（1.7955t/a）的量算得全厂废活性炭产生量约为2.5955t/a，经查询属于危险废物（HW49 900-039-49）。 1.4卫生防护距离的设置： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）以及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--标准浓度限值（mg/m3）； Qc--有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r--有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），r=（S/π）0.5； L--工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D--计算系数。 根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 淮安市淮阴区近5年平均风速为3.2m/s，则A、B、C、D值的选取分别为470、0.021、1.85、0.84，A、B、C、D值的选取见下表。 表4.2-13 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 项目无组织排放卫生防护距离计算结果详见下表： 表4.2-14 卫生防护距离计算结果一览表 污染源及污染物; 源强Qc（kg/h）; 排放源面积 （m2）; 标准限值Cm* （mg/m3）; 卫生防护距离L（m）. 计算值; 取值. 车间一（切割、打磨、抛丸、焊接）; 颗粒物; 0.289; 14500; 20; 0.235; 50. 车间二（调漆、喷漆、晾干）; 颗粒物; 0.112; 7100; 10; 0.267; 50. 非甲烷总烃; 0.0441; 7100; 50; 0.013; 50. 注*：由《大气污染物综合排放标准详解》P244可知，非甲烷总烃的标准限值Cm为2mg/Nm3。. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值小于50米时，级差为50米，如初值小于50米，卫生防护距离终值取50米。因此，建设项目分别以1#、2#车间边界为起点设置50m卫生防护距离包络线。经现场勘查，1#、2#车间50m卫生防护距离内无居民、学校等大气环境保护目标。为合理规划项目周边的用地，本次评价要求该卫生防护距离内，今后不得建设对环境空气质量要求较高的居民等环境敏感目标。 1.5废气环境影响分析结论 （1）有组织废气 项目有组织废气主要为切割废气、焊接废气、打磨废气、抛丸废气、调漆废气、喷漆废气、晾干废气、危废库有机废气。打磨废气、抛丸废气、焊接废气的颗粒物废气集气罩收集后经布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒DA001排放，废气能够满足大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表1规定的大气污染物有组织排放限值；调漆废气、喷漆废气、晾干废气、危废库有机废气密闭车间收集后经干式过滤棉+二级活性炭吸附处理后，由15m高的排气筒DA002排放，废气能够满足表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准（DB32/4147-2021）表1排放标准限值及大气污染物综合排放标准（DB324041-2021）表3排放标准限值。 （2）无组织废气 项目无组织废气主要为未有效收集的颗粒物、非甲烷总烃，建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制： ①尽可能采取密闭性措施，有效避免废气的外逸，尽可能使无组织排放转化为有组织排放； ②提高设备的密封性能，并严格控制系统的负压指标，有效避免废气的外逸； ③加强运行管理和环境管理，提高工人操作水平，通过宣传增强职工环保意识，积极推行清洁生产，节能降耗，多种措施并举，减少污染物排放； ④合理布置车间，将产生无组织废气的工序尽量布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； ⑤加强厂内绿化，设置一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境保护目标的影响。 通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。本项目厂界颗粒物和非甲烷总烃浓度可满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中标准限值，厂区内非甲烷总烃浓度最高点能达到《表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准》(DB32/4147--2021)表3中标准限值，对大气环境及周边敏感目标的影响较小，无组织废气的控制措施可行。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 本项目废水为生活污水，无生产废水产生。 2.1源强分析 本项目生活用水量为450t/a，排污系数取0.8，则生活污水排放量为360t/a；。本项目废水产生、排放情况见表4.2-15。 表4.2-15 建设项目水污染物产生及排放情况一览表 污水种类及产生量; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 废水排放量; 污染物排放量; 排放方式和去向. 种类; 产生量（t/a); 浓度（mg/L); 产生量（t/a); 工艺; 效率%; 浓度（mg/L); 排放量（t/a). 生活污水; 450; COD; 350; 0.126; 化粪池; 60; 360; 140; 0.0504; 回用肥田. SS; 200; 0.72; 60; 80; 0.288. NH3-N; 30; 0.0108; 60; 12; 0.0432. TP; 4; 0.00144; 60; 1.6; 0.000576. TN; 40; 0.144; 60; 16; 0.0576. 2.2监测计划 建设项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），无生产废水产生及排放，只有生活污水间接排放，不开展生活污水例行监测。 2.3污染防治措施及可行性分析 2.3.1污水处理设施的环境可行性分析 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 根据现场核查，项目周边区域均未铺设污水管网，不具备污水接管条件，本项目已于附近居民签订农肥协议书，由企业负责定期清运至农田用作农肥使用。企业承诺待具备接管条件后无条件接入污水管网，进入区域污水处理厂集中处理。 本项目员工生活污水经化粪池处理后用于农肥，不设置污水排放口，不外排。 根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，种植小麦的土地一亩当季需要粪肥4.7吨，种植水稻的土地一亩当季需要粪肥5.0吨，根据本地种植特点（上半年种植小麦、下半年种植水稻），项目预计废水排放量为360t/a，需13亩农田容纳本项目产生的生活污水，据现场查勘，项目委托农户农田面积远大于13亩，完全能消纳本项目产生的生活污水。 因此，本项目生活污水经化粪池处理后用于农肥是可行的。 本项目废水不外排，对周围水体影响较小。 3、声环境 3.1源强分析 企业周边50m范围内无声环境保护目标，建设项目噪声主要来自焊接设备、风机等运行过程中产生的噪声，类比同类项目建设项目设备噪声声压级约为75~95dB（A）之间。 建设项目经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，同时将较大噪声污染源（空压机）设置在密闭的室内，并通过优化平面布置、设置绿化带等措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，对周围声环境影响较小。项目主要噪声设备及排放情况见下表。 表4.2-16 建设项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 数量（台/套）; （声压级/距声源距离）; 声源控制措施; 空间相对位置/m*; *距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段（h）; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/ dB(A; 建筑物外距离. 1; 组立机; 1; 75~95; 隔声、减振; 45; 30; 1.5; W15; 52.5; 8:00~17:00；年运行300天; 25; 27.5; 1m. 2; 等离子切割机; 1; 75~95; 10; 15; 1.5; W10; 60; 35. 3; 抛丸清洗机; 1; 75~95; 15; 15; 1.5; S15; 48.5; 23.5. 4; 打磨机; 1; 75~95; 10; 15; 1.5; S10; 45; 21. 5; 埋弧焊焊机; 2; 75~95; 40; 25; 1.5; S25; 53; 28. 6; 气体保护焊; 10; 75~95; 50; 30; 1.5; N15; 54.5; 29.5. 7; 下料机; 1; 75~95; 40; 30; 1.5; W20; 45; 20. 8; 剪板机; 1; 75~95; 40; 15; 1.5; W10; 55; 30. 9; 电弧焊机; 1; 75~95; 45; 15; 1.5; N10; 46; 23. 10; 喷枪; 2; 75~95; 10; 30; 1.5; S15; 56; 31. 注*：以1#厂房西北角为原点（0,0,0），东西向X轴，南北向Y轴；房屋隔声量按20dB(A）计。 表4.2-17 建设项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置m; 声源源强; 运行时段; 声源控制 措施. x; y; z; 声压级; 距声源距离/m. 1; 空压机; 1; -5; 10.2; 1.2; 85; 1; 9:00-17:00年运行300天; 基础减振. 2; 风机; 2; -3; 10; 1.5; 85; 1. 3.2噪声环境影响分析 声环境影响预测：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定选取预测模式；应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： 室外点声源在预测点产生的声级计算公式： A、已知声源的倍频带声功率级时，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）计算公式为： Lp（r）=Lw+Dc－A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lw——声源的倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源Dc=0dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 B、已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）计算公式为： Lp（r）=Lp（r0）－A或Lp（r）=Lw－A－8 预测点的A声级LA（r），可用8个倍频带的声压级按如下公式计算： 式中：Lpi(r)——预测点r处，第i倍频带声压级，dB； △Li——i倍频带A计权网络修正值，dB。 C、在只能获得A声功率级或某点的A声级时，可做如下近似计算： LA（r）=LAw+Dc－A 或：LA（r）=LA（r0）－A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。 噪声预测值计算： 点声源的几何发散衰减为：Adiv＝20lg（r/r0）；其它各种因素（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应）引起的衰减计算可详见导则。 建设项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； tj——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 拟建工程声源对预测点等效声级为： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。只考虑距离衰减时噪声源对厂界噪声贡献值。 表4.2-18 厂界噪声贡献值结果与达标分析表 单位：dB(A)） 预测方位; 空间相对位置; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. x; y; z. 北厂界; 140; 10; 1.2; 昼间; 42.7; 65; 达标. 南厂界; 80; -1; 1.2; 昼间; 49.3; 65; 达标. 西厂界; -1; 60; 1.2; 昼间; 48; 65; 达标. 东厂界; 80; 130; 1.2; 昼间; 46.4; 65; 达标. 由于，建设项目不涉及夜间生产，厂界噪声昼夜间贡献值为40.39~66.01dB(A)。厂界东侧、北侧、西侧、南侧均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，经距离衰减后各噪声源对厂界的影响值较小。 3.3噪声治理措施 本项目的噪声源主要为生产工艺上设备运行噪声。为降低生产设备噪声对周围环境的影响，建设单位拟采用的噪声治理措施： ①选用低噪声设备 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器，设计降噪量达15dB（A）左右。 ③加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约10dB（A）左右。 ④强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声；加强管理，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区流动声源（汽车），要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。 通过以上措施，本项目生产过程中产生的噪声经墙体隔声、距离衰减后，东南西北侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3标准。项目对周围环境影响较小。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251-2022），排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，噪声监测情况具体见下表。 表4.2-19 噪声监测计划表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 东、西、南、北侧厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 4.1固体废物鉴别 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中相关编制要求，本项目的固体废物鉴别情况见下表。 表4.2-20 本项目固体废物属性判定结果 编号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 是否属于固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 下料; 固态; 钢材; 是; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）. 2; 废钢丸; 抛丸; 稠状; 钢材; 是; /. 3; 废气处置收集的粉尘; 废气治理; 固态; 金属粉尘; 是; /. 4; 废布袋; 废气治理; 固态; 布袋; 是; /. 5; 废砂轮片; 打磨; 固态; 砂轮片; 是; /. 6; 废焊渣; 埋弧焊、焊接; 固态; 焊丝氧化物; 是; /. 7; 废金属屑; 切割、抛丸、打磨; 固态; 钢材; 是; /. 8; 废漆渣; 喷漆; 固态; 漆; 是; /. 9; 废漆桶; 包装; 固态; 有机物; 是; /. 10; 废油桶; 原辅料; 固态; 矿物油、铁桶; 是; /. 11; 废活性炭; 废气治理; 固态; 活性炭; 是; /. 12; 废润滑油; 机器维修; 液态; 矿物油; 是; /. 13; 废喷枪枪头; 喷漆; 固态; 喷漆枪头; 是; /. 14; 废过滤棉; 废气治理; 固态; 过滤棉; 是; /. 15; 生活垃圾; 员工生活; 员工生活; 纸塑料等; 是; /. 16; 化粪池污泥; 员工生活; 员工生活; 污泥; 是; /. 4.1.1固体废物污染源源强核算结果统计 建设项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表4.2-21。 表 4.2-21 建设项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：t/a 序号; 固废名称; 固废属性; 废物代码; 废物类别; 产生情况; 处置措施; 最终 去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量. 1; 废边角料; 一般工业固废; 342-002-09; SW09; 产污系数法; 101.5; 统一收集外售; 101.5; 相关单位. 2; 废钢丸; 900-099-S17; S17; 类比法; 1.8; 1.8. 3; 废气处置收集的粉尘; 900-099-S59; S59; 物料衡算法; 61.856; 61.856. 4; 废布袋; 900-009-S59; S59; 类比法; 0.5; 0.5. 5; 废砂轮片; 900-099-S17; S17; 产污系数法; 0.11; 0.11. 6; 废焊渣; 900-001-S17; S17; 物料衡算法; 1.47; 1.47. 7; 废金属屑; 342-002-09; SW09; 物料衡算法; 6.2162; 6.2162. 8; 废漆渣; 危险废物; 900-252-12; HW12; 物料衡算法; 2.69; 委托有资质单位安全处置; 2.69; 资质单位. 9; 废漆桶; 900-041-49; HW49; 物料平衡法; 0.4; 0.4. 10; 废油桶; 900-249-08; HW08; 物料衡算法; 0.2; 0.2. 11; 废活性炭; 900-039-49; HW49; 物料平衡法; 2.5955; 2.5955. 12; 废润滑油; 900-214-08; HW08; 物料平衡法; 0.005; 0.005. 13; 废喷枪枪头; 900-041-49; HW49; 产污系数法; 0.0006; 0.0006. 14; 废过滤棉; 900-041-49; HW08; 产污系数法; 6.099; 6.099. 15; 生活垃圾; 一般工业固废; 900-001-S61; S61; 产污系数法; 7.56; 环卫清运; 7.56; 环卫部门. 16; 化粪池污泥; 一般工业固废; 900-002-S64; S64; 产污系数法; 0.7; 环卫清运; 0.7; 环卫部门. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]第43号）要求，需要对本项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），按照《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第15号）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等进行属性判定，并以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。建设项目危险废物表见表 4.2-22。 4.1.2建设项目危险废物汇总 本项目产生的危险废物汇总情况见下表。 表4.2-22 本项目危险废物产生情况表 单位（t/a） 危废名称; 危废类别、代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 收集; 贮存; 运输; 利用处置方式. 废漆渣; 900-252-12; HW12; 2.69; 喷漆; 固态; 漆; T，I; 分类收集、制定操作规程、划定作业区域、桶装、标签贴示等; 袋装/桶装密闭储存，“四防”、警示标志、包装相容等; 由持有危险废物经营许可证、持有危险货物运输资质的单位实施，密闭遮盖运输; 委托有资质单位安全处置. 废漆桶; 900-041-49; HW49; 0.4; 包装; 固态; T/In. 废油桶; 900-249-08; HW08; 0.2; 原辅料; 固态; 有机物; T，In. 废活性炭; 900-039-49; HW49; 2.5955; 废气治理; 固态; 矿物油; T/In. 废润滑油; 900-214-08; HW08; 0.005; 机器维修; 液态; 活性炭; T，In. 废过滤棉; 900-041-49; HW49; 6.099; 废气治理; 固态; 矿物油; T/In. 废喷枪枪头; 900-041-49; HW49; 0.0006; 喷漆; 固态; 有机物; 固态. 4.2固体废物源强核算过程简述 本项目产生的固废包括，一般工业固废：废边角料、废钢丸、废气处理装置收集的烟粉尘、废布袋、废焊渣、废砂轮片、废金属屑；危险废物：废漆渣、废漆桶、废油桶、废活性炭、废润滑油、废喷枪枪头、废过滤干式过滤棉；生活垃圾、化粪池污泥，本项目的固体废物产生量如下所示。 - 一般工业固废 ①边角料 本项目下料、切割等生产过程中会产生边角料，产生量约为原料的0.5%，本项目钢材年用20300t/a，则边角料产生量约为101.5t/a，该部分固废收集后外售综合利用。 处理方式：外售综合利用。 ②废钢丸 类比《江苏远大钢结构工程有限公司钢结构件生产项目竣工环境保护验收监测报告），江苏远大钢结构工程有限公司年生产钢结构件1000吨，钢丸2t/a，产生废钢丸1.2t/a，目主要以外购的钢板、型钢为原料，首先将钢板、型钢进行矫正，然后按规定 的尺寸进行切割下料，然后经焊接生产线焊接成型后再进行焊接成型、校正、表面抛光后得钢结构件成品。经同行业类比，则本项目钢丸使用3t/a，废钢丸产生量约为1.8t/a，该部分固废收集后外售综合利用。 处理方式：外售综合利用。 ③废气处理装置收集的烟粉尘 本项目在切割、抛丸等工序产生的粉尘通过布袋除尘进行处理，经核算，产生颗粒物62.167（20.097+0.067+1.998+40.005）t/a，集气罩处理效率99.5%，因此收集的颗粒物约为61.856t/a，该部分固废收集后外售综合利用。 处理方式：外售综合利用。 ④废布袋 项目抛丸、打磨、切割产生的粉尘采用布袋除尘器进行处理，类比同类企业，废布袋，约0.5t/a。 处理方式：外售综合利用。 ⑤废焊渣 根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等，湖北大学学报，2010，32（3）:344-348），焊渣产生量为焊材使用量*(1/11+4%)，本项目焊材总使用量为5.04t/a，则焊渣产生量为1.47t/a， 处理方式：统一收集后外售处理。 ⑥废砂轮片 根据企业提供资料，砂轮片年用量为1000张/a，废砂轮片约110g/张，共计0.11t/a。 处理方式：外售综合利用。 ⑦废金属屑 切割、抛丸、打磨工序中由于金属粉尘自身比重较大，产生后在短时间内即在操作设备区域附件自然沉降，因此未被集气罩收集的约90%发生自然沉降，10%无组织挥发，因此沉降产生的废金属屑为：2.0097+0.007+0.199+4.0005=6.2162t/a。 - 危险固废 ⑧废漆渣 项目喷漆过程采用人工喷涂，喷漆过程中上漆率为70%，10%形成漆渣，剩余20%形成喷漆颗粒物，根据物料平衡，漆渣产生量约2.69t/a，为危废，集中收集后暂存在危废暂存间内，经查询属于危险废物（HW12染料、涂料废物900-252-12）。 处理方式：需委托有资质单位安全处置。 ⑨废漆桶 项目水性漆储存过程中会产生废漆桶，项目水性漆使用量为40t/a，采用50kg化工桶存储，化工桶用量为800个，每个桶重5kg，使用过程中会产生废漆桶，报废率为10%，则废漆桶的产生量约为0.4t/a，经查询属于危废（HW49 其他废物 900-041-49）。 处理方式：需委托有资质单位安全处置。 ⑩废油桶 本项目生产过程设备的维护涉及润滑油，使用桶装，经计算，全年产生废油桶共8个桶，每个废包装桶重约25kg，全年产生废包装桶的产生量约为0.2t/a。废油桶危废编号HW08，废物代码900-249-08，该部分固废收集后委托有资质单位处置。 处理方式：需委托有资质单位安全处置。 ⑪废活性炭 根据废气处理设施活性炭更换周期情况分析，各废气处理装置活性炭均每三个月更换一次；因此全厂废活性炭产生量为2.5955t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW49其他废物（900-039-49）。 处理方式：需委托有资质单位安全处置。 ⑫废润滑油 本项目在生产过程中，机械设备维护产生废润滑油，使用过程中约有10%的损耗，产生量约为0.005t/a，废润滑油危废编号HW08，废物代码900-214-08，该部分固废收集后委托有资质单位处置。 处理方式：需委托有资质单位安全处置。 ⑬废喷枪枪头 根据企业提供资料，喷漆枪头每月换一个，年用量为12个/a，喷枪枪头约50g/个，共计0.0006t/a。 处理方式：需委托有资质单位安全处置。 ⑭废干式过滤棉 项目喷漆颗粒物采用车间密闭负压收集+干式过滤棉+二级活性炭处理，有组织漆雾颗粒物产生量为5.111t/a，过滤棉处理效率以90%计，则过滤棉吸附颗粒物产生量为4.599t/a，喷漆废气处理过程产生废过滤棉，类比同类项目，过滤棉使用量约为1.5t/a，则废过滤棉产生量为6.099t/a，经查询属于危险废物（HW49 其它废物900-041-49）。 处理方式：需委托有资质单位安全处置。 ⑮生活垃圾 项本项目产生的固废主要为生活垃圾。项目共有员工30人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾按0.42kg/人·d计算，则产生生活垃圾7.56t/a。 处理方式：由环卫部门定期清运。 ⑯化粪池污泥 根据《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），化粪池计算污泥量为 0.3L/人•天，项目职工30人，年运营300d，则污泥产生量为2.7t/a。 化粪池污泥量计算如下： 表4.2-23 化粪池每人每日计算污泥量单位:L⑯ 建筑物分类; 生活污水与生活废水合流排入; 生活污水单独排入. 有住宿的建筑物; 0.7; 0.4. 人员逗留时间＞4h，并≤10h的建筑物; 0.3; 0.2. 人员逗留时间≤4h的建筑物; 0.1; 0.07. 4.3固体废物环境影响分析 （1）对环境及敏感目标影响 通常，固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。 企业从其产生固体废物的种类及其成分来看，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。 I、对土壤环境的影响分析 企业废活性炭等危险废物泄漏，可能对土壤造成一定程度的污染。 II、对水环境的影响分析 企业储存场所若未采取防雨、防渗措施，工业固体废物（尤其是危险废物）一旦与水（雨水、地表径流水或地下水等）接触，固体废物中的有害成分就会不可避免地或多或少被浸滤出来，污染物（有害成分）随浸出液进入地面水体和地下水层，可能对地面水体和地下水体造成污染，造成二次污染。 III、对环境空气的影响分析 企业危险废物废活性炭等，若对这些不进行妥善处置，或在包装、运输过程中泄漏，则会对附近敏感点或运输线路沿线的环境空气造成一定的污染影响。 本项目产生固废根据其特性分别采用密封桶装或袋装方式，并单独分区存储，贮存过程不会对环境空气和地表水产生影响；危险废物暂存场所须防腐防渗处理，泄漏物料不会对地下水和土壤造成污染。 （2）暂存影响分析 1）一般固体废物暂存库建设要求 一般固体废物暂存库应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设： ①暂存库的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 ②暂存库的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。 ③暂存库不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 ④暂存库应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 ⑤暂存库不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 2）危险废物废暂存库建设要求 危险废物废暂存库应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则要求建设： ①危废暂存库的地面与裙脚已用坚固、防渗的材料建造，墙角四周开截留沟槽，设置集水井，并刷环氧漆。 ②库内有泄漏液体收集装置、气体导出口；并设有安全照明设施（防爆灯）和观察窗口；用防渗托盘存放装载液体、半固体的危险废物。 ③不相容的危险废物已分开存放，并设有隔离间隔断。 ④对于会有挥发性气体产生的固废，建议装在有内衬的吨袋里，密封存贮，并定期处置。 与此同时，企业应按照《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）的相关要求，建立“三牌一签制度”，并设有视频监控、烟感探测器、去静电装置以及灭火器等设施。项目危险固废及时处置，存储期不超过一年，危废进出库都有台帐记录，各类固体废物均得到有效处置，实现零排放，不会造成二次污染。 综上，建议企业今后严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）以及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）的相关要求，规范的危废的存储与处置，每年按要求登录江苏省危险废物动态管理系统，如实申报并制定危废管理计划；日常危废的进出库记录好台帐（注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称）。 3）危险废物暂存场所贮存及管理要求 本项目危险废物贮存及管理的一般要求为： ①盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ②每个堆间应留有搬运通道。 ③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5年。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑥危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑦危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ⑧危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑨危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 4）规范化管理要求 对于建设项目运行后的固体废弃物的环境管理，应做到以下几点： ①建设单位应通过“江苏省污染源"一企一档”管理系统”（环保脸谱系统）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ②必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等 ③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276- 2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154 号）要求进行设置。 （3）危险废物贮存场所贮存能力分析 危险废物贮存作为危险废物产生和利用处置的中间环节，在危险废物全过程监管中具有重要意义。根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。在视频监控系统管理上，企业指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。视频记录保存时间至少为3个月。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 根据《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南》（苏环办〔2014〕232号）文件要求，贮存场所面积至少应满足正常生产15日产生的各类危废贮存要求。 本项目新建1间占地面积为15m2的危废暂存库，企业产生的危险废物均分区域堆放在库内，危险废物包装方式主要为桶装或有内衬的袋装。 本项目全厂危险废物年产生量总计约为11.9901t/a，年工作天数300天，则正常生产情况下，企业危险废物约3个月清理一次，则3个月最大危废产生量约3.9967t，小于危废暂存库最大储存能力（15t）。因此，在符合危废及时转移的前提下，企业新建的危废暂存库可以满足正常情况下危废贮存需求。 （4）贮存过程中对环境要素的影响分析 大气环境影响分析：本项目在固体废物贮存场的建设均采用封闭结构，避免在堆存过程中产生扬尘，造成环境空气的污染；产生的固废需采用密闭塑桶或吨包袋（含防水尼龙内胆），对外运的危废要求使用有资质的专用车辆进行运输，同时运输过程中注意遮盖，避免物料遗撒，防止运输途中产生扬尘，污染道路沿线的大气环境。 水环境影响分析：为避免对水环境产生影响，本次评价要求建设单位针对固体废物临时堆场设置防雨篷、围墙、导流沟、多孔排水管、防渗地面等设施，并严格按照危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）要求进行建造，同时严格按照相关要求进行管理，保证了雨水不进入、废水不外排、废渣不流失，从而最大限度地减轻工业固体废物对水环境的影响。 土壤环境影响分析：根据固体废物防治的有关规定要求，各类固体废物均修建专门库房或堆场存放。库房或堆场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理，设计采用地面硬化及环氧树脂等防渗结构，并设置导流沟和液体收集装置等。经采取以上防治措施后，可以有效防止固体废物污染土壤环境。 （5）运输过程环境影响分析 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，运送危险废物的专用车辆不得运送其他物品。在危险废物的运输中执行《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中有关的规定和要求。 采取以上措施后，运输过程中对环境影响较小。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台帐。 （6）委托利用或处置可行性分析 本项目产生的危废，待正式投产后，与有危废处置资质的单位签订危废处置协议，并委托其处置。 可委托处置的公司有淮安华昌固废处置有限公司。 该公司位于江苏涟水经济开发区循环经济产业园，年处置量3.3万吨，核准经营：焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限772-006-49、#900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、#900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限#261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、#271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）。 4.4结论与建议 综上所述，本项目所产生的固体废物及危险废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物和危险废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 5、土壤、地下水环境影响分析 5.1地下水、土壤污染源分析 根据建设项目工程分析可知，项目营运期土壤、地下水影响源主要有： （1）废气 本项目主要废气污染因子有颗粒物、非甲烷总烃等，上述污染因子均不在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3600-2018）中，且不易沉降，因此不考虑大气沉降对土壤的影响。 （2）废水 本项目厂区内均做好防渗，严格采取防渗措施，且生活污水经化粪池均由管道进行运输，因此不考虑此影响。 （3）水性漆、矿物油等 本项目生产过程中涉及水性漆、润滑油等原辅材料的使用，上述原料均不涉及重金属，含有一定矿物油成分。建设项目的原料仓库、危废仓库中，水性漆、矿物油、润滑油均为桶装，且危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制》（GB18579-2023）要求设置，做到了防漏、防渗。 建设项目运营过程中涉及的地下水、土壤环境影响途径主要为生产车间水性漆、矿物油、润滑油以及危险废物暂存场所危险废物撒漏。 5.2污染防控措施 针对企业危险废物暂存过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水、土壤的污染。为更好地保护地下水和土壤资源，将项目对环境的影响降至最低限度，建议采取相关措施，具体如下： ①源头控制 厂区采取雨污分流、清污分流，加强企业管理，定期对废气及废水处理设施等进行维护，避免非正常工况排放。排水管道等须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。应严格废水的管理，强调节约用水，杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，确保污水处理系统的正常运行。 ②分区防渗 结合本项目各生产设备、一般固废暂存库、危废暂存库等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防渗。本次评价要求建设单位采取分区防渗的措施，详见下表。 表4.2-24 全厂分区防渗方案及防渗措施表 防治分区; 分区位置; 污染物种类; 污染途径; 防渗要求. 重点 防渗区; 危废暂存库; 矿物油、润滑油等泄漏; 垂直入渗、 地面漫流; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2019） 执行. 液态原料贮存区; 水性漆等泄漏; 垂直入渗、地面漫流. 一般 防渗区; 生产车间; 水性漆、矿物油、润滑油等泄漏; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）执行. 一般固废暂存库、化粪池等; /; 垂直入渗、地面漫流. 简单 防渗区; 办公区; /; /; 一般地面硬化. 采取以上污染防治措施后，建设项目对周围地下水和土壤环境影响可得到有效控制。 5.3跟踪监测 企业水性漆、矿物油、润滑油等采用密闭包装桶，废油桶、废漆桶密闭贮存于危险废物暂存场所，企业危险废物暂存场所进行防渗防漏设计防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，难以污染地下水及土壤，因此企业不需要进行地下水、土壤跟踪监测。 6、生态环境 本项目不涉及产业园区外新增用地且用地范围内不涉及生态环境保护目标，对生态环境无影响。 7、环境风险分析 7.1风险源调查 ①危险物质数量及分布情况：根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ169-2018）附录B作为识别标准，对照发现全厂风险物质为水性漆、润滑油及危险废物。 建设项目危险物质数量、分布情况及其Q值计算见下表。 表4.2-25 本项目涉及环境风险物质识别表 序号; 名称; 污染物; 分布; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t*; 该种危险物质 Q值. 1; 水性漆; 有机物; 原料仓库; 10; 50; 0.2. 2; 润滑油; 矿物油; 0.001; 2500; 0.0000004. 3; 废漆渣; 有机物; 危险废物暂场所; 0.5; 50; 0.04. 4; 废漆桶; 有机物; 0.2; 50; 0.004. 5; 废油桶; 矿物油; 0.2; 50; 0.004. 6; 废活性炭; 有机废气; 2; 50; 0.04. 7; 废润滑油; 矿物油; 0.005; 50; 0.0001. 8; 废过滤棉; 过滤棉; 2; 50; 0.04. 9; 废喷枪枪头; 漆; 0.0002; 50; 0.000004. 合计; 0.3281044. *注：各类危险废物参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表B.1油类物质界量取2500t及附表B.2其它危险废物临界量推荐值中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3)，临界量取50t。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，上表中物质的Q（0.3281044）＜1，建设项目环境风险潜势为Ⅰ。 ②生产工艺特点 建设项目不涉及风险导则附录C表C.1中的危险工艺。 ③风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中： q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 上式计算结果可知：本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 ## 7.2环境风险识别 根据风险调查结果，企业环境风险识别如下： 表4.2-26 建设项目环境风险识别表 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 原料仓库; 润滑油等; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水; 居民区、土壤及地下水、附近水体. 2; 危险废物暂存场所; 危险废物等; 泄漏、火灾; 大气、地表水、土壤、地下水; 居民区、土壤及地下水、附近水体等. 3; 生产车间; 润滑油等; 火灾、泄漏; 大气、地表水、土壤、地下水; 居民区、土壤及地下水、附近水体. 4; 废气处理装置; 非甲烷总烃; 火灾、超标排放; 大气、地表水、土壤、地下水; 居民区、土壤及地下水、附近水体. 7.3环境风险防范措施 1、泄漏 危险废物贮存场所设置导流沟及收集槽收集泄漏物料，配备消防沙覆盖泄漏物减少蒸发，配备无火花收容工具收纳泄漏物料。危险废物运输过程中注意不同类别的危险废物单独运输，固废的包装容器注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 2、火灾 各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护。发生火灾事故险情时，第一发现人应立即报告主管，根据事故险情和扑救具体情况采取适当措施，如需外援应立即拨打火警119告知火灾危险严重程度。 - 固废（危废）事故风险防范措施 厂内各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险废物委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”。为避免危险废物对环境的危害，建议采用以下措施： ①在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮 存。 ②厂内应设置专门的废物暂存场所、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；各种危险废物要有单独的贮存空间，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。 ③运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 4、废气风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，定期检查废气处理装置，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ③活性炭在吸附有机废气时为放热反应，当热量不能及时散发，可能引起活性炭及其吸附的有机物发生火灾事故。本次评价要求企业严格按照国家设计规范进行设计，满足吸附风速等设计参数要求，并设置防火阀等安全措施。 5、环境应急要求 企业应配备满足突发环境事件应急要求的应急人员、设施、应急照明系统， 制定突发环境应急处置的操作流程或预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 6、事故应急池核算 因本项目事故情况下消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染；因此应对厂区地面进行硬化，并在四周设置防护围堤及导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。根据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（Q/SY08190-2019）,发生火灾事故后产生的污水量和严重爆炸、火灾事故后产生的污水量，明确规定了应急事故池容积的计算方法，计算公式如下： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5 式中： 式中：（V1＋V2-V3）max——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值； V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目V1=1（取一桶漆物料量）。 V2——发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；发生事故时的消防水量，m3；V2=∑Q消×t消 式中：Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h。 根据《GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》，同时间火灾的火灾次数为1次，消防用水量为10L/s，火灾延续时间为2h，即消防用水量为72m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目V3=0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，本项目不产生废水，发生事故时生产废水可进入污水处理站，因此本项目V4=0。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qf；q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；q=qa/n；qa—年平均降雨量，mm；n—年平均降雨日数；f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 根据气象资料，年平均降雨量为966.1mm，年平均降雨日数按101天计算，雨水汇水面积约为0.07 ha，则V5=10×0.07×9.56=6.692m3。 通过以上数据可计算得本项目应急事故废水最大量为： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5＝（1+72-0）+0+6.692＝78.692m3 根据计算结果可知，事故应急池的有效容积应不少于80m3能够满足事故废水储存的要求。正常生产时保持事故池空置状态，当发生事故时关闭雨水排放阀，并开启事故池进水阀，一旦发生泄漏事故，废水可排入事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。本项目应加强事故预防，定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。 7.4厂区的联动预案机制 项目将严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立全公司、各生产装置突发环境事件的应急预案，应急预案与淮阴区、淮安市突发环境事故应急预案相衔接，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。按照“企业自救，属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业可立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，将启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件的应急需要。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的相关要求： 1）建立危险废物监管联动机制 本项目产生的危废均分类暂存于危废暂存库中，危废暂存库的地面与裙脚已用坚固、防渗的材料建造，墙角四周开截留沟槽，设置集水井，并刷环氧漆；库内有泄漏液体收集装置、气体导出口；并设有安全照明设施（防爆灯）、观察窗口和废气处理装置；用防渗托盘存放装载液体、半固体的危险废物；不相容的危险废物已分开存放，并设有隔离间隔断；危废暂存库建立“三牌一签制度”，并设有在线监控、烟感探测器、去静电装置以及灭火器等设施。产生的危废废物及时处置，存储期不超过一年，危废进出库都有台帐记录，各类固体废物均得到有效处置；切实履行好从危废的产生、收集、贮存等环保和安全责任，申报备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料。 2）建立环境治理设施监管联动机制 本项目涉及危险废物，要求企业定期开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，故无需说明相关电磁辐射的环境环保措施。 9、排污许可管理制度 9.1排污许可分类管理类别 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）相关要求，本项目属于“二十八、金属制品业”中“五十一、通用工序”中“112水处理除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施”，纳入登记管理，后期需根据排污单位自行监测技术规范做好排污单位自行监测。 表4.2-27 排污许可分类管理类别 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业 33. 80; 结构性金属制品制造331,金属工具制造332，集装箱及金属包装容器制造 333，金属丝绳及其制品制造334，建筑、安全用金属制品制造335，搪瓷制品制造337，金属制日用品制造338,铸造及其他金属制品制造339(除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392); 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他*. 五十一、通用工序. 112; 水处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施. 9.2排污口规范化设置 （1）废气 废气排口应设置环保图形标志牌，设置便于采样监测的平台、采样孔，须符合《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求。 （2）噪声 按有关规定对固定噪声源进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。 （3）环保图形标设和监控要求 在厂区的噪声排放源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 在厂区的危废暂存库应设置危险废物识别标识和危险废物贮存设施视频监控，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）》（GB15562.2-1995）、生态环境部公告2023年第5号关于发布国家固体废物污染控制标准《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的公告以及《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154 号）要求执行。 |
| --- | --- |

# 五、 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割、打磨、抛丸、焊接废气有组织废气 |  | 颗粒物 | 经集气罩收集送布袋除尘器处理后由15米高DA001排气筒排放 | 大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）表1规定的大气污染物有组织排放限值 |
|  | 调漆、喷漆、晾干、危废库有组织废气 |  | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经密闭车间收集送干式过滤棉+二级活性炭吸附处理后由15米高DA002排气筒排放 | 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1排放标准限值 |
|  | 切割、打磨、抛丸无组织废气 |  | 颗粒物 | 加强车间密闭 | 厂界无组织颗粒物及无组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放标准限值 |
|  | 调漆、喷漆、晾干废气、危废库无组织废气 |  | 颗粒物、非甲烷总烃 | 加强车间密闭 | 厂界无组织颗粒物及无组织非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放标准限值，厂区内无组织非甲烷总烃表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3排放标准限值 |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN、 | 化粪池 | 回用肥田 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | Leq(A) | 选用低噪声设备，合理布局，采用减振基座，及厂区绿化等措施 | 厂界东侧、南侧、西侧和北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体 废物 | 本项目产生的废边角料、废钢丸、废气处理装置收集的烟粉尘、废布袋、废焊渣、废砂轮片、废金属屑一般固废统一收集后外售；产生的废漆渣、废漆桶、废油桶、废活性炭、废润滑油、废喷枪枪头、废过滤干式过滤棉危险废物统一收集后，危废暂存库暂存，并委托有资质单位处置；生活垃圾、化粪池污泥定期由环卫部门清运。固体废物均得到相应合理的处置，零排放。 本项目设置1座15m²危废暂存库，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）、《省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）要求进行危险废物的贮存。 本项目设置1座50m²一般工业固废仓库，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存。 固废贮存场所标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）以及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单中相关要求。 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015 年5月4日修正）。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制：厂区采取雨污分流；加强企业管理，定期对废气及废水处理设施等进行维护，避免非正常工况排放。 ②分区防渗：厂区做好分区防渗，对液态原料贮存区、危废暂存库等区域进行重点防渗，杜绝渗漏事故的发生。 防治分区; 分区位置; 污染物种类; 污染途径; 防渗要求. 重点防渗区; 危废暂存库; 废油等泄漏; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 液态原料贮存区; 水性漆、机油等泄漏. 一般防渗区; 生产车间; 水性漆等泄漏; 垂直入渗、地面漫流; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行. 一般固废暂存库、化粪池等; /; 垂直入渗、地面漫流. |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 泄漏：危险废物贮存场所设置导流沟及收集槽收集泄漏物料，配备消防沙覆盖泄漏物减少蒸发，配备无火花收容工具收纳泄漏物料。危险废物运输过程中注意不同类别的危险废物单独运输，固废的包装容器注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 火灾：各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护。发生火灾事故险情时，第一发现人应立即报告主管，根据事故险情和扑救具体情况采取适当措施，如需外援应立即拨打火警119告知火灾危险严重程度，活性炭在吸附有机废气时为放热反应，当热量不能及时散发，可能引起活性炭及其吸附的有机物发生火灾事故。本次评价要求企业严格按照国家设计规范进行设计，满足吸附风速等设计参数要求，并设置防火阀等安全措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境管理机构 项目设置专门的环境管理机构，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 （2）环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划：定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 ⑤组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑥调查处理公司内污染事故和污染纠纷：建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 （3）环境管理制度的建立 ①排污许可制度 按照相关排污许可申请与核发技术规范的要求重新申请排污许可证，并根据排污许可证中的要求进行监测、管理。规范排污口设置，强化环境管理，按照环保要求落实各项环保措施，确保污染物稳定达标排放和妥善处置。 ②环境管理体系 项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 ③排污定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 ④污染处理设施管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ⑤奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励：对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 ⑥社会公开制度 向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。 （4）加强涉非甲烷总烃的相关台帐管理制度 ①记录并保存含挥发性有机物原辅材料名称及其挥发性有机物含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等。 ②保存挥发性有机物治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数；挥发性有机物废气监测报告或在线监测数据记录等，台帐保存期限不少于五年。 |  |  |  |  |

# 六、 结论

建设项目建设符合国家产业政策，项目选址于江苏省淮安市淮阴区古清口街道农科村淮三路168号，建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境质量影响的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。

# 附表:

建设项目污染物排放量汇总表 单位（t/a）

| 分类 项目 |  | 污染物名称 | 现有工程 | 现有工程 | 在建工程 | 本项目 | 以新带老削减量 | 本项目建成后 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（固体废物产生量）① | 许可排放量② | 排放量（固体废物产生量）③ | 排放量（固体废物产生量）④ | （新建项目不填）⑤ | 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | ⑦ |
| 废水 |  | 废水总量 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | +0 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 | +0 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | +0 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | +0 |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.000576 | 0 | 0 | +0 |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | +0 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.8218 | 0 | 0.8218 | +0.8218 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.9668 | 0 | 0.9668 | +0.9668 |
|  | 有组织 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.2103 | 0 | 0.2103 | +0.2103 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.117 | +0.117 |
| 固体废物 | 危险废物 | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | +0 |
|  |  | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0 |
|  |  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 2.5955 | +0 |
|  |  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0 |
|  |  | 废喷枪喷头 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | +0 |
|  |  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 6.099 | 0 | 6.099 | +0 |
|  | 一般固废 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 101.5 | +0 |
|  |  | 废钢丸 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | +0 |
|  |  | 废气处置收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 61.856 | 0 | 61.856 | +0 |
|  |  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0 |
|  |  | 废砂轮片 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | +0 |
|  |  | 废焊渣 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | +0 |
|  |  | 废金属屑 | 0 | 0 | 0 | 6.2162 | 0 | 6.2162 | +0 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 7.56 | +0 |
|  |  | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

# 附件清单：

附件1 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件2 备案证

附件3 营业执照

附件4环评委托书

附件5 工程师现场勘探照片

附件6 水性漆MSDS报告

附件7 VOC监测报告

附件8 大气环境质量现状监测报告(引用)

附件9 建设项目承诺书

附件10 建设单位委托书

附件11 危废处置承诺书

附件12 地块情况说明

附件13 附近公众参与调查照片

附件14 市政府关于淮安市清江浦区武墩街道单元详细规划等规划编制修改的批复

附件15 建设项目现场察看通知单

# 附图清单：

附图1建设项目所在地理位置图

附图2 建设项目周边500米概况图

附图3 建设项目厂区平面布置图

附图4 建设项目与江苏省生态空间保护区域关系示意图

附图5 建设项目与淮安市环境管控单元位置关系图

附图6 建设项目与古清口用地规划位置关系图