- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 江苏风生水起供应链有限公司食品研发及食品生产设备技术研发中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 江苏风生水起供应链有限公司 |
| 编制日期： | 2025年4月 |

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

（一）附图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目平面布置图

附图3 建设项目周围状况图

附图4 建设项目与生态空间保护区域位置关系图

（二）附件

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3 分区管控查询书

附件4 法人身份证

附件5 营业执照

附件6 土地证

附件7 噪声监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江苏风生水起供应链有限公司食品研发及食品生产设备技术研发中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-320804-89-05-603051 |  |  |
| 建设单位联系人 | 颜** | 联系方式 | 183****1777 |
| 建设地点 | 江苏省淮安市淮阴区淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬：33°38′57.036″，东经：119°0′41.180″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展－专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮安市淮阴区政务服务管理办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 淮阴区数据投资备〔2025〕38号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4106.10 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目不在淮阴区境内的生态保护红线区域范围内，距离最近的生态保护红线区域是废黄河（淮阴区）重要湿地，与本项目直线距离为3.13km，本项目不在国家级生态保护红线管控区及生态空间管控区红线范围内，本项目符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》的要求。 表1-1 本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）相符性分析 地 区; 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 淮阴区; 废黄河（淮阴区）重要湿地; 湿地生态系统保护; --; 二河至淮涟交界处22.4公里，流经王营、新渡2个乡镇的杨庄、越河、沈渡、星光、营东、双和、双坝、淮涟8个村。为废黄河水域及韩候大道至宁连路段沿岸30米陆域范围，其余段沿岸100米陆域范围; /; 2.87; 2.87; 本项目距此约3.13km，不在生态红线范围. 拟建项目与江苏省《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）淮河流域生态环境分区管控相符性分析见下表1-2。 表1-2 拟建项目与江苏省淮河流域生态环境分区管控相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 判定结果. 空间布局约束; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业; 本项目不属于禁止类; 符合. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度; 项目已经遵照执行; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目原材料采取汽运的方式，不涉及剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 相符. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目; 项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目; 符合. 根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）及《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函〔2022〕5号）文件中的内容，本项目位于淮安市中心城区（淮阴区）内，属于淮安市环境管控单元名录中的重点管控单元。 根据《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）文件中内容，淮安市重点管控单元的总体准入要求如下表1-3。 表1-3 与《市政府关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16号）相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; 1.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件要求。2.严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018—2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。3.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下，进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。 4.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），从严控制京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧危化品码头新建项目的审批。严禁在京杭运河沿线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 5.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），淮安市具备化工定位的化工集中区为江苏淮安工业园区，化工集中区内已建成的企业要通过改进工艺、更新装备、加大信息化智能化改造等措施提升本质安全水平。取消化工定位的园区（集中区）要大幅压减化工生产企业数量，不得新增化工生产企业、新建扩建化工生产项目，现有化工生产企业符合条件的可以定位为化工重点监测点，重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。; 1.本项目严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95号）等文件中要求。 《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）和《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）两份文件已废止。 2.本项目不属于高耗能、高污染、技术落后的产业。《淮安市产业结构调整指导目录（2018—2020年版）》（淮政办发〔2018〕6号）文件已废止。 3.本项目不属于化工企业，且《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）已废止。 4.本项目不属于危化品码头和化工企业。 5.本项目不属于化工企业。; 符合. 污染物排放管控; - 允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万t/年、0.77万t/年、1.50万t/年、0.155万t/年、3.57万t/年、4.72万t/年、7.92万t/年。 - 2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 1.本项目污染物排放量在区域总量控制范围内。 2.《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）文件已废止。; 符合. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政办发〔2017〕93号）、《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮政办发〔2010〕173号）、《淮安市核与辐射突发环境事件应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政办发〔2016〕159号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。 2.根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），加强县以上城市应急备用水源建设和管理，强化应急体系建设，建立饮用水源地实时监测监控系统，落实水源地日常巡查制度。 3.根据《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 1.本项目实施后要开展突发环境事件应急预案编制和备案工作，定期进行预案演练，与上级预案实行联防联控。 2.《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）文件已废止。 3.本项目为工程和技术研究和试验发展项目，不属于石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。 2.地下水开采要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市地下水超采区全面达到用水总量控制和水位红线控制要求，累计压缩地下水开采量3952.3万立方米。 3.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市土地利用总体规划（2006—2020年）调整方案》，到2020年，淮安市耕地保有量不得低于47.6027万公顷，永久基本农田保护面积不低于39.4699万公顷，开发强度不得高于18%。 4.能源利用总量及效率要求：根据《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号），到2020年，淮安市煤炭消费总量比2016年减少55万t，电子行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，非化石能源占一次能源比重达到10%。 5.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 1.本项目用水取自市政给水管网，不突破区域水资源要求。 2.本项目不涉及地下水开采。 3.本项目为淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1，不涉及耕地使用。 4.《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26号）文件已过期失效，且本项目不使用煤炭资源。 5.本项目使用电能与天然气，不使用煤炭。 6.本项目不属于高耗能项目，且《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号）文件已废止。; 符合. 根据上表分析可知，项目与《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》是相符的。 因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。本项目与江苏省生态红线保护区的位置关系见附图4。 （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，PM2.5超过大气环境空气二类区标准限值，综上，本项目所在区域为不达标区。 针对细颗粒物（PM2.5）超标现象，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。并提出以下重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展VOCs大会战，持续压降VOCs浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）的逐步落实，淮安市环境空气质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ②地表水环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。则盐河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水质状况良好。 ③声环境 根据对项目周围进行了环境噪声监测，厂界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。建设项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。 因此建设项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目生产过程中所使用的资源主要为水、电，区域资源可支撑项目生产运行。项目用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；电能来源为市政电网，电力丰富，能够满足项目用电需求。因此，本项目符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》进行说明，具体见下表1-4。 表1-4 区域环境准入负面清单 序号; 文件名称; 相符性分析; 是否符合. 1; 《市场准入负面清单（2025年本）》; 本项目不属于市场禁止准入事项; 符合. 2; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目; 符合. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目; 符合. 5; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 不属于高污染、高环境风险产品名录; 符合. ③项目对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析，具体见下表1-5、表1-6。 表1-5 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）相符性 序号; 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 不涉及; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目建设地点不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目建设地点不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目地点在淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1，属于研发项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. 表1-6《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性 序号; 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2022〕55号）; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 不涉及; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目建设地点不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当削减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目建设地点不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在划定的岸线或河道保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）内陆域纵深一公里执行。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不在太湖流域保护区内。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 不涉及; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目从事工程和技术研究和试验发展项目; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 不涉及; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 不涉及; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不涉及; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不涉及; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于淘汰类、限制类、禁止类项目，属于允许类项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 20; 法律、法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本项目属于M7320工程和技术研究和试验发展，项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件3）中限制类、淘汰类和禁止类项目，且项目已取得淮安市淮阴区政务服务管理办公室关于本项目的备案登记，备案证号为淮阴区数据投资备〔2024〕38号，项目代码：2412-320804-89-05-603051。因此，本项目的建设符合国家和江苏省产业政策要求。 3、与其他环保政策相符性分析 表1-7 与环保政策相符性分析 序号; 文件; 文件内容; 项目情况; 符合情况. 1; 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（江苏省生态环境厅2019.02.02); 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，本项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 项目所在区域环境空气质量达标、地表水、声环境质量达标。; 符合. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 项目废水、噪声、固废采取污染防治措施，确保排放达标，生态影响较小。; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏。; 符合. 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目位于淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1，用地属于商业用地，为研发项目，不属于保护类耕地集中区。; 符合. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 项目将按要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为本项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 不涉及; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 距离项目最近的生态红线保护区为南侧3.13km的废黄河（淮阴区）重要湿地，不在其管控范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目。; 本项目不涉及危险废物。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 项目属于工程和技术研究和试验发展项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 江苏风生水起供应链有限公司拟在淮阴区淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1新建食品研发及食品生产设备技术研发中心项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号），本项目从严执行“四十五、研究和试验发展98－专业实验室、研发（试验）基地－其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响报告表。 表2.1-1 环境影响评价分类一览表 序号; 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）; 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）; 编制类别. 1; M7320工程和技术研究和试验发展; 其他（不产生实验废气、废水、 危险废物的除外）; 报告表. 江苏风生水起供应链有限公司委托我司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上编制了本项目环境影响报告表。 2.2、工程内容及规模 1、项目名称：江苏风生水起供应链有限公司食品研发及食品生产设备技术研发中心项目 2、建设单位：江苏风生水起供应链有限公司 3、行业类别：M7320工程和技术研究和试验发展 4、建设地点 本项目选址位于江苏淮阴区淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1，厂区中心坐标为：东经119°0′41.18058″，北纬33°38′57.03649″，本项目地理位置见附图1。 5、项目总投资及环保投资 本次项目工程总投资为10000万元，其中环保投资为10万元，占总投资的0.1%。 6、产品方案 本项目详细产品方案见表2.2-1。 表2.2-1项目产品方案一览表 序号; 生产线名称; 研发内容; 备注. 1; 食品配料研发; 食品添加剂（卤肉配方）; 2400h. 注：本次研发产生的试验品需做固废处置，不涉及外售。. 2.3、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要设备情况见表2.3-1。 表2.3-1项目主要生产设备一览表 序号; 生产设备名称; 规格/型号; 数量; 单位; 备注. 单螺杆泵; G35-1-V; 1; 半固态（调味膏）. 均质机; JJ-1/40A; 1. 冷热罐; RPL-G 1000L; 2. 斩切机; /; 1. 绞肉机; /; 2. 高压均质机; GYB1500A-4S0; 1. 高压蒸煮锅; R2015-011; 1. 搅拌罐; 1t; 4台; 液态（调味油）. 搅拌罐; 2t; 3台. 解冻池; 2m3; 2; 台; 应用试验. 切块机; /; 2; 套. 清洗水机; 2m3; 2; 台. 不锈钢槽; 2m3; 2; 台. 电煮卤锅; /; 2; 台. 滚揉机; /; 2; 台. 2.4、项目原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及理化性质 根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料见表2.4-1。 表2.4-1 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 性状; 年消耗量t/a; 备注. 植物油; 液态; 0.5; 液态（调味油）. 花椒油; 液态; 0.5. 盐; 固态; 0.1; 半固态（调味膏）. 味精; 固态; 0.1. 麦芽糊精; 固态; 0.3. 白砂糖; 固态; 0.1. 葡萄糖; 固态; 0.1. 淀粉; 固态; 0.1. 牛、羊、鸡肉; 固态; 1. 植物油; 固态; 0.1. 八角油; 液态; 0.1. 鸡架; 固态; 1.5t; 应用试验. 鸡翅; 固态; 1.5t. 鸡爪; 固态; 1.5t. 鸭翅; 固态; 1.5t. 鸭爪; 固态; 1.5t. 鸭脖; 固态; 1.5t. 猪蹄; 固态; 1t. 调味品; 固态; 若干. 百味杨鲜味剂; 固态; 0.1. 正味乙麦3130; 固态; 0.1. 星湖呈味核苷酸二钠; 固态; 0.1. 百财老卤专用2号; 固态; 0.1. 安琪肽鲜10号复合调味料; 固态; 0.1. 2.5、公用与辅助工程 项目目前尚未建设，本项目主体工程、公用工程及辅助工程见表2.5-1。 表2.5-1项目公辅工程一览表 工程类别; 单项工程; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 研发车间; 建筑面积4106.10m2; 研发、试验. 贮运工程; 冷库; 原料冷库1间; 位于研发车间. 公用工程; 给水系统; 307m3/a; 自来水管网. 排水系统; 240.44m3/a; 接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）. 供电系统; 20万kWh/a; 市政供电. 制冷系统; 使用霍尼韦尔R-404A制冷剂; /. 环保工程; 废气治理; 油烟净化器+烟道; 新建. 废水处理; 污水处理设备; 污水处理设备（格栅+隔油+生物接触氧化+消毒）; 新建. 生活污水; 化粪池; 新建. 噪声治理; 隔声、减振、距离衰减等; 满足环境管理要求. 固废; 一般工业固废暂存场所; 面积约20m2; 新建. 2.6、劳动定员及工作制度 （1）工作时数：每天1班制，每班工作8小时，年工作300天。 （2）职工人数：员工10名，不提供食宿。 2.7、给排水工程 （1）生活污水 本项目共设员工10人，全年按300天计。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水定额为每人每班30～50L，本报告采用50L/人·班计，则消耗水量为150t/a，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中规定，城市综合生活污水排放系数为0.8-0.9，本次排污系数取0.8，则污水产生量为120t/a。 （2）解冻废水 根据业主提供的资料，项目解冻产生水量约为50kg/t原材料，本项目需解冻原材料为肉类，总量为11t，产生的解冻水量为0.55t/a，排污系数取0.8，则解冻废水量0.44t/a。 （3）卤制用水 根据企业提供资料，产品含水率为10%，项目研发产能为10t/a，则卤制成型用水量为1t/a，该水最终进入产品，不外排。 （3）清洗废水 ①原料清洗废水 原料在使用前需进行清洗，根据企业提供资料，每日清洗用水量为0.2m3，年用水为60t/a，排污系数取0.8，则原料清洗废水量48t/a； ②设备清洗废水 各类加工设备使用后需及时清洗，根据企业提供资料，每天用水量约0.2m3，则年用水量为60t/a，废水排放系数约0.8，则设备清洗废水排放量约48t/a； ③地面冲洗水 为保持生产区域的整洁卫生，项目车间地面拟每天清洗一次，每次用水量约0.1m3，则年用水量为30t/a，排放量按照用水量的80%计，损耗率为20%，产生废水24t/a； 综上所述，清洗废水为120t/a。 本项目排水严格实行雨污分流、清污分流；项目生产废水经污水处理站（格栅+隔油+生物接触氧化+消毒）预处理，生活废水经化粪池进行预处理，则经预处理后的生产废水、生活废水于厂区总排口混合接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）处理。 图2.7-1项目水平衡图（单位：t/a） 2.8、厂区平面布置及周围状况 （1）项目周边状况 项目北侧为禧润领御，西侧为轻纺家园，东侧为徐庄，南侧为居民点，具体周边状况图详见附图3。 （2）厂区平面布置 项目位于淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1第3层楼。主要为配方研发区、应用试验区、仓储区。 2.9、工艺流程和产排污环节 本项目通过研究不同的配料，研制完成后的配方主要的市场应用领域包括酱卤肉制品等。 G1：异味 搅拌 封箱入库 蒸煮 外购牛、羊、鸡肉 灌装 噪声 混合 破碎 外购辅料 噪声 食品用麦芽糊精 图2.9-1半固态食品添加剂（调味膏）工艺流程及产污环节图 半固态食品添加剂（调味膏）生产工艺流程简述： （1）破碎 购进的牛、羊、鸡肉经过验收后按照产品工艺要求经过绞肉机绞碎。将绞碎后的物料投入冷热罐内，将物料温度保持到工艺要求的温度后，将物料保持一段时间。 （3）混合 将破碎好的物料与配制辅料进行混合，配制辅料采用人工投料。 （4）蒸煮 使用电能，将蒸煮温度控制于125-130℃，压力控制在1.5～2.0Mpa保持90-150mi；然后进入高压均质机，均质机的压力控制在0.2兆帕，检查物料的细度是否达标（用100目过滤网过滤90%）物料达到要求后输入缓冲罐升温到90℃，保持30min。 （5）搅拌 蒸煮好的物料冷却后加入食品用麦芽糊精进行搅拌，搅拌均匀后进行灌装。 （6）灌装 搅拌均匀的物料进入包装间进行定量灌装。 入库 混合 外购植物油、花椒油等 灌装 噪声 图2.9-2 液态食品添加剂（调味油）生产工艺流程及产污环节示意图 液态食品添加剂（调味油）生产工艺流程简述及图示： （1）混合 根据配方将植物油、花椒油等泵入到搅拌罐内，在搅拌罐内进行混合搅拌，混合过程中搅拌罐密闭。 （2）灌装 混合均匀的物料进入液体包装间进行定量灌装，项目使用设定好参数的灌装机灌装物料，灌装封口后装箱。 冷却 卤制 原料（各类肉制品） 试吃 原料前处理 原料检验 S1：不合格品 调味品、研发的食品添加剂等配料 G2：油烟、异味 S3：废卤渣 W1：解冻废水 W2：清洗废水 S2：废边角料 S4：废试验品 图2.9-4食品应用生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原料验收：对外购冷冻鸡爪、鸭翅进行简单检验，检验包装是否存在漏气等问题，原料是否有腐坏情况。该工序产生的不合格原料S1； 原料前处理：原料进入清洗间拆包后肉类进入解冻、清洗，并对鸡（鸭）爪等指甲进行修剪。该过程主要会产生原料拆包后的废包装材料，解冻、清洗废水和修整分切过程产生的废弃边角料等固体废物。该工序产生解冻废水W1、清洗废水W2、废边角料S2； 机械加工：由专职人员严格按照配方规定的比例称量，混合均匀。将配好的调味料，放入滚揉机中（均匀化开）滚揉。滚揉后进行腌制，腌制时温度控制在4℃左右放置1小时； 卤制：按照一定的比例在夹层锅内加入食盐、调味料、水等进行调配，形成酱卤汁。将油炸好的鸡爪、鸭翅等加入调配好的卤汁中进行加热泡制，酱卤时间控制在10h，酱卤完成后及时捞出卤肉，捞出食品过程中注意保持食品外形的完整和美观，捞出后自然冷却备用。加热热源为电能。该工序产生油烟、异味G1、卤渣S3； 检验：人工进行测试卤料配方卤制后的成品口味，产生废试验品S4。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。本次评价选取2023年作为评价基准年。 根据淮安市生态环境局2024年6月5日发布的《2023年淮安市环境质量状况公报》，2023年全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，PM2.5超过大气环境空气二类区标准限值，综上，本项目所在区域为不达标区 针对细颗粒物（PM2.5）超标现象，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。并提出以下重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展VOCs大会战，持续压降VOCs浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）的逐步落实，淮安市环境空气质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 3.2、地表水环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 3.3、声环境质量现状 企业委托江苏华研检测技术有限公司于2024年12月2日~12月3日对场区周围进行了环境噪声监测，报告编号：HY2453901，检测报告见附件9，监测结果见表3.3-1。 表3.3-1 场界噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 12月2日; 12月3日; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东; 53.0; 47.4; 58.2; 44.3; 60; 50; 达标. N2; 厂界南; 50.9; 44.5; 53.6; 42.8; 达标. N3; 厂界西; 53.1; 45.7; 49.3; 39.8; 达标. N4; 厂界北; 47.3; 44.8; 50.7; 46.3; 达标. N5; 南居民区; 53.6; 39.6; 51.8; 37.6; 达标. N6; 商业楼E; 51.8; 40.5; 49.3; 41.9; 达标. N7; 商业楼D; 49.3; 39.1; 52.2; 39.9; 达标. N8; 公寓楼; 49.8; 37.2; 52.1; 40.8; 达标. N9; 商业楼B; 47.5; 42.2; 52.2; 43.6; 达标. N10; 商业楼3#; 50.6; 43.6; 53.3; 37.8; 达标. N11; 商业及公寓楼; 47.5; 44.7; 47.6; 36.6; 达标. N12; 商业楼A; 48.2; 38.9; 58.2; 44.3; 达标. 根据现状监测报告，厂界四周及周边居民点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.4、生态环境质量现状 本项目位于淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1内，项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此，不开展生态环境质量现状调查。 3.5、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定：新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目为食品研发及食品生产设备技术研发中心项目，不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测和评价。 3.6、地下水、土壤环境 本项目为新建项目，项目所在地为商业用地，不涉及地下水开采和使用，项目运营期在原料仓库、生产车间等处采取完善的防渗措施，隔绝污染地下水、土壤的途径，不会对项目所在地地下水、土壤产生明显影响，故本项目不开展土壤环境质量现状调查。项目生产车间、仓库等均已做防渗处理，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于江苏省淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1，项目周边状况见附图3。根据项目的周边情况，确定主要环境保护目标见表3.7-1。 表3.7-1 主要环境保护目标 名称; 坐标/（UTM）; 保护对象; 保护内容（人）; 方位; 距离厂界（m）; 环境质量标准. X; Y. 大气环境; 119.0148; 33.6481; 徐庄; 300; E; 153; 《环境空气质量标准》GB3095-2012）及其修改单的二级标准. 119.0073; 33.6516; 珠江嘉园; 600; W; 377. 119.0134; 33.6507; 创达大厦; 200; N; 179. 119.0093; 33.6490; 轻纺家园; 600; S; 89. 119.0111; 33.6499; 禧润领御; 400; /; 相邻. 119.0070; 33.6478; 金辉优步书苑; 600; WS; 314. 119.0141; 33.6459; 王庄; 400; ES; 368. 119.0104; 33.6464; 李庄; 500; S; 211. 声环境; 119.0111; 33.6499; 禧润领御; 400; /; 相邻; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 地表水; 盐河; --; S; 1747; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 废黄河; --; S; 3148; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准. 地下水; --; --; --; --; --. 生态环境; 废黄河（淮阴区）重要湿地; --; S; 3130; 重要湿地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8、废气 本项目蒸煮卤制过程产生的食物异味（以臭气浓度表示）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”标准，具体见下表。 表3.8-1 大气污染物排放标准 污染物; 标准限值; 边界外浓度最高点监控浓度限值（mg/m3); 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表3.8-2 饮食业油烟排放标准限值 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m3）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 3.9、废水 本项目废水经预处理后达到光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）的接管标准后排入污水处理厂处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）中一级A标准后排放至盐河。相应的接管、排放限值标准值见表3.9-1。 表3.9-1 废污水排放标准限值表（单位：mg/L，PH无量纲） - 指标名称; - PH; - COD; - BOD5; - SS; - NH3-N; - TP; - TN; - 动植物油; - LAS; - 粪大肠菌群. - 接管标准; - 6~9; - ≤300; - ≤180; - ≤200; - ≤35; - ≤5; - ≤45; - ≤100; - ≤20; - /. - 污水处理厂排放标准; - 6~9; - ≤50; - ≤10; - ≤10; - ≤5（8）; - ≤0.5; - ≤15; - ≤1; - ≤0.5; - 1000个/L. 3.10、噪声 本项目位于淮阴区淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1，其声环境功能区为2类区，营运期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见下表。 表3.10-1 噪声排放标准限值单位：dB（A） 声环境功能区; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008. 3.11、固废 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中相关规定。固废贮存场所标志执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.12、项目总量控制指标 本项目污染物排放情况汇总见下表： 表3.12-1 项目污染物排放总量表单位：t/a 种类; 污染物名称; 项目产生量; 项目削减量; 项目接管量; 环境排放量. 废水; 生活废水; 废水量（m3/a）; 120; 0; 120; 120. COD; 0.042; 0.012; 0.030; 0.0060. BOD5; 0.018; 0.006; 0.012; 0.0012. SS; 0.030; 0.006; 0.024; 0.0012. NH3-N; 0.003; 0; 0.003; 0.0006. TN; 0.005; 0; 0.005; 0.0018. TP; 0.0002; 0; 0.0002; 0.0001. 生产废水; 废水量（m3/a）; 120.44; 0; 120.44; 120.44. COD; 0.485; 0.449; 0.036; 0.006. BOD5; 0.090; 0.068; 0.022; 0.001. NH3-N; 0.006; 0.002; 0.004; 0.001. SS; 0.090; 0.066; 0.024; 0.001. TN; 0.024; 0.019; 0.005; 0.002. TP; 0.079; 0.078; 0.001; 0.0001. 动植物油; 0.008; 0.004; 0.004; 0.0001. LAS; 0.001; 0; 0.001; 0.00006. 废气; 有组织; 油烟; 0.054; 0.032; 0.022; 0.022. 无组织; 油烟; 0.006; 0; 0.006; 0.006. （1）废水 生活废水（接管量）：废水量≤120t/a、COD≤0.030t/a、BOD5≤0.012t/a、SS≤0.024t/a、NH3-N≤0.003t/a、TN≤0.005t/a、TP≤0.0002t/a； 生活废水（外排环境量）：废水量≤120t/a、COD≤0.006t/a、BOD5≤0.0012t/a、SS≤0.0012t/a、NH3-N≤0.0006t/a、TN≤0.0018t/a、TP≤0.0001t/a。 生产废水（接管量）：废水量≤120.44/a、COD≤0.036t/a、BOD5≤0.022t/a、SS≤0.024t/a、NH3-N≤0.004t/a、TN≤0.005t/a、TP≤0.001t/a、动植物油≤0.004t/a、LAS≤0.001t/a； 生产废水（外排环境量）：废水量≤120.44t/a、COD≤0.006t/a、BOD5≤0.001t/a、SS≤0.001t/a、NH3-N≤0.001t/a、TN≤0.002t/a、TP≤0.0001t/a、动植物油≤0.0001t/a、LAS≤0.001t/a/0.00006t/a。 建设项目生产废水COD、氨氮、总磷、总氮污染物由淮安市淮阴生态环境局从境内企业削减总量中调剂平衡，SS、BOD5、动植物油、LAS作为总量考核指标。生活污水总量在光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）剩余总量中平衡。 （2）废气 废气（有组织）：油烟≤0.022t/a； 废气（无组织）：油烟≤0.006t/a； （3）固废 项目固废零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 建设项目用房为商业用房，仅涉及设备安装以及相应的治理措施建设，其建设过程基本不涉及土建施工，施工期污染不大，不产生土建施工的相关环境影响，如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装以及装修过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达70~90分贝，因此，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。另外设备安装以及装修期间产生的生活废水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装以及装修期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。 施工期应做到如下防范措施： a.加强施工管理，合理安排施工机械设备组装和施工时间，避免在居民休息时（晚10:00-早6:00）施工。除特殊需要作业外（经生态环境局批准并公布），禁止夜间以后进行产生环境噪声污染的施工。 b.尽量采用低噪音施工设备和噪声低的施工方法，作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；对施工设备进行合理布局，选择低噪声的机械设备。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1、废气 4.1.1、废气源强分析 本项目营运期产生的废气污染物主要是卤制废气。 （1）卤制废气 本项目卤煮过程均不需要加入食用油，但考虑使用油类添加剂，卤煮过程仍会有油烟产生。根据相关资料调查，油烟产生量约为用油量的2%~5%，本次按5%计，项目使用油类原辅料总计为1.2t/a，卤制油烟产生量为0.06t/a。 建设单位计划采用风量为5000m3/h的风机将产生的油烟引至处理效率为60%的油烟净化器处理，达标后通过研发车间的专用烟道排出，则油烟排放量为0.022t/a，产生速率为0.009kg/h，油烟排放浓度为1.8mg/m3。排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的油烟最高允许排放浓度，可实现达标排放车间内未被收集的无组织油烟排放量为0.005t/a，排放速率为0.0021kg/h。 另外生产过程中卤制时各类肉制品原料会挥发一定的异味，以恶臭计，因难以定量，本环评仅做定性分析，并提出相应的处理措施要求。部分未被收集的异味和油烟以无组织形式排放，建设单位应加强车间通风换气和车间清洁，并通过喷洒食品除臭剂和厂区绿化进一步减少废气对周边环境的影响。 （2）污水处理站废气 一般来说，污水处理站自身会衍生不良环境气味、污泥等环境污染因素。污水处理站产生的恶臭，源于污水、污泥中有机物分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染物包含氨、硫化氢以及具有一定浓度的臭气。本项目的污水处理站，每日污水量为 0.4 吨，处理规模达每小时1吨。该污水处理装置为一体化密闭设计，并将污水处理站设置于密闭房间内，且投放除臭剂，因而对周边环境影响相对较小，所以本次评价不对其进行定量分析。 表4.1-1废气污染物有组织产生及排放情况一览表 产污 环节; 编号; 污染物 种类; 废气量 m3/h; 有组织产生情况; 治理设施情况; 排放情况; 排放标准; 达标 分析. 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量 t/a; 名称; 治理 效率; 是否为可行 技术; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 卤制; /; 油烟; 5000; 4.5; 0.023; 0.054; 油烟净化器; 60%; 是; 1.8; 0.009; 0.022; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 达标. 表4.1-2 项目实施后全厂无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放历时（h/a）. 卤制; 油烟; 0.006; 0.0025; 5; 5; 2400. 4.1.2、废气污染防治技术可行性分析 本项目产品为食品研发项目生产。根据《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）表3中“肉制品热加工过程中烟熏炉、土烤炉、油炸锅、煎盘等产生的废气”治理油烟等颗粒物可行性技术为“静电油烟处理器；复合净化法”。本项目拟采用的油烟废气治理技术为“静电油烟处理器”，静电油烟处理器为《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中提供的可行技术。 综上分析，本项目营运期采用的废气污染物治理技术为可行性技术。 4.1.3、卫生防护距离 本项目无组织为油烟，依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499 - 2020）的相关要求与规定，鉴于缺乏对应的油烟环境质量标准这一实际状况，经综合评估与分析，本次项目不设置卫生防护距离。从环保层面而言，尽管本项目不设置卫生防护距离，但并不意味着对油烟排放的忽视。后续仍将严格依照诸如《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483 - 2001）等相关排放标准，对油烟排放浓度、净化设备的去除效率等关键指标实施严密管控，力求将油烟排放对周边环境以及人体健康的潜在影响降至最低，切实履行环保责任，维护良好的环境质量。 4.1.4、废气污染源监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084—2020）中相关规定，本项目营运期废气应进行常规自行监测，废气污染因子监测要求如下表。 表4.1.4-1 本项目废气监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 油烟净化器排口; 油烟; 1次/半年. 2; 厂界; 油烟、臭气浓度; 1次/半年. 4.1.5 大气环境影响分析结论 本项目营运期产生的油烟采用烟罩收集后经静电式油烟净化装置处理，处理后经生产大楼专用烟道从楼顶排放。本项目油烟经处理后能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟标准限值。 综上分析，本项目营运期排放的各类废气污染物对周边大气环境影响不大，在可接受范围之内。 4.2、废水 4.2.1、废水污染源强分析 卤制生产线废水参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——135 屠宰及肉类加工行业系数手册，五日生化需氧量、悬浮物及动植物油浓度参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表4水质取中间值，阴离子表面活性剂参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）水质中间值，本项目卤制生产线废水污染物产生情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4.2.1-1 本项目废水产生及排放情况一览表 废水类别; 废水量m3/a; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放去向. 名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 名称; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活废水; 120; COD; 350; 0.042; 化粪池; COD; 250; 0.030; 进入光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）. BOD5; 150; 0.018; BOD5; 100; 0.012. SS; 250; 0.030; SS; 200; 0.024. NH3-N; 25; 0.003; NH3-N; 25; 0.003. TN; 40; 0.005; TN; 40; 0.005. TP; 2; 0.0002; TP; 2; 0.0002. 卤制废水; 120.44; COD; 4027.96; 0.485; 格栅+隔油+生物接触氧化+消毒; COD; 300; 0.036. BOD5; 750; 0.090; BOD5; 180.00; 0.022. NH3-N; 51.79; 0.006; NH3-N; 35.00; 0.004. SS; 750; 0.090; SS; 200.00; 0.024. TN; 199.05; 0.024; TN; 45.00; 0.005. TP; 654.28; 0.079; TP; 5.00; 0.001. 动植物油; 65; 0.008; 动植物油; 30; 0.004. LAS; 5; 0.001; LAS; 5.00; 0.001. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2、废水污染防治技术可行性分析 图4.2.2-1 污水处理工艺流程图 工艺流程说明：生产废水进入一体化污水处理设备后，首先经设备前端的格栅截阻废水中的大块悬浮物、漂浮物、纤维和固体颗粒物质，又经隔油池去除废水中的油脂，然后进入调节池，均衡废水的水质、水量。废水经除去大部分漂浮物、悬浮物、油脂等难溶于水的污染物后进入生物接触好氧池，生物接触氧化法净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，就是以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。物接触氧化池内的生物膜由菌胶团、丝状菌、真菌、原生动物和后生动物组成。在活性污泥法中，丝状菌常常是影响正常生物净化作用的因素；而在生物接触氧化池中，丝状菌在填料空隙间呈立体结构，大大增加了生物相与废水的接触表面，同时因为丝状菌对多数有机物具有较强的氧化能力，对水质负荷变化有较大的适应性，所以是提高净化能力的有力因素。最后，在消毒池中采用安全高效的消毒工艺，杀灭污水中残留的病原菌、病毒等有害微生物，确保出水水质符合光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准。 格栅：作为预处理的首道关卡，格栅主要拦截卤肉加工产生的肉屑、残渣等大颗粒悬浮物，对SS的去除效率约为40%-50%，有效降低后续处理设备堵塞风险； 隔油池： 动植物油：利用油水密度差，隔油池可去除废水中80%～90%的动植物油脂，大幅降低油脂对后续生化处理的冲击； COD：因油脂中含有一定有机物，在去除油脂的同时，对COD的去除效率可达15%～25%。 调节池：主要起水质水量均化作用，对污染物的去除效果有限，通常对各类污染物的去除率不足5%，其核心功能是为后续处理创造稳定条件。 生物接触氧化法：该技术CODCr去除率为80%～90%、BOD5去除率为80%～95%、氨氮去除率为50%～80%、总磷去除率为50%～80%。 参考《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）表2中提供的用于治理厂内综合污水处理站的可行技术为“3）①预处理技术（格栅+隔油沉淀或气浮）+②好氧技术 （生物接触氧化）+③深度处理技术（消毒）”。本项目污水处理设备工艺为：格栅+隔油+生物接触氧化+消毒，为《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中提供的可行技术，该套技术处理完成后COD浓度为30mg/L~60mg/L、BOD5浓度为10mg/L~25mg/L、SS浓度为10mg/L~40mg/L、氨氮浓度为0.1mg/L~45mg/L、TN浓度为10mg/L~60mg/L、动植物油浓度为5mg/L~15mg/L，则该浓度均可满足光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准，因此本次评价排放浓度取值为光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管浓度。 4.2.3、水环境影响分析 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4.2.3-1本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设置工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; □是 □否; ☑企业总排 □雨水排口 □清洁下水排口 □温排水排口 □车间或车间处理设施排放. 2; 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、LAS; TW002; 污水处理设备; 格栅+隔油+生物接触氧化+消毒. 本项目废水间接排放口信息见下表。 表4.2.3-2 本项目废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 119.0114; 33.64913; 240.44; 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）; 间断排放; /; 综合污水排放口; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. LAS; 0.5. 粪大肠菌群; 1000个/L. 动植物油; 1. 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表4.2.3-3 本项目废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）; 300. BOD5; 180. SS; 200. NH3-N; 35. TP; 5. TN; 45. LAS; 20. 粪大肠菌群; /. 动植物油; 100. 本项目废水污染物排放信息见下表。 表4.2.3-4 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 接管; 排入外环境; 接管; 排入外环境. 1; DW001; COD; 300; 0.000220; 0.000040; 0.066; 0.012. BOD5; 180; 0.000112; 0.000008; 0.034; 0.002. NH3-N; 35; 0.000024; 0.000004; 0.007; 0.001. SS; 200; 0.000160; 0.000008; 0.048; 0.002. TN; 45; 0.000034; 0.000012; 0.01; 0.004. TP; 5; 0.000003; 0.0000004; 0.0012; 0.0001. 动植物油; 30; 0.000012; 0.0000004; 0.004; 0.0001. LAS; 5; 0.000002; 0.0000002; 0.001; 0.0001. 全厂排放口合计; COD; 0.066; 0.012. BOD5; 0.034; 0.002. NH3-N; 0.007; 0.001. SS; 0.048; 0.002. TN; 0.01; 0.004. TP; 0.0012; 0.0001. 动植物油; 0.004; 0.0001. LAS; 0.001; 0.0001. 4.2.4、废水接管可行性分析 ①光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）概况 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）位于淮安市淮阴区盐河路以北、临河路以南、沙荡路以西、洪东路以东，主要服务主城区及周边几个片区，服务范围北至宁淮高速公路，南至古黄河，东至京沪高速，西至盐河，服务面积约68.5km2，主要收集该范围内的生活污水及部分工业废水，接管工业废水的工业企业主要为机电、建材、食品加工等企业，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP等，不涉及第一类污染物，不涉及重金属、氰化物等有毒有害物质。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 ②处理工艺情况 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）目前尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准。其基本流程见图4.2.4-1。 图4.2.4-1 污水处理厂工艺流程图 ③水量接管可行性 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）总占地64400m2，日处理能力为10万m3/d，现污水处理厂实际处理量是7.5万吨/天，本项目综合废水（生活废水+生产废水）日排放量为0.81m3，仅占污水处理厂剩余处理能力的0.003%，可满足本项目需要。 ④水质接管可行性 建设项目的污水经厂内预处理达标后，接管光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂），不会对污水处理厂的正常运行产生冲击。光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）采用的处理工艺能够进一步降解拟建项目排放废水中的污染物浓度，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，最终排入盐河。 ⑤管网可行性 目前所在地北侧管网已敷设到位，建设项目污水可直接接入污水管网。 综上所述，项目废水经厂内预处理后，满足光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准；所依托光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）有足够的处理余量收纳建设项目废水，光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）污水处理采用“细格栅及沉砂池+多模式AAO生化池+二沉池+中间提升泵房+高效沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒渠（次钠辅助消毒）+出水”。根据自行监测数据，尾水稳定达标排放。因此项目废水依托光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）间接排放，具有环境可行性。 4.2.5、水环境影响分析结论 本项目生活污水经隔油池预处理、生产废水经厂区内污水处理设备处理后可达到光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准，通过市政污水管网接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）处理，尾水排入盐河；且从水量、水质、配套管网建设情况等方面综合考虑，项目废水接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）处理是可行的。 因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 4.2.6、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084—2020）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关规定，本项目营运期废水应进行常规自行监测，废水监测要求如下表。 表4-16 项目废水监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; DW001; pH、SS、COD、BOD5、TP、TN、NH3-N、动植物油、大肠菌群数、阴离子表面活性剂; 1次/半年; 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准. 4.3、噪声 4.3.1、噪声源分析 本项目营运期主要固定噪声源为砌块机等。根据类比分析，设备运行时机械噪声值在55～80dB（A）之间。本项目主要设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4.3-1本项目主要噪声源源强调查清单（室外声源位dB（A）） - 声源名称; - 空间相对位置; - 声源源强; - 声源控制措施; - 运行时段. - X; - Y; - Z; - （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; - 声功率级/dB(A). 一体化污水处理设备; 19.5; -9.8; 11.3; /; 80; 减震、削声，削减20dB（A）; - 2400h. - 表4.3-2 本项目主要噪声源源强调查清单（室内声源位dB（A）） 序号; 声源名称; 数量（台/套）; 单台声源源强（声压级/距声源距离）（dB(A)/1m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 削减后声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m）; 建筑物外距离/m. X; Y; Z. 1; 切块机; 2; 60; 建筑隔声、基础减震、距离衰减; 27.8; -6.1; 11.3; 2; 54; 2400h; 25; 29; 1. 2; 电煮卤锅; 1; 60; 2.3; -2.6; 11.0; 2.1; 54; 29; 1. 注：表中坐标以厂界中心（北纬：33°38′57.036″，东经：119°0′41.180″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 声环境保护具体措施和对策如下： （1）从声源上降噪 重视设备选型，选择自动化程度高、噪声低的生产设备。项目设备选用满足国标标准的低噪声、低振动设备；加强设备的维护、检修与润滑，确保设备处于良好地运转状态。从而从声源上降低设备本身的噪声。 （2）从传播途径上降噪 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，在平面布置上，尽量将厂房内的高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离噪声敏感区域或厂界，将高噪声设备通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响； 各生产设备按照规范安装，主要生产设备安装在厂房内，厂房墙壁采用具有较高隔声、吸声功能的建筑材料，通过建筑物封闭隔声降低噪声向外环境的辐射量；并对高噪声设备设置隔声罩、安装消声器、底座采用减震基座等措施，可减轻设备噪声对周围环境的影响。其中，隔音消声设计等方面严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的要求进行。 管道采用隔震避震喉，以减少噪声的传播；合理安排装卸作业，避免噪声设备同时运转。 对各类噪声源采取以上降噪措施后，建设项目厂界噪声可达标，能满足环境保护的要求。 4.3.2、噪声预测 本项目位于淮阴区淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1，其声环境功能为2类区，本项目夜间不生产，营运期项目四周厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了隔声罩等的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式①近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)① 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)② 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)③ 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式④计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)④ 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgs⑤ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)]⑥ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s；M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测点预测值计算 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)⑦ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021） 的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目对厂界噪声影响预测结果见下表。 表4.3.2-1 环境噪声预测结果单位：dB（A） 测点序号; 时段; 贡献值 dB（A）; 标准限值 （dB（A））; 评价结果. 厂界东; 昼间; 58.2; 60; 达标. 厂界南; 53.6; 达标. 厂界西; 53.1; 达标. 厂界北; 50.7; 达标. 南居民区; 53.6; 达标. 商业楼E; 51.8; 达标. 商业楼D; 52.2; 达标. 公寓楼; 52.1; 达标. 商业楼B; 52.2; 达标. 商业楼3#; 53.3; 达标. 商业及公寓楼; 47.5; 达标. 商业楼A; 58.2; 达标. 由上表预测结果可知，本项目厂界四周及周边居民点昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此，本项目对周围声环境影响不大。 4.3.3、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084—2020）、《排污单位自行监测技术指南》（总则）中相关规定，本项目营运期噪声应进行常规自行监测，噪声监测要求如下表。 表4.3.3-1 项目噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; GB12348-2008. 4.4、固体废物 4.4.1、固废产生情况 （1）生活垃圾 本项目工作人员共10人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，年工作时间为300天，则本项目生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后由环卫部门定期清运。 （2）不合格原料 本项目挑选解冻工序会产生不合格原料，根据企业提供资料，本项目不合格原料产生量为0.01t/a，不合格原料收集后作为餐厨垃圾委托专业单位处置。 （3）废包装材料（食品包装） 本项目营运期会产生废纸箱、废塑料袋等废包装材料，根据企业提供资料，产生量约为0.5t/a，废包装材料经收集后废旧资源回收公司综合利用。 （4）废油脂 项目生产废水中含有动植物油，经隔油池对油污进行分离，根据物料衡算，经隔油池处理后，生产废水中去除的油脂量为0.013t/a，定期委托取得餐厨垃圾经营许可证的单位清运处置。 （5）废试验品 项目试验产能为10t/a，则试验品为10t/a，定期委托取得餐厨垃圾经营许可证的单位清运处置。 （6）废边角料 在原料前处理工序后需对原材料进行分切，分切过程中有少量边角料产生，根据建设单位提供的相关资料，边角料年产生量约0.2t/a，收集后委托取得餐厨垃圾经营许可证的单位清运处置。 （7）卤渣 卤制工序的卤料需进行定期更换，根据企业提供资料，本项目卤制废渣产生量预计约为0.5t/a，收集后由环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |

|  | - 表4.4.1-1 项目固废产生及处置情况一览表 固废名称; 产生环节; 属性; 性状; 有害成分; 废物类别; 废物代码; 危险 特性; 产生量 （t/a）; 利用量 （t/a）; 处置量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 食品废包装材料; 原料; 一般固废; 固; /; SW17; 900-003-S17; /; 0.5; 0.5; 0; 袋装; 外售给废旧资源回收公司综合利用. 不合格原料; 原料检验; 固; /; SW61; 900-002-S61; /; 0.01; 0; 0.01; 袋装; 委托餐厨垃圾处理单位处置. 废油脂; 水处理; 液; /; SW61; 900-002-S61; /; 0.013; 0; 0.013; 桶装; 委托一般污泥处置单位利用处置委. 废试验品; 研发; 固; /; SW61; 900-002-S61; /; 10; 0; 10; 桶装; 托餐厨垃圾处理单位处置. 废边角料; 原料前处理; 固; /; SW13; 135-002-S13; /; 0.2; 0; 0.2; 桶装; 托餐厨垃圾处理单位处置. 废卤渣; 卤制; 固; /; SW13; 900-099-S13; /; 0.5; 0; 0.5; 桶装; 委托环卫人员统一清运. 生活垃圾; 员工工作、生活; 生活固废; 固; /; /; /; /; 1.5; 0; 1.5; 无包装; 委托环卫人员统一清运. 综上分析，本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染，可以实现零排放，不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4.4.2、环境管理要求 一般工业固废 本项目产生的食品废包装材料、不合格原料、废油脂、废试验品为一般工业固体废物，可由有关单位回收。厂内设置的一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③不得露天堆放，防止雨水进入，产生二次污染 生活垃圾 生活垃圾由环卫部门清运。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。 4.5、地下水及土壤 - 本项目地面已做硬化处理，不存在地下水及土壤的污染途径，故本次评价仅提出防控措施。 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗分区参照表及防渗分区划分表见下表。 表4.5-1 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表4.5-2 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10—6cm/s≤K≤10—4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。. 表4.5-3 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10—7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 动植物油等. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-26 本项目地下水污染防渗分区划分表 构、建筑物名称; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区等级. 生产厂房; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 原料成品库; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 污水处理站; 中; 难; 动植物油等; 重点防渗区. 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业必须满足下列要求： ①研发厂房为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②污水处理站为重点防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 采用上述措施后，危废暂存间的渗透系数不大于1×10-7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 综上所述，本项目通过采取上述污染防治措施，可避免项目营运期对区域地下水及土壤产生污染影响，因此，本项目对地下水及土壤影响较小。 4.6、环境风险评价 4.6.1、风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量，本项目不涉及危险化学品，其Q＜1，风险潜势为Ⅰ，本项目评价等级为简单分析。 （1）环境风险识别 项目环境风险类型为厂区电路使用不当引发火灾等事故引发的伴生/次生污染物排放。 （2）环境风险分析 项目危害后果主要为： ①大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； ②地表水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁； ③地下水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。 （3）风险防范措施 ①加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生。 ②成立事故应急小组，组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。 ③加强各相关部门之间的联络，一旦出现环境风险事故，可迅速做出反应。 ④人员培训与演习：应急计划制定以后，平时安排有关人员培训与演习。 ⑤配备相关应急设施、设备、器材与材料。项目内部的消防按国家消防法规要求，属义务消防组织，义务消防队既是生产者又是消防员。企业内部必须进行消防专职培训，使用和维护消防器材、工具、设施，以确保初期火灾的扑救，不延误时间，不扩大事故，不失掉灭火良机。消防技术装备对项目而言主要是灭火剂配备，小型灭火器等，灭火剂的贮量满足消防规定要求；同时按消防规定要求，配备相应的防火设施、工具等。 （4）应急措施 ①认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习。 ②保证消防设备先进可靠。 在掌握并控制火灾产生的原因的同时，也尽量选用自动灭火装置，一旦发生火灾，能快速反应，将事故控制在有限范围内，将人员伤亡和经济损失降到最低。 ③定时进行防火检查，及时消除火灾隐患。 坚持人员值班制度，在节假日、冬季干燥季节，特别要注意防火工作大检查。 ④严格控制火源，正确处理可燃物。 严格执行生产车间禁烟的安全规定，及时妥善处理可燃物。 综上可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4.7-1 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏风生水起供应链有限公司食品研发及食品生产设备技术研发中心项目. 建设项目地点; 淮阴区淮安环球轻纺博览城商业一期C栋-1. 地理坐标; 119°0′41.180″,33°38′57.036″. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果; 大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； 地表水：由于火灾爆炸等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁； 地下水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。. 风险防范措施要求; 1、定期检查电路电线和相关设备，禁止在工作区吸烟、点火； 2、根据自身实际情况定期进行应急事故处理及紧急救援培训，增强员工风险防范意识及自救能力，定期进行突发事件紧急响应演训。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目Q＜1，风险潜势为I，根据评价工作等级划分，进行简单分析。. 项目潜在环境危害程度较低，在落实风险防范措施的情况下，项目环境风险在可接受范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 专用烟道 | 油烟 | 烟罩收集后，采用静电式油烟净化器处理，处理后废气通过专用烟道从楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 厂界无组织 | 臭气浓度 | 绿化、通风等 | 《恶臭污染物排放标准》(GB144554-93)、 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）处理 |
|  | 生产废水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油、LAS | 污水处理设备 |  |
| 声环境 | 设备 | 等效连续A声级 | 合理布局 基础减震 墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 原料 | 食品废包装材料 | 外售给废旧资源回收公司综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 原料检验 | 不合格原料 | 委托餐厨垃圾处理单位处置 |  |
|  | 水处理 | 废油脂 | 委托餐厨垃圾处理单位处置 |  |
|  | 研发 | 废试验品 |  |  |
|  | 原料前处理 | 废边角料 |  |  |
|  | 卤制 | 废卤渣 | 设置垃圾桶、垃圾箱，委托环卫部门统一清运 |  |
|  | 员工工作生活 | 生活垃圾 |  | 《城市生活垃圾管理办法》 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定，企业必须满足下列要求： ①生产厂房为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②污水处理站为重点污染防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

通过对项目的环境影响评价后认为，项目建设符合国家产业政策；建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境质量影响的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | +0.022 |
|  | 无组织 | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
| 废水（接管量） | 水量（m3/a） |  | 0 | 0 | 0 | 240.44 | 0 | 240.44 | +240.44 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | +0.066 |
|  | BOD5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | +0.034 |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | +0.007 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | +0.048 |
|  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0 | 0.010 | +0.010 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
|  | 动植物油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | LAS |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①