- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 江苏高悦食品有限公司年产1.5万吨肉制休闲食品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 江苏高悦食品有限公司 |
| 编制日期： | 2025年4月 |

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

（一）附图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目平面布置图

附图3 建设项目周围状况图

附图4 建设项目与生态空间保护区域位置关系图

附图5 项目所在地规划图

（二）附件

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3 食品经营许可证

附件4 法人身份证

附件5 土地证

附件6 现有项目环评登记表

附件7 营业执照

附件8 不予处罚决定书、磋商协议、生态环境损害赔偿缴纳凭证、监测结果

附件9 投资协议

附件10 生态管控查询书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江苏高悦食品有限公司年产1.5万吨肉制休闲食品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-320856-89-01-934716 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈总 | 联系方式 | 186****9666 |
| 建设地点 | 江苏省淮安高新技术产业开发区 嫩江路北侧、芜湖路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：119°3′45.174″，北纬：33°39′3.643″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1353 肉制品及副产品加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13-屠宰 及肉类加工 135* |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮安市淮阴区政务服务管理办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 淮安高新区审批投资备〔2025〕26号 |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 1.81 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《淮安市淮阴区新渡工业集中区规划》 《淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区规划》 《淮安高新技术产业开发区开发建设规划》（2023-2035） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、淮安市淮阴区新渡工业集中区规划环评 规划环境影响评价文件名称：《淮安市淮阴区新渡工业集中区环境影响报告书》； 召集审查机关：淮安市生态环境局（原淮安市环境保护局）； 审查文件名称：《关于淮安市淮阴区新渡工业集中区环境影响报告书的批复》； 审查文件文号：淮环发〔2010〕29号； 2、淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区规划环评 规划环境影响评价文件名称：《淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区项目环境影响报告书》； 召集审查机关：淮安市生态环境局（原淮安市环境保护局）； 审查文件名称：《关于淮安市淮阴区新渡工业集中区扩区项目环境影响报告书的批复》； 审查文件文号：淮环发〔2011〕125号； 3、淮安高新技术产业开发区规划环评 《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》已上报，目前正在审查过程中。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、高新区简介 淮安高新技术产业开发区早期前身为“淮阴区工业园”，位于淮安市北部。开发区于2001年开始建设，2006年4月被江苏省人民政府批准为省级开发区（苏政复〔2006〕35号）并更名为“淮阴经济开发区”，2012年11月获批更名为江苏省淮安高新技术产业开发区（苏政复〔2012〕93号），2017年2月13日正式获批升格为国家级高新技术产业开发区（国函〔2017〕12号）。 2005年，园区编制了《淮阴区工业园区域环境影响报告书》（江苏淮阴经济开发区一期）并获得了原江苏省环境保护厅批复（苏环管〔2005〕252号），批复面积为5.81km2，四至范围为：盐河以北、承德路以东、新长铁路以南以及西地区。 2007年，园区编制了《江苏淮阴经济开发区二期环境影响报告书》并获得了原江苏省环境保护厅批复（苏环管〔2007〕198号），批复面积为9.7km2，四至范围为：新长铁路以北，香港路以东、305省道以南，宁连一级公路以西。 2012年，园区编制了《江苏淮阴经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》并获得了原江苏省环境保护厅的审核意见（苏环审〔2013〕162号）。由于淮阴经济开发区二期范围中有0.35km2与一期范围重合，因此跟踪评价的总规划面积为15.16km2。 为抓住更好的发展机遇，结合聚集发展和集约发展的要求，淮安市政府于2009年在紧邻江苏淮阴经济开发区东侧成立了淮安市淮阴区新渡工业集中区（以下简称“新渡工业集中区”）。新渡工业集中区于2010年和2011年分别获得了集中区及集中区扩区环境影响报告书的批复（淮环发〔2010〕29号、淮环发〔2011〕125号）。 淮安高新区升格为国家级高新技术产业开发区后，考虑国家级园区平台带来的招商引资已辐射到周边区域，为满足区内发展需求，重新整合区内资源，相关单位委托编制了《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023—2035年）》。本次规划范围包括原江苏淮阴经济开发区一期、二期部分范围和纳入淮安高新区管辖范围的新渡工业集中区部分范围。 目前《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》正在上报审查过程中。依据正在审查的《淮安高新技术产业开发区开发建设规划（2023—2035年）环境影响报告书》，相关规划内容简介如下： （1）规划范围 总规划范围1922.67公顷，分为西区、东区两个区域。其中，西区规划范围北至233国道、西至翔宇北道、南至盐河、东至广州路，西区面积908.18公顷；东区规划范围北至233国道、西至夏码大沟、南至盐河、东至中原路，东区面积1014.49公顷。 拟建项目位于淮安高新技术产业开发区 嫩江路北侧、芜湖路东侧（淮安高新技术产业开发区西片区），叠图对照淮安高新技术产业开发区西片土地利用规划图，其选址在淮安高新技术产业开发区二期规划的工业用地范围内，符合淮安高新技术产业开发区用地规划要求。 （2）规划时段 规划基准年为2023年，规划期限为2023—2035年，近期至2025年，远期至2035年。 （3）产业发展目标及定位 高新区本轮规划在现有产业基础上，结合国家战略导向和全球高新技术产业发展趋势，到2025年，全面提升绿色食品、新型装备制造、新一代信息技术3大主导产业发展能级，重点布局发展新材料产业和前沿技术创新领域，培育若干特色先导产业，加快形成“3+2”先进制造业新体系。优先发展新材料、新能源等产业基础较好、技术较为成熟、市场需求较大的先导产业；到2035年，形成并充分发挥高新技术产业集聚优势，延伸和探索发展新能源汽车及零部件、下一代信息网络和智能终端、前沿新材料、基因技术等前沿技术创新领域，培育形成淮阴区乃至全市经济的新增长点。 拟建项目属于C1353 肉制品及副产品加工项目，不属于园区产业定位中的限制及禁止类产业，为允许类项目，此外本项目不属于化工、电镀、酿造、印染、水泥等项目，综上所述，本项目符合园区产业定位的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目不在淮阴区境内的生态红线保护区域范围内，距离最近的生态红线保护区域是废黄河（淮阴区）重要湿地，与本项目直线距离为4.05km，本项目不在国家级生态保护红线管控区及生态空间管控区红线范围内，本项目符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》要求。 表1-1 本项目与苏政发〔2020〕1号文相符性分析 地 区; 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 淮阴区; 废黄河（淮阴区）重要湿地; 湿地生态系统保护; --; 二河至淮涟交界处22.4公里，流经王营、新渡2个乡镇的杨庄、越河、沈渡、星光、营东、双和、双坝、淮涟8个村。为废黄河水域及韩候大道至宁连路段沿岸30米陆域范围，其余段沿岸100米陆域范围; /; 2.87; 2.87; 本项目距此约4.05km，不在生态红线范围. 对照《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023版），建设项目所在地属于重点管控单元，建设项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 建设项目情况; 相符性. 空间布局约束; - 严格执行《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》( 2022年1月24日）《淮安市深入打好净土保卫战实施方案》（淮污防攻坚指办2023]17号）《淮安市生态碧水三年行动方案》( 淮政发〔2022〕12号）等文件要求。; 本项目符合上述文件要求。; 相符. 2、严格执行《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。; 本项目符合相关要求。; 相符. 3、严格执行《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》中相关要求，坚持最严格的耕地保护制度、生态保护制度和节约用地制度，严格保护耕地资源，落实耕地和永久基本农田保护红线。严格保护湿地资源，强化湿地建设与管理，加快保护区建设与管理；加强其他土地开发的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。; 不在禁止发展的项目内，不属于限制和禁止类。本项目严格执行文件要求，不在生态脆弱和环境敏感地区，不在大运河淮安段核心监控区。; 相符. 4.根据《大运河淮安段核心监控区国土空间管控细则》（淮政规〔2022〕8号），核心监控区内，实行国土空间准入正负面清单管理制度，控制开发规模和强度，禁止不符合主体功能定位的各类开发活动。; 相符. 污染物排放管控; 根据《江苏省“十四五”节能减排综合实施方案》( 苏政传发〔2022〕224号），到2025年，氨氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物重点工程减排量分别达到5425吨、4333吨、10059吨、584吨、1225吨、134吨。; 本项目产生的硫化氢、氨气、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷由淮安市淮阴生态环境局从境内企业削减总量中替代平衡。本项目产生的各项污染物经处理后均达标排放。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《淮安市突发环境事件应急预案》（淮政复〔2020〕67号）《淮安市集中式饮用水源突发污染事件应急预案》（淮污防攻坚指办〔2020〕58号）《淮安市辐射事故应急预案》《淮安市重污染天气应急预案》（淮政复〔2021〕24号）等文件要求，建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。; 企业将严格执行文件要求，并落实预案内容及联动要求定期进行演练并与区域联动实行联防联控。; 相符. 2.根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日），完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 本项目环境风险可接受，建成后应根据要求编制应急预案，做好应急物资储备、演练等。; 相符. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《江苏省水利厅 江苏省发改委关于印发十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（苏水节〔2022〕6号）《市水利局 市发展和改革委员会关于下达“十四五”用水总量和强度控制目标的通知》（淮水资〔2022〕4号），到2025年，淮安市用水总量不得超过33亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降20%，万元工业增加值用水量比2020年下降19%，灌溉水有效利用系数达到0.617以上。; 项目用水取自自来水厂，不突破现有自来水供水能力。; 相符. 2.土地资源利用总量及效率要求：根据《淮安市国土空间总体规划（2021—2035年）》淮安市耕地保有量不少于697.3500万亩，永久基本农田保护面积不低于596.0050万亩控制全市城镇开发边界扩展倍数不高于1.3599。; 项目位于淮安高新技术产业开发区，不突破区域资源利用总量。; 相符. 3.能源利用总量及效率要求：根据《中共江苏省委 江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022年1月24日），到2025年，煤炭消费总量下降5%左右，煤炭占能源消费总量的比重下降至50%左右，非化石能源消费比重达到18%左右; 本项目不涉及高污染燃料的项目和设施。; 相符. 4.禁燃区要求：根据《江苏省大气污染防治条例》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目清洁能源为电能、蒸汽。; 相符. 对照《江苏省2023年生态环境分区管控成果动态更新成果公告》，经查询江苏省生态环境分区管控综合服务系统，建设项目所在区域属于重点管控单元，建设项目所在地位于淮河流域，属于重点管控单元，与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性详见表1-3 表1-3 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 管控类别; 重点管控要求（淮河流域）; 建设项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 3.在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 1.本项目不属于化学制浆造纸企业，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2.本项目不在通榆河保护区范围内。; 相符. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 相符. 环境风险 防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及; 相符. 资源利用 效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目不涉及高耗水、高耗能和重污染建设项目; 相符. （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，2023年全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，PM2.5超过大气环境空气二类区标准限值，综上，本项目所在区域为不达标区。 针对细颗粒物（PM2.5）超标现象，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。并提出以下重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展VOCs大会战，持续压降VOCs浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）的逐步落实，淮安市环境空气质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 ②地表水环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于III类标准的断面9个（II类断面4个），优III比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于III类标准的断面有53个，优III比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。则盐河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水质状况良好。 ③声环境 2023年，淮安市声环境总体较好，全市各功能区昼夜噪声均达标。全市区域环境昼间噪声均值为55.1dB(A)，夜间均值为45.3dB(A)，同比均有所改善；全市昼间交通噪声均值为65.4dB(A)，夜间交通噪声均值为55.4dB(A)，均保持稳定，处于“好”水平。 因此建设项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目生产过程中所使用的资源主要为水、电，区域资源可支撑项目生产运行。项目用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；电能来源为市政电网，电力丰富，能够满足项目用电需求。因此，本项目符合资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》进行说明，具体见下表。 表1-4 区域环境准入负面清单 序号; 法律法规、政策文件等; 是否属于. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类; 不属于. 2; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件三）的限制类和淘汰类项目; 不属于. 3; 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）中禁止开发区域，不符合主体功能定位活动; 不属于. 5; 《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源保护决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 6; 《淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淮政发〔2020〕162号）和《市政府办公室关于对淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案内容修改的通知》（淮政办函[2022]5号）管控项目; 不属于. 7; 《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》（苏政发〔2021〕20号）禁止准入项目; 不属于. 8; 《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染、高环境风险”产品名录规定的项目; 不属于. 9; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 10; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 11; 未按规定开展规划环评、回顾性环评的工业园区（高新区、产业集中区）内的工业项目; 不属于. 12; 投资额低于1.5亿元的新建化工项目; 不属于. 13; 化工园区及化工重点监测点之外的化工项目（优化产品结构、改善安全条件、治理事故隐患和提高环保水平的技改除外）; 不属于. 14; 未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）项目; 不属于. 15; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 16; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 17; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 不属于. 18; 《〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则（试行）》; 不属于. 19; 《市场准入负面清单（2025年版）》限制类、淘汰类项目; 不属于. ③项目对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析，具体见下表1-5、表1-6。 表1-5 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）相符性 序号; 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 不涉及; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目建设地点不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目建设地点不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目地点在淮安高新技术产业开发区 嫩江路北侧、芜湖路东侧，属于C1353 肉制品及副产品加工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. 表1-6《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性 序号; 文件名称; 要求; 项目情况; 相符性分析. 1; 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发〔2022〕55号）; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 不涉及; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目建设地点不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当削减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目建设地点不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围，不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在划定的岸线或河道保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）内陆域纵深一公里执行。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不在太湖流域保护区内。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 不涉及; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目肉制品及副产品加工，不属于高污染项目; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 不涉及; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 不涉及; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不涉及; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不涉及; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于淘汰类、限制类、禁止类项目，属于允许类项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 20; 法律、法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本项目属于C1353 肉制品及副产品加工，项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件3）中限制类、淘汰类和禁止类项目，且项目已取得淮安市淮阴区政务服务管理办公室关于本项目的备案登记，备案证号为淮阴区数据投资备备〔2025〕26号，项目代码：2408-320856-89-01-934716。因此，本项目的建设符合国家和江苏省产业政策要求。 3、与其他环保政策相符性分析 表1-7 与环保政策相符性分析 序号; 文件; 文件内容; 项目情况; 符合情况. 1; 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（江苏省生态环境厅2019.02.02）; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，本项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 项目所在区域环境空气质量达标、地表水、声环境质量达标。; 符合. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 项目废水、噪声、固废采取污染防治措施，确保排放达标，生态影响较小。; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本次评价以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏。; 符合. 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目位于淮安高新技术产业开发区 嫩江路北侧、芜湖路东侧，用地属于工业用地，为C1353 肉制品及副产品加工项目，不属于保护类耕地集中区。; 符合. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 项目将按要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为本项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 符合. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 不涉及; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 距离项目最近的生态红线保护区为南侧4.05km的废黄河（淮阴区）重要湿地，不在其管控范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目。; 本项目不涉及危险废物; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 项目属于C1353 肉制品及副产品加工，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来 江苏高悦食品有限公司位于淮阴区淮安高新技术产业开发区嫩江路北侧、芜湖路东侧，2018年6月8日进行了江苏高悦食品有限公司年加工19000吨卤制食品项目环境影响登记表，本次项目扩建年产1.5万吨肉制休闲食品，本次项目建成后全厂产能为年产3.4万肉制休闲食品，现有项目未对原有项目污染物进行产污分析，因此本次项目按照全厂3.4万肉制休闲食品进行分析。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号），本项目从严执行“十、农副食品加工业 13－屠宰及肉类加工135*－年加工2万吨及以上的肉类加工”，需编制环境影响报告表。 表2.1-1 环境影响评价分类一览表 序号; 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）; 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）; 编制类别. 1; C1353 肉制品及副产品加工; 其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工; 报告表. 江苏高悦食品有限公司委托我司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上编制了本项目环境影响报告表。 2.2、工程内容及规模 1、项目名称：江苏高悦食品有限公司年产1.5万吨肉制休闲食品项目 2、建设单位：江苏高悦食品有限公司 3、行业类别：C1353 肉制品及副产品加工 4、建设地点 本项目选址位于江苏淮阴区淮安高新技术产业开发区嫩江路北侧、芜湖路东侧，厂区中心坐标为：东经119.062452041，北纬33.651301745，本项目地理位置见附图1。 5、项目总投资及环保投资 本次项目工程总投资为11000万元，其中环保投资为200万元，占总投资的1.81%。 6、产品方案 本项目详细产品方案见表2.2-1。 表2.2-1项目产品方案一览表 序号; 生产线名称; 产品名称; 设计能力 t/a; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 1; 肉制副产品生产线; 卤肉等; 19000; 34000; +15000; 2400h. 2.3、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要设备情况见表2.3-1。 表2.3-1项目主要生产设备一览表 序号; 生产设备名称; 规格/型号; 数量; 单位. 改建前; 改建后; 增减量. 全自动高温杀菌锅; R2019-177; 2; 6; +4; 台. 热水罐; R2019-307、R2019-140; 2; 2; 0; 套. 立式夹层锅; R2019-310~324; 16; 16; 0; 台. 包装机; /; 7; 7; 0; 台. 全自动禽肉类制品生产线; /; 2; 6; +4; 条. 滚揉机; /; 8; 8; 0; 台. 2.4、项目原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及理化性质 根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料见表2.4-1。 表2.4-1 项目原辅材料消耗一览表 名称; 年用量; 计量 单位; 规格; 储存位置. 改建前; 改建后; 增减量. 鸭腿; 5700; 10200; +4500; t/a; 20kg/袋; 冻库. 鸭架; 3800; 6800; +3000; t/a; 12kg/袋; 冻库. 翅根; 4433; 7933; +3500; t/a; 15kg/袋; 冻库. 鸡脖; 380; 680; +300; t/a; 20kg/袋; 冻库. 鸡架; 2533; 4533; +2000; t/a; 15kg/袋; 冻库. 鸭翅; 1267; 2267; +1000; t/a; 9.8kg/袋; 冻库. 鸭爪; 633; 1133; +500; t/a; 10kg/袋; 冻库. 鸡爪; 254; 454; +200; t/a; 10kg/袋; 冻库. 百味杨鲜味剂; 18; 28; +10; t/a; 10kg/箱; 仓库. 正味乙麦3130; 1; 1.5; +0.5; t/a; 10kg/箱; 仓库. 食用盐; 89; 139; +50; t/a; 50kg/袋; 仓库. 味精; 71; 111; +40; t/a; 25kg/袋; 仓库. 白砂糖; 143; 223; +80; t/a; 50kg/袋; 仓库. 星湖呈味核苷酸二钠; 4; 6; +2; t/a; 10kg/箱; 仓库. 桂皮; 2; 3; +1; t/a; 10kg/件; 仓库. 华源D-异抗坏血酸钠; 1; 1.5; +0.5; t/a; 1kg*25袋/箱; 仓库. 白芷; 4; 6; +2; t/a; 10kg/件; 仓库. 山奈; 1; 1.5; +0.5; t/a; 10kg/件; 仓库. 八角; 2; 3; +1; t/a; 10kg/件; 仓库. 干姜; 1; 1.3; +0.3; t/a; 10kg/件; 仓库. 良姜; 0; 0.2; +0.2; t/a; 10kg/件; 仓库. 草果; 0; 0.2; +0.2; t/a; 10kg/件; 仓库. 辣椒碎; 1; 1.5; +0.5; t/a; 25kg/件; 仓库. 仲景青花椒油166大; 0.1; 0.2; +0.1; t/a; 1kg*10/瓶; 仓库. 晨光辣椒红150E; 0.1; 0.2; +0.1; t/a; 5kg*4/桶; 仓库. 科隆红曲黄100; 2; 3; +1; t/a; 200g*50/箱; 仓库. 科隆红曲红100; 5; 8; +3; t/a; 200g*50; 仓库. 正味蜜汁拌料; 0.2; 0.4; +0.2; t/a; 1kg*20/箱; 仓库. 晨光水溶辣椒精6.6%; 0.2; 0.4; +0.2; t/a; 5kg*4/箱; 仓库. 百财老卤专用2号; 4; 6; +2; t/a; 20kg*1/桶; 仓库. 百财肉味飘香油618; 1; 1.4; +0.4; t/a; 15kg*1/桶; 仓库. 安琪酵母粉TL52; 1; 1.3; +0.3; t/a; 5kg*2/箱; 仓库. 安琪肽鲜10号复合调味料; 1; 1.5; +0.5; t/a; 5kg*2/箱; 仓库. 烧烤粉; 1; 1.5; +0.5; t/a; 5kg*4/袋; 仓库. 孜然粉; 1; 1.5; +0.5; t/a; 5kg*1/箱; 仓库. 牛肉粉; 2; 3.2; +1.2; t/a; 5kg*4/袋; 仓库. 黑鸭味膏状香精; 2; 3; +1; t/a; 20kg*1/桶; 仓库. 卤味膏状香精; 18; 28; +10; t/a; 20kg*1/桶; 仓库. 奥尔良腌料; 1; 1.6; +0.6; t/a; 20kg/袋; 仓库. 2.5、公用与辅助工程 本项目主体工程、公用工程及辅助工程见表2.5-1。 表2.5-1项目公辅工程一览表 工程类别; 单项工程; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#车间; 占地面积3933.7m2; 依托现有. 2#车间; 占地面积3578m2; 空置，远期预留. 贮运工程; 冷库; 原料冷库2间; /. 公用工程; 给水系统; 27303.62m3/a; 自来水管网. 排水系统; 8123.78m3/a; 接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）. 供电系统; 50万kWh/a; 市政供电. 制冷系统; 使用霍尼韦尔R-404A制冷剂; /. 环保工程; 废气处理; 除臭喷淋塔+除雾器+油烟净化装置+15米排气筒; 新建. 废水处理; 污水处理设备; 项目废水经车间预处理设施（格栅+隔油）处理后进入厂区污水处理站（格栅+调节+絮凝+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀）处理; 新建. 生活污水; 化粪池; 新建. 噪声治理; 隔声、减振、距离衰减等; 满足环境管理要求. 固废; 一般工业固废暂存场所; 面积约20m2; 新建. 2.6、劳动定员及工作制度 （1）工作时数：每天1班制，每班工作8小时，年工作300天。 （2）职工人数：本次项目建成后全厂员工30名，不新增，不提供食宿。 2.7、给排水工程 现有项目未进行产污分析，因此本次项目按照全厂3.4万产能进行产污分析。 （1）生活污水 本项目建成后全厂员工30人，全年按300天计。根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2019），本项目按照员工用水量50L/人/天，则消耗水量为450t/a，根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中规定，城市综合生活污水排放系数为0.8-0.9，本次排污系数取0.8，则污水产生量为360t/a。 （2）解冻废水 根据同类型企业，每解冻1吨冷冻肉本身产生约1%的解冻废水，全厂项目共需解冻原材料总量为34000t，解冻过程中，存在水分蒸发损耗，因此产污系数取0.9，产生的解冻水量为306t/a。 （3）产品用水 卤汁熬制过程将各类卤料包括草果、八角、香叶、桂枝等按一定比例进行熬煮成卤汁，卤制过程中，卤汁时间越长越好，一般不更换，本项目有34000t/a产品生产过程均需进行卤制，卤制过程中卤水由于蒸发和进入产品，需定期补充。根据企业实际生产经验，卤制用水按0.6m³/t-原料计，则年用水量约为20400t/a。 （4）清洗废水 ①原料清洗废水 原料在预处理工程需进行清洗，根据企业提供资料，清洗用水按0.2m³/t原料，项目原料为34000t/a，则项目卤料清洗用水6800t/a，排污系数取0.8，则原料清洗废水量5440t/a ②设备清洗废水 根据建设单位提供的资料及生产经验数据表明，大约每天生产出一批次成品。厂区内生产设备每天清洗一次，年工作300天，根据建设单位估算，用水量约为0.5m³/d，则设备清洗年用水量为150t/a，废水排放系数约0.8，则设备清洗废水排放量约120t/a。 ③地面冲洗水 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2019）》中的车间拖洗废水产污系数为2L/m2·d，项目需拖洗的生产车间面积约为3933.7m2，则车间清洗用水量为2360.22t/a，废水排放系数约0.8，产生废水1888.18t/a。 （5）高温杀菌废水 本项目采用水浴杀菌釜进行杀菌，项目每两天更换一次高温杀菌用水，本项目的高温杀菌用水5m³/d，则高温杀菌废水750t/a，20%损耗进入空气，则产生高温杀菌废水600t/a，该部分废水水质较好，可回用于原料前处理、机械加工设备、蒸煮设备等设备清洗。 （6）蒸汽冷凝水 根据企业提供资料，全厂项目年使用蒸汽量为3354m³/a，由区域供气管网提供，蒸汽转化率为90%，则冷凝水产生量为3018.6m³/a。 （7）喷淋用水 项目拟设1套“喷淋塔+除雾器+油烟净化装置”设施，“喷淋”主要用于废气冷却降温，同时会吸收少量的废气污染物。喷淋用水循环使用，定期进行更换，喷淋水每三个月更换一次，每次更换量约为3m³，则总使用量约为12m³/a。产污系数0.8，喷淋废水每三个月更换一次则为每三个月2.4m³，年产生9.6m³。 本项目排水严格实行雨污分流、清污分流；项目废水经车间预处理设施（格栅+隔油）处理后进入厂区污水处理站（格栅+调节+絮凝+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀）处理后接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）处理。 图2.7-1项目水平衡图（单位：m3/a） 2.8、厂区平面布置及周围状况 （1）项目周边状况 项目北侧为江苏金楼建设工程有限公司，西侧为崔大沟，东侧为徐庄，南侧为江苏浩宏液压科技有限公司，具体周边状况图详见附图3。 （2）厂区平面布置 项目位于淮安高新技术产业开发区嫩江路北侧、芜湖路东侧。厂区分为两栋厂房、一栋办公区，1#厂房为主生产厂房、2#厂房为远期预留。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.9、施工期工艺流程 施工期工艺流程及产污环节示意图见图2-2。 图2.9-1 施工工艺流程及产污环节图 【施工期工艺流程简述】 （1）基础工程 包括场地的填土和夯实。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用涂料刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发，同时产生油漆、涂料等的包装废弃物。 （4）设备安装 包括电梯、道路、雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2.10营运期工艺流程和产排污环节 图2.10-1生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 选料：选经卫生检验检疫合格的原材料为原料。如鸡（鸭）爪等不能有乌斑、黑点、死皮、发白发乌、异味、骨髓发黑等现象。该工序产生的不合格原料S1； 原料前处理：原料进入清洗间拆包后肉类进入解冻、清洗，并对鸡（鸭）爪等指甲进行修剪。该过程主要会产生原料拆包后的废包装材料，解冻、清洗废水和修整分切过程产生的废弃边角料等固体废物。该工序产生解冻废水W1、清洗废水W2、废边角料S2； 机械加工：由专职人员严格按照配方规定的比例称量，混合均匀。将配好的调味料，放入滚揉机中（均匀化开）滚揉。滚揉后进行腌制，腌制时温度控制在4℃左右放置1小时； 蒸煮：蒸煮熬制过程为将各类卤料按一定比例加入调味料进行熬煮成卤汁，原料由输送线送至卤制区，用中火卤制约1小时左右，关火，并将原料在卤汁中浸泡一段时间使其入味。卤制过程在蒸汽夹层锅中进行，以热蒸汽为热源。卤制过程中，卤汁时间越长越好，一般不更换。该工序将产生卤渣S3、卤制油烟、异味G1及蒸汽冷凝水W3； 冷却：将蒸煮卤制好的成品自然冷却成型； 包装：冷却后的卤制产品按不同的规格进行真空包装； 灭菌冷却：使用杀菌锅，采用蒸汽对真空内包装产品进行高温杀菌，杀菌时间：30—35min，杀菌温度：100-120℃。此过程会产生高温杀菌废水W4； 外包装 、检验、入库：灭菌后的产品检验产品封口完好，分类正确，再进行人工装盒，封箱，将产品放入冷藏库中冷藏，冷藏库温度-18℃以下，产品码放整齐，并做好记录。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有项目环评“三同时”执行情况 江苏高悦食品有限公司年加工19000吨卤制食品项目于2018年6月8日通过淮阴区环保局环评影响登记审批，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响登记表备案管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》都未明确登记表项目验收。故填报环境影响登记表的建设项目，不需要按《建设项目环境保护条例》第十九条的规定进行配套建设的环境保护设施验收，因此现有项目未进行竣工验收，现仅对现有情况进行简述。 2、现有工程生产工艺流程 原材料－解冻－预煮－修剪-卤制-包装－真空处理－高温杀菌－晾干－装箱－成品 4、现有工程污染物排放情况 ①废水 现有项目生活废水经化粪池预处理后通过市政管网排入污水处理厂，生产废水经隔油池预处理后通过市政管网排入污水处理厂。 ②固体废物 现有项目生活垃圾通过环卫部门清运，边角料处理后由饲料厂回收，废油委托专业单位处置。 5、现有项目存在问题 2025年2月20日，厂区污水总排口COD、TP超出污水处理厂接管标准，淮安市淮阴区生态环境局下发不予行政处罚决定书（淮阴环不罚字〔2025〕12号），但结合企业本次违法系初次违法，且积极履行生态环境损害赔偿责任，签订损害赔偿协议，于2025年4月8日缴纳损害赔偿款（详见附件8）。 根据企业后期排查超标原因为沉淀池污泥未及时排出和回流异常导致污泥会在池中停留时间过长，发生厌氧分解，释放出COD和TP重新进入处理后的水体，到数据超标，企业现已制定科学的污泥排放计划，根据沉淀池污泥浓度和污泥龄，定期、定量排放剩余污泥，避免污泥在池中过度停留，一般污泥龄控制在8~15天，优化污泥回流系统，通过安装回流计量设备，精确控制污泥回流比在50%~100%之间，保证生化池内微生物浓度稳定，同时防止污泥在沉淀池厌氧释磷，减少对出水TP的影响。 根据淮安市淮阴区生态环境监测监控站监测数据，现已达标排放，违法行为已整改到位（详见附件8）。 现有项目生产过程中废气、废水、固体废物污染量未详细核实，因此本次扩建将对全厂的污染产生量进行核算。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。本次评价选取2023年作为评价基准年。 根据淮安市生态环境局2024年6月5日发布的《2023年淮安市环境质量状况公报》，2023年全市细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年均浓度分别为36微克/立方米、58微克/立方米、8微克/立方米、25微克/立方米、1.0毫克/立方米、158微克/立方米。与2022年相比，O3污染有所改善，O3为首要污染物的超标天减少3天，PM2.5浓度有所反弹，PM2.5为首要污染物的超标天增加7天。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，PM2.5超过大气环境空气二类区标准限值，综上，本项目所在区域为不达标区 针对细颗粒物（PM2.5）超标现象，淮安市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室印发了《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）（以下简称《工作计划》）。 《工作计划》明确了工作目标：全市PM2.5浓度达到35微克/立方米左右，优良天数比率达到81.2%左右，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。完成省下达的氮氧化物4340吨、挥发性有机物3466吨的重点工程减排量目标。并提出以下重点任务：（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级；（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展；（三）优化交通结构，大力发展绿色运输体系；（四）聚焦重点行业，推进大气污染综合治理；（五）开展VOCs大会战，持续压降VOCs浓度；（六）强化面源污染治理，提升精细化管理水平；（七）强化执法检查和监督帮扶，加强污染过程应对；（八）加强能力建设，健全标准体系。 随着《淮安市2024年大气污染防治工作计划》（淮污防攻坚指办〔2024〕50号）的逐步落实，淮安市环境空气质量将逐渐得到改善，能够满足区域环境质量改善目标管理的要求。 3.2、地表水环境 根据《2023年淮安市生态环境状况公报》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的11个国考断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面9个（类断面4个），优Ⅲ比例81.8%，达标率100%，无V类和劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的57个断面中水质达到或好于Ⅲ类标准的断面有53个，优Ⅲ比例93%，达标率100%，无V类和劣V类断面。 3.3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 3.4、生态环境质量现状 本项目位于淮安高新技术产业开发区 嫩江路北侧、芜湖路东侧内，项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此，不开展生态环境质量现状调查。 3.5、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中规定：新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目为年产1.5万吨肉制休闲食品项目，不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测和评价。 3.6、地下水、土壤环境 本项目所在地为工业用地，不涉及地下水开采和使用，项目运营期在原料仓库、生产车间等处采取完善的防渗措施，隔绝污染地下水、土壤的途径，不会对项目所在地地下水、土壤产生明显影响，故本项目不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于江苏省淮安高新技术产业开发区 嫩江路北侧、芜湖路东侧，项目周边状况见附图3。根据项目的周边情况，确定主要环境保护目标见表3.7-1。 表3.7-1 主要环境保护目标 名称; 坐标/（UTM）; 保护对象; 保护内容（人）; 方位; 距离厂界（m）; 环境质量标准. X; Y. 大气环境; /; /; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》GB3095-2012）及其修改单的二级标准. 声环境; /; /; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 地表水; 盐河; --; S; 2831; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 废黄河; --; S; 4050; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准. 地下水; --; --; --; --; --. 生态环境; 废黄河（淮阴区）重要湿地; --; S; 4050; 重要湿地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8、废气 项目卤制过程产生的食物异味（以臭气浓度表示）执行《恶臭污染物排放标准》(GB144554-93）中表1标准限值，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”标准； 固废暂存、污水处理站产生的臭气浓度、氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1标准限值标准； 具体见下表3.8-1。 表3.8-1 大气污染物排放标准 污染物; 标准限值; 边界外浓度最高点监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨; /; 8.7; 1.5. 硫化氢; /; 0.58; 0.06. 表3.8-2 饮食业油烟排放标准限值 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m3）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 3.9、废水 本项目废水经预处理后达到光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）的接管标准后排入污水处理厂处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至盐河。相应的接管、排放限值标准值见表3.9-1。 表3.9-1 废污水排放标准限值表（单位：mg/L，PH无量纲） - 指标名称; - PH; - COD; - BOD5; - SS; - NH3-N; - TP; - TN; - 动植物油; - LAS; - 粪大肠菌群. - 接管标准; - 6~9; - ≤300; - ≤180; - ≤200; - ≤35; - ≤5; - ≤45; - ≤100; - ≤20; - /. - 污水处理厂排放标准; - 6~9; - ≤50; - ≤10; - ≤10; - ≤5（8）; - ≤0.5; - ≤15; - ≤1; - ≤0.5; - 1000个/L. 3.10、噪声 本项目位于淮阴区淮安高新技术产业开发区嫩江路北侧、芜湖路东侧，营运期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见下表3.10-1。 表3.10-1 噪声排放标准限值单位：dB（A） 声环境功能区; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008. 3.11、固废 生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；一般工业固废储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中相关规定。固废贮存场所标志执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.12、项目总量控制指标 本项目污染物排放情况汇总见下表： 表3.12-1 项目污染物排放总量表单位：t/a 种类; 污染物名称; 项目产生量; 项目削减量; 项目接管量; 环境排放量. 废气; 有组织; 油烟; 0.07; 0.041; /; 0.029. 无组织; 油烟; 0.008; 0; /; 0.008. 氨; 0.02; 0; /; 0.02. 硫化氢; 0.0008; 0; /; 0.0008. 废水; 生活废水; 废水量（m3/a）; 360; 0; 360; 360. COD; 0.126; 0.036; 0.090; 0.018. BOD5; 0.054; 0.018; 0.036; 0.004. SS; 0.090; 0.018; 0.072; 0.004. NH3-N; 0.009; 0.000; 0.009; 0.002. TN; 0.014; 0.000; 0.014; 0.005. TP; 0.001; 0.000; 0.001; 0.0002. 生产废水; 废水量（m3/a）; 7763.78; 0.000; 7763.78; 7763.78. COD; 15.528; 13.198; 2.329; 0.388. BOD5; 7.764; 6.366; 1.397; 0.078. SS; 7.764; 6.211; 1.553; 0.078. NH3-N; 0.543; 0.272; 0.272; 0.039. TN; 3.338; 2.989; 0.349; 0.116. TP; 1.095; 1.056; 0.039; 0.004. 动植物油; 0.776; 0.388; 0.388; 0.008. LAS; 0.039; 0; 0.039; 0.004. （1）废水 建设项目生产废水COD、氨氮、总磷、总氮污染物由淮安市淮阴生态环境局从境内企业削减总量中调剂平衡，SS、BOD5、动植物油作为总量考核指标。生活污水总量在光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）剩余总量中平衡； （2）固废 项目固废零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围环境造成破坏和产生影响，主要包括废气、粉尘（扬尘）、废水、噪声和固体废弃物等对周围环境的影响，以粉尘（扬尘）和施工噪声尤为明显。 1、水环境保护措施 施工阶段产生的废水包括生产废水和生活污水。生产废水主要是各种施工机械设备运转的冷却水、施工现场清洗、混凝土养护和设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙；生活污水中含有大量的细菌和病原体，如直接排放，会造成所在区域水环境的水体污染。 施工阶段可采取以下水污染防治对策：①施工阶段由于排污工程不健全，应加强管理，尽量减少物料流失、散落和溢流现象。②为了便于施工人员生活污水的收集管理，要求在施工阶段建立临时污水收集装置及污水管网，尽量利用附近卫生设施。③在实际施工中，应在地表径流流出场地处建立沉砂池，让生产废水在沉淀池内经充分沉淀后再排放，以减少地表径流中的泥沙含量；在工区内修建沉淀池，并投放沉淀剂，沉淀后上清液复用，沉淀池内淤泥定期清理，运往碴场堆放。④在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行。⑤本项目施工期所有废水不得直接向建设用地附近的沟渠等水体排放。 2、大气环境保护措施 主要为运输车辆扬尘、尾气和装修过程中的颗粒物，企业施工期拟采取的措施有，①禁止散装类建筑材料进场，②施工现场设置围栏，③装修产生的建筑垃圾及时清理，存放时加盖防尘网，运输时车辆加盖，装载不得过满，适时洒水抑尘。项目施工期严格执行“六个百分百”要求，做到场地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁场地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输。 3、固体废物保护措施 施工期间将涉及到土方开挖、现场清理和材料运输等工程，建筑按照市容、环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置。废混凝土块与弃土、弃渣等一起送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带，用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。 根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。 4、声环境及振动影响保护措施 加强施工管理，合理安排施工时间和施工进度，严格执行《江苏省环境噪声污染防治条例》中相关规定，夜间22:00～次日6:00不得进行施工作业。作业原因、范围、时间以及证明机关，应当公告附近居民。因抢修、抢险作业和生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。 ①混凝土振捣时，采用低噪声振动棒，禁止振钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振动棒空转产生的噪声，振动棒使用完后，应及时清理干净并进行保养。 ②督促分包单位加强对混凝土泵的维护保养，及时进行监测（根据日常经验），对超过噪声限值的混凝土泵及时进行更换。保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行，协调一致，禁止高速运行。 ③安装（搭设）、拆除模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。模板在拆除和清理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪声污染。 ④现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换。 ⑤木工机械等设置在全封闭的临时棚内，门口挂降噪屏（工作时放下，起到隔音的作用）；安排专人操作，尽量避免空载运转产生噪声。 ⑥根据噪声控制需要，将外脚手架满挂密目安全网，并在结构施工楼层设置降噪围挡。 ⑦在中考、高考等特殊期间，按环境保护行政主管部门要求停止产生环境噪声污染的建筑施工作业。 本项目按本报告提出的治理措施进行施工，可以使其对环境的影响降低到最小程度，对本项目环境保护目标的影响在可接受的程度内；施工期结束后，有关污染因素随即消除。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1、废气 4.1.1、废气源强分析 本项目营运期产生的废气污染物主要是蒸煮废气、污水处理站废气。 （1）蒸煮废气 本项目卤煮过程均不需要加入食用油，但考虑使用油类添加剂，卤煮过程仍会有油烟产生。根据相关资料调查，油烟产生量约为用油量的2%~5%，本次按5%计，项目使用油类原辅料总计为1.6t/a，卤制油烟产生量为0.08t/a。 另外，项目生产过程中，生产车间内，各种肉类多种生产原料需要依次经过清洗、蒸煮等生产工序处理。各种原料及辅料由于加热作用，其中的低沸点的有机物受热后挥发而产生一定的异味废气，以臭气浓度进行表征。经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中豆制品制造行业系数手册、水产品加工行业系数手册以及屠宰及肉类加工行业系数手册等均无相关生产废气排放系数。该类废气不含有毒有害物质，其成分主要是卤料的气味，此异味成分复杂，难以进行定量分析，但浓度过高时会对周边大气环境造成不利影响，根据2018年7月国家市场监管总局发布的《餐饮服务食品安全操作规范》“5.6.3产生大量汽的设备上方，设置机械排风排汽装置，并做好凝结水的引泄”。 企业拟在蒸煮设备上方设置集气罩，风机风量为8000m3/h，油烟、异味废气收集后经除臭喷淋塔+除雾器+油烟净化装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放，油烟处理效率为60%，则油烟排放量为0.029t/a，产生速率为0.012kg/h，油烟排放浓度为1.5mg/m3。油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的油烟最高允许排放浓度，可实现达标排放，车间内未被收集的无组织油烟排放量为0.008t/a，排放速率为0.003kg/h。 （2）恶臭 本项目主要内容为食品加工，在生产过程中产生的边角废料及不合格原料、不合格产品、卤渣等在暂存、转运过程中由于有机物分解腐败发散出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭气体主要为多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成份为NH3和H2S。根据类比调查，臭气产生量较少，以无组织形式排放，本环评仅作定性分析。项目固废暂存点远离居民点，并采用密封式塑料桶分类收集，做到日产日清。 （3）污水处理站废气 项目拟建设1套处理设施用于处理产生的生产活动中产生的废水，污水处理工艺为“格栅+调节+絮凝+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀”，处理能力为1000m3/d。本项目污水处理过程产生恶臭气体，主要成分为硫化氢、氨气，主要产生于厌氧等废水处理过程。硫化氢、氨气根据《美国EPA污水处理手册》（Handbook for Developing Watershed Plans to Restore and Protect Our Waters）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据下文污水处理站处理数据，本项目污水处理站处理BOD5去除量为6.366t/a，则共产生0.02t/a的氨、0.0008t/a的硫化氢。由于污水处理站规模较小，污染物产生量仅为千克级别，以无组织形式排放。 表4.1.1-1 废气污染物有组织产生及排放情况一览表 产污 环节; 编号; 污染物 种类; 废气量m3/h; 有组织产生情况; 治理设施情况; 排放情况; 执行标准. 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量 t/a; 名称; 治理 效率; 是否为可行 技术; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 卤制; D001; 油烟; 5000; 3.75; 0.03; 0.07; 除臭喷淋塔+除雾器+油烟净化装置; 60%; 是; 1.50; 0.012; 0.029; 2.0; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; 2000（无量纲）; /. 表4.1.1-2建设项目有组织废气排放口情况表 排放源名称; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气温度（℃）; 排放时间（h）; 排放类型. X; Y. DA001; 119.03439; 33.39051; 15; 0.4; 20; 2400; 一般排放口. 表4.1.1-3 项目实施后全厂无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放历时（h/a）. 生产车间; 油烟; 0.008; 0.003; 139; 28.3; 2400. 污水处理站; 氨; 0.02; 0.0083; 28; 17; 2400. 硫化氢; 0.0008; 0.0003. 4.1.2、废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ1285-2023）表8中“肉类热加工 单元烟熏设备废气”治理颗粒物可行性技术为“电除尘技术；湿式除尘技术”。《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中“恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）”“其他废气收集处理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）” 本项目拟采用的异味、油烟废气治理技术为“除臭喷淋塔+除雾器+油烟净化装置”，为可行技术。 4.1.3、卫生防护距离 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（Qc/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物1～2种为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值，建设项目无组织污染物等标排放量详见下表。 表4.1.3-1 建设项目无组织废气等标排放量计算结果一览表 面源; 污染物; 源强Qc(kg/h); 标准限值Cm计算（mg/m3）; Qc/Cm. 污水处理站; 氨; 0.0083; 0.2; 0.0415. 硫化氢; 0.0003; 0.01; 0.03. 根据污水处理站无组织废气等标排放量计算结果，等标排放量最大的两种污染物为硫化氢和氨，但硫化氢和氨等标排放量相差超过10%。因此本次评价生产车间选取等标排放量最大的氨来计算面源卫生防护距离。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则GB/T39499-2020》推荐的计算公式，计算本项目无组织排放的各污染源卫生防护距离。 LA总=10lgi=1n100⋅1LA 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D——计算系数，根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表中选取。 建设项目有与无组织排放源共存的排放同种有害物质的排气筒，且其排放量小于江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准规定的允许排放量的1/3，故建设项目按Ⅱ类进行取值；同时项目所在地近5年平均风速为2.7m/s，建设项目卫生防护距离计算系数取值见下表。 表4.1.3-2 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许排放是按慢性反应指标确定者。. 注：*表示本项目取值 根据本项目无组织排放的情况，由公式计算确定无组织排放污染物需要设置的卫生防护距离见下表。 表4.1.3-3 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置; 污染物名称; 排放速率 （kg/h）; 标准限值（mg/m3）; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 污水处理站; 氨; 0.0083; 0.2; 0.407; 50. 根据卫生防护距离的计算结果，结合企业平面布置济生产中涉及到未定量异味，本项目以厂界为边界设置50m的卫生防护距离。根据实地勘察，本项目卫生防护距离范围内目前无居民、学校、医院等环境保护敏感目标，今后该范围内不得规划新建住宅、学校、医院等环境保护敏感目标。本项目卫生防护包络线图详见附图6。 4.1.4、废气污染源监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业－屠宰及肉类加工工业》中相关规定，本项目营运期废气应进行常规自行监测，废气污染因子监测要求如下表。 表4.1.4-1 本项目废气监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001; 颗粒物（油烟）、臭气浓度; 1次/半年. 2; 厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年. 4.2、废水 4.2.1、废水污染源强分析 本项目生产废水（解冻废水、清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水）水质参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表4肉类加工废水水质范围：COD800～2000mg/L、BOD5500~1000mg/L、SS500～1000mg/L、氨氮25～70mg/L、动植物油30～100mg/L，总磷参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“135屠宰及肉类加工行业系数手册”中“1353肉制品及副产品加工行业产污系数表”，总氮参考《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业－屠宰及肉类加工工业》中表C.3。类比同类型企业，确定本项目生产废水水质指标为：COD2000mg/L、BOD51000mg/L、SS1000mg/L、氨氮70mg/L、动植物油100mg/L、总磷141mg/L、总氮430mg/L，阴离子表面活性剂参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）水质中间值，本项目废水污染物产生情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4.2.1-1 本项目废水产生及排放情况一览表 废水类别; 废水量m3/a; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放去向. 名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 名称; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活废水; 360; COD; 350; 0.126; 化粪池; COD; 250; 0.090; 进入光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）. BOD5; 150; 0.054; BOD5; 100; 0.036. SS; 250; 0.090; SS; 200; 0.072. NH3-N; 25; 0.009; NH3-N; 25; 0.009. TN; 40; 0.014; TN; 40; 0.014. TP; 2; 0.001; TP; 2; 0.001. 生产废水; 7763.78; COD; 2000; 15.528; 车间预处理（格栅+隔油）+厂区污水处理站（格栅+调节+絮凝+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀）; COD; 300; 2.329. BOD5; 1000; 7.764; BOD5; 180; 1.397. SS; 1000; 7.764; SS; 200; 1.553. NH3-N; 70; 0.543; NH3-N; 35; 0.272. TN; 430; 3.338; TN; 45; 0.349. TP; 141; 1.095; TP; 5; 0.039. 动植物油; 100; 0.776; 动植物油; 50; 0.388. LAS; 5; 0.039; LAS; 5; 0.039. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2、废水污染防治技术可行性分析 项目按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水管网。本项目生活污水经化粪池处理汇同工艺废水(解冻废水、原料清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、喷淋废水)进入污水处理站处理后接管到淮阴区东城污水处理厂。生活污水经化粪池处理是常规成熟稳定的工艺，处理后达到光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准，在技术上是完全可行的，可以做到稳定运行及达标排放。废水处理措施见图4.2.2-1。 图4.2.2-1 污水处理工艺流程图 参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业－屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表7中提供的用于治理厂内综合污水处理站的综合污水可行技术为“1）预处理：粗（细）格栅（禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网）；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀：斜板或平流式隔油池：气浮。2）生化法处理：升流式厌氧污泥床（UASB）：IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法：氧化沟及其各类改型工艺”。本项目废水经车间预处理设施（格栅+隔油）处理后进入厂区污水处理站（格栅+调节+絮凝+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀）进行深处理，为《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业－屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018）中提供的可行技术。 4.2.3、水环境影响分析 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4.2.3-1本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设置工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排口 □清洁下水排口 □温排水排口 □车间或车间处理设施排放. 2; 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、LAS; TW002; 污水处理设备; 车间预处理（格栅+隔油）+厂区污水处理站（格栅+调节+絮凝+气浮+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀）. 本项目废水间接排放口信息见下表。 表4.2.3-2 本项目废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 119.0114; 33.64913; 10834.18; 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）; 间断排放; /; 综合污水排放口; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. LAS; 0.5. 粪大肠菌群; 1000个/L. 动植物油; 1. 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表4.2.3-3 本项目废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）; 300. BOD5; 180. SS; 200. NH3-N; 35. TP; 5. TN; 45. LAS; 20. 粪大肠菌群; /. 动植物油; 100. 本项目废水污染物排放信息见下表。 表4.2.3-4 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量 （t/d）; 年排放量（t/a）. 接管; 外环境; 接管量; 外环境. 1; DW001; COD; 300; 0.0081; 0.00135; 2.419; 0.406. BOD5; 180; 0.0048; 0.00027; 1.433; 0.082. SS; 35; 0.0054; 0.00027; 1.625; 0.082. NH3-N; 200; 0.0009; 0.00014; 0.281; 0.041. TN; 45; 0.0012; 0.00040; 0.363; 0.121. TP; 5; 0.0001; 0.00001; 0.040; 0.004. 动植物油; 50; 0.0013; 0.00003; 0.388; 0.008. LAS; 5; 0.00013; 0.000013; 0.039; 0.004. 全厂排放口合计; COD; 2.419; 0.406. BOD5; 1.433; 0.082. SS; 1.625; 0.082. NH3-N; 0.281; 0.041. TN; 0.363; 0.121. TP; 0.040; 0.004. 动植物油; 0.388; 0.008. LAS; 0.039; 0.004. 4.2.4、废水接管可行性分析 ①光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）概况 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）位于淮安市淮阴区盐河路以北、临河路以南、沙荡路以西、洪东路以东，主要服务主城区及周边几个片区，服务范围北至宁淮高速公路，南至古黄河，东至京沪高速，西至盐河，服务面积约68.5km2，主要收集该范围内的生活污水及部分工业废水，接管工业废水的工业企业主要为机电、建材、食品加工等企业，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN、TP等，不涉及第一类污染物，不涉及重金属、氰化物等有毒有害物质。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 ②处理工艺情况 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）目前尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准。其基本流程见图4.2.4.1-1。 图4.2.4.1-1 污水处理厂工艺流程图 ③水量接管可行性 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）总占地64400m2，日处理能力为10万m3/d，现污水处理厂实际处理量是7.5万吨/天，本项目综合废水（生活废水+生产废水）日排放量为27.08m3，仅占污水处理厂剩余处理能力的0.11%，可满足本项目需要。 ④水质接管可行性 建设项目的污水经厂内预处理达标后，接管光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂），不会对污水处理厂的正常运行产生冲击。光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）采用的处理工艺能够进一步降解拟建项目排放废水中的污染物浓度，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，最终排入盐河。 ⑤管网可行性 目前所在地西侧沿芜湖路管网已敷设到位，建设项目污水可直接接入污水管网。 综上所述，项目废水经厂内预处理后，满足光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准；所依托光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）有足够的处理余量收纳建设项目废水，光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）污水处理采用“细格栅及沉砂池+多模式AAO生化池+二沉池+中间提升泵房+高效沉淀池+反硝化滤池+紫外消毒渠（次钠辅助消毒）+出水”。根据自行监测数据，尾水稳定达标排放。因此项目废水依托光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）间接排放，具有环境可行性。 4.2.5、水环境影响分析结论 本项目生活污水经隔油池预处理、生产废水经厂区内污水处理设备处理后可达到光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准，通过市政污水管网接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）处理，尾水排入盐河；且从水量、水质、配套管网建设情况等方面综合考虑，项目废水接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）处理是可行的。 因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 4.2.6、废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业－屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关规定，本项目营运期废水应进行常规自行监测，废水监测要求如下表。 表4-16 项目废水监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; DW001; pH、SS、COD、BOD5、TP、TN、NH3-N、动植物油、大肠菌群数、阴离子表面活性剂; 1次/半年; 光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）接管标准. 4.3、噪声 4.3.1、噪声源分析 本项目营运期主要固定噪声源为滚揉机等。根据类比分析，设备运行时机械噪声值在65～80dB（A）之间。本项目主要设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4.3-1本项目主要噪声源源强调查清单（室外声源位dB（A）） - 声源名称; - 空间相对位置; - 声源源强; - 声源控制措施; - 运行时段. - X; - Y; - Z; - （声压级/距声源距离）/（dBA/m）; - 声功率级/dB(A). 污水处理设备; -9429.7; -9814; 10.6; /; 80; 减震、削声，削减20dB（A）; - 2400h. - 表4.3-2 本项目主要噪声源源强调查清单（室内声源位dB（A）） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台/套）; 单台声源源强（声压级/距声源距离）（dBA/1m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 削减后声源源强（声压级/距声源距离）/（dBA/1m）; 建筑物外距离/m. X; Y; Z. 1; 生产车间; 全自动高温杀菌锅; 6; 65; 建筑隔声、基础减震、距离衰减; -9403.6; -9801.1; 9.6; 10; 52.8; 2400h; 25; 27.8; 1. 2; 热水罐; 2; 60; -9403.6; -9812; 9.6; 10; 43.0; 18.0; 1. 3; 立式夹层锅; 16; 70; -9403.6; -9788.1; 9.6; 10; 62.0; 37.0; 1. 4; 包装机; 7; 70; -9403.6; 9785.1; 9.3; 10; 58.5; 33.5; 1. 5; 全自动禽肉类制品生产线; 6; 70; -9403.6; -9800.1; 9.4; 10; 57.8; 32.8; 1. 6; 滚揉机; 8; 80; -9403.6; -9811; 9.3; 10; 69.0; 44.0; 1. 注：表中坐标以厂界中心（东经：119°3′45.174″，北纬：33°39′3.643″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 声环境保护具体措施和对策如下： （1）从声源上降噪 重视设备选型，选择自动化程度高、噪声低的生产设备。项目设备选用满足国标标准的低噪声、低振动设备；加强设备的维护、检修与润滑，确保设备处于良好地运转状态。从而从声源上降低设备本身的噪声。 （2）从传播途径上降噪 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，在平面布置上，尽量将厂房内的高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离噪声敏感区域或厂界，将高噪声设备通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 各生产设备按照规范安装，主要生产设备安装在厂房内，厂房墙壁采用具有较高隔声、吸声功能的建筑材料，通过建筑物封闭隔声降低噪声向外环境的辐射量；并对高噪声设备设置隔声罩、安装消声器、底座采用减震基座等措施，可减轻设备噪声对周围环境的影响。其中，隔音消声设计等方面严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的要求进行。 管道采用隔震避震喉，以减少噪声的传播；合理安排装卸作业，避免噪声设备同时运转。 对各类噪声源采取以上降噪措施后，建设项目厂界噪声可达标，能满足环境保护的要求。 4.3.2、噪声预测 本项目位于淮阴区淮安高新技术产业开发区 嫩江路北侧、芜湖路东侧，其声环境功能为3类区，本项目夜间不生产，营运期项目四周厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了隔声罩等的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式①近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6)① 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R)② 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后，按公式③计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij)③ 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式④计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)④ 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后，按公式⑤将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： LW=LP2(T)+10lgs⑤ 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg[1T(i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj)]⑥ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s；M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测点预测值计算 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)⑦ 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021） 的要求，项目采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目对厂界噪声影响预测结果见下表。 表4.3.2-1 环境噪声预测结果单位：dB（A） 测点序号; 时段; 贡献值 dB（A）; 标准限值 （dB（A））; 评价结果. 厂界东; 昼间; 47.8; 60; 达标. 厂界南; 35.7; 达标. 厂界西; 47.8; 达标. 厂界北; 42.9; 达标. 由上表预测结果可知，本项目厂界四周昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，因此，本项目对周围声环境影响不大。 4.3.3、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084—2020）、《排污单位自行监测技术指南》（总则）中相关规定，本项目营运期噪声应进行常规自行监测，噪声监测要求如下表。 表4.3.3-1 项目噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; GB12348-2008. 4.4、固体废物 4.4.1、固废产生情况 （1）生活垃圾 本项目工作人员共30人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，年工作时间为300天，则本项目生活垃圾产生量为4.5t/a，收集后由环卫部门定期清运。 （2）不合格原料 项目在原材料收购检验过程中会有不合格品产生，根据同行业经验数，不合格品产生量约为成品量0.3%，即不合格品产生量约为102t/a，原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收，由供应方自行处置。 （3）废包装材料 本项目营运期会产生废纸箱、废塑料袋等废包装材料，根据企业提供资料，产生量约为2t/a，废包装材料经收集后废旧资源回收公司综合利用。 （4）废边角料 在拆包解冻工序后需对原材料进行分切，分切过程中有少量边角料产生，根据建设单位提供的相关资料，边角料年产生量约4.5t/a，收集后委托取得餐厨垃圾经营许可证的单位清运处置。 （5）卤渣 卤制工序的卤料需进行定期更换，根据企业提供资料，本项目卤制废渣产生量预计约为5.7t/a，收集后由环卫部门定期清运。 （6）废油脂 项目生产废水中含有动植物油，经隔油池对油污进行分离，根据物料衡算，经污水处理站处理后，生产废水中去除的油脂量为0.388t/a，定期委托取得餐厨垃圾经营许可证的单位清运处置。 （7）污泥 根据赵志阳《污泥产生量和水量及消减COD量之间关系研究》（山西建筑.2015年11月.第41卷.第33期）可知，消减1tCOD可产生0.837t污泥，本项目综合废水经污水处理站预处理后COD的消减量约为13.182t/a，则本项目年产污泥（含水率约75%）量约为44.19t/a。收集后委托一般污泥处置单位利用处置。 |
| --- | --- |

|  | - 表4.4.1-1项目固废产生及处置情况一览表 固废名称; 产生环节; 属性; 性状; 废物类别; 废物代码; 危险 特性; 产生量 （t/a）; 利用量 （t/a）; 处置量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 不合格原料; 挑选解冻; 一般固废; 固; SW13; 135-002-S13; /; 60; 0; 60; 袋装; 退回供应方. 废包装材料; 挑选解冻; 固; SW17; 900-003-S17; /; 60; 0; 60; 袋装; 外售给废旧资源回收公司综合利用. 废边角料; 分切; 固; SW13; 135-002-S13; 4.5; 0; 4.5; 袋装; 委托餐厨垃圾处理单位处置. 卤渣; 蒸煮; 固; SW13; 900-099-S13; 5.7; 0; 5.7; 袋装; 委托环卫人员统一清运. 废油脂; 水处理; 半固; SW07; 135-001-S07; /; 0.388; 0; 0.388; 桶装; 委托餐厨垃圾处理单位处置. 污泥; 水处理; 半固; SW07; 135-001-S07; 44.19; 0; 44.19; 袋装; 委托一般污泥处置单位利用处置. 生活垃圾; 员工工作、生活; 生活固废; 固; /; /; /; 4.5; 0; 4.5; 无包装; 委托环卫人员统一清运. 综上分析，本项目产生的各类固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染，可以实现零排放，不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 4.4.2、环境管理要求 建设项目拟设置一般工业固废暂存场所，应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设，具体要求如下： A.为保障设施、设备正常运营，应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。应避开断层、断层破碎带以及天然滑坡或泥石流影响区。禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 B.贮存场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 C.贮存场应采取防止粉尘污染的措施； D.为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存场周边应设置导流渠； E.为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应设计渗滤液集排水设施，构筑堤、坝、挡土墙等设施； F.贮存、处置场的竣工，必须经原审批环境影响报告书（表）的环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用。扩建、改建和超期服役的贮存、处置场，应重新履行环境影响评价手续。 G.为加强监督管理，应建立检查维护制度。发现有损坏可能或异常，应 及时采取必要措施，以保障正常使用。贮存、处置场地使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 a.各种设施和设备的检查维护资料； b.地基下沉、坍塌、滑坡等的观测和处置资料； c.贮存、处置场地环境保护图形标志，应按 GB15562.2 规定进行检查和维护。 4.5、地下水及土壤 - 本项目地面已做硬化处理，不存在地下水及土壤的污染途径，故本次评价仅提出防控措施。 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，将地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。防渗分区参照表及防渗分区划分表见下表。 表4.5-1 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表4.5-2 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10—6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10—6cm/s≤K≤10—4cm/s，且分布连续、稳定。. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。. 表4.5-3 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10—7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10—7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 动植物油等. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-26 本项目地下水污染防渗分区划分表 构、建筑物名称; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区等级. 生产厂房; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 原料成品库; 中; 易; 其他类型; 简单防渗区. 污水处理站; 中; 难; 动植物油等; 重点防渗区. 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），企业必须满足下列要求： ①办公楼为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②污水处理站为重点防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 采用上述措施后，危废暂存间的渗透系数不大于1×10—7cm/s，可有效阻止污染物下渗。 综上所述，本项目通过采取上述污染防治措施，可避免项目营运期对区域地下水及土壤产生污染影响，因此，本项目对地下水及土壤影响较小。 4.6、环境风险评价 4.6.1、风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B所列重点关注的危险物质及临界量，本项目不涉及危险化学品，其Q＜1，风险潜势为Ⅰ，本项目评价等级为简单分析。 （1）环境风险识别 项目环境风险类型为厂区电路使用不当引发火灾等事故引发的伴生/次生污染物排放。 （2）环境风险分析 项目危害后果主要为： ①大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； ②地表水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁； ③地下水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。 （3）风险防范措施 ①加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生。 ②成立事故应急小组，组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。 ③加强各相关部门之间的联络，一旦出现环境风险事故，可迅速作出反应。 ④人员培训与演习：应急计划制定以后，平时安排有关人员培训与演习。 ⑤配备相关应急设施、设备、器材与材料。项目内部的消防按国家消防法规要求，属义务消防组织，义务消防队既是生产者又是消防员。企业内部必须进行消防专职培训，使用和维护消防器材、工具、设施，以确保初期火灾的扑救，不延误时间，不扩大事故，不失掉灭火良机。消防技术装备对项目而言主要是灭火剂配备，小型灭火器等，灭火剂的贮量满足消防规定要求；同时按消防规定要求，配备相应的防火设施、工具等。 （4）应急措施 ①认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习。 ②保证消防设备先进可靠。 在掌握并控制火灾产生的原因的同时，也尽量选用自动灭火装置，一旦发生火灾，能快速反应，将事故控制在有限范围内，将人员伤亡和经济损失降到最低。 ③定时进行防火检查，及时消除火灾隐患。 坚持人员值班制度，在节假日、冬季干燥季节，特别要注意防火工作大检查。 ④严格控制火源，正确处理可燃物。 严格执行生产车间禁烟的安全规定，及时妥善处理可燃物。 综上可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4.7-1 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏高悦食品有限公司年产1.5万吨肉制休闲食品项目. 建设项目地点; 淮阴区淮安高新技术产业开发区 嫩江路北侧、芜湖路东侧. 地理坐标; 东经：119°3′45.174″，北纬：33°39′3.643″. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果; 大气：由于火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； 地表水：由于火灾爆炸等事故造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁； 地下水：由于火灾等事故造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。. 风险防范措施要求; 1、定期检查电路电线和相关设备，禁止在工作区吸烟、点火； 2、根据自身实际情况定期进行应急事故处理及紧急救援培训，增强员工风险防范意识及自救能力，定期进行突发事件紧急响应演训。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目Q＜1，风险潜势为I，根据评价工作等级划分，进行简单分析。. 项目潜在环境危害程度较低，在落实风险防范措施的情况下，项目环境风险在可接受范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 蒸煮 | 油烟、臭气浓度 | 除臭喷淋塔+除雾器+油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）、《恶臭污染物排放标准》(GB144554-93) |
|  | 厂界无组织 | 蒸煮 | 油烟、臭气浓度 | 绿化、通风等 |  |
|  |  | 固废暂存 | 硫化氢、氨气 |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 硫化氢、氨气 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN | 化粪池 | 接管至光大水务（淮安）有限公司（淮阴区东城污水处理厂）处理 |
|  | 生产废水 |  | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油、LAS | 污水处理设备 |  |
| 声环境 | 设备 |  | 等效连续A声级 | 合理布局 基础减震 墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 挑选解冻 |  | 不合格原料 | 退回供应方 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 挑选解冻 |  | 废包装材料 | 外售给废旧资源回收公司综合利用 |  |
|  | 分切 |  | 废边角料 | 委托餐厨垃圾处理单位处置 |  |
|  | 蒸煮 |  | 卤渣 | 委托环卫人员统一清运 |  |
|  | 水处理 |  | 废油脂 | 委托餐厨垃圾处理单位处置 |  |
|  | 水处理 |  | 污泥 | 委托一般污泥处置单位利用处置 |  |
|  | 员工工作生活 |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶、垃圾箱，委托环卫部门统一清运 | 《城市生活垃圾管理办法》 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，企业必须满足下列要求： ①办公楼为简单防渗区，进行一般地面硬化处理。 ②污水处理站为重点污染防渗区，地面采用10cm厚C25抗渗等级为P8的抗渗混凝土或者符合要求的环氧树脂进行防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

通过对项目的环境影响评价后认为，项目建设符合国家产业政策；建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境质量影响的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 油烟 | / | / | / | 0.029 | / | 0.029 | +0.029 |
|  | 无组织 | 油烟 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
|  |  | NH3 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  |  | H2S | / | / | / | 0.0008 | / | 0.0008 | +0.0008 |
| 废水（综合废水接管量） | 水量（m3/a） |  | 0 | 0 | 0 | 8123.78 | 0 | 8123.78 | +8123.78 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 2.419 | +2.419 |
|  | BOD5 |  | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 1.433 | +1.433 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 1.625 | +1.625 |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.281 | +0.281 |
|  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.363 | +0.363 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0 | 0.040 | +0.040 |
|  | 动植物油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0.388 | +0.388 |
|  | LAS |  | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | +0.039 |
| 一般工业 固体废物 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①