江苏淮显光电科技有限公司

年产360万件光学玻璃车载盖板及500万件AG玻璃制造项目环境风险影响评价专项分析

建设单位：江苏淮显光电科技有限公司

编制日期：二〇二五年一月

目录

1.总则	1

2.风险调查	2

3.风险等级判定	7

4.风险识别	13

5.风险事故情形分析	19

6.风险预测与评价	25

7.环境风险管理	40

8.环境风险评价结论与建议	54

9.环境风险评价自查表	55

# 1.总则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。风险评价工作程序见图1-1。

图1-1风险评价工作程序

# 2.风险调查

## 2.1风险源调查

江苏淮显光电科技有限公司成立于2024年9月10日，主要从事光学玻璃制造、技术玻璃制品制造、光学玻璃销售等业务的企业。企业购买位于淮安高新技术产业开发区中驰路东侧、长江东路南、中原路西一块闲置空地进行新建厂房，拟投资100000万元建设车载盖板及AG玻璃生产线，该项目产能为年产360万件光学玻璃车载盖板及500万件AG玻璃。

1.危险物质数量及分布情况

建设项目危险物质数量及分布情况见下表。

表2.1-1建设项目危险物质数量及分布情况一览表

| 名称 | 主要规格/型号 | 贮存规格、贮存数量 | 最大贮存量（t） | 生产车间在线量（t） | 最大贮存/生产车间在线量合计（t） | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护液 | 酚醛树脂23.0%～24.0%，乙醇75.0%～76.0%，苯酚0.3%～0.6%，二氧化硅0.2%～0.3%，改性聚硅氧烷0.1%～0.5% | 25kg/桶，6桶 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 原料仓库、化学品仓库及生产车间 |
| 切削液 | 有机醇胺10%～15%，润滑剂15%～20%，沉降剂8%～12%，杀菌剂5%～10%，去离子水余量 | 25kg/桶，20桶 | 0.5 | 0.05 | 0.55 |  |
| 清洗剂（玻璃清洗剂） | 无机碱15%～20%，螯合剂15%～20%，表面活性剂1%～5%，去离子水余量 | 25kg/桶，20桶 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |  |
| 清洗剂（甲缩醛） | 99% | 25kg/桶，16桶 | 0.4 | 0.05 | 0.45 |  |
| 硝酸钾 | 99.8% | 200kg/袋，10袋 | 2 | 0.5 | 2.5 |  |
| 抛光粉 | 氧化铈≥65%，氧化镧≤35%，氟≤3%～5%，其他非稀土杂质≤5% | 50kg/箱，4箱 | 0.2 | 0.05 | 0.25 |  |
| 印刷油墨 | 异佛尔酮48%，丙烯酸树脂30%，甲基丙烯酸甲酯1%，炭黑20%，添加剂1% | 2.5kg/瓶，120瓶 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |  |
| 乙醇 | 99% | 500g/瓶，24瓶 | 0.012 | 0.012 | 0.024 |  |
| AF液 | 六氟丙烯三聚体80%～90%，氢氟醚10%～20%，氟树脂0.2%～1.0%，表面活性剂0.01% | 2.5kg瓶，40瓶 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  |
| 氢氧化钠 | 片碱99% | 200kg/袋，200袋 | 2 | 0.6 | 2.6 |  |
| 氢氟酸 | 40% | 25kg/桶，120桶 | 3 | 2.7 | 5.7 |  |
| 盐酸 | 37% | 2.5kg/瓶，800瓶 | 2 | 1.5 | 3.5 |  |
| 硫酸 | 98% | 2.5kg/瓶，800瓶 | 2 | 1.5 | 3.5 |  |
| 氟化氢铵 | 98% | 200kg/袋，15袋 | 3 | 3.2 | 6.2 |  |
| 废包装材料 | 保护液、印刷油墨、酒精等 | / | 1.01 |  |  | 危险废物暂存场所（三个月清理一次，最大贮存量以3个月量计） |
| 废切削液 | 切削液 | 桶装 | 15 |  |  |  |
| 废硝酸钾 | 硝酸钾 | 袋装 | 3 |  |  |  |
| 废油墨渣 | 油墨 | 桶装 | 0.175 |  |  |  |
| 抛光废渣 | 抛光粉 | 桶装 | 0.25 |  |  |  |
| 废抹布 | 含酒精、AF液等 | 袋装 | 0.2 |  |  |  |
| 退墨废渣 | 油墨 | 桶装 | 0.125 |  |  |  |
| 废活性炭 | 活性炭 | 袋装 | 11.945 |  |  |  |
| 废过滤棉 | 过滤棉 | 袋装 | 0.025 |  |  |  |
| 废水处理污泥 | 含氟污泥 | 袋装 | 15（待鉴别，鉴别前暂作为危废暂存） |  |  | 每月清理一次，最大贮存量以每月量计 |

2.生产工艺特点

企业钢化工序使用钢化炉，加热温度达380℃，且需要加硝酸钾钢化，此工序及使用的原料涉及风险导则附录C表C.1中的危险工艺和设备，且涉及危险物质使用和贮存。

2.2环境敏感目标调查

建设项目周边环境敏感目标分布情况见2.2-1和附图10。

表2.2-1 企业周边环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 环境保护目标名称 |  | 相对方位 | 距离/m |  |  |  | 属性 |  |  | 人口数/人 |
|  | 1 | 开安庄 |  | E | 620 |  |  |  | 居住区 |  |  | 200 |
|  | 2 | 十堡安置小区 |  | E | 1500 |  |  |  | 居住区 |  |  | 800 |
|  | 3 | 保滩镇十堡小学 |  | E | 1550 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生1000 |
|  | 4 | 姜庄 |  | E | 2100 |  |  |  | 居住区 |  |  | 400 |
|  | 5 | 冯庄 |  | ESE | 2050 |  |  |  | 居住区 |  |  | 120 |
|  | 6 | 张庄 |  | E | 3200 |  |  |  | 居住区 |  |  | 60 |
|  | 7 | 张圩 |  | SE | 1820 |  |  |  | 居住区 |  |  | 80 |
|  | 8 | 青龙庵 |  | ESE | 2880 |  |  |  | 居住区 |  |  | 150 |
|  | 9 | 桂码社区 |  | ESE | 4540 |  |  |  | 居住区 |  |  | 800 |
|  | 10 | 桂庄 |  | ESE | 5000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 300 |
|  | 11 | 高张花园 |  | SE | 3420 |  |  |  | 居住区 |  |  | 500 |
|  | 12 | 南马厂中学 |  | SE | 4200 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生3000 |
|  | 13 | 南马厂花园 |  | SE | 4580 |  |  |  | 居住区 |  |  | 600 |
|  | 14 | 严庄社区 |  | SE | 4950 |  |  |  | 居住区 |  |  | 600 |
|  | 15 | 夏庄 |  | S | 2000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 200 |
|  | 16 | 淮涟三组 |  | SSW | 2200 |  |  |  | 居住区 |  |  | 300 |
|  | 17 | 淮涟人家小区 |  | SSW | 2400 |  |  |  | 居住区 |  |  | 900 |
|  | 18 | 淮安市辅仁职业技术学校 |  | SSW | 3800 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生2000 |
|  | 19 | 佳兴北苑 |  | SSW | 3700 |  |  |  | 居住区 |  |  | 2000 |
|  | 20 | 清江中学珠海路校区 |  | SSW | 4100 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生1200 |
|  | 21 | 淮阴师院附小新区实验学校（开元校区） |  | SSW | 4300 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生3000 |
|  | 22 | 叶语香澜 |  | SSW | 4800 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1000 |
|  | 23 | 叶语郡 |  | SSW | 4950 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1200 |
|  | 24 | 叶与城 |  | SSW | 5000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 500 |
|  | 25 | 叶语书院 |  | SSW | 4800 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1500 |
|  | 26 | 清荷家苑 |  | SSW | 4900 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1500 |
|  | 27 | 佳兴南苑 |  | SSW | 5000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 2000 |
|  | 28 | 御景天成 |  | SSW | 4950 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1500 |
|  | 29 | 砖井花园 |  | SSW | 5000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1200 |
|  | 30 | 清隆家园 |  | SSW | 4350 |  |  |  | 居住区 |  |  | 3000 |
|  | 31 | 城开御园 |  | SW | 3980 |  |  |  | 居住区 |  |  | 2500 |
|  | 32 | 九里香颂 |  | SW | 4100 |  |  |  | 居住区 |  |  | 3000 |
|  | 33 | 绿地御园 |  | SW | 4480 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1200 |
|  | 34 | 淮安市清河开明中学 |  | SW | 4900 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生3000 |
|  | 35 | 淮师附小 |  | SW | 4150 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生3000 |
|  | 36 | 翰香美地 |  | SW | 4850 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1000 |
|  | 37 | 淮阴师院附小新区实验学校（大同路校区） |  | SW | 4060 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生2000 |
|  | 38 | 金辉城清江府 |  | SW | 4500 |  |  |  | 居住区 |  |  | 800 |
|  | 39 | 金辉城悦府 |  | SW | 4920 |  |  |  | 居住区 |  |  | 700 |
|  | 40 | 东湖尚城 |  | SW | 4430 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1800 |
|  | 41 | 长岛花园 |  | SW | 4970 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1000 |
|  | 42 | 双坝村 |  | SW | 4000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 800 |
|  | 43 | 东城美居 |  | NNW | 5000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 700 |
|  | 44 | 淮安高新区实验小学 |  | W | 3000 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生2500 |
|  | 45 | 淮安高新区高级中学 |  | W | 3020 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生2500 |
|  | 46 | 淮安市新渡中心小学 |  | W | 4000 |  |  |  | 学校 |  |  | 师生2000 |
|  | 47 | 名嘉广场 |  | W | 4860 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1000 |
|  | 48 | 佟洼小区 |  | W | 4460 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1800 |
|  | 49 | 名嘉花园 |  | WNW | 4480 |  |  |  | 居住区 |  |  | 550 |
|  | 50 | 月桂东苑 |  | WNW | 3530 |  |  |  | 居住区 |  |  | 700 |
|  | 51 | 月桂西苑 |  | WNW | 3850 |  |  |  | 居住区 |  |  | 700 |
|  | 52 | 东篱苑安置小区 |  | WNW | 4340 |  |  |  | 居住区 |  |  | 600 |
|  | 53 | 王庄 |  | WNW | 1780 |  |  |  | 居住区 |  |  | 120 |
|  | 54 | 朱庄 |  | WNW | 4660 |  |  |  | 居住区 |  |  | 90 |
|  | 55 | 夏庄 |  | WNW | 4400 |  |  |  | 居住区 |  |  | 70 |
|  | 56 | 薛庄 |  | WNW | 4060 |  |  |  | 居住区 |  |  | 60 |
|  | 57 | 刘庄 |  | NW | 1850 |  |  |  | 居住区 |  |  | 150 |
|  | 58 | 观音堂 |  | NW | 2060 |  |  |  | 居住区 |  |  | 200 |
|  | 59 | 小王庄 |  | NW | 3080 |  |  |  | 居住区 |  |  | 180 |
|  | 60 | 三杨庄 |  | NW | 4120 |  |  |  | 居住区 |  |  | 230 |
|  | 61 | 卢庄 |  | NW | 5000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 300 |
|  | 62 | 王庄1 |  | N | 2330 |  |  |  | 居住区 |  |  | 160 |
|  | 63 | 新桥村 |  | N | 3400 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1000 |
|  | 64 | 姜庄1 |  | N | 4110 |  |  |  | 居住区 |  |  | 360 |
|  | 65 | 俞庄 |  | N | 4400 |  |  |  | 居住区 |  |  | 400 |
|  | 66 | 梁庄 |  | N | 3490 |  |  |  | 居住区 |  |  | 200 |
|  | 67 | 新兴村 |  | N | 5000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 200 |
|  | 68 | 练湖村 |  | NNE | 4800 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1200 |
|  | 69 | 侯庄 |  | NNE | 4820 |  |  |  | 居住区 |  |  | 80 |
|  | 70 | 两淮村 |  | NNE | 4900 |  |  |  | 居住区 |  |  | 220 |
|  | 71 | 厉庄 |  | NNE | 4350 |  |  |  | 居住区 |  |  | 40 |
|  | 72 | 赵庄 |  | NNE | 3930 |  |  |  | 居住区 |  |  | 50 |
|  | 73 | 袁范庄 |  | NNE | 2320 |  |  |  | 居住区 |  |  | 50 |
|  | 74 | 旗杆庄 |  | NE | 2000 |  |  |  | 居住区 |  |  | 150 |
|  | 75 | 徐庄 |  | NE | 2450 |  |  |  | 居住区 |  |  | 120 |
|  | 76 | 唐庄 |  | NE | 3100 |  |  |  | 居住区 |  |  | 100 |
|  | 77 | 厉渡庄 |  | NE | 4520 |  |  |  | 居住区 |  |  | 1200 |
|  | 78 | 洪荡村 |  | NE | 2950 |  |  |  | 居住区 |  |  | 300 |
|  | 79 | 喻集村 |  | ENE | 4270 |  |  |  | 居住区 |  |  | 800 |
|  | 80 | 西滩 |  | ENE | 4920 |  |  |  | 居住区 |  |  | 70 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73560 |
|  | 1 | 华石集团涟水分公司 |  | S | 470 |  |  |  | 企业 |  |  | 350 |
|  | 2 | 淮安运杰建成有限公司涟水分公司 |  | S | 480 |  |  |  | 企业 |  |  | 480 |
|  | 3 | 淮安传化公路港物流园 |  | W | 60 |  |  |  | 企业 |  |  | 360 |
|  | 4 | 极兔速递淮安转运中心 |  | W | 60 |  |  |  | 企业 |  |  | 410 |
|  | 5 | 江苏时代芯存半导体有限公司 |  | NW | 470 |  |  |  | 企业 |  |  | 400 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计（含周边企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 （含周边企业人数） |
|  | 管段周边200m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 | 距离/m |  |  |  | 属性 |  |  | 人口数 |
|  | / | / |  | / | / |  |  |  | / |  |  | / |
|  | 每公里管段人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 盐河 |  | Ⅲ类 |  |  |  |  |  | 18.4 |  |  |
|  | 2 | 夏码大沟 |  | Ⅳ类 |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km （近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |
|  | / | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质 目标 |  | 包气带 防污性能 |  |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | / | 无 | / |  |  | / |  | 中等 |  |  | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |

3.风险等级判定

根据企业涉及的物质（Q）及工艺系统危险性（M）和所在地的环境敏感性（E）确定环境风险潜势，再按照风险潜势判定环境风险评价工作等级。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。

3.1危险物质数量与临界量比值（Q）

本次风险等级判定以建设项目建成后涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值计算Q值，判定情况见表3.1-1。

表3.1-1 企业风险物质Q值情况表

| 物质名称 |  | 最大存在量（t） | 临界量（t） | Q值① |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健康危险急性毒性物质 | 保护液 | 0.2 | 50 | 0.004 |
|  | 切削液 | 0.55 |  | 0.011 |
|  | 清洗剂（玻璃清洗剂） | 0.7 |  | 0.014 |
|  | 硝酸钾 | 2.5 |  | 0.05 |
|  | 抛光粉 | 0.25 |  | 0.005 |
|  | 印刷油墨 | 0.4 |  | 0.008 |
|  | 乙醇 | 0.024 |  | 0.00048 |
|  | AF液 | 0.4 |  | 0.008 |
|  | 氢氧化钠 | 2.6 |  | 0.052 |
|  | 氟化氢铵 | 6.2 |  | 0.124 |
| 甲缩醛 |  | 0.45 | 10 | 0.045 |
| 氢氟酸 |  | 5.7 | 1 | 5.7 |
| 盐酸 |  | 3.5 | 7.5 | 0.466666667 |
| 硫酸 |  | 3.5 | 10 | 0.35 |
| 危险废物（以3个月贮存量计） | 废包装材料 | 1.01 | 50 | 0.0202 |
|  | 废切削液 | 15 |  | 0.3 |
|  | 废硝酸钾 | 3 |  | 0.06 |
|  | 废油墨渣 | 0.175 |  | 0.0035 |
|  | 抛光废渣 | 0.25 |  | 0.005 |
|  | 废抹布 | 0.2 |  | 0.004 |
|  | 退墨废渣 | 0.125 |  | 0.0025 |
|  | 废活性炭 | 11.945 |  | 0.2389 |
|  | 废过滤棉 | 0.025 |  | 0.0005 |
|  | 废水处理污泥 | 15 |  | 0.3 |
| 合计 |  |  |  | 7.7727 |

注：①根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本次评价根据表2.1-1计算厂界内最大存在（最大贮存/生产车间在线量）总量；②危险废物以健康危害急性毒性物质计，临界量取50t。

根据上表核算结果，风险物质与其临界量比值总和为7.7727（1≤Q＜10）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，建设项目的Q值7.7727（1≤Q＜10），需要针对建设项目的危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面进行详细分析。

3.2行业及生产工艺特点（M）

对照风险导则附录C表C.1，根据项目所属行业及生产特点，评估生产工艺，核算项目M值，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示，M值判定情况详见下表。

表3.2-1 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套 | 5（钢化炉温度≥300℃且涉及硝酸钾的使用） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（不含净化）、气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 10 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

企业企业钢化工序使用钢化炉，加热温度达380℃，且需要加硝酸钾钢化，此工序及使用的原料涉及风险导则附录C表C.1中的危险工艺和设备，且涉及危险物质使用和贮存，故M=10，划分为M3。

3.3危险物质及工艺系统危险性等级（P）

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），判定过程详见表3.3-1。

表3.3-1 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据本项目涉及的危险物质数量与临界值比值（Q）为7.7727，行业和生产工艺M3，由表3.3-1可知企业危险物质及工艺系统危险性（P）为P4。

3.4环境敏感程度（E）的分级

1.大气环境敏感程度分级

大气环境依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.4-1。

表3.4-1 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

企业周边500m范围内居住区、医疗卫生等机构人口约2000人，总数大于1000人，5km范围内居住区、医疗卫生等机构人口约73560人，总数大于5万人，故属于环境高度敏感区E1。

2.地表水环境敏感程度分级

依据事故情况下危险物质泄漏到附近水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，确定项目环境敏感程度。地表水功能敏感性分区情况见表3.4-2，环境敏感目标分级情况见表3.4-3，地表水环境敏感程度分级情况见表3.4-4。

表3.4-2 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

排放点进入地表水水域盐河，环境功能均为Ⅲ类。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表D.3进行分区，水环境功能敏感性为较敏感F2。

表3.4-3 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分布式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

对照表3.4-3，企业环境敏感目标分级为S3。

表3.4-4 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

对照表3.4-4，企业环境敏感目标程度分级为E2。

3.地下水环境敏感程度分级

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，判定地下水环境敏感程度。其中地下水功能敏感性分区情况见表3.4-5，包气带防污性能分级情况见表3.4-6。地下水环境敏感程度分级情况见表3.4-7。

表3.4-5 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

根据企业区域周边地下水情况，对照表3.4-5，地下水功能敏感性分区为不敏感区G3。

表3.4-6 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

根据表3.4-6，企业包气带防污性能分级为D2。

表3.4-7 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据表3.4-7，判定企业地下水环境敏感程度分级为E3。

3.5环境风险潜势划分

根据企业涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，确定企业各环境要素的风险潜势等级，详见表3.4-8~3.4-10。

表3.4-8 项目大气环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境高度敏感区E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

表3.4-9 项目地表水环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境高度敏感区E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

表3.4-10 项目地下水环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境高度敏感区E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区E2 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区E3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

综上所述，企业大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅰ。项目风险潜势综合等级取各环境要素相对高值Ⅲ。

3.6环境风险评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据风险潜势确定评价工作等级，企业大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅰ，对照表3.4-11，大气环境风险评价等级为二级，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。

表3.4-11 环境风险综合评级工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

4.风险识别

4.1物质危险性识别

危险物质指具有易燃易爆、有毒有害等特性，会对环境造成危害的物质。物质风险识别范围包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸次生/伴生污染物等，建设项目危险物质情况详见表2.1-1。

4.2生产系统危险性识别

1、主要生产装置危险性识别

生产过程中主要危险因素有：原辅料在运输、转移过程中，如发生破损，造成泄漏或撒落，物料中有机物挥发，对周边环境空气产生不良影响；主要生产装置为各类印刷机等，印刷机印辊下方设有预防泄漏的料盘，如发生泄漏，能够及时发现并收容清理，对环境影响相对较小。企业加强员工操作规范可以降低事故的发生。

2、储运设施危险性识别

项目储存和运输过程风险主要是化学品包装发生破损造成泄漏；危险物质运输车辆破损或危险废物包装破裂发生泄漏。主要原因是操作失误、管理不到位、厂内叉车运输过程或化学品人员入库出库造成运输车及包装侧翻、碰撞等，泄漏可能进入地表水、地下水、土壤，并可能进一步引发火灾爆炸事故。

- 3、环保设施故障产生的环境风险识别

对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)“企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水治理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”的要求，经排查，改扩建项目涉及的环境治理设施主要为有机废气治理，存在的安全风险主要如下：

对有机废气在处理过程中，由于抽风设备故障、人员操作失误、废气治理设施故障、耗材更换不及时等导致废气治理设施运行故障，会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，短时间内将对周边大气环境产生不良影响。

危险废物如不按规定地点贮存，运输过程抛洒、泄漏，有可能冲刷渗入地下，污染土壤、地下水。危险废物暂存场所可能发生火灾，次生大气、水环境污染物。

按照江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)，在治理方案选择、工程设计和建设、运行管理过程中，要吸收改扩建项目安全评价的结论和建议，同时对环境治理设施展开安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理制度，确保治理设施安全、稳定、有效运行及污染物达标排放。

（1）危险废物风险识别

项目涉及的危险废物产生量较大，厂内危险废物若不按规定地点贮存，运输过程抛洒、泄漏，有可能冲刷渗入地下，污染土壤、地下水。危险废物暂存场所可能发生泄漏、火灾，产生的泄漏物质、次生大气、水环境污染物可能污染大气、土壤、地下水环境。

（2）废气风险识别

项目废气装置发生故障导致废气超标排放，可能影响大气环境。

（3）废水风险识别

项目废水装置发生故障导致废水泄漏或超标排放，可能影响土壤、地下水、地表水环境。

4.3贮运过程中风险识别

1、运输过程危险性分析

项目使用的物料运输过程中若发生交通事故，将会对周围地表水、地下水、土壤、大气等环境造成严重影响。运输过程风险因素主要为人为因素、车辆因素、客观因素等。

（1）人为因素

人为因素主要由驾驶员、押运员、装卸管理人员的违规工作引起。没有按照规范要求对工业废物进行包装、收集，甚至装卸人员违反操作规程野蛮装卸，极容易引起物料在运输过程中发生泄漏；在运输过程中疲劳驾驶、盲目开快车、强行会车、超车、酒后驾车等极容易引起撞车、翻车事故。

（2）车辆因素

物料运输车辆的安全状况是引起事故的一个重要因素，车辆技术状况的好坏是安全运输的基础，如果车况不好会严重影响行车安全，导致事故发生。

（3）客观因素

客观因素指道路状况、天气状况等。当运输车辆通过地面不平整的道路时会剧烈震动，可能使车辆机件损坏，使包装容器之间发生碰撞而损坏；在泥泞的道路上，在山道、弯道较多的路段容易发生侧滑而引发事故；大雨天、大雾天或冰雪天会因为视线不清、路滑造成车辆碰撞或撞车而引发事故。

（4）装运因素

物料正确的包装和装运是防止运输过程发生腐蚀、泄漏、着火等灾害性事故的重要措施，是安全运输的基本条件之一。在实际工作中由于野蛮包装、装运，或者包装衬垫材料选用不当，可能导致容器破损、物料泄漏，引发事故。在配装物料时，如将性质相抵触的危险化学品同装在一辆车上，或者将灭火方法、抢救措施不同的物品混装在一起，在发生泄漏时候将可能因为混装而引发更大的风险。

2、储存过程危险性分析

企业物料分类存放，暂存过程中风险因素主要为泄漏和火灾。

（1）泄漏

建设项目氢氟酸、盐酸、硫酸、保护液、清洗剂（甲缩醛）、硝酸钾、油墨、乙醇、AF液、氢氧化钠、氟化氢铵等化学品暂存在化学品仓库内，废活性炭、废抹布、废切削液等危险废物暂存在危险废物暂存场所内，在暂存过程中，包装桶、玻璃瓶等可能因老化等原因发生破损，导致液态物料泄漏，而暂存场所地面防渗层因长时间的压放，局部可能因施工不当造成破裂，以上情况发生后，液态物料可能通过裂缝等进入土壤，危害地下水安全。

（2）火灾

建设项目清洗剂（甲缩醛）、乙醇等原料为易燃性物质，在发生火灾的情况下，原辅料不完全燃烧可能产生大量的烟尘及有毒物质（主要为CO、甲醛、甲醇），火灾事故下产生的二次污染物将对厂区及周边大气环境产生影响。

4.4次生/伴生污染物识别

图4.4-1事故状况伴生和次生危险性分析

表4.4-1企业风险物质事故状况下的伴生/次生危害一览表

| 化学品名称 | 事故类型 | 伴生/次生事故及产物 | 危害后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 | 土壤污染 |
| 氢氟酸、盐酸、硫酸、氟化氢铵、保护液、清洗剂（甲缩醛）、油墨、乙醇、AF液 | 泄漏 | 硫酸雾、氯化氢、氟化物、氨 | 硫酸雾、氟化物、氟化物、氨等以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 氢氟酸、盐酸、硫酸等有害物质混入消防水、雨水中，漫流入地表水体或者渗入地下水，造成地表水、地下水水体污染。 | 氢氟酸、盐酸、硫酸等有害物质进入土壤，产生的伴生/次生危害，造成土壤污染。 |
| 清洗剂（甲缩醛） | 火灾 | CO、甲醛、甲醇、消防尾水 | 次生的CO、甲醛、甲醇等有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有害物质混入消防水、雨水中，漫流入地表水体或者渗入地下水，造成地表水、地下水水体污染。 | 有害物质进入土壤，产生的伴生/次生危害，造成土壤污染。 |

此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

4.5危险物质迁移扩散途径识别

1、泄漏事故

（1）物料运输过程的泄漏事故

企业各类原辅料在厂内运输时，运输过程由于各种因素引起撞车、翻车导致危险废物发生泄漏事故时，危险物质主要是挥发性有机物类等，向大气、地表水、土壤、地下水环境转移。

（2）物料暂存过程的泄漏事故

企业化学品仓库、危险废物暂存场所均设有导流沟及1m3收集池，厂区西北侧拟设置600m3应急事故池，泄漏物料可经导流沟通过自流有效收集在收集池及应急事故池内，不会进入土壤及地下水环境。

（3）生产过程的泄漏事故

建设项目厂区西北侧拟设置600m3应急事故池，泄漏物料可经导流沟，有效收集在收集池及应急事故池内，不会进入土壤及地下水环境。

2、火灾、爆炸事故

企业火灾、爆炸事故主要考虑化学品仓库中的氢氟酸、盐酸、硫酸、氟化氢铵、保护液、清洗剂（甲缩醛）、油墨、乙醇、AF液等原料，危险废物暂存场所中的废活性炭、废抹布等遇明火发生火灾、爆炸，其火灾、爆炸事故的危险物质环境转移途径如下：

（1）火灾事故时，主要危险物质为次生CO、甲醛、甲醇及伴生非甲烷总烃等，各类污染物以高温气态形式散发，对火场周围人员的生命安全和周围大气环境质量造成污染和破坏，扩散路径及距离受风向、天气等因素影响。

（2）火灾事故灭火时，产生一定量的消防废水，主要污染物为COD、SS、石油类等。建设项目拟设置600m3应急事故池收集消防尾水，确保消防尾水不进入周围地表水环境。若厂区消防尾水如果没有收集好，经土壤下渗进入地下水环境，将对土壤环境、地下水环境造成污染。

3、废气事故排放

废气事故排放主要是在发生事故性停车的情况下，废气未经处理直接排入大气环境，主要危险物质包括非甲烷总烃、酚类、硫酸雾、氟化物、氯化氢、氨等。

4、废水风险识别

企业废水装置发生故障导致废水泄漏或超标排放，可能影响土壤、地下水、地表水。

4.6风险识别结果

根据项目工程分析及前述风险识别，企业风险类型识别见下表。

表4.6-1企业环境风险识别汇总表

| 序号 | 危险单元 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓库 | 玻璃、PE膜等原料、切削液、清洗剂、火灾次生有害气体、消防尾水 | 泄漏、火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、土壤、地下水 | 周边居民、土壤及地下水、盐河等 |
| 2 | 化学品仓库 | 氢氟酸、盐酸、硫酸、氟化氢铵、保护液、清洗剂（甲缩醛）、油墨、乙醇、AF液、硝酸钾、抛光粉、氢氧化钠、火灾次生有害气体、消防尾水 | 泄漏、火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、土壤、地下水 | 周边居民、土壤及地下水、盐河等 |
| 3 | 1#厂房、2#厂房生产区域 | 油墨、氢氟酸、硫酸、盐酸、氟化氢铵、消防尾水 | 泄漏、火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、土壤、地下水 | 周边居民、土壤及地下水、盐河等 |
| 4 | 危险废物暂存场所 | 危险废物（废切削液、废抹布、废活性炭等）、火灾次生有害气体、消防尾水 | 泄漏、火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 | 大气、地表水、土壤、地下水 | 周边居民、土壤及地下水、盐河等 |
| 5 | 废水处理装置 | 不达标废水，含氟化物、石油类等有害物质 | 泄漏 | 地表水、土壤、地下水 | 土壤及地下水、盐河等 |
| 6 | 废气处理装置 | 硫酸雾、氟化物、氯化氢、非甲烷总烃、酚类、氨 | 超标排放 | 大气 | 周边居民 |

5.风险事故情形分析

全厂风险事故情形主要分为涉气类事故、涉水类事故、其他事故等，风险事故情形设定如下：

表5-1代表性风险事故情形设定一览表

| 事故类型 | 代表性事故情形 |  | 风险物质 | 可能扩散途径 | 受影响的水系/敏感保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉气类事故 | 火灾 | 原料仓库、化学品仓库、1#厂房、2#厂房生产区域、危险废物暂存场所 | 次生CO、甲醛、甲醇等 | 大气 | 周边居民区、盐河、夏码大沟 |
|  | 泄漏 |  | 非甲烷总烃、酚类、氟化物、硫酸雾、氯化氢、氨 |  |  |
|  | 事故排放 | 废气处理 | 非甲烷总烃、酚类、氟化物、硫酸雾、氯化氢、氨 |  |  |
| 涉水类事故 | 泄漏 | 原料仓库、化学品仓库、1#厂房、2#厂房生产区域、危险废物暂存场所、废水处理 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、氟化物等 | 地表水 | 盐河、夏码大沟 |
|  | 火灾 | 消防尾水泄漏 | 消防尾水 | 地表水 |  |
| 其他事故 | 其他事故主要包括泄漏导致的地下水、土壤污染 |  |  |  |  |

5.1概率分析

泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等泄漏频率采用风险导则（HJ169-2018）附录E.1，详见表5.1-1。

表5.1-1泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/(m·a) 1.00×10-6/(m·a) |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/(m·a) 3.00×10-7/(m·a) |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/(m·a)* 1.00×10-7/(m·a) |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为 10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |
| 注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments； *来源于国际油气协会（International Association of Oil &Gas Producers）发布的Risk Assessment Data Directory（2010,3）。 |  |  |

5.2风险事故情形设定

在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。企业1#厂房、2#厂房的生产区域及化学品仓库涉及氢氟酸、盐酸、硫酸、氟化氢铵、保护液、切削液、清洗剂、硝酸钾、抛光粉、油墨、乙醇、AF液、氢氧化钠、氟化氢铵等风险物质的使用和贮存，危险废物暂存场所涉及废活性炭、废抹布、废切削液等风险物质的暂存。本次评价主要考虑风险较大的2#厂房的生产区域氢氟酸、硫酸、盐酸、蚀刻液（氟化氢铵和水的质量比约为3:7）发生泄漏。同时考虑化学品仓库存在清洗剂（甲缩醛）容易发生火灾，甲缩醛与盐酸加热反应容易生产甲醛、甲醇及氯气，因此化学品库火灾燃烧过程中会产生次生污染物CO、甲醛、甲醇、氯气及消防尾水；危险废物暂存场所存在废活性炭容易发生火灾，因此化学品库火灾燃烧过程中会产生次生污染物CO及消防尾水。

5.3源强分析

1、液态物料泄漏事故源项分析

2#厂房的生产区域泄漏的液态物料中含有氢氟酸、硫酸、盐酸、蚀刻液（氟化氢铵和水的质量比约为3:7），其中氢氟酸采用25kg/桶贮存，硫酸与盐酸采用2.5kg/瓶贮存，蚀刻液暂存在蚀刻槽（单个槽体有效容积为0.67m3）中。氢氟酸、硫酸、盐酸稀释后溶液浓度较低，本次评价考虑高浓度原料，氟化氢铵存在形式为固体，本次评价考虑氟化氢铵和水的质量比约为3:7配制而成的蚀刻液。因此本次评价选择2只氢氟酸原料桶破损，短时间内全部泄漏，泄漏量为0.05t（氢氟酸密度为1.15g/cm3）；10瓶硫酸原料瓶破损，短时间内全部泄漏，泄漏量为0.025t（硫酸密度为1.83g/cm3）；10瓶盐酸原料瓶破损，短时间内全部泄漏，泄漏量为0.025t（盐酸密度为1.2g/cm3）；1个蚀刻槽破损，短时间内全部泄漏，泄漏量为0.603t（蚀刻液密度为0.9g/cm3），在地面形成液池，液池厚度参照《液体泄漏形成液池扩展面积的计算方法综述》（王超，《安全与环境工程》2012年11月）中平整地面，泄漏液体厚度取10mm，则氢氟酸泄漏液池面积约为4.35m2，硫酸泄漏液池面积约为1.37m2，盐酸泄漏液池面积约为2.08m2，蚀刻液泄漏液池面积约为67m2。酸液在液池表面气流运动作用下发生蒸发现象，从而扩散进入大气。

液池蒸发速率取决于液池面积及热流量。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种之和。由于氢氟酸、硫酸、盐酸、蚀刻液不是过热液体，沸点温度也高于环境温度，因此不考虑闪蒸蒸发和热量蒸发。液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。质量蒸发速度液体质量蒸发速率可以由下式计算得出：

式中：Q3——质量蒸发速率，kg/s；

α,n——大气稳定度系数，见表5.3-1；

Ps——液体表面蒸汽压，Pa；

M——物质摩尔质量，g/mol；

R——通用气体系数，J/（mol·k）；

T0——周围环境温度，K；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表5.3-1大气稳定度系数取值

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A,B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E,F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

本次评价取最不利条件稳定（E,F）的系数。质量蒸发计算参数的选取情况见下表。

表5.3-2质量蒸发速率计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 取值与结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氢氟酸（最不利气象条件） | 硫酸（最不利气象条件） | 盐酸（最不利气象条件） | 蚀刻液（最不利气象条件） |
| PS | 液体表面蒸汽压 | Pa | 700 | 1300 | 30660 | 53320 |
| M | 物质摩尔质量 | kg/mol | 0.02 | 0.098 | 0.0365 | 0.0297 |
| Ta | 环境温度 | ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 |
| u | 风速 | m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| r | 液池面积 | m2 | 4.35 | 1.37 | 2.08 | 67 |
| a,n | 大气稳定度 | 无量纲 | 稳定（E,F） | 稳定（E,F） | 稳定（E,F） | 稳定（E,F） |
| MW | 质量蒸发速率 | kg/s | 0.0000242 | 0.0000749 | 0.001 | 0.116 |

2、火灾爆炸事故源项分析

根据《安全评价员实用手册》（李美庆主编），部分常见易燃液体的燃烧速度见下表。

表5.3-3部分常见易燃液体的燃烧速度表单位：kg/(m2·h)

| 易燃液体品名 | 汽油 | 煤油 | 柴油 | 重油 | 苯 | 甲苯 | 乙醚 | 丙酮 | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧速度 | 92~81 | 55.11 | 49.33 | 78.1 | 165.37 | 138.29 | 125.84 | 66.36 | 57.6 |

化学品仓库清洗剂（甲缩醛）发生火灾燃烧速度参照上表中汽油取92kg/（m2·h），火灾面积取300m2（以单处化学品仓库面积计），则燃烧源强约7.67kg/s。

根据相关文献资料，几种常见固体物质的平均燃烧速度见下表。

表5.3-4  几种常见固体物质的平均燃烧速度表  单位：g/(m2·s)

| 物质名称 | 平均燃烧速度 | 物质名称 | 平均燃烧速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木材（水分14%） | 13.9 | 棉花（水分6%-8%） | 2.5 |
| 天然橡胶 | 7 | 纸张 | 6.7 |
| 布质电胶木 | 8.9 | 有机玻璃 | 11.5 |
| 酚醛塑料 | 2.8 | 人造纤维（水分6%） | 6 |

危险废物暂存场所存在废活性炭发生火灾燃烧速度参照上表中木材取13.9g/（m2·s），火灾面积取15m2（以废活性炭最大贮存面积计），则燃烧源强约0.209kg/s。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，次生CO产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——燃料中碳的质量百分比含量（%），85%；

q——化学不完全燃烧值（%），取1.5-6.0%，在此取6%;

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

同时火灾期间甲缩醛和盐酸混合加热情况下会产生甲醛和甲醇，化学品仓库甲缩醛最大贮存量为0.8t，火灾时间取60min，参考风险导则甲缩醛挥发比例取5%。根据方程式C3H8O2+2HCl→CH2O+2CH4O+Cl2，由此计算，甲醛排放速率为0.088kg/s，甲醇排放速率为0.188kg/s，氯气排放速率为0.208kg/s。

表5.3-4火灾爆炸事故源强表单位：kg/s

| 风险区域 | 污染物 | 计算过程 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品仓库 | 次生CO | 2330*0.06*0.85*7.67/1000 | 0.911 |
|  | 甲醛 | 0.8*0.95*30/72*1000/3600 | 0.088 |
|  | 甲醇 | 0.8*0.95*64/72*1000/3600 | 0.188 |
|  | 氯气 | 0.8*0.95*71/72*1000/3600 | 0.208 |
| 危险废物暂存场所 | 次生CO | 2330*0.06*0.85*0.209/1000 | 0.025 |

4、火灾爆炸事故衍生消防尾水污染源强

火灾爆炸事故除产生大气污染物，还会伴生危险化学品泄漏及消防尾水。参考《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY 08190-2019），事故水池容积计算如下：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V总——事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量），m3；

（V1+V2-V3）max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；

V2——火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m3；V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水（液）流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

表5.3-5火灾事故应急池容积核算参数选取表

| 指标 | 区域/装置 | 计算值（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 化学品仓库 | 0.06 | 化学品仓库以清洗剂（甲缩醛）发生事故量计，清洗剂（甲缩醛）包装桶最大为25kg/桶，2桶包装桶因碰撞全部泄漏，则泄漏量为0.06m3（密度为0.86g/cm3）。 |
|  | 1#厂房生产区域 | 0.004 | 1#厂房生产区域以印刷油墨发生事故量计，印刷油墨包装桶为2.5kg/瓶，2瓶包装瓶因碰撞全部泄漏，则泄漏量为0.004m3（密度为1.4g/cm3）。 |
|  | 2#厂房生产区域 | 0.603 | 2#厂房生产区域以蚀刻液发生事故量计，单个蚀刻槽有效容积为0.67m3，1个蚀刻槽因破损全部泄漏，则泄漏量为0.603m3（密度为0.9g/cm3）。 |
|  | 危险废物暂存场所 | 0.05 | 危险废物暂存场所以废切削液发生事故量计，废切削液桶最大为25kg/桶，2桶包装桶因碰撞全部泄漏，则泄漏量为0.05m3（密度为0.95g/cm3）。 |
| V2 | 化学品仓库 | 180 | 消防水用量以25L/s（双枪）计，消防时间以2h计，则25*2*3600/1000=180m3。 |
|  | 1#厂房生产区域 | 180 | 消防水用量以25L/s（双枪）计，消防时间以2h计，则25*2*3600/1000=180m3。 |
|  | 2#厂房生产区域 | 180 | 消防水用量以25L/s（双枪）计，消防时间以2h计，则25*2*3600/1000=180m3。 |
|  | 危险废物暂存场所 | 180 | 消防水用量以25L/s（双枪）计，消防时间以2h计，则25*2*3600/1000=180m3。 |
| V3 | 导流沟 | 2 | 化学品仓库设有导流沟及收集池，容积为2m3 |
|  |  | 1 | 1#厂房生产区域设有导流沟及收集池，容积为1m3 |
|  |  | 1 | 2#厂房生产区域设有导流沟及收集池，容积为1m3 |
|  |  | 1 | 危险废物暂存场所设有导流沟及收集池，容积为1m3 |
| V4 | 生产废水 | 0 | 事故状态下，生产废水可贮存在污水处理站配套应急缓冲池内，无需进入事故应急池。 |
| V5 | 雨水汇水区域 | 373.8 | 淮安平均降雨量958.8mm，年平均雨天数108天，则平均日降雨量q＝8.9mm； 企业占地面积约60000m2，雨水汇水面积以70%计，则进入收集系统的降雨量约373.8m3。 |

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018修订），本厂区同一时间，厂区内只按一处发生事故计。项目消防废水源强汇总见下表。

表5.3-6事故应急池容积核算结果表单位：m3

| 事故区域 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品仓库 | 0.06 | 180 | 2 | 0 | 373.8 | 551.9 |
| 1#厂房生产区域 | 0.004 | 180 | 1 | 0 | 373.8 | 550.8 |
| 2#厂房生产区域 | 0.603 | 180 | 1 | 0 | 373.8 | 553.4 |
| 危险废物暂存场所 | 0.05 | 180 | 1 | 0 | 373.8 | 551.9 |

企业拟建设600m³的应急事故池1座，配套手自一体阀及雨水总排口切换阀，事故状态下消防尾水可阀门切换自流进入应急事故池。

5.4源强参数确定

建设项目事故排放源强见下表，本次选取2#厂房生产区域中酸液泄漏及化学品仓库火灾源强作为代表性事故情形，进行环境风险影响预测。

表5.4-1事故排放源强汇总

| 序号 | 气象条件 | 风险事故情形 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/（kg/s） | 释放或泄漏时间/min | 最大释放或泄漏量kg | 释放面积m2 | 是否预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最不利气象条件 | 泄漏 | 2#厂房生产区域 | 氢氟酸 | 大气 | 0.0000242 | 15 | 50 | 4.35 | 否 |
| 2 |  |  |  | 硫酸 |  | 0.0000749 | 15 | 25 | 1.37 | 否 |
| 3 |  |  |  | 盐酸 |  | 0.001 | 15 | 25 | 2.08 | 是 |
| 4 |  |  |  | 蚀刻液 |  | 0.116 | 15 | 603 | 67 | 是 |
| 5 |  | 火灾 | 化学品仓库 | CO |  | 0.911 | 60 | / | 300 | 是 |
| 6 |  |  |  | 甲醛 |  | 0.088 | 60 | / | 300 | 是 |
| 7 |  |  |  | 甲醇 |  | 0.188 | 60 | / | 300 | 是 |
| 8 |  |  |  | 氯气 |  | 0.208 | 60 | / | 300 | 是 |
| 9 |  |  | 危险废物暂存场所 | CO |  | 0.025 | 60 | / | 15 | 否 |

注：危险废物暂存场所发生火灾产生的次生物质CO与化学品仓库发生火灾产生的次生物质CO一致，此次取源强较大的化学品仓库进行预测。
6.风险预测与评价

6.1大气环境风险预测与评价

一、预测模型选取及相关参数

1、预测模型选取

采用附录G中G2推荐的理查德森数判定建设项目风险评价涉及因子的气体性质。依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

建设项目事故情景有害气体排放方式判定参数及结果情况见下表。

表6.1-1事故情景有害气体排放方式判定情况

| 事故情景 | X(m) | Ur(m/s) | Td(s) | T(s) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#厂房生产区域盐酸、蚀刻液泄漏 | 100 | 1.5 | 900 | 133 | Td＞T，连续排放 |
| 化学品仓库火灾 | 100 | 1.5 | 3600 | 133 | Td＞T，连续排放 |

故建设项目事故情景中2#厂房生产区域氢氟酸、硫酸、盐酸泄漏、化学品仓库火灾事故均属于连续排放，按连续排放公式判断气体性质，结果见下表。

表6.1-2排放有害气体轻重质判定情况

| 参数 | 事故情景 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学品仓库火灾 |  |  |  |
|  | CO | 甲醛 | 甲醇 | 氯气 |
| ρrel(kg/m3) | 1.146 | 1.067 | 1.11 | 3.21 |
| ρa(kg/m3) | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| Q(kg/s) | 0.911 | 0.088 | 0.188 | 0.208 |
| Drel(m) | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |
| Ur(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ri | -0.47047(Ri<1/6) | -0.128909(Ri<1/6) | -0.15272(Ri<1/6) | 0.24258(Ri>1/6) |
| 判定结果 | 轻质气体 | 轻质气体 | 轻质气体 | 重质气体 |

表6.1-3排放有害气体轻重质判定情况

| 参数 | 事故情景 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2#厂房生产区域氢氟酸泄漏 | 2#厂房生产区域硫酸泄漏 | 2#厂房生产区域盐酸泄漏 | 2#厂房生产区域蚀刻液泄漏 |  |
|  | 氟化物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氟化物 | 氨 |
| ρrel(kg/m3) | 1.15 | 1.83 | 1.2 | 1.7 | 0.6 |
| ρa(kg/m3) | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| Q(kg/s) | 0.0000242 | 0.0000749 | 0.001 | 0.116 | 0.116 |
| Drel(m) | 2.36 | 1.32 | 1.62 | 9.24 | 9.24 |
| Ur(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ri | -0.0142(Ri<1/6) | 0.0334(Ri<1/6) | -0.0412(Ri<1/6) | 0.18898(Ri<1/6) | -0.3193(Ri<1/6) |
| 判定结果 | 轻质气体 | 轻质气体 | 轻质气体 | 重质气体 | 轻质气体 |

建设项目位于平坦地形，各情景事故排放的大气污染物经判断，化学品仓库火灾事故中次生CO使用导则推荐的AFTOX模型进行预测。

2、预测范围与计算点

鉴于预测软件只能预测一个风向上的数据，本次预测选取东侧为预测风向，计算点设置情况详见下表。

表6.1-4事故排放计算点选取情况一览表

| 计算点种类 |  | 名称 | 方位 | 与事故源的距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#厂房生产区域事故 | 特殊计算点 | 开安庄 | E | 625m |
|  | 一般计算点 | 100m测点 | E | 100m |
|  |  | 300m测点 | E | 300m |
|  |  | 500m测点 | E | 500m |
|  |  | 1000m测点 | E | 1000m |
| 化学品仓库事故 | 特殊计算点 | 开安庄 | E | 675m |
|  | 一般计算点 | 100m测点 | E | 100m |
|  |  | 300m测点 | E | 300m |
|  |  | 500m测点 | E | 500m |
|  |  | 1000m测点 | E | 1000m |

3、事故源参数

建设项目事故情景源强参数见表5.4-1。

4、气象参数及地形条件

根据风险导则要求，一级评级需选取最不利气象条件和事故发生地最常见气象条件进行后果预测，二级评价需选取最不利气象条件进行后果预测，三级评价应定性分析大气影响后果。企业位于平原地区，环境风险评价等级为二级，仅考虑最不利气象条件下进行预测，根据导则要求可不考虑地形对扩散的影响。

表6.1-5大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2#厂房生产区域 | 化学品仓库 |
| 基本情况 | 事故源经度 | 119.14398193 | 119.14367080 |
|  | 事故源纬度 | 33.65082427 | 33.65176202 |
|  | 事故源类型 | 泄漏、火灾事故 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |  |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |  |
|  | 环境温度/℃ | 25 |  |
|  | 相对湿度/% | 50 |  |
|  | 稳定度 | F |  |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | / |  |
|  | 是否考虑地形 | 否 |  |
|  | 地形数据精度/m | / |  |

5、大气毒性终点浓度选取

选取大气毒性终点浓度为预测评价标准，大气毒性终点浓度值选取参见风险导则附录H，分为1、2级，建设项目涉及风险物质毒性终点浓度详见下表。其中低于1级限值绝大多数人员暴露1h会对生命造成威胁；低于2级限值暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

表6.1-6危险物质大气毒性终点浓度值选取

| 物质名称 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 氢氟酸 | 36 | 20 |
| 硫酸 | 160 | 8.023 |
| 盐酸 | 150 | 33 |
| 氟化物 | 20 | 7.8 |
| 氨气 | 770 | 110 |
| CO | 380 | 95 |
| 甲醛 | 69 | 17 |
| 甲醇 | 9400 | 2700 |
| 氯气 | 58 | 5.8 |

二、事故预测图表信息

2#厂房生产区域氢氟酸、硫酸、盐酸、蚀刻液泄漏事故及化学品仓库火灾预测图表信息如下。

| 2#厂房生产区域氢氟酸泄漏事故氟化物浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 2#厂房生产区域氢氟酸泄漏事故氟化物大气预测结果图（最不利气象条件） |
| --- | --- |
| 2#厂房生产区域硫酸泄漏事故硫酸雾浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 2#厂房生产区域硫酸泄漏事故硫酸雾大气预测结果图（最不利气象条件） |
| 2#厂房生产区域盐酸泄漏事故氯化氢浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 2#厂房生产区域盐酸泄漏事故氯化氢大气预测结果图（最不利气象条件） |
| 2#厂房生产区域蚀刻液泄漏事故氟化物浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 2#厂房生产区域蚀刻液泄漏事故氟化物大气预测结果图（最不利气象条件） |
| 2#厂房生产区域蚀刻液泄漏事故氨气浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 2#厂房生产区域蚀刻液泄漏事故氨气大气预测结果图（最不利气象条件） |
| 化学品仓库火灾事故受体CO浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 化学品仓库火灾事故受体CO大气预测结果图（最不利气象条件） |
| 化学品仓库火灾事故受体甲醛浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 化学品仓库火灾事故受体甲醛大气预测结果图（最不利气象条件） |
| 化学品仓库火灾事故受体甲醇浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 化学品仓库火灾事故受体甲醇大气预测结果图（最不利气象条件） |
| 化学品仓库火灾事故受体氯气浓度随时间变化图（最不利气象条件） | 化学品仓库火灾事故受体氯气大气预测结果图（最不利气象条件） |

- 三、事故预测基本信息表

表6.1-6泄漏事故源项及事故后果基本信息表

| 2#厂房生产区域氢氟酸、硫酸、盐酸、蚀刻液泄漏事故 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 2#厂房生产区域氢氟酸、硫酸、盐酸、蚀刻液泄漏， |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 泄漏 |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  | / | 操作温度/℃ | / | 操作压力/MPa | / |
| 泄漏危险物质 |  | 氢氟酸/硫酸/盐酸/蚀刻液 | 最大存在量/kg | / | 泄漏孔径/mm | / |
| 蒸发速率/（kg/s） |  | / | 蒸发时间/min | 15 | 泄漏量/kg | / |
| 高度/m |  | 5 | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率 | / |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |
|  | 氟化物（最不利气象条件）－2#厂房生产区域（氢氟酸） | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 36 | 0 | 0 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 20 | 0 | 0 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.090 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.041 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.021 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.015 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.007 |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.090 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.041 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.021 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.015 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.007 |
|  | 硫酸雾（最不利气象条件）－2#厂房生产区域（硫酸） | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 160 | 0 | 0 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 8.023 | 0 | 0 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.279 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.128 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.065 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.047 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.022 |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.279 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.128 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.065 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.047 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.022 |
|  | 氟化物（最不利气象条件）－2#厂房生产区域（蚀刻液） | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 20 | 915.235 | 8 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 7.8 | 1811.735 | 15 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 4.815 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  | 1.141 - 15 | 13.859 | 55.461 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  | 3.078 - 15 | 11.922 | 39.780 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  | 3.378 - 15 | 11.622 | 32.042 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  | 6.403 - 15 | 8.597 | 17.711 |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 4.815 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  | 1.361 - 15 | 13.639 | 55.461 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  | 3.43 - 15 | 11.57 | 39.780 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  | 3.97 - 15 | 11.03 | 32.042 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 17.711 |
|  | 氨气（最不利气象条件）－2#厂房生产区域（蚀刻液） | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 770 | 0 | 0 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 110 | 0 | 0 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 4.815 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 55.461 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 39.780 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 32.042 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 17.711 |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 4.815 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 55.461 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 39.780 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 32.042 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 17.711 |
|  | 氯化氢（最不利气象条件）－2#厂房生产区域（盐酸） | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 150 | 0 | 0 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 33 | 0 | 0 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 3.723 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 1.710 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.863 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.622 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  | 未超标 | 未超标 | 0.298 |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 3.723 |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 1.710 |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.863 |
|  |  | 625m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.622 |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  | 未超标 | 未超标 | 0.298 |

表6.1-7  化学品仓库火灾事故源项及事故后果基本信息表

| 化学品仓库火灾事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 化学品仓库发生火灾，伴生/次生CO |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 火灾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  | / | 操作温度/℃ | / |  | 操作压力/MPa |  |  | / |
| 泄漏危险物质 |  | / | 最大存在量/kg | / |  | 泄漏孔径/mm |  |  | / |
| 蒸发速率/（kg/s） |  | / | 蒸发时间/min | / |  | 泄漏量/kg |  |  | / |
| 高度/m |  | / | 泄漏液体蒸发量/kg | / |  | 泄漏频率 |  |  | / |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO（最不利气象条件）－化学品仓库 | 指标 |  |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 380 |  | 539 | 9 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 95 |  | 1570 | 22 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 34.944 |  |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 3.109-60 |  | 56.891 | 516.332 |  |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 5.162-60 |  | 54.838 | 406.961 |  |
|  |  | 675m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 7.14-60 |  | 52.86 | 300.784 |  |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 10.983-60 |  | 49.017 | 180.722 |  |
|  |  | 1500m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 17.894-60 |  | 42.106 | 101.047 |  |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 34.944 |  |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 3.712-60 |  | 56.288 | 516.332 |  |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 5.959-60 |  | 54.041 | 406.961 |  |
|  |  | 675m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 300.784 |  |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 180.722 |  |
|  |  | 1500m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 101.047 |  |
|  | 甲醛（最不利气象条件）－化学品仓库 | 指标 |  |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 69 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 17 |  | 1016.39 | 15 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 3.376 |  |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 3.281-60 |  | 56.719 | 49.876 |  |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 5.388-60 |  | 54.612 | 39.311 |  |
|  |  | 675m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 7.506-60 |  | 52.494 | 29.055 |  |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 12.311-60 |  | 47.689 | 17.457 |  |
|  |  | 1500m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 9.761 |  |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 3.376 |  |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 49.876 |  |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 39.311 |  |
|  |  | 675m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 29.055 |  |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 17.457 |  |
|  |  | 1500m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 9.761 |  |
|  | 甲醇（最不利气象条件）－化学品仓库 | 指标 |  |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 9400 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 2700 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 7.211 |  |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 106.554 |  |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 83.983 |  |
|  |  | 675m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 62.072 |  |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 37.295 |  |
|  |  | 1500m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 20.853 |  |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 7.211 |  |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 106.554 |  |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 83.983 |  |
|  |  | 675m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 62.072 |  |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 37.295 |  |
|  |  | 1500m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 20.853 |  |
|  | 氯气（最不利气象条件）－化学品仓库 | 指标 |  |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 58 |  | 774 | 11 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 5.8 |  | 4395 | 58 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 1.614-60 |  | 58.386 | 7.978 |  |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 2.588-60 |  | 57.412 | 117.889 |  |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 4.682-60 |  | 55.318 | 92.918 |  |
|  |  | 675m开安庄-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 6.395-60 |  | 53.605 | 68.675 |  |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 10.18-60 |  | 49.82 | 41.263 |  |
|  |  | 1500m-大气毒性终点浓度-2 |  |  | 15.827-60 |  | 44.173 | 23.071 |  |
|  |  | 100m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 7.978 |  |
|  |  | 300m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 3.446-60 |  | 56.554 | 117.889 |  |
|  |  | 500m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 5.607-60 |  | 54.393 | 92.918 |  |
|  |  | 675m开安庄-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 7.858-60 |  | 52.142 | 68.675 |  |
|  |  | 1000m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 41.263 |  |
|  |  | 1500m-大气毒性终点浓度-1 |  |  | 未超标 |  | 未超标 | 23.071 |  |

6.2地表水环境风险预测与评价

企业地表水事故情景主要是火灾消防尾水的影响。发生火灾事故时，消防人员在进行消防扑救的同时，由于盛放化学品容器破裂，有毒有害化学物质和消防液混合产生大量污染废水，即事故状态废水（或消防尾水）。废水源强与火灾次生废水量相当，地表水评价范围内不涉及水环境敏感保护目标。企业配套雨水排口切换截止阀并有专人负责启闭，企业地表水事故情景主要是火灾消防尾水的影响。

6.3地下水环境风险预测与评价

企业对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水及液态物料等下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。

6.4风险预测与评价结论

综合环境风险评价内容，建设项目2#厂房生产区域氢氟酸、硫酸、盐酸泄漏事故在最不利气象条件下均未达到大气毒性终点浓度-1及大气毒性终点浓度-2；2#厂房生产区域蚀刻液泄漏事故大气毒性终点浓度-1最大影响范围915.235m，到达时间8min，大气毒性终点浓度-2最大影响范围1811.735m，到达时间15min。化学品仓库火灾事故中CO大气毒性终点浓度-1最大影响范围539m，到达时间9min，大气毒性终点浓度-2最大影响范围1570m，到达时间22min；化学品仓库火灾事故中甲醛未达到大气毒性终点浓度-1，大气毒性终点浓度-2最大影响范围1016.39m，到达时间15min；化学品仓库火灾事故中甲醇在最不利气象条件下均未达到大气毒性终点浓度-1及大气毒性终点浓度-2；化学品仓库火灾事故中氯气大气毒性终点浓度-1最大影响范围774m，到达时间11min，大气毒性终点浓度-2最大影响范围4395m，到达时间58min。该范围内涉及开安庄等大气环境敏感目标。

综上，建设项目多项情景事故影响范围内涉及开安庄等大气环境敏感目标，且泄漏的物质可能会对周边企业人群健康造成影响，建议企业加强影响范围内企业职工的突发环境事件应急疏散知识的宣传，一旦发生火灾事故及时通知受影响的居民，及时疏散。

企业雨水排口设置启闭阀门，事故状态下确保雨水总排口阀门处于关闭状态，企业拟设置600m³事故应急池，可收容事故状态下产生的废水。地表水评价范围内不涉及水环境敏感保护目标，企业配套雨水排口切换截止阀并有专人负责启闭，当切换截止阀失效时，消防尾水将通过市政管网进入夏码大沟→盐河，对地表水影响的可能性较小。

因此，在落实本次评价中提出的各项风险防范措施，并加强项目运营阶段的环境管理前提下，企业环境风险是可以防控的。

7.环境风险管理

环境风险管理包含两层含义：

其一是在事故发生前对可能存在的风险事故采取有效的防范措施，在环境风险识别与评价的基础上，对项目拟采取风险防范措施的充分性、有效性和可操作性进行分析论证；并将防范措施的预期效果回馈给风险评价，以使识别出的环境风险能够得到降低并保持在可接受的程度。

其二是在事故发生后采用已制定好的风险应急预案，最大程度地降低对环境的污染和周围敏感点的不利影响。风险应急预案应符合“企业自救、属地为主、分类管理、分级响应、区域联动”的原则，与所在地地方人民政府突发环境事件应急预案相衔接。

突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。为使环境风险减小到最低限度，必须做好完整可行的安全防范措施，制定完善的环境风险应急预案，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率，减轻和避免风险事故的环境影响。

7.1环境风险防范措施

一、大气环境风险防范措施

企业厂区各处根据消防要求配置消防器材，场所进出口、内部等位置将设置视频监控，企业涉气代表性事故的风险防控措施见表7.1-1，企业危险单元分布见附图11。

表7.1-1涉气代表性事故的风险防范措施

| 序号 | 风险物质 | 是否为有毒有害气体 | 泄漏监控预警措施 | 应急监测能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类危险物质、火灾次生CO等 | 是 | 人工巡查 | 委托有资质第三方检测单位 |
| 2 | 废气 | 是 | 人工巡检，设置可燃气体等报警装置，例行监测 |  |

二、事故废水环境风险防范措施

企业按照“单元－厂区－园区/区域”环境风险防控体系要求，结合环境风险事故情形和预测结果，针对性设置环境风险防范和监测监控措施，详见表7.1-2。

表7.1-2涉水类代表性事故环境风险防范措施

| 序号 | 类别 | 环境风险防范措施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围堰 | 围堰及导流设施的设置情况 | 危险废物暂存场所：单独设库储存，地面符合五防要求，设有导流沟和收集槽 |
|  |  |  | 化学品仓库：地面符合五防要求，设置导流沟、收集池 |
|  |  |  | 污水处理站设置截留措施与事故池相通 |
| 2 | 截流 | 雨水或清净下水系统的阀（闸）设置情况 | 雨水总排口拟设置切换截止阀，由企业专人负责启闭 |
|  |  | 应急池或废水处理系统的阀（闸）设置情况 | 事故池进水口拟设置切换截止阀，由企业专人负责启闭 |
| 3 | 应急池 | 应急池设置情况 | 厂区西北侧拟设置600m3事故池 |
| 4 | 封堵设施 | 河道闸坝及其他封堵设施等 | 企业雨水排口下游3.2km处（以企业雨水总排口为起点）设有夏码大沟节制闸。 |
| 5 | 外部互联互通 | 与园区设施衔接情况 | 制定应急预案，与上级政府部门应急预案相互衔接 |

构筑构筑环境风险三级（单元、项目和园区）应急防范体系：

（1）第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由化学品仓库围堰、危险废物贮存场所收集沟等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

建设项目危化品库、危险废物暂存场所区域将设置导流沟、收集槽等，用于防止泄漏事故的发生。

（2）第二级防控体系必须建设应急事故水池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；

（3）第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与园区公共事故应急池连通，或与其他邻近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。

建设项目建成后将与附近企业形成友好关系，互相联动，实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。

企业应积极将自身环境风险应急防范体系与园区环境风险应急防范体系相衔接。企业厂区将按照雨污分流原则进行建设，拟设置足够容量的事故应急池，同时雨水排口设置切换截止阀，由企业专人负责启闭，在发生事故时，事故废水及泄漏的危险物质均能有效地控制在厂区内，危险物质及废水不会直接排放到周围的水体。

三、其他风险防范措施

1.物料泄漏的防控措施

根据《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（苏环发[2023]7号）等要求，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范措施。

在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸时必须轻推﹑轻放，不得撞击，装卸区设围堵以防止液体化学品直接流入路面或水道。

各类化学品不与禁忌物料混合存放，不堆放木材及其他引火物化学品，远离火种、热源等。不可与其他危险化学品混放；

配备有专业知识的技术人员，设专人管理，管理人员须配备可靠的个人安全防护用品。仓库的消防设施、器材应当有专人管理，负责检查、保养、更新和添置，确保完好有效。对于各种消防设施、器材严禁圈占、埋压和挪用。

装卸、搬运化学品时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动。应设置一个空的收集桶，当泄漏事故发生时，将泄漏物料收集至桶内暂存，不能回用的作为危险废物处理。

如果发生火灾，各种化学品在燃烧过程中会产生不同程度的有毒有害。在灭火和抢救时，应站在上风头，佩戴防毒面具或自救式呼吸器。

2.贮运安全防范措施

（1）车间内应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。

（2）设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。

（3）设置危险废物暂存场所存放危险废物，需做好防腐防渗保护层并设置安全警示标志。

（4）对各种设备进行定期检修，维护保养，保持其完好状态，发现设备受到腐蚀裂口应立即进行修补或更换。

（5）仓库保持阴凉、干燥、通风良好，远离火种、热源，库温不宜超过25℃；备有用于少量泄漏时吸附或吸收的材料。

（6）物料在运输过程中必须按相关要求进行，保证物料运输安全。运输单位和车辆必须取得公安、消防等部门的批准；运输工具必须设立标志，按规定的路线、车速行驶，勿在居民区和人口稠密区停留，运输途中应防暴晒、雨淋，防高温；按要求进行装卸，搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

（7）储存与保管过程中严格加强管理，应专库，专人保管，建立健全入库、领发、退货等登记手续。

（8）项目特殊岗位应配备操作人员个人防护用具、劳动保护用品，如防毒面具、护服、耳罩、防尘口罩、护目镜。车间内应设置应急救援设施及救援通道。

（9）加强操作人员的安全教育，严格按照操作规范进行生产，加强生产管理，定期检查是否有泄漏现象，防止泄漏、事故排放对水体及土壤的污染，确保化学品运输、储存、使用各环节的生产安全，确保环境安全。项目危险物料在运输过程中必须按化学品运输的相关要求进行，化学品和危险废物的运输工具必须设立标志，按规定的车速行驶，运输单位和车辆必须取得运输管理部门的批准；装卸时尽量采用机械化装卸，保证物料运输安全。

3.危险化学品风险防范措施

（1）危险化学品使用储存要求

企业涉及的危险化学品须严格按照《危险化学品安全管理条例》的相关规定进行储存和使用，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

②原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

③库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。

④装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

⑤使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

⑥应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应管理措施。

A.易燃物质的贮运及使用管理

易燃物质包装可采用小开口钢桶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外加木板箱。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。

B.腐蚀品的贮运及使用管理

企业使用的腐蚀品在贮存和使用过程中除参照其它危险品管理措施外，还应注意：

①包装必须严密，严防泄漏。装卸、搬运容器时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

②储存于阴凉、干燥、通风良好的房间，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放，不可混储混运。

（2）危险化学品运输要求

企业涉及的危险化学品须严格按照《危险化学品安全管理条例》的相关规定进行，在贮存和使用危险化学品的过程中，应做到以下几点：

①通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品，不得超载。运输企业的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员、申报人员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。

②运输危险化学品，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

③用于运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密，能够防止危险化学品在运输过程中因温度、湿度或者压力的变化发生渗漏、洒漏；槽罐以及其他容器的溢流和泄压装置应当设置准确、启闭灵活。

④运输危险化学品的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员、申报人员，应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。

⑤危险化学品运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验，危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志。

⑥通过道路运输危险化学品的，应当配备押运人员，并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。运输危险化学品途中因住宿或者发生影响正常运输的情况，需要较长时间停车的，驾驶人员、押运人员应当采取相应的安全防范措施。

4.固废（危废）事故风险防范措施

企业各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险废物委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”。为避免危险废物对环境的危害，建议采用以下措施：

（1）在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。

（2）厂内应设置专门的废物贮存室、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；各种危险废物要有单独的贮存空间，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。

（3）运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。

5．废气风险防范措施

企业生产过程中产生的各类废气均有良好的治理对策和措施，从技术上分析是可行的。但由于某些意外情况或管理不善也会出现事故排放，如果尾气收集系统发生故障，则会造成废气得不到有效处理，造成事故性排放。如果厂内通风抽风机发生故障，则会造成车间的污染物无法及时抽出车间，进而影响车间操作人员的健康。

为确保不发生事故性废气排放，企业必须采取一定的事故性防范保护措施：

（1）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。

（2）现场作业人员定时记录废气处理状况，并对设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。

6．废水风险防范措施

建设项目建成后企业厂区内拟设置1座污水处理站，当废水超标事故发生后，超标的废水泵回相应的调节池中，然后逐次逐批将超标废水泵入污水处理系统进行处理。严禁厂内污水处理设施超负荷运行，导致出水水质超标。

若污水处理设施出现故障不能正常运行时，收集所有废水入配套的集水池。实际运行中，如果污水处理站配套集水池、缓冲池储满废水后污水处理设施还无法正常运行，则必须临时停产，待处理完成后再恢复运行，企业污水处理站出口设置切换截止阀，确保超标废水不排出厂外。

四、应急监测方案

企业发生突发环境事件时，需根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）并结合实际情况制定监测方案。及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害作出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

图7-1突发环境事件应急监测流程示意图

环境应急监测方案

| 风险单元 | 事故情形 | 影响类型 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 跟踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品仓库 | 化学试剂少量泄漏 | 环境空气 | / | / | / | / |
|  | 化学试剂大量泄漏 | 环境空气 | 氯化氢、硫酸雾、氟化物、氨气等 | 下风向居民点或人群活动区 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，环境空气恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 上风向对照点 | 1次/天 |  |
|  | 小型起火 | 环境空气 | / | / | / | / |
|  | 大型火灾 | 环境空气 | CO | 下风向居民点或人群活动区 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，环境空气恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 上风向对照点 | 1次/天 |  |
|  | 消防尾水外排 | 地表水体 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷等 | 事故地与盐河交接上游500m 事故地与盐河交接处 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，盐河水质恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 事故地与盐河交接下游1500m | 1次/天 |  |
| 1#厂房、2#厂房生产区域 | 化学试剂少量泄漏 | 环境空气 | / | / | / | / |
|  | 化学试剂大量泄漏 | 环境空气 | 氯化氢、硫酸雾、氟化物、氨气等 | 下风向居民点或人群活动区 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，环境空气恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 上风向对照点 | 1次/天 |  |
|  | 小型起火 | 环境空气 | / | / | / | / |
|  | 大型火灾 | 环境空气 | CO | 下风向居民点或人群活动区 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，环境空气恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 上风向对照点 | 1次/天 |  |
|  | 消防尾水外排 | 地表水体 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷等 | 事故地与盐河交接上游500m 事故地与盐河交接处 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，盐河水质恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 事故地与盐河交接下游1500m | 1次/天 |  |
| 危险废物暂存场所 | 危废少量泄漏 | 环境空气 | / | / | / | / |
|  | 危废大量泄漏 | 环境空气 | 根据实际泄漏的化学品，确定监测因子 | 下风向居民点或人群活动区 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，环境空气恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 上风向对照点 | 1次/天 |  |
|  | 小型起火 | 环境空气 | / | / | / | / |
|  | 大型火灾 | 环境空气 | CO | 下风向居民点或人群活动区 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，环境空气恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 上风向对照点 | 1次/天 |  |
|  | 消防尾水外排 | 地表水体 | pH、COD、SS等 | 事故地与盐河交接上游500m 事故地与盐河交接处 | 1次/2h，初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测，盐河水质恢复正常或达标 |
|  |  |  |  | 事故地与盐河交接下游1500m | 1次/天 |  |

五、应急监测能力

由于公司监测能力有限，因此厂区范围发生突发环境事件时，公司应委托周边具备应急监测能力的第三方单位进行环境应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。在上级指挥部门介入后，移交指挥权，配合淮安高新技术产业开发区管委会或淮安市淮阴生态环境局等部门进行相关工作。

7.2环境应急管理

1.突发环境事件应急预案编制要求

企业建成后需按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发[2023]7号）等文件要求编制《企业突发环境事件应急预案》并进行备案。以图表形式说明企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

当有下列情形之一的，属于重大变化，应当对环境应急预案进行修订，并变更备案，同时完善企业突发环境事件隐患排查治理制度并积极开展隐患排查治理工作：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急防控措施、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施存在严重缺失或发生重大变化的；

（四）重要环境应急资源发生重大变化的，且无法满足当前环境应急需求的；

（五）在突发环境事件实际应对、应急演练、预案抽查中发现问题，需要做出重大调整的；

（六）应适时修订的其他情形。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

应急预案具体内容及要求见下表。

表7.2-1应急预案内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 明确预案的责任单位、地理或管理范围、事件类别、工作内容 |
| 2 | 环境事件分类与分级 | 按照环境事件的影响大小，进行分级响应，一般分为车间级、企业级、社会级。各级分别说明相应程序 |
| 3 | 组织机构与职责 | 企业根据突发环境事件应急工作特点，建立由负责人和成员组成的、工作职责明确的环境应急组织指挥机构。注意与企业突发事件应急预案以及生产安全等预案中组织指挥体系的衔接 |
| 4 | 监控和预警 | 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人 |
| 5 | 应急响应 | 企业内部应对突发环境事件的原则性措施，体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议 |
| 6 | 应急保障 | 说明环境应急预案涉及的人力资源、财力、物资以及其他技术、重要设施的保障 |
| 7 | 善后处置 | 说明事后恢复的工作内容和责任人，一般包括：现场污染物的后续处理；环境应急相关设施、设备、场所的维护；配合开展环境损害评估、赔偿、事件调查处理等 |
| 8 | 预案管理 | 明确环境应急预案的评估修订要求，对预案评估修订进行总体安排 |
| 9 | 演练等内容 | 安排有关环境应急预案的培训和演练 |

2.突发环境事件隐患排查工作要求

建立完善突发环境事件隐患排查治理制度，明确隐患排查内容、方式和频次，根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。排查的内容主要包括突发水环境事件风险防控措施和大气环境事件风险防控措施，具体对照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》相关要求。

企业以厂区为单位开展全面排查的综合排查，一年应不少于一次。日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，一月应不少于一次。

专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。

在完成年度计划的基础上，当出现下列情况时，应当及时组织隐患排查：

1.出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业政策等情况的；

2.企业有新建、改建、扩建项目的；

3.企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的；

4.企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的；

5.企业生产废水系统、雨水系统、清净下水系统、事故排水系统发生变化的；

6.企业废水总排口、雨水排口、清净下水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的；

7.企业周边大气和水环境风险受体发生变化的；

8.季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；

9.敏感时期、重大节假日或重大活动前；

10.突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的；

11.发生生产安全事故或自然灾害的；

12.企业停产后恢复生产前。

3.环境应急物资装备配备要求

企业需根据《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）规范化设置应急物资、设施，根据全厂项目建设情况及风险源变化情况及时更新完善各处应急物资、设施。

4.安全风险辨识要求

企业需对建设项目配套的废气、废水、固废等污染防治措施进行安全风险辨识，消除其运转过程中安全隐患，增强企业安全管理能力。

5.园区等外部突发环境事件应急预案的衔接

重点关注分级响应、区域联动，与淮安高新技术产业开发区应急预案相衔接，与周边企业的应急联系人平时积极沟通交流环境应急方面的想法，事故时能够第一时间相互支持，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。发生一般环境事件立即启动企业突发环境事件应急预案，必要时向淮安高新技术产业开发区管委会寻求援助，如应急监测可求助环境监测站。当本企业发生突发环境事件超出自身处理能力时，由淮安高新技术产业开发区管委会启动应急预案，企业采取前期应急处置，当淮安高新技术产业开发区管委会应急组到达现场后，指挥权上交，公司应急小组积极配合协助区应急小组。

1．应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故较大时，淮显光电应急指挥组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向公司应急小组通报。事故时能够第一时间相互支持。

2．预案分级响应的衔接

企业发生厂外级（Ⅰ级）突发环境事件时，根据淮安市政府突发环境事件分级标准，以及淮安市突发环境事件应急预案要求，本预案与上级应急预案分级响应的衔接如下：

（1）当发生或即将发生较大（淮安市Ⅲ级）以上突发环境事件时，应急指挥部在接到事故报警后，及时向淮安高新技术产业开发区管委会及淮安市淮阴生态环境局、淮安市突发环境事件应急指挥中心汇报情况并请求支持，同时立即开展先期处置工作，厂内各小队听从上级现场指挥部的领导。

（2）发生一般环境事件（淮安市Ⅳ级）时，应急指挥部在接到事故报警后，及时向淮安高新技术产业开发区管委会和淮安市淮阴生态环境局寻求援助，同时立即开展先期处置工作，厂内各小队听从上级现场指挥部的领导。

3．应急救援保障的衔接

单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在发生较大事故时相互支持。

公共援助力量：厂区需要外部援助时可第一时间向淮安高新技术产业开发区管委会相关职能部门请求救援力量和设备的支持。

专家援助：淮安市建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可联系获取救援支持。

4．应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合淮安高新技术产业开发区管委会或淮安市淮阴生态环境局开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与上级应急组织取得联系。

5．公众教育的衔接

企业对单位员工开展教育、培训时，应对周边公众和相邻单位进行环境应急基本知识的宣传，如发生事故，可以更好地疏散、做好个人防护。

6.应急救援物资的衔接

淮显光电应及时将所使用的化学品种类及数量上报应急中心，并将可能发生的事故类型和对应的救援方案纳入园区风险管理体系。应急中心应建立企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

7.经费保障

应急专项经费来源：财务部从每月销售收入中按《企业生产安全费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）要求提取企业安全费用，其中10%作为应急救援费用开支。

使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、检测、消洗等善后处理费用，不得挪用或挤占使用。

监督管理措施：应急专项经费由财务负责提取，未经总指挥批准不得用于其他方面。

预案演练：预案演练费用由财务负责从另外90%内支取，不计入应急专项经费。

8.制度保障

①建立《事故隐患排查治理及环境风险防控制度》、《隐患排查治理及环境风险防控责任制》、《环境保护定期巡检和维护责任制度》，明确企业各环境风险防控重点岗位责任人，定期巡检，及时维护风险防控设施，并记录台账。

②建立《环境风险和环境应急管理培训制度》，定期开展职工环境风险和环境应急管理宣传和培训工作。

9.应急物资装备保障

①公司将按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018修订）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB5014-2005）的要求，配置了相应数量的消防器材，定期检查、维护和保养，确保所有应急救援器材处于完好可用状态。

②根据企业应急救援工作需求，将配备相应的污染源切断、污染物收集、预警装置、疏散警戒装置、个体防护装备、医疗急救器材及药品等应急装备、物资，并定期检查、保养。

③将与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议并共享应急物资，并可从苏北应急资源库请求调用应急物资。

④将建立应急资源管理维护更新制度，动态管理应急资源信息。

10.环境应急物资措施、处置卡的配备

企业建成后需规范化设置应急物资及应急设施，按要求设置环境应急处置卡及标识标牌。

11.安全风险辨识要求

企业建成后需按要求对污染防治措施进行安全风险辨识。

12.其他要求

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；制定危险废物管理计划并报淮安市淮阴生态环境局备案。企业建成后需根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等文件要求，建立健全的突发环境事件隐患排查治理制度并定期开展隐患排查工作。

## 7.3环境风险管理措施“三同时”

建设项目环境风险管理措施“三同时”一览表如下：

表7.3-1环境风险管理措施“三同时”一览表

| 序号 | 类型 |  | 内容 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防范措施 | 大气环境风险防范措施 | 规范化设置消防设施，配备个体防护装备等应急物资。 | 5 |
| 2 |  | 水环境风险防范措施 | 化学品仓库、1#厂房生产区域、2#厂房生产区域等地面防渗、防腐。 | 15 |
|  |  |  | 危险废物暂存场所、原料仓库设置导流沟及收集槽。 | 5 |
|  |  |  | 雨污分流；拟设置600m3事故池配套切换阀；雨水总排口设置切换阀。 | 35 |
| 3 | 环境应急管理 | 突发环境事件应急预案 | 项目投产前编制完成突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案。 | 5 |
| 4 |  | 突发环境事件隐患排查 | 隐患排查制度建立情况，重大隐患整改情况。 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 67 |

8.环境风险评价结论与建议

1.环境风险评价结论

企业配备完善的应急物资、兼职应急人员，设置事故应急池、雨水排口截止阀等应急设施，环境风险设施定期巡检和落实维护责任制度，记录日常生产巡检过程。已明确环境风险防控重点岗位和责任人，风险防控能力较好。综合环境风险评价内容，建设项目环境风险较小，在落实本报告表中提出的各项风险防范措施，并加强项目运营阶段的环境管理前提下，本项目环境风险是可以防控的。

2.环境风险评价建议

企业需对污水处理站开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

至少每三年修订《企业突发环境事件应急预案》并进行备案，重点关注分级响应、区域联动，与淮安高新技术产业开发区突发环境事件应急预案等区域应急预案相衔接，与周边企业的应急联系人平时积极沟通交流环境应急方面的想法，事故时能够第一时间相互支持，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

完善企业突发环境事件隐患排查治理制度，定期开展隐患排查治理工作。积极配合生态环境部门对日常环境监管，如对安全隐患线索进行排查，一旦发现安全隐患及时报送同级应急管理部门，及时会商解决方案。

9.环境风险评价自查表

企业环境风险评价自查情况见表9-1。

表9-1环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 风险物质Q值情况表 序号; 物质名称; 最大存在量（t）; 折纯计算量（t）; CAS号; 临界量（t）; Q值. 1; 保护液; 0.2; /; /; 50; 0.004. 2; 切削液; 0.55; /; /; 0.011. 3; 清洗剂（玻璃清洗剂）; 0.7; /; /; 0.014. 4; 硝酸钾; 2.5; /; /; 0.05. 5; 抛光粉; 0.25; /; /; 0.005. 6; 印刷油墨; 0.4; /; /; 0.008. 7; 酒精; 0.024; /; /; 0.00048. 8; AF液; 0.4; /; /; 0.008. 9; 氢氧化钠; 2.6; /; /; 0.052. 10; 氟化氢铵; 6.2; /; /; 0.124. 11; 甲缩醛; 0.45; /; 109-87-5; 10; 0.045. 12; 氢氟酸; 5.7; /; 7664-39-3; 1; 5.7. 13; 盐酸; 3.5; /; 7647-01-0; 7.5; 0.466666667. 14; 硫酸; 3.5; /; 7664-93-9; 10; 0.35. 15; 废包装材料; 1.01; /; /; 50; 0.0202. 16; 废切削液; 15; /; /; 0.3. 17; 废硝酸钾; 3; /; /; 0.06. 18; 废油墨渣; 0.175; /; /; 0.0035. 19; 抛光废渣; 0.25; /; /; 0.005. 20; 废抹布; 0.2; /; /; 0.004. 21; 退墨废渣; 0.125; /; /; 0.0025. 22; 废活性炭; 11.945; /; /; 0.2389. 23; 废过滤棉; 0.025; /; /; 0.0005. 24; 废水处理污泥; 30; /; /; 0.6. 合计; 7.7727. Q值7.7727（1≤Q＜10），风险较小 |
|  | 环境敏感性 | 大气 |  | 500m范围内人口数2000人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数73560人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /人 |  |
|  |  | 地表水 |  | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  | F1□ |  |  | F2 |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  |  | S1□ |  |  | S2□ |  |  |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 |  | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  | G1□ |  |  | G2□ |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  |  | D1□ |  |  | D2 |  |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 |  | Q<1□ |  |  |  | 1≤Q<10☑ |  |  |  |  |  | 10≤Q<100□ |  |  |  |  | Q>100□ |  |
|  |  | M值 |  | M1□ |  |  |  | M2□ |  |  |  |  |  | M3☑ |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 |  | P1□ |  |  |  | P2□ |  |  |  |  |  | P3☑ |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  | E1☑ |  |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  | E1□ |  |  |  |  |  |  |  | E2☑ |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  | E1□ |  |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  | E3☑ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ |  |  | Ⅳ□ |  |  |  |  | Ⅲ☑ |  |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  | I□ |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  | 简单分析□ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  |  | 计算法□ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  | 其他估算法 |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  |  | SLAB□ |  |  |  |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | 预测结果 | 2#厂房生产区域泄漏 |  |  | 氢氟酸（最不利气象） |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸（最不利气象） |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 盐酸（最不利气象） |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 蚀刻液（最不利气象） |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 915.235 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 1811.735 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学品仓库火灾 |  |  | CO（最不利气象） |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 539 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 1570 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲醛（最不利气象） |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 1016.39 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲醇（最不利气象） |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯气（最不利气象） |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 774 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 4395 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 加强原料仓库、1#厂房、2#厂房生产区域、化学品仓库、危险废物暂存场所、污水处理站等区域环境风险管理，定时巡检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在落实本报告中提出的各项风险防范措施，并加强项目运营阶段的环境管理前提下，项目环境风险是可以防控的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |