目  录

1、概况	1

1.1 项目由来	1

1.2 评价工作程序	2

2总则	4

2.1一般性原则	4

2.2编制依据	4

2.3 评价工作等级	4

2.4 评价范围	5

3、风险调查	6

3.1 建设项目风险源调查	6

3.2 环境敏感目标调查	11

4、风险潜势初判	14

4.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级	14

4.2 环境敏感程度E的分级确定	15

4.3 环境风险潜势划分	19

5、环境风险识别	20

5.1物质危险性识别	20

5.2生产系统危险性识别	21

5.3危险物质向环境转移的途径识别	22

6、环境风险事故情形分析	24

6.1风险事故情形设定	24

6.2源项分析	25

7、风险预测与评价	26

7.1泄漏事故	26

7.2火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放	26

8、环境风险防范措施及应急要求	40

8.1环境事故风险管理	40

8.2大气环境风险防范措施	41

8.3事故废水环境风险防范措施	44

8.4地下水环境风险防范措施	47

8.5突发环境事件应急预案	47

8.6环境应急监测	47

9、分析结论	50

# 1、概况

## 1.1 项目由来

淮安华科环保科技有限公司成立于2015年02月09日，位于淮安市淮阴区淮河东路699号。淮安华科环保科技有限公司在该地点先后实施了危险废物综合处置中心一期焚烧项目、危险废物综合处置中心一期填埋项目、新增甲类危险废物贮存设施项目及废水提标改造工程项目等。

根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物集中收集贮存试点工作方案的通知》（苏环办〔2019〕390号），为了加强危险废物分类收集和规范贮存，在全省范围内形成比较完善的小量危险废物收集体系，有效解决小量危险废物管理不规范、转移不及时、处置费用高等突出问题，逐步实现试点区域内小量危险废物从产生、收集、贮存、转移到利用处置的全过程规范化管理，有效防控环境风险。淮安华科环保科技有限公司为切实解决部分园区小量产废企业危废处置难题，申请开展集中收集试点工作。

淮安华科环保科技有限公司自行开展现场核查工作，编制《淮安华科环保科技有限公司危险废物综合处置中心一期焚烧和填埋项目危险废物收集、贮存申领危废经营许可证现场核查报告》（2022年1月），为环保主管部门颁发许可证提供依据。淮安华科环保科技有限公司小微收集项目依托一期焚烧项目内设置的危险废物贮存车间，总面积 3456m2。

2023年1月1日，淮安市生态环境局颁发了小微收集许可，核准经营方式填埋、处置；小微收集，危险废物经营许可证详见附件。填埋、处置20000吨/年，小微收集5000吨/年。

根据省生态环境厅关于印发《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》的通知（苏环办〔2021〕290号），推进集中收集单位建设合理布局，确保辖区内危险废物收集区域和种类全覆盖。淮安华科环保科技有限公司拟增加危险废物收集类别。

淮安华科环保科技有限公司小微收集项目拟接收的危险废物类别为《国家危险废物名录（2025 年版）》HW02~HW50，年收集量不变仍为5000吨/年，收集范围为淮安市内。本次环评增加收集的危险废物种类为HW09（油/水、烃/水混合物或者乳化液）、HW10（多氯（溴）联苯类废物）、HW15（爆炸性废物）、HW29（含汞废物）。

本次环评HW17（表面处理废物）类废物从仅限含重金属污泥及残渣变动为全类别。HW22（含铜废物）类废物从仅限不可再利用类变动为全类别。HW23（含锌废物）类废物从仅限312-001-23、336-103-23、900-021-23变动为全类别。HW31（含铅废物）类废物从仅限304-002-31、384-004-31、900-052-31、900-025-31变动为全类别。HW33（无机氰化物废物）类废物从仅限092-003-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33变动为全类别。HW34（废酸）类废物从仅限酸泥、酸渣变动为全类别、HW35（废碱）类废物从仅限碱渣变动为全类别。HW46（含镍废物）类废物从仅限废渣和污泥变动为全类别。HW48（有色金属采选和冶炼废物）类废物从仅限321-002-48、321-031-48变动为全类别。HW49（其他废物）类废物从限可焚烧类的772-006-49、900-000-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49和可填埋类变动为全类别。HW50（废催化剂）类废物从仅限可填埋类变动为全类别。

小微收集项目贮存依托原贮存车间（3456m2）及甲类危险废物贮存库（96m2）。小微收集项目在贮存车间西南角单独划分一块区域用于小微收集，该区域长12m，宽8m，合计存储量约为120t。甲类库总储量小于10t。

危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中健康危险急性毒性物质（类别1），临界量为5t。

表1-1  项目危险废物与临界量比值

| 危险单元 | 危险物质 | 物质危险性 | 最大贮存量（t） | 临界量（t） | 危险物质与临界量比值（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮存车间小微收集贮存区 | 危险废物 | 易燃易爆、有毒有害 | 120 | 5 | 24 |
| 甲类库 | 危险废物 | 易燃易爆、有毒有害 | 10 | 5 | 2 |

Q=26，Q值大于1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目属于“有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目”，应设置环境风险专项评价。本次风险评价根据根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）编制了《淮安华科环保科技有限公司小微收集项目环境风险专项评价》。

## 1.2 评价工作程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等相关技术规范的要求，本项目环境风险评价的工作过程及程序见下图。

图1.2-1  评价工作程序

# 2总则

## 2.1一般性原则

以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 2.2编制依据

（1）《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（3）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

## 2.3 评价工作等级

本项目无地表水及地下水污染途径，本项目危险物质影响环境的途径主要为大气环境，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及附录C，根据后文风险潜势初判，本项目危险物质与工艺系统危害性的等级为P3；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为E3。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2，本项目大气环境风险潜势为II，风险潜势划分见下表：

表2.3-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境要素 | 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极高危害(P1) | 高度危害 (P2) | 中度危害 (P3) | 轻度危害 (P4) |
| 大气 | 环境敏感程度(E1) | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 环境敏感程度(E2) | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 环境敏感程度(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |  |

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.3-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 |  | IV、IV+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 大气 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅱ级，则本项目环境风险评价工作等级为三级。大气环境风险预测三级评价应定性分析说明大气环境影响后果。

## 2.4 评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 建设项目环境要素评价范围表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 三 | 距项目边界不低于3 km范围 |

# 3、风险调查

## 3.1 建设项目风险源调查

### 3.1.1 危险物质数量及分布情况

本项目为小微收集项目，仅对危险废物进行收集、贮存，不涉及其他原辅材料。本项目收集的危险废物类别为《国家危险废物名录（2025 年版）》中HW02~HW50类危险废物，年收集量为5000吨/年。其中甲类危险废物贮存于甲类库，其他危险废物贮存于贮存车间小微收集贮存区。

表3.1-1  2024年度小微收集情况及新增收集类别

| 废物类别 | 废物名称 | 收集量t | 占比 | 可能具有的危险特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW03 | 废药物、药品 | 23.5563 | 10.92% | T | 2024年收集 |
| HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 23.324 | 10.81% | T，I /T，I，R | 2024年收集 |
| HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 7.9607 | 3.69% | T/T，I | 2024年收集 |
| HW11 | 精（蒸）馏残渣 | 0.95 | 0.44% | T/T，R | 2024年收集 |
| HW12 | 染料、涂料废物 | 29.8817 | 13.85% | T/ T，I/ T，I，C | 2024年收集 |
| HW13 | 有机树脂类废物 | 1.882 | 0.87% | T | 2024年收集 |
| HW16 | 感光材料废物 | 18.1176 | 8.40% | T | 2024年收集 |
| HW37 | 有机磷化合物废物 | 8.777 | 4.07% | T | 2024年收集 |
| HW45 | 含有机卤化物废物 | 8.88 | 4.12% | T | 2024年收集 |
| HW49 | 其他废物 | 92.3791 | 42.83% | T/C/I/R/In | 2024年收集 |
| 合计 |  | 215.7084 |  |  |  |

表3.1-2  新增收集类别

| 废物类别 | 废物名称 | 可能具有的危险特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| HW09 | 油/水、烃/水混合物或者乳化液 | T | 新增收集类别 |
| HW10 | 多氯（溴）联苯类废物 | T | 新增收集类别 |
| HW15 | 爆炸性废物 | R，T | 新增收集类别 |
| HW29 | 含汞废物 | T/ T，C | 新增收集类别 |

根据《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》（苏环办〔2021〕290号），根据危险废物的危险特性(感染性除外)，评估其环境风险按从高到低，将危险废物划分为I级、II级和II级三个等级。

(1)Ⅰ级危险废物指可环境无害化利用或处置，且被所有者申报废弃的危险化学品；具有反应性(R)的其他危险废物。

(2)Ⅱ级危险废物指具有易燃性(I)的危险废物。

(3)Ⅲ级危险废物指具有腐蚀性(C)或毒性(T)的危险废物。

根据《淮安市小微产废单位危险废物集中收集单位建设工作方案（试行）》，收集的I级危险废物直接转运至利用处置单位，II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过60天、90天，确需延长期限的，企业应报属地生态环境局批准，延长期限不超过1年。

本次新增的HW15爆炸性废物均具有反应性及毒性，属于《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》（苏环办〔2021〕290号）附件1中规定的的Ⅰ级危险废物。淮安华科环保科技有限公司无处置利用HW15爆炸性废物的资质。因此，HW15类爆炸性废物应执行《淮安市小微产废单位危险废物集中收集单位建设工作方案（试行）》中的要求，直接转运至利用处置单位。因此，HW15类废物不在厂内贮存。

本项目接受的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险废物收集、贮存示意图如下：

图3.1-1  收集、贮存示意图

本项目新增的废物类别、危险特性及贮存地点如下：

表3.1-3  新增废物类别、危险特性及贮存地点

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 | 贮存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW15 爆炸性废物 | 炸药、火工及焰火产品制造 | 267-001-15 | 炸药生产和加工过程中产生的废水处理污泥 | R，T | 直接转运至利用处置单位 |
|  |  | 267-002-15 | 含爆炸品废水处理过程中产生的废活性炭 | R，T |  |
|  |  | 267-003-15 | 生产、配制和装填铅基起爆药剂过程中产生的废水处理污泥 | R，T |  |
|  |  | 267-004-15 | 三硝基甲苯生产过程中产生的粉红水、红水，以及废水处理污泥 | T，R |  |
| HW09 油/水、烃/水混合物或者乳化液 | 非特定行业 | 900-005-09 | 水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液 | T | 贮存车间 |
|  |  | 900-006-09 | 使用切削油或者切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或者乳化液 | T | 贮存车间 |
|  |  | 900-007-09 | 其他工艺过程中产生的废弃的油/水、烃/水混合物或者乳化液 | T | 贮存车间 |
| HW10 多氯（溴）联苯类废物 | 非特定行业 | 900-008-10 | 含有多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）和多溴联苯（PBBs）的废弃的电容器、变压器 | T | 贮存车间 |
|  |  | 900-009-10 | 含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设备的清洗液 | T | 贮存车间 |
|  |  | 900-010-10 | 含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设备中废弃的介质油、绝缘油、冷却油及导热油 | T | 贮存车间 |
|  |  | 900-011-10 | 含有或者沾染 PCBs、PCTs 和 PBBs 的废弃的包装物及容器 | T | 贮存车间 |
| HW29 含汞废物 | 天然气开采 | 072-002-29 | 天然气除汞净化过程中产生的含汞废物 | T | 贮存车间 |
|  | 常用有色金属矿采选 | 091-003-29 | 汞矿采选过程中产生的尾砂和集（除）尘装置收集的粉尘 | T | 贮存车间 |
|  | 贵金属冶炼 | 322-002-29 | 混汞法提金工艺产生的含汞粉尘、残渣 | T | 贮存车间 |
|  | 印刷 | 231-007-29 | 使用显影剂、汞化合物进行影像加厚（物理沉淀）以及使用显影剂、氨氯化汞进行影像加厚（氧化）产生的废液和残渣 | T | 贮存车间 |
|  | 基础化学原 料制造 | 261-051-29 | 水银电解槽法生产氯气过程中盐水精制产生的盐水提纯污泥 | T | 贮存车间 |
|  |  | 261-052-29 | 水银电解槽法生产氯气过程中产生的废水处理污泥 | T | 贮存车间 |
|  |  | 261-053-29 | 水银电解槽法生产氯气过程中产生的废活性炭 | T | 贮存车间 |
|  |  | 261-054-29 | 卤素和卤素化学品生产过程中产生的含汞硫酸钡污泥 | T | 贮存车间 |
|  | 合成材料制造 | 265-001-29 | 氯乙烯生产过程中含汞废水处理产生的废活性炭 | T，C | 贮存车间 |
|  |  | 265-002-29 | 氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废活性炭 | T，C | 贮存车间 |
|  |  | 265-003-29 | 电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废酸 | T，C | 贮存车间 |
|  |  | 265-004-29 | 电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中产生的废水处理污泥 | T | 贮存车间 |
|  | 常用有色金属冶炼 | 321-030-29 | 汞再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘，汞再生工艺产生的废水处理污泥 | T | 贮存车间 |
|  |  | 321-033-29 | 铅锌冶炼烟气净化产生的酸泥 | T | 贮存车间 |
|  |  | 321-103-29 | 铜、锌、铅冶炼过程中烟气氯化汞法脱汞工艺产生的废甘汞 | T | 贮存车间 |
|  | 电池制造 | 384-003-29 | 含汞电池生产过程中产生的含汞废浆层纸、含汞废锌膏、含汞废活性炭和废水处理污泥 | T | 贮存车间 |
|  | 照明器具制造 | 387-001-29 | 电光源用固汞及含汞电光源生产过程中产生的废活性炭和废水处理污泥 | T | 贮存车间 |
|  | 通用仪器仪表制造 | 401-001-29 | 含汞温度计生产过程中产生的废渣 | T | 贮存车间 |
|  | 非特定行业 | 900-022-29 | 废弃的含汞催化剂 | T | 贮存车间 |
|  |  | 900-023-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥 | T | 贮存车间 |
| HW29 含汞废物 | 非特定行业 | 900-024-29 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞真空表、废含汞压力计、废氧化汞电池和废汞开关，以及《关于汞的水俣公约》管控的其他废含汞非电子测量仪器 | T | 贮存车间 |
|  |  | 900-054-29 | 已禁止使用的，所有者申报废弃的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的《关于汞的水俣公约》管控的汞和汞化合物 | T | 贮存车间 |
|  |  | 900-452-29 | 含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥 | T | 贮存车间 |

危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中健康危险急性毒性物质（类别1），临界量为5t。

表3.1-4  项目危险废物与临界量比值

| 危险单元 | 危险物质 | 物质危险性 | 最大贮存量（t） | 是否突发环境事件风险物质 | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮存车间小微收集贮存区 | 危险废物 | 易燃易爆、有毒有害 | 120 | 是 | 5 |
| 甲类库 | 危险废物 | 易燃易爆、有毒有害 | 10 | 是 | 5 |

### 3.1.2 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1) 1≤Q<10；(2) 10≤Q<100；(3) Q≥100。

表3.1-5  突发环境事件风险物质及临界量

| 序号 | 危险物质名称 | 临界量（t） | 最大存在量（t） | 最大存在量/临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 5 | 130 | 26 |

根据上表，本项目Q=26，10≤Q<100。

### 3.1.3 行业及生产工艺

本项目国民经济行业类别为“N 7724危险废物治理”，建设项目行业类别“101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置”。本项目仅涉及危险废物收集及贮存。

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1) M>20 ；(2) 10<M≤20 ；(3) 5<M≤10 ；(4) M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表3.1-6  行业及生产工艺(M)

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | / |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | / |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套(罐区) | / |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线b(不含城镇燃气管线) | 10 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 合计 |  | / | 5 |
| a高温指工艺温度≥300 C，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0 Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

本项目涉及危险废物贮存，M=5，以M4表示。

## 3.2 环境敏感目标调查

本项目位于淮安高新技术产业开发区，周围主要环境敏感目标如下表：

表3.2-1 环境空气敏感目标

| 环境要素 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 刘庄 | W | 1100 | 居住区 | 112 |
|  | 2 | 观音堂村 | NW | 1330 | 居住区 | 90 |
|  | 3 | 王庄 | N | 1430 | 居住区 | 100 |
|  | 4 | 时庄 | W | 1590 | 居住区 | 20 |
|  | 5 | 新桥村六组 | N | 1600 | 居住区 | 50 |
|  | 6 | 旗杆庄 | NE | 1780 | 居住区 | 40 |
|  | 7 | 洪庄 | N | 1960 | 居住区 | 80 |
|  | 8 | 桥口村 | N | 2000 | 居住区 | 60 |
|  | 9 | 新庄 | E | 2080 | 居住区 | 80 |
|  | 10 | 王大庄 | NW | 2080 | 居住区 | 180 |
|  | 11 | 沙庄 | NE | 2130 | 居住区 | 30 |
|  | 12 | 观音堂一组 | W | 2150 | 居住区 | 80 |
|  | 13 | 张庄 | N | 2260 | 居住区 | 130 |
|  | 14 | 安庄 | NE | 2290 | 居住区 | 25 |
|  | 15 | 小王庄 | NW | 2340 | 居住区 | 100 |
|  | 16 | 桥口一组 | N | 2660 | 居住区 | 70 |
|  | 17 | 厉庄 | N | 2625 | 居住区 | 80 |
|  | 18 | 练湖十二组 | N | 2965 | 居住区 | 130 |
|  | 19 | 练湖村 | N | 3710 | 居住区 | 350 |
|  | 20 | 轮窑村 | N | 4040 | 居住区 | 130 |
|  | 21 | 前张庄 | N | 3400 | 居住区 | 80 |
|  | 22 | 薛渡 | NE | 2920 | 居住区 | 130 |
|  | 23 | 薛渡二组 | NE | 3800 | 居住区 | 300 |
|  | 24 | 薛渡一组 | NE | 3250 | 居住区 | 200 |
|  | 25 | 秦庄 | NE | 3970 | 居住区 | 200 |
|  | 26 | 郭渡 | E | 2870 | 居住区 | 80 |
|  | 27 | 郭家渡 | E | 2500 | 居住区 | 120 |
|  | 28 | 洪荡村 | E | 3500 | 居住区 | 220 |
|  | 29 | 喻集村 | E | 4570 | 居住区 | 320 |
|  | 30 | 朱庄 | E | 4150 | 居住区 | 280 |
|  | 31 | 十堡村 | SE | 2660 | 居住区 | 300 |
|  | 32 | 涟淮小区 | SE | 3100 | 居住区 | 500 |
|  | 33 | 佳兴小区 | S | 4650 | 居住区 | 400 |
|  | 34 | 城开御园 | S | 4420 | 居住区 | 1000 |
|  | 35 | 淮安高新区实验小学 | W | 2800 | 学校 | 1500 |
|  | 36 | 淮安高新区高级中学 | W | 2950 | 学校 | 3000 |
|  | 37 | 桂花园东苑 | W | 3265 | 居住区 | 2000 |
|  | 38 | 名嘉花园 | W | 4000 | 居住区 | 3000 |
|  | 39 | 望舒苑安置小区 | W | 4400 | 居住区 | 2000 |
|  | 40 | 佟洼小区 | W | 3950 | 居住区 | 4000 |
|  | 41 | 郑庄 | W | 2500 | 居住区 | 30 |
|  | 42 | 薛庄 | W | 2950 | 居住区 | 70 |
|  | 43 | 朱庄 | W | 3750 | 居住区 | 60 |
|  | 44 | 洪北村 | W | 4460 | 居住区 | 80 |
|  | 45 | 朱集 | W | 4440 | 居住区 | 200 |
|  | 46 | 三杨村 | W | 3950 | 居住区 | 30 |
|  | 47 | 三杨庄 | W | 3015 | 居住区 | 150 |
|  | 48 | 周庄 | NW | 2550 | 居住区 | 30 |
|  | 49 | 卢庄 | NW | 3700 | 居住区 | 80 |
|  | 50 | 小朱庄 | NW | 3160 | 居住区 | 50 |
|  | 51 | 陈吕庄 | NW | 4225 | 居住区 | 120 |
|  | 52 | 王兴镇 | NW | 4670 | 居住区 | 200 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 22667 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |

| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受纳水体名称 |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h 流经范围/km |  |  |
|  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游 10km 范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |  |
|  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度 E 值 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 地下水 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | / | / |  |  | / |  | / |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度 E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

（1）大气环境

本项目位于淮安高新技术产业开发区，周边500 m范围内无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构。周边5km范围内居住人口小于1万人。大气环境敏感程度为E2环境中度敏感区。

（2）地表水环境

园区雨水经管道收集后，就近、分散、重力流排入附近河流，并最终排入盐河。雨水管道在红线宽度42米以上（含40米）的道路、36米以上的三块板道路下两侧布置，其余道路下单侧布置。雨水管道在道路下位置，两侧布置以慢车道或人行道为主，单侧布置以车行道中间偏东侧、南侧为主。

本项目厂区雨水采用雨水泵泵入淮河东路下市政雨水管道，项目区雨水通过淮河东路雨水管道向西排入新四沟，通过新四沟、大寨河流入盐河。

企业废水经预处理后通过园区污水管网进新渡片区污水处理厂处理达标后排入盐河。

根据调查排口下游10km范围内不存在饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场，未涉及省界、市界。

表3.2-2 水环境风险受体

| 水环境风险受体 | 方位 | 距离（米） | 环境质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新四沟 | 西侧 | 700 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 | 雨水受体 |
| 大寨河 | 北侧 | 900 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 | 雨水受体 |
| 盐河 | 南侧 | 1830 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | 雨、污水受纳水体 |

（3）地下水环境

贮存车间小微收集贮存区及甲类库收集池容积均大于贮存区域最大液态废物容器容积。假设区域内的最大包装桶完全泄漏，则收集池可有效存储该包装桶泄漏的物料，不会发生物料外流，造成污染。且本项目厂区设置了650m3事故应急池，可有效收集泄漏物料及消防尾水。

本项目贮存区域均采用了混凝土硬化并采用了环氧树脂防渗地面，可以有效阻断污染途径，保护土壤及地下水。因此，本项目不会造成地下水污染，无地下水环境风险。

# 4、风险潜势初判

## 4.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1) 1≤Q<10；(2) 10≤Q<100；(3) Q≥100。

表4.1-1  突发环境事件风险物质及临界量

| 序号 | 危险物质名称 | 临界量（t） | 最大存在量（t） | 最大存在量/临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 5 | 130 | 26 |

根据上表，本项目Q=26，10≤Q<100。

（2）行业及生产工艺

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1) M>20 ；(2) 10<M≤20 ；(3) 5<M≤10 ；(4) M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表4.1-2 行业及生产工艺(M)

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | / |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | / |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套(罐区) | / |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采(含净化)，气库(不含加气站的气库)，油库(不含加气站的油库)、油气管线b(不含城镇燃气管线) | 10 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 合计 |  | / | 5 |
| a高温指工艺温度≥300 C，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0 Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

本项目涉及危险废物贮存，M=5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值(Q) 和行业及生产工艺(M)，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级(P)，分别以P1、P2、P3、P4表示。

表4.1-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)

| 危险物质数量 与临界量比值(Q) | 行业及生产工艺(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q=26，10≤Q<100，M=5，以M4表示，则危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

## 4.2 环境敏感程度E的分级确定

分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录 D 对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则及本项目确定值见下表。

表4.2-1  大气环境敏感程度分级确定表

| 分级 | 大气环境敏感性 | 本项目确定值 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人。 |  |
| E2 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人；或周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人。 | 本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人 |
| E3 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500m范围内人口总数小于500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于 100 人。 |  |

本项目位于淮安高新技术产业开发区，周边500 m范围内无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构。周边5km范围内居住人口大于 1 万人，小于 5 万人。大气环境敏感程度为E2环境中度敏感区。

经过筛选，本项目大气环境敏感程度分值为 E2级。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别如下。

表4.2-2  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表4.2-3  地表水功能敏感性分区确定表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 本项目确定值 |
| --- | --- | --- |
| 敏 感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 | 不涉及 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 | 不涉及 |
| 不敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区。 | F3 |

表4.2-4  地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目确定值 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 不涉及 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 | 不涉及 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向)10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 | S3 |

本项目厂区雨污分流。本项目不新增企业废水产生量及排放量。贮存车间小微收集贮存区及甲类库收集池容积均大于贮存区域最大液态废物容器容积。假设区域内的最大包装桶完全泄漏，则收集池可有效存储该包装桶泄漏的物料，不会发生物料外流，造成污染。且本项目厂区设置了650m3事故应急池，可有效收集泄漏物料及消防尾水。

本项目消防废水经雨水管网收集后，排入事故池。本项目雨水采用水泵泵入市政雨水管网，水泵出口管道安装阀门。因此，本项目消防废水不会通过雨水管网流出厂外。

厂区雨水管网与厂外市政雨水管网之间的阀门常闭，初期雨水经切换阀泵入初期雨水池。初期雨水收集后，关闭初期雨水池阀门，打开接入市政管网阀门，厂区雨水泵入厂外市政雨水管网，不会发生受污染的雨水、消防尾水及泄漏物料经雨水管网自流出厂外，污染地表水的情况。

本项目厂区雨水采用雨水泵泵入淮河东路下市政雨水管道，项目区雨水通过淮河东路雨水管道向西排入新四沟，通过新四沟、大寨河流入盐河。

因此，事故时，厂区内的受污染废水不会流入地表水体，无地表水环境风险。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。分级由地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级综合确定。

地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级确定如下。

表4.2-5  地下水功能敏感性分区确定表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 | 本项目确定值 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 不涉及 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a | 不涉及 |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区。 | G3 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |  |

表4.2-6  包气带防污性能分级确定表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目确定值 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | / |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m/s，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定；Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s≤K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 | / |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 | D1 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |  |  |

地下水环境敏感程度分级原则及确定值见下表。

表4.2-7  地下水环境敏感程度分级确定表

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

贮存车间小微收集贮存区及甲类库收集池容积均大于贮存区域最大液态废物容器容积。假设区域内的最大包装桶完全泄漏，则收集池可有效存储该包装桶泄漏的物料，不会发生物料外流，造成污染。且本项目厂区设置了650m3事故应急池，可有效收集泄漏物料及消防尾水。

本项目贮存区域均采用了混凝土硬化并采用了环氧树脂防渗地面，可以有效阻断污染途径，保护土壤及地下水。因此，本项目不会造成地下水污染，无地下水环境风险。

（4）环境敏感程度 E 的分级确定汇总表

表4.2-8  项目 E 的分级确定汇总表

| 环境要素 | 大气环境 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境敏感程度 | E2 | / | / |

## 4.3 环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

本项目无地表水及地下水污染途径，大气环境敏感程度为E2环境中度敏感区，本项目危险物质及工艺系统危险性为P3中度危害，则本项目大气环境风险潜势为Ⅱ级。

表4.3-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境要素 | 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极高危害(P1) | 高度危害 (P2) | 中度危害 (P3) | 轻度危害 (P4) |
| 大气 | 环境敏感程度(E1) | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 环境敏感程度(E2) | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
|  | 环境敏感程度(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |  |

# 5、环境风险识别

## 5.1物质危险性识别

本项目涉及的危险物质为收集的危险废物，小微收集项目拟接收的危险废物类别为《国家危险废物名录（2025 年版）》HW02~HW50，年收集量为5000吨。危险废物危险特性为：毒性（Toxicity, T）、腐蚀性（Corrosivity, C）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。本项目增加收集的危险废物种类为HW09（油/水、烃/水混合物或者乳化液）、HW10（多氯（溴）联苯类废物）、HW15（爆炸性废物）、HW29（含汞废物）。

HW09类危废危险特性为毒性（T）；HW10类危废危险特性为毒性（T）；HW15类危废危险特性为毒性（T）及反应性（R）；HW29类危废危险特性为毒性（T）及腐蚀性（C）。企业原接收的危险废物中包含上述所有危险特性，不新增原来不包含的危险特性。

甲类库用于贮存易燃、易爆危险废物。甲类库存储的危险废物应符合《新增甲类危险废物贮存设施项目环境影响报告表》中危险废物的存储的类别要求。

根据《建筑设计防火规范》，甲类储存物品的火灾危险性特征如下：

1.闪点小于28℃的液体；

2.爆炸下限小于10%的气体，受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质；

3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质；

4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质；

5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂；

6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。

甲类库应存储第1、2、5、6项甲类危险废物，总储量≤10吨。

危险废物成分复杂，且贮存区贮存的危险废物类别及质量动态变化。危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中健康危险急性毒性物质（类别1），临界量为5t。

## 5.2生产系统危险性识别

本项目不涉及生产过程，仅涉及危险废物的贮存。本项目接收的危险废物分别2个区域贮存，甲类危险废物贮存于甲类库，其余贮存于贮存车间小微收集贮存区。贮存车间小微收集贮存区长12m，宽8m，合计存储量约为120t。甲类库长9.8m，宽9.8m，甲类库总储量小于10t。

因此，本项目危险单位为贮存车间小微收集贮存区及甲类库。

表5.2-1  危险单元概况

| 危险单元 | 危险物质 | 物质危险性 | 最大贮存量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮存车间小微收集贮存区 | 危险废物 | 易燃易爆、有毒有害 | 120 |
| 甲类库 | 危险废物 | 易燃易爆、有毒有害 | 10 |

小微收集贮存区位于贮存车间西南角，甲类库位于主干道西侧，靠近北侧围墙处。本项目危险单元位置具体见下图。

图5.2-1  危险单元分布图

本项目不涉及生产过程，无危险工艺，不涉及高温、高压等等工艺过程。危险废物采用汽车运输至厂区后，贮存在小微收集贮存区或甲类库。

本项目接收的危险废物成分复杂，大部分都具有毒性，部分具有易燃性、反应性及腐蚀性，极少部分具有感染性。

本项目接收的液态/半固态危废一般采用吨桶或200kg桶装，固体危废采用袋装。液态危险废物可能因装卸不当或包装桶存在缺陷导致泄漏事故，进而引发火灾、爆炸事故。

## 5.3危险物质向环境转移的途径识别

本项目为危险废物收集、贮存项目，本项目可能引起环境风险的物质及可引发的事故类型如下：

表5.3-1  环境风险类型

| 风险物质 | 风险物质分布 | 危险特性 | 可引发的事故类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 贮存车间小微收集贮存区 | 易燃易爆、有毒有害 | （1）泄漏。 （2）火灾。 |
|  | 甲类库 |  |  |

本项目可能发生的事故及引发的环境风险类型如下表：

表5.3-2  环境风险类型及危害分析

| 风险物质 | 风险物质分布 | 可引发的事故类型 | 伴生/次生污染物 | 风险污染防控措施 | 向环境转移的途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 贮存车间小微收集贮存区 | （1）泄漏 | 危险废物 | 围堰收集、事故池收集 | / |
|  |  | （2）火灾 | SO2 NO2 HCl HF | 视频监控、可燃气体报警、消火栓等 | 大气 |
|  |  |  | 消防尾水 | 事故池收集，厂区雨水管网外排阀门常闭 | / |
|  | 甲类库 | （1）泄漏 | 危险废物 | / | / |
|  |  | （2）火灾 | SO2 NO2 HCl HF | 视频监控、消火栓等 | 大气 |
|  |  |  | 消防尾水 | 事故池收集，厂区雨水管网外排阀门常闭 | / |

根据物质的危险性分析，本项目对环境影响较大并具有代表性的事故为：危险废物包装桶泄漏；危险废物火灾、爆炸造成有毒烟气进入大气环境及消防废水污染地表水体或地下水。

（1）危险废物泄漏

本项目贮存车间分为东西两个区域，中间为隔墙。东西区域各设置一套泄漏收集地沟及收集池，收集池容积均为4m3。本项目小微收集贮存区位于西侧贮存车间西南角，依托贮存车间收集地沟及收集池收集泄漏物料。

本项目甲类库地坪设置了0.5%坡度，可以收集泄漏物料至收集池，收集池容积为1.2m3。

本项目危险废物贮存区均设置了泄漏收集池，可以有效收集泄漏的危险废物。

表5.3-3  危险废物贮存设施

| 贮存区域 | 收集池容积/ m3 | 存储物质及最大包装量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物质 | 体积m3 |
| 贮存车间小微收集贮存区 | 4 | 危险废物 | 1 |
| 甲类库 | 1.2 | 危险废物 | 0.2 |

由上表可知，贮存车间小微收集贮存区及甲类库收集池容积均大于贮存区域最大液态废物容器容积。假设区域内的最大包装桶完全泄漏，则收集池可有效存储该包装桶泄漏的物料，不会发生物料外流，造成污染。且本项目厂区设置了650m3事故应急池，可有效收集泄漏物料。

本项目厂区设置了事故应急池，可以有效收集事故时泄漏物料、消防水及初期雨水。事故时，厂区内的污水不会流入地表水体，无地表水环境风险。

表5.3-4  初期雨水池及事故应急池概况

| 构筑物 | 容积/m3 |
| --- | --- |
| 初期雨水池 | 450 |
| 事故应急池 | 650 |

本项目贮存区域均采用了混凝土硬化并采用了环氧树脂防渗地面，可以有效阻断污染途径，保护土壤及地下水。因此，本项目不会造成地下水污染，无地下水环境风险。

（2）火灾事故

本项目接收的危险废物部分具有易燃性，可能引发火灾、爆炸事故。本项目火灾、爆炸时挥发出的HCl、SO2等有毒气体的会对人员健康造成影响。消防废水一旦溢出，也会对水环境造成影响。

本项目设置了650m3事故应急池及450m3初期雨水池，可有效收集消防废水等事故废水，且厂区雨水管网排口阀门常闭，不会造成废水外流。

因此，本项目危险物质向环境转移的途径主要为火灾时有毒烟气进入大气环境。

# 6、环境风险事故情形分析

## 6.1风险事故情形设定

### 6.1.1概率分析

泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等泄漏频率采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E.1，详见下表。

表6.1-1  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10 mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10 min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10 mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10 min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10 mm孔径 | 1.00×10-4/a |
|  | 10 min内储罐泄漏完 | 1.25×10-8/a |
|  | 储罐全破裂 | 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75 mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-6/（m·a） |
| 75 mm＜内径≤150 mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 | 2.00×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150 mm管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm） | 2.40×10-6/（m·a） |
|  | 全管径泄漏 | 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏 孔径为10%孔径（最大50 mm） | 5.00×10-4/a |
|  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为 10%孔径（最大50 mm） | 3.00×10-7/h |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸臂连接管泄漏孔径为 10%孔径（最大50 mm） | 4.00×10-5/h |
|  | 装卸臂全管径泄漏 | 4.00×10-6/h |

### 6.1.2风险事故情形设定

（1）泄漏事故

根据对本项目的风险识别，本项目对环境影响较大并具有代表性的泄漏事故为液态危废包装桶破损，发生液态危废泄漏事故。

（2）火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放

易燃、易爆危险废物发生火灾、爆炸事故，引发伴生/次生污染物排放。

## 6.2源项分析

### 6.2.1泄漏事故

本项目不采用储罐贮存危险废物。本项目接收并贮存的液态危废均采用桶装，最大包装规格为1t，最常见的包装规格为200kg。因此，本项目危险废物最大泄漏量为1t。

（2）火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放

本项目危险废物发生火灾爆炸后，烟气中的污染物同焚烧产生的污染物类似。烟气源强参照参照应急预案中紧急排放烟囱非正常排放源强。考虑到回转窑危废焚烧已经配伍，且燃烧速率受控。甲类库焚烧烟气中污染物扩大100倍计。

表6.2-1  烟气排放速率

| 污染物 | 持续时间(min) | 排放速率kg/s |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 180 | 1 |
| NO2 |  | 0.3 |
| HCl |  | 0.5 |
| HF |  | 0.026 |

### 6.2.2消防废水排放情况

本项目消防废水经雨水管网收集后，排入事故池。本项目雨水采用水泵泵入市政雨水管网，水泵出口管道安装阀门。因此，本项目消防废水不会通过雨水管网流出厂外。

火灾爆炸事故除产生大气污染外，还会伴生危险化学品泄漏及消防尾水。企业已建成一座650m2的事故水池，当企业火灾事故时，应关闭雨水管网排放口的阀门并打开事故池的阀门，使厂区事故时的雨污水流入事故池，保证事故时的雨污水不外流。

V消=Q消t消=540m3

Q消—发生事故的储罐或装置的同时消防设施给水流量，室内消火栓流量按10L/s计，室外消火栓流量按15L/s计，按各需要2个水枪计。

t消—消防设施对应的消防历时，3h。

# 7、风险预测与评价

## 7.1泄漏事故

本项目贮存车间分为东西两个区域，中间为隔墙。东西区域各设置一套泄漏收集地沟及收集池，收集池容积均为4m3。本项目小微收集贮存区位于西侧贮存车间西南角，依托贮存车间收集地沟及收集池收集泄漏物料。

本项目甲类库地坪设置了0.5%坡度，可以收集泄漏物料至收集池，收集池容积为1.2m3。

表7.1-1  危险废物贮存设施

| 贮存区域 | 收集池容积/ m3 | 存储物质及最大包装量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物质 | 体积m3 |
| 贮存车间小微收集贮存区 | 4 | 危险废物 | 1 |
| 甲类库 | 1.2 | 危险废物 | 0.2 |

由上表可知，贮存车间小微收集贮存区及甲类库收集池容积均大于贮存区域最大液态废物容器容积。假设区域内的最大包装桶完全泄漏，则收集池可有效存储该包装桶泄漏的物料，不会发生物料外流，造成污染。且本项目厂区设置了650m3事故应急池，可有效收集泄漏物料。

本项目贮存区域均采用了混凝土硬化并采用了环氧树脂防渗地面，可以有效阻断污染途径，保护土壤及地下水。因此，本项目不会造成地下水污染，无地下水环境风险。

## 7.2火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放

### 7.2.1有毒烟气风险评价

#### 7.2.1.1预测模型

火灾烟气的温度非常高，是典型的强浮力烟羽, 因此采用 AFTOX 模拟时,必须选择浮力烟羽模式。预测模型主要参数见下表。

表7.2-1  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 119.13511160 |
|  | 事故源维度/（°） | 33.65869148 |
|  | 事故源类型 | 火灾 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其它参数 | 地表粗糙度/m | 0.03 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | / |

由于无法预知事故发生时的风向，所有环境敏感点均按下风向处理。

根据导则附录H，项目拟定风险源中危险物质大气毒性终点浓度见下表。

表7.2-2  风险预测评价标准

| 序号 | 危险物质 | 毒性终点浓度-1 mg/m3 | 毒性终点浓度-2 mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 79 | 2 | / |
| 2 | NO2 | 38 | 23 | / |
| 3 | HCl | 150 | 33 | / |
| 4 | HF | 36 | 20 |  |

利用导则推荐模型对事故释放的烟气进行预测。事故后果如下。

1、烟气中HCl计算结果

计算结果的最小毒性浓度为:0mg/m³,最大毒性浓度为:1.69mg/m³. 排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:33.0mg/m³,大气终点浓度(PAC-3)为:150.0mg/m³ ,计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图。

表7.2-3  下风向不同距离处各污染物最大浓度

| 序号 | 下风向距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) | 序号 | 下风向距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 46 | 370 | 330 | 6.92189E-12 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 47 | 380 | 330 | 4.15602E-11 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 48 | 390 | 330 | 2.12968E-10 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 49 | 400 | 330 | 9.47649E-10 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 50 | 410 | 360 | 3.71715E-09 |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 51 | 420 | 360 | 1.30229E-08 |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 52 | 430 | 360 | 4.12222E-08 |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 53 | 440 | 360 | 1.19091E-07 |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 54 | 450 | 390 | 3.16818E-07 |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 55 | 460 | 390 | 7.82263E-07 |
| 11 | 20 | 3 | 0 | 56 | 470 | 390 | 1.80522E-06 |
| 12 | 30 | 3 | 0 | 57 | 480 | 390 | 3.91775E-06 |
| 13 | 40 | 3 | 0 | 58 | 490 | 420 | 8.04027E-06 |
| 14 | 50 | 3 | 0 | 59 | 500 | 420 | 1.5681E-05 |
| 15 | 60 | 3 | 0 | 60 | 600 | 510 | 0.00165459 |
| 16 | 70 | 3 | 0 | 61 | 700 | 570 | 0.01990447 |
| 17 | 80 | 3 | 0 | 62 | 800 | 660 | 0.1001735 |
| 18 | 90 | 3 | 0 | 63 | 900 | 750 | 0.3199768 |
| 19 | 100 | 3 | 0 | 64 | 1000 | 1200 | 1.145772 |
| 20 | 110 | 3 | 0 | 65 | 1100 | 1320 | 1.508027 |
| 21 | 120 | 3 | 0 | 66 | 1200 | 1440 | 1.67426 |
| 22 | 130 | 3 | 0 | 67 | 1300 | 1560 | 1.692654 |
| 23 | 140 | 3 | 0 | 68 | 1400 | 1650 | 1.633647 |
| 24 | 150 | 3 | 0 | 69 | 1500 | 1770 | 1.549272 |
| 25 | 160 | 3 | 0 | 70 | 1600 | 1890 | 1.464649 |
| 26 | 170 | 3 | 0 | 71 | 1700 | 2010 | 1.387262 |
| 27 | 180 | 3 | 0 | 72 | 1800 | 2100 | 1.317772 |
| 28 | 190 | 3 | 0 | 73 | 1900 | 2220 | 1.255199 |
| 29 | 200 | 3 | 0 | 74 | 2000 | 2340 | 1.198548 |
| 30 | 210 | 3 | 0 | 75 | 2500 | 2880 | 0.9804515 |
| 31 | 220 | 3 | 0 | 76 | 3000 | 3450 | 0.8321273 |
| 32 | 230 | 210 | 2.98196E-39 | 77 | 3500 | 3990 | 0.724302 |
| 33 | 240 | 210 | 2.60068E-35 | 78 | 4000 | 4530 | 0.6421722 |
| 34 | 250 | 210 | 6.75186E-32 | 79 | 4500 | 5070 | 0.5776716 |
| 35 | 260 | 240 | 6.37211E-29 | 80 | 5000 | 5610 | 0.5253379 |
| 36 | 270 | 240 | 2.56763E-26 | 81 | 5500 | 6150 | 0.4821289 |
| 37 | 280 | 240 | 5.03389E-24 | 82 | 6000 | 6660 | 0.445827 |
| 38 | 290 | 240 | 5.34398E-22 | 83 | 6500 | 7200 | 0.4148181 |
| 39 | 300 | 270 | 3.35501E-20 | 84 | 7000 | 7740 | 0.3880582 |
| 40 | 310 | 270 | 1.34019E-18 | 85 | 7500 | 8250 | 0.3647143 |
| 41 | 320 | 270 | 3.6209E-17 | 86 | 8000 | 8790 | 0.3441297 |
| 42 | 330 | 270 | 6.96494E-16 | 87 | 8500 | 9330 | 0.3258387 |
| 43 | 340 | 300 | 9.9605E-15 | 88 | 9000 | 9840 | 0.3094959 |
| 44 | 350 | 300 | 1.09869E-13 | 89 | 9500 | 10350 | 0.2948014 |
| 45 | 360 | 300 | 9.64487E-13 | 90 | 10000 | 10800 | 0.281492 |

图7.2-1  HCl 下风向距离浓度曲线图

表7.2-4  火灾烟气爆炸次伴生事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 甲类库火灾、包装烟气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 火灾爆炸事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 |  | 甲类库 |  |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 |  | HCl |  |  | 最大存在量/kg |  | - |  | 泄露孔径/mm | / |
| 泄漏速率/kg/s |  | 0.5 |  |  | 泄漏时间/min |  | 210 |  | 泄露高度/m | 6 |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险物质 |  | 指标 |  |  |  | 浓度/mg/m3 |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |
| HCl | 最 不 利 气 象 | 大气毒性终点浓度-1 |  |  |  | 150 |  | 未达此浓度 |  | - |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  |  | 33 |  | 未达此浓度 |  | - |
|  |  | 敏感目标 |  | 距离/m |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/mg/m3 |
|  |  | 1 | 刘庄 | 1100 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 2 | 观音堂村 | 1330 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 3 | 王庄 | 1430 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 4 | 时庄 | 1590 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 5 | 新桥村六组 | 1600 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 6 | 旗杆庄 | 1780 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 7 | 洪庄 | 1960 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 8 | 桥口村 | 2000 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 9 | 新庄 | 2080 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 10 | 王大庄 | 2080 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 11 | 沙庄 | 2130 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 12 | 观音堂一组 | 2150 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 13 | 张庄 | 2260 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 14 | 安庄 | 2290 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 15 | 小王庄 | 2340 |  | / |  | / |  | / |
| 注：大气环境风险保护目标较多，本表格不便列出全部预测结果。由于所有保护目标均按下风向预测，其最大浓度与距离成反比，因此按距离远近对保护目标进行排序，并给出距离较近的保护目标预测值，距离较远的环境保护目标预测浓度值依次降低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、烟气中HF计算结果

计算结果的最小毒性浓度为:0mg/m³,最大毒性浓度为:0.09mg/m³. 排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:20.0mg/m³,大气终点浓度(PAC-3)为:36.0mg/m³ ,计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图。

表7.2-5  下风向不同距离处各污染物最大浓度

| 序号 | 下风向距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) | 序号 | 下风向距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 46 | 370 | 330 | 3.59938E-13 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 47 | 380 | 330 | 2.16113E-12 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 48 | 390 | 330 | 1.10743E-11 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 49 | 400 | 330 | 4.92777E-11 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 50 | 410 | 360 | 1.93292E-10 |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 51 | 420 | 360 | 6.77189E-10 |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 52 | 430 | 360 | 2.14356E-09 |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 53 | 440 | 360 | 6.1927E-09 |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 54 | 450 | 390 | 1.64746E-08 |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 55 | 460 | 390 | 4.06777E-08 |
| 11 | 20 | 3 | 0 | 56 | 470 | 390 | 9.38714E-08 |
| 12 | 30 | 3 | 0 | 57 | 480 | 390 | 2.03723E-07 |
| 13 | 40 | 3 | 0 | 58 | 490 | 420 | 4.18094E-07 |
| 14 | 50 | 3 | 0 | 59 | 500 | 420 | 8.1541E-07 |
| 15 | 60 | 3 | 0 | 60 | 600 | 510 | 8.60387E-05 |
| 16 | 70 | 3 | 0 | 61 | 700 | 570 | 0.001035032 |
| 17 | 80 | 3 | 0 | 62 | 800 | 660 | 0.005209024 |
| 18 | 90 | 3 | 0 | 63 | 900 | 750 | 0.01663879 |
| 19 | 100 | 3 | 0 | 64 | 1000 | 1200 | 0.05958013 |
| 20 | 110 | 3 | 0 | 65 | 1100 | 1320 | 0.07841744 |
| 21 | 120 | 3 | 0 | 66 | 1200 | 1440 | 0.08706153 |
| 22 | 130 | 3 | 0 | 67 | 1300 | 1560 | 0.08801809 |
| 23 | 140 | 3 | 0 | 68 | 1400 | 1650 | 0.08494969 |
| 24 | 150 | 3 | 0 | 69 | 1500 | 1770 | 0.08056216 |
| 25 | 160 | 3 | 0 | 70 | 1600 | 1890 | 0.07616168 |
| 26 | 170 | 3 | 0 | 71 | 1700 | 2010 | 0.07213768 |
| 27 | 180 | 3 | 0 | 72 | 1800 | 2100 | 0.06852421 |
| 28 | 190 | 3 | 0 | 73 | 1900 | 2220 | 0.0652703 |
| 29 | 200 | 3 | 0 | 74 | 2000 | 2340 | 0.06232458 |
| 30 | 210 | 3 | 0 | 75 | 2500 | 2880 | 0.05098347 |
| 31 | 220 | 3 | 0 | 76 | 3000 | 3450 | 0.04327061 |
| 32 | 230 | 210 | 1.55544E-40 | 77 | 3500 | 3990 | 0.0376637 |
| 33 | 240 | 210 | 1.35235E-36 | 78 | 4000 | 4530 | 0.03339297 |
| 34 | 250 | 210 | 3.51097E-33 | 79 | 4500 | 5070 | 0.03003892 |
| 35 | 260 | 240 | 3.3135E-30 | 80 | 5000 | 5610 | 0.0273176 |
| 36 | 270 | 240 | 1.33517E-27 | 81 | 5500 | 6120 | 0.02507071 |
| 37 | 280 | 240 | 2.61763E-25 | 82 | 6000 | 6660 | 0.02318298 |
| 38 | 290 | 240 | 2.77887E-23 | 83 | 6500 | 7200 | 0.02157053 |
| 39 | 300 | 270 | 1.7446E-21 | 84 | 7000 | 7740 | 0.02017902 |
| 40 | 310 | 270 | 6.969E-20 | 85 | 7500 | 8250 | 0.01896513 |
| 41 | 320 | 270 | 1.88287E-18 | 86 | 8000 | 8790 | 0.01789472 |
| 42 | 330 | 270 | 3.62177E-17 | 87 | 8500 | 9330 | 0.01694363 |
| 43 | 340 | 300 | 5.17946E-16 | 88 | 9000 | 9840 | 0.01609378 |
| 44 | 350 | 300 | 5.71316E-15 | 89 | 9500 | 10350 | 0.01532966 |
| 45 | 360 | 300 | 5.01533E-14 | 90 | 10000 | 10800 | 0.0146376 |

图7.2-2  HF 下风向距离浓度曲线图

表7.2-6  火灾烟气爆炸次伴生事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 甲类库火灾、包装烟气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 火灾爆炸事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 |  | 甲类库 |  |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 |  | HF |  |  | 最大存在量/kg |  | - |  | 泄露孔径/mm | / |
| 泄漏速率/kg/s |  | 0.026 |  |  | 泄漏时间/min |  | 210 |  | 泄露高度/m | 6 |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险物质 |  | 指标 |  |  |  | 浓度/mg/m3 |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |
| HF | 最 不 利 气 象 | 大气毒性终点浓度-1 |  |  |  | 36 |  | 未达此浓度 |  | - |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  |  | 20 |  | 未达此浓度 |  | - |
|  |  | 敏感目标 |  | 距离/m |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/mg/m3 |
|  |  | 1 | 刘庄 | 1100 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 2 | 观音堂村 | 1330 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 3 | 王庄 | 1430 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 4 | 时庄 | 1590 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 5 | 新桥村六组 | 1600 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 6 | 旗杆庄 | 1780 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 7 | 洪庄 | 1960 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 8 | 桥口村 | 2000 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 9 | 新庄 | 2080 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 10 | 王大庄 | 2080 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 11 | 沙庄 | 2130 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 12 | 观音堂一组 | 2150 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 13 | 张庄 | 2260 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 14 | 安庄 | 2290 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 15 | 小王庄 | 2340 |  | / |  | / |  | / |
| 注：大气环境风险保护目标较多，本表格不便列出全部预测结果。由于所有保护目标均按下风向预测，其最大浓度与距离成反比，因此按距离远近对保护目标进行排序，并给出距离较近的保护目标预测值，距离较远的环境保护目标预测浓度值依次降低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、烟气中NO2计算结果

计算结果的最小毒性浓度为:0mg/m³,最大毒性浓度为:1.02mg/m³. 排放物的大气终点浓度(PAC-2)为:23.0mg/m³,大气终点浓度(PAC-3)为:38.0mg/m³ ,计算结果最大毒性浓度小于大气毒性终点浓度2(PAC-2)，无需绘制预测浓度达到毒性终点浓度的最大影响范围图。

表7.2-7  下风向不同距离处各污染物最大浓度

| 序号 | 下风向距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) | 序号 | 下风向距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 46 | 370 | 330 | 4.15313E-12 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 47 | 380 | 330 | 2.49361E-11 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 48 | 390 | 330 | 1.27781E-10 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 49 | 400 | 330 | 5.68589E-10 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 50 | 410 | 360 | 2.23029E-09 |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 51 | 420 | 360 | 7.81372E-09 |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 52 | 430 | 360 | 2.47333E-08 |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 53 | 440 | 360 | 7.14543E-08 |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 54 | 450 | 390 | 1.90091E-07 |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 55 | 460 | 390 | 4.69358E-07 |
| 11 | 20 | 3 | 0 | 56 | 470 | 390 | 1.08313E-06 |
| 12 | 30 | 3 | 0 | 57 | 480 | 390 | 2.35065E-06 |
| 13 | 40 | 3 | 0 | 58 | 490 | 420 | 4.82416E-06 |
| 14 | 50 | 3 | 0 | 59 | 500 | 420 | 9.40858E-06 |
| 15 | 60 | 3 | 0 | 60 | 600 | 510 | 0.000992754 |
| 16 | 70 | 3 | 0 | 61 | 700 | 570 | 0.01194268 |
| 17 | 80 | 3 | 0 | 62 | 800 | 660 | 0.06010412 |
| 18 | 90 | 3 | 0 | 63 | 900 | 750 | 0.1919861 |
| 19 | 100 | 3 | 0 | 64 | 1000 | 1200 | 0.687463 |
| 20 | 110 | 3 | 0 | 65 | 1100 | 1320 | 0.9048167 |
| 21 | 120 | 3 | 0 | 66 | 1200 | 1440 | 1.004555 |
| 22 | 130 | 3 | 0 | 67 | 1300 | 1560 | 1.015593 |
| 23 | 140 | 3 | 0 | 68 | 1400 | 1680 | 0.9801891 |
| 24 | 150 | 3 | 0 | 69 | 1500 | 1770 | 0.9295635 |
| 25 | 160 | 3 | 0 | 70 | 1600 | 1890 | 0.8787885 |
| 26 | 170 | 3 | 0 | 71 | 1700 | 2010 | 0.8323579 |
| 27 | 180 | 3 | 0 | 72 | 1800 | 2100 | 0.7906631 |
| 28 | 190 | 3 | 0 | 73 | 1900 | 2220 | 0.753119 |
| 29 | 200 | 3 | 0 | 74 | 2000 | 2340 | 0.7191288 |
| 30 | 210 | 3 | 0 | 75 | 2500 | 2880 | 0.5882706 |
| 31 | 220 | 3 | 0 | 76 | 3000 | 3450 | 0.4992765 |
| 32 | 230 | 210 | 1.78946E-39 | 77 | 3500 | 3990 | 0.4345812 |
| 33 | 240 | 210 | 1.56041E-35 | 78 | 4000 | 4530 | 0.3853035 |
| 34 | 250 | 210 | 4.05112E-32 | 79 | 4500 | 5070 | 0.3466028 |
| 35 | 260 | 240 | 3.82327E-29 | 80 | 5000 | 5610 | 0.3152033 |
| 36 | 270 | 240 | 1.54058E-26 | 81 | 5500 | 6150 | 0.2892771 |
| 37 | 280 | 240 | 3.02034E-24 | 82 | 6000 | 6660 | 0.2674964 |
| 38 | 290 | 240 | 3.20639E-22 | 83 | 6500 | 7200 | 0.2488909 |
| 39 | 300 | 270 | 2.013E-20 | 84 | 7000 | 7740 | 0.2328349 |
| 40 | 310 | 270 | 8.04115E-19 | 85 | 7500 | 8250 | 0.2188285 |
| 41 | 320 | 270 | 2.17254E-17 | 86 | 8000 | 8790 | 0.2064778 |
| 42 | 330 | 270 | 4.17897E-16 | 87 | 8500 | 9300 | 0.1955032 |
| 43 | 340 | 300 | 5.9763E-15 | 88 | 9000 | 9840 | 0.1856978 |
| 44 | 350 | 300 | 6.59211E-14 | 89 | 9500 | 10350 | 0.1768809 |
| 45 | 360 | 300 | 5.78692E-13 | 90 | 10000 | 10800 | 0.1688953 |

图7.2-3  NO2 下风向距离浓度曲线图

表7.2-8  火灾烟气爆炸次伴生事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 甲类库火灾、包装烟气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 火灾爆炸事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 |  | 甲类库 |  |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 |  | NO2 |  |  | 最大存在量/kg |  | - |  | 泄露孔径/mm | / |
| 泄漏速率/kg/s |  | 0.3 |  |  | 泄漏时间/min |  | 210 |  | 泄露高度/m | 6 |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险物质 |  | 指标 |  |  |  | 浓度/mg/m3 |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |
| NO2 | 最 不 利 气 象 | 大气毒性终点浓度-1 |  |  |  | 38 |  | 未达此浓度 |  | - |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  |  | 23 |  | 未达此浓度 |  | - |
|  |  | 敏感目标 |  | 距离/m |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/mg/m3 |
|  |  | 1 | 刘庄 | 1100 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 2 | 观音堂村 | 1330 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 3 | 王庄 | 1430 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 4 | 时庄 | 1590 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 5 | 新桥村六组 | 1600 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 6 | 旗杆庄 | 1780 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 7 | 洪庄 | 1960 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 8 | 桥口村 | 2000 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 9 | 新庄 | 2080 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 10 | 王大庄 | 2080 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 11 | 沙庄 | 2130 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 12 | 观音堂一组 | 2150 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 13 | 张庄 | 2260 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 14 | 安庄 | 2290 |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 15 | 小王庄 | 2340 |  | / |  | / |  | / |
| 注：大气环境风险保护目标较多，本表格不便列出全部预测结果。由于所有保护目标均按下风向预测，其最大浓度与距离成反比，因此按距离远近对保护目标进行排序，并给出距离较近的保护目标预测值，距离较远的环境保护目标预测浓度值依次降低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、烟气中二氧化硫计算结果

根据预测，二氧化硫大气终点浓度2(PAC-2)是 2mg/m³，下风向最大距离是 2456m，时间是 2832秒。下风向二氧化硫浓度小于大气毒性终点浓度1。

表7.2-9  下风向不同距离处各污染物最大浓度

| 序号 | 下风向距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) | 序号 | 下风向距离(m) | 出现时间(s) | 浓度(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 46 | 370 | 330 | 1.38438E-11 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 47 | 380 | 330 | 8.31203E-11 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 48 | 390 | 330 | 4.25936E-10 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 49 | 400 | 330 | 1.8953E-09 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 50 | 410 | 360 | 7.4343E-09 |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 51 | 420 | 360 | 2.60457E-08 |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 52 | 430 | 360 | 8.24445E-08 |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 53 | 440 | 360 | 2.38181E-07 |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 54 | 450 | 390 | 6.33637E-07 |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 55 | 460 | 390 | 1.56453E-06 |
| 11 | 20 | 3 | 0 | 56 | 470 | 390 | 3.61044E-06 |
| 12 | 30 | 3 | 0 | 57 | 480 | 390 | 7.8355E-06 |
| 13 | 40 | 3 | 0 | 58 | 490 | 420 | 1.60805E-05 |
| 14 | 50 | 3 | 0 | 59 | 500 | 420 | 3.13619E-05 |
| 15 | 60 | 3 | 0 | 60 | 600 | 510 | 0.00330918 |
| 16 | 70 | 3 | 0 | 61 | 700 | 570 | 0.03980894 |
| 17 | 80 | 3 | 0 | 62 | 800 | 660 | 0.2003471 |
| 18 | 90 | 3 | 0 | 63 | 900 | 750 | 0.6399537 |
| 19 | 100 | 3 | 0 | 64 | 1000 | 1200 | 2.291545 |
| 20 | 110 | 3 | 0 | 65 | 1100 | 1320 | 3.016055 |
| 21 | 120 | 3 | 0 | 66 | 1200 | 1440 | 3.348521 |
| 22 | 130 | 3 | 0 | 67 | 1300 | 1560 | 3.385309 |
| 23 | 140 | 3 | 0 | 68 | 1400 | 1680 | 3.267294 |
| 24 | 150 | 3 | 0 | 69 | 1500 | 1770 | 3.098544 |
| 25 | 160 | 3 | 0 | 70 | 1600 | 1890 | 2.929297 |
| 26 | 170 | 3 | 0 | 71 | 1700 | 2010 | 2.774525 |
| 27 | 180 | 3 | 0 | 72 | 1800 | 2100 | 2.635544 |
| 28 | 190 | 3 | 0 | 73 | 1900 | 2220 | 2.510397 |
| 29 | 200 | 3 | 0 | 74 | 2000 | 2340 | 2.397097 |
| 30 | 210 | 3 | 0 | 75 | 2500 | 2880 | 1.960903 |
| 31 | 220 | 3 | 0 | 76 | 3000 | 3450 | 1.664255 |
| 32 | 230 | 210 | 5.96393E-39 | 77 | 3500 | 3990 | 1.448604 |
| 33 | 240 | 210 | 5.20135E-35 | 78 | 4000 | 4530 | 1.284344 |
| 34 | 250 | 210 | 1.35037E-31 | 79 | 4500 | 5070 | 1.155343 |
| 35 | 260 | 240 | 1.27442E-28 | 80 | 5000 | 5610 | 1.050676 |
| 36 | 270 | 240 | 5.13526E-26 | 81 | 5500 | 6150 | 0.9642578 |
| 37 | 280 | 240 | 1.00678E-23 | 82 | 6000 | 6660 | 0.891654 |
| 38 | 290 | 240 | 1.0688E-21 | 83 | 6500 | 7200 | 0.8296362 |
| 39 | 300 | 270 | 6.71002E-20 | 84 | 7000 | 7740 | 0.7761165 |
| 40 | 310 | 270 | 2.68038E-18 | 85 | 7500 | 8250 | 0.7294286 |
| 41 | 320 | 270 | 7.2418E-17 | 86 | 8000 | 8790 | 0.6882595 |
| 42 | 330 | 270 | 1.39299E-15 | 87 | 8500 | 9330 | 0.6516774 |
| 43 | 340 | 300 | 1.9921E-14 | 88 | 9000 | 9840 | 0.6189918 |
| 44 | 350 | 300 | 2.19737E-13 | 89 | 9500 | 10350 | 0.5896028 |
| 45 | 360 | 300 | 1.92897E-12 | 90 | 10000 | 10800 | 0.5629839 |

图7.2-4  SO2下风向距离浓度曲线图

表7.2-10  火灾烟气爆炸次伴生事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 甲类库火灾、包装烟气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 火灾爆炸事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 |  | 甲类库 |  |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 |  | SO2 |  |  | 最大存在量/kg |  | - |  | 泄露孔径/mm | / |
| 泄漏速率/kg/s |  | 1 |  |  | 泄漏时间/min |  | 210 |  | 泄露高度/m | 6 |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险物质 |  | 指标 |  |  |  | 浓度/mg/m3 |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |
| SO2 | 最 不 利 气 象 | 大气毒性终点浓度-1 |  |  |  | 79 |  | 未达此浓度 |  | - |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  |  | 2 |  | 2456 |  | 47.2 |
|  |  | 敏感目标 |  | 距离/m |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/mg/m3 |
|  |  | 1 | 刘庄 | 1100 |  | 13.5 |  | 166.5 |  | 3.11 |
|  |  | 2 | 观音堂村 | 1330 |  | 15.5 |  | 164.5 |  | 3.36 |
|  |  | 3 | 王庄 | 1430 |  | 17 |  | 163 |  | 3.24 |
|  |  | 4 | 时庄 | 1590 |  | 20 |  | 160 |  | 2.88 |
|  |  | 5 | 新桥村六组 | 1600 |  | 19.5 |  | 160.5 |  | 2.93 |
|  |  | 6 | 旗杆庄 | 1780 |  | 22.5 |  | 157.5 |  | 2.66 |
|  |  | 7 | 洪庄 | 1960 |  | 25.5 |  | 154.5 |  | 2.44 |
|  |  | 8 | 桥口村 | 2000 |  | 26 |  | 154 |  | 2.41 |
|  |  | 9 | 新庄 | 2080 |  | 28.5 |  | 151.5 |  | 2.30 |
|  |  | 10 | 王大庄 | 2080 |  | 28 |  | 152 |  | 2.31 |
|  |  | 11 | 沙庄 | 2130 |  | 29.5 |  | 150.5 |  | 2.26 |
|  |  | 12 | 观音堂一组 | 2150 |  | 30 |  | 150 |  | 2.23 |
|  |  | 13 | 张庄 | 2260 |  | 32 |  | 148 |  | 2.15 |
|  |  | 14 | 安庄 | 2290 |  | 33 |  | 147 |  | 2.13 |
|  |  | 15 | 小王庄 | 2340 |  | 34.5 |  | 145.5 |  | 2.08 |
| 注：大气环境风险保护目标较多，本表格不便列出全部预测结果。由于所有保护目标均按下风向预测，其最大浓度与距离成反比，因此按距离远近对保护目标进行排序，并给出距离较近的保护目标预测值，距离较远的环境保护目标预测浓度值依次降低。事故时上表中位于下风向的敏感点受到事故影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图7.2-5  SO2下风向影响范围图

小结：

由预测结果可知，最不利气象条件下，SO2浓度达到大气毒性终点浓度-2的最远影响范围为距事故源点2456 m，到达时间为事故后47.2 min，未出现超过大气毒性终点浓度-1的情形。火灾爆炸次伴生事故对敏感点人员健康影响较小，大气环境风险较低。

### 7.2.2消防废水风险评价

本项目室内消火栓流量按10L/s计，室外消火栓流量按15L/s计，按各需要2个水枪计。消防设施对应的消防历时按3h计。则本项目消防废水量为540m3。

事故应急池容量=应急事故废水最大计算量-装置或罐区围堰内净空容量-事故废水管道容量。

事故应急池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入事故应急池的降水量等因素综合确定。应急事故废水的最大量的计算为：

①最大一个容量的设备或贮罐物料量；

②在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸时的消防用水量；

③计算应急事故废水量时，2个贮存区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值）。

同时，考虑事故区降雨全部收集，雨水量参照《水体污染防控紧急措施设计导则》。

V雨=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qn/n

qn——年平均降雨量，mm，1226.1mm（淮安统计年鉴2024）；

n——年平均降雨日数，95天（淮安统计年鉴2024）。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，按3ha计。

V雨=388m3，企业设有450m3初期雨水池，可以收集事故期间的污染雨水。

表7.2-11  火灾时各类废水量

| 位置 | 收集池容积m3 | 最大泄漏量m3 | 消防水m3 | 合计m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小微收集区域 | 4 | 1 | 540 | 537 |
| 甲类库 | 1.4 | 0.2 | 540 | 538.8 |

本项目事故应急池容积650m3，可以有效收集火灾时消防尾水及泄漏物料。

# 8、环境风险防范措施及应急要求

## 8.1环境事故风险管理

（1）组织管理

建立安全生产厂长负责制，企业法人是企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。

（2）法制管理

依法进行企业管理，严格执行国务院发布的《危险化学品安全管理条例》、原化学工业部等发布的《化学危险品安全管理条例实施细则》以及有关生产、设计规范要求。

制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

（3）教育手段

对职工普及与该项目有关的化学品烧伤急救和化学品急性中毒急救知识，以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发环境污染事故。

（4）安全管理

工厂保卫部门负责做好厂区内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制，并负责消防安全教育，组织培训厂内消防人员。

建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置以及个人防护用品等。

（5）危废贮存管理

本项目应严格执行《淮安市小微产废单位危险废物集中收集单位建设工作方案（试行）》中的要求，及时处置危险废物，禁止超期存储。企业自身无法处置的Ⅰ级危险废物应直接转运至利用处置单位，不在厂内存储。

## 8.2大气环境风险防范措施

本项目影响较大具有代表性的大气环境风险事故为火灾、爆炸的有毒烟气进入大气环境。

为建设大气环境风险发生的概率，降低大气环境风险的危害程度，需采取如下措施：

（1）贮存设施远离热源、火花、明火和热表面。厂区内禁止吸烟。

（2）各类包装应保持容器密闭；贮存设施使用防爆的电气/通风/照明设备，使用不产生火花的工具，采取措施，防止静电放电，容器和接收设备接地。

（3）安排专人定时巡查贮存设施，定期检修相关设备及管线。

（4）发生火灾、爆炸事故后应立即疏散下风向无关人员，组织应急救援队伍及时扑灭火灾，如自身无法控制事故，及时向外界求援。

（5）配备合适的消防措施及呼吸面罩等防护措施，并组织应急演练。

（6）建立风险监控及应急监测系统，贮存设施设置视频监控，委托有资质单位进行应急监测，火灾时应应根据火灾物监测SO2、NOx、CO、HCl、烟尘、NH3、H2S、VOCs、二噁英、风向、风速、温度、压力等。

事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向风向疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防止发生交通事故及踩踏伤害。

①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，应急消防组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

③应急消防组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门（公安消防大队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

④事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

⑤正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员进行疏散，然后视情况公开通报，通知其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑥口头引导疏散。疏导人员应使用镇定的语气，劝导员工消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

⑦广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

⑧事故现场直接威胁人员安全，应急消防队人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑨对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑩专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员情况，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（4）紧急避难场所

①选择厂区大门前空地及停车场区域作为紧急避难场所。

②做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。

③紧急避难场所必须有醒目的标志牌。

④紧急避难场所不得作为他用

图8.2-1  厂区应急疏散路线及应急集合点图

## 8.3事故废水环境风险防范措施

1、三级防控体系

项目厂区建立三级防控体系：

（1）第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由装置区围堰、收集沟和管道等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

（2）第二级防控体系必须建设厂区应急事故水池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；

事故应急池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此事故应急池被视为企业的关键防控设施体系。事故应急池应必需具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防蚀防渗。

（3）第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与园区公共事故应急池连通，或与其他临近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。

2、防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统

（1）由上述分析可知，消防废水可通过雨水管网→事故池雨水管网→事故池等的形式，做到有效收集和暂存。

（2）雨水外排口设置了手动阀门，阀门正常处于关闭状态，可有效防止事故废水经由雨水管网外排。

（3）厂区四周均设置围墙，可控制可能漫流的废水在厂界内，不出厂。

本项目贮存设施均设置了泄漏收集池，收集池容积大于内部最大包装桶容积。厂区设置了一座650m3事故应急池，可满足事故状态下泄漏物、消防废水的收集需求。发生事故后，厂区应安排专人，关闭厂区雨、污水阀门，确保事故废水不溢出厂区。

本项目厂区水环境风险防控体系如下图：

图8.3-1  水环境风险防控体系图

厂区雨污管网如下图：

图8.3-2  雨污管网图

## 8.4地下水环境风险防范措施

本项目贮存区域均采用了混凝土硬化并采用了环氧树脂防渗地面，可以有效阻断污染途径，保护土壤及地下水。

## 8.5突发环境事件应急预案

企业已制定《突发环境事件应急预案》，企业应定期组织演练应急，提高应急处置能力，可以有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。企业应定期对应急人员进行培训，提高企业环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染事件，指导和规范突发环境污染应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。

## 8.6环境应急监测

### 8.6.1应急监测一般性原则

发生突发环境事件时，需根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

实施应急监测是做好突发污染事故处置、处理的前提和关键。只有对污染事故的类型和污染状况作出准确的判断，才能对污染事故进行及时、正确的处理、处置和制定恢复措施提供科学的决策依据。可以说应急监测是事故应急处置与善后处理中始终依赖的基础工作。

在制定应急监测方案时，应遵循的基本原则是：现场应急监测与实验室分析相结合，应急监测技术的先进性和现实可行性相结合，定性与定量、快速与准确相结合，环境要素的优先顺序为空气、地表水、地下水、土壤。

### 8.6.2应急监测响应程序

一、应急环境监测的响应程序一般如下：

1.接受应急监测任务，启动应急监测响应程序。

2.了解现场情况，确定应急监测方法，准备监测器材、试剂和防护用品，同时做好实验室分析的准备。

3.实施现场监测，快速报告结果。

4.进行初步综合分析，编写监测报告，提出跟踪监测和污染控制建议。

5.实施跟踪监测，及时报告结果。

6.进行深入的综合分析，编写总结报告上报指挥组。

二、在实际发生事故时：

1.若已知污染物类型，则可立即实施应急预案中的应急监测方案。

2.若污染物类型不明，则应当根据事故污染的特征及遭受危害的人群和生物的表象等信息，判断该污染物可能的类型，确定应急监测方案。

3.对于情况不明的污染事故，则可临时制定应急监测技术方案，采取相应的技术手段来判明污染物的类型，进而监测其污染的程度和范围等。

4.监测的布点，可随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和检测频次。

5.在进行数据汇总和信息报告时，要结合专家的咨询意见综合分析污染的变化趋势，预测污染事故的发展情况，以信息快报、通报的方式将所有信息上报给现场应急指挥部门，作为应急决策的主要参考依据。

6.公司环保技术协助应急监测人员。

### 8.6.3大气环境污染事故应急监测一般性原则

对于有毒有害气态污染物，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域，按一定间隔的扇形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点布置的范围，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点，在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

对于火灾以及爆炸事故，首先应当确定事故中可能产生的衍生污染物，再根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。

采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

### 8.6.4水环境污染事故应急监测一般性原则

水环境污染事故主要为液体泄漏、消防尾水等排放进入外环境。发生水污染事故时，按水流的方向、扩散速度以及其它因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。采样在事故发生地、事故发生地下游布设若干点位，同时在事故发生地的上游布设对照断面。采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。

### 8.6.5应急监测方案

（1）大气环境应急监测

环保检测人员到达现场后，查明泄漏物质浓度和扩散情况，根据当时风向、风速判断扩散的方向、速度，并对下风向可能扩散的区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工和居民撤离或指挥采取简易有效的保护措施。

监测因子：监测因子根据具体事故情况而定，重点监测SO2、NOx、CO、HCl、烟尘、NH3、H2S、VOCs、二噁英、风向、风速、温度、压力等。

监测点位：大气污染监测主要考虑在发生事故的贮存设施的最近厂界或上风向对照点、事故贮存设施的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。

表8.6-1应急监测方案

| 序号 | 事故类型 | 主要受影响环境因素 | 监测方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测指标 | 监测频率 |
| 1 | 火灾、爆炸 | 大气 | SO2、NOx、CO、HCl、烟尘、NH3、H2S、VOCs、二噁英、风向、风速、温度、压力等 | 1次/小时 |
| 注：如污染事故较为严重，应随时调整增加监测频率 |  |  |  |  |

火灾、爆炸时，当监测结果显示大气中化学品浓度低于居住区大气中有害物质最高容许浓度或职业接触限值浓度时视为大气环境影响消除。

（2）水环境应急监测

当发生物料泄漏事故、产生事故废水时，分别在离事故装置区最近管网窨井、事故池、污水处理装置尾水排放口处各设置1个事故废水监测点，监测频次为1次/3小时，紧急情况可增加为1次/小时。监测因子根据具体事故情况而定，主要涉及废水流量、水温、pH、COD、BOD5、SS、TP、氨氮、石油类等。

应急监测的结果以信息快报、通报的方式将所有信息上报给现场应急指挥部门，作为应急决策的主要参考依据。

# 9、分析结论

本项目涉及的风险物质主要为接收的危险废物，危险废物成分复杂，大部分都具有毒性，部分具有易燃性、反应性及腐蚀性，极少部分具有感染性。

本项目主要环境风险类型为泄漏，以及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。本项目采取泄漏收集池、事故应急池及防渗措施后，无地表水、地下水及土壤污染途径。本项目位于淮安高新技术产业开发区，属于大气环境低度敏感区。

本项目采取上述措施后，环境风险可控。发生泄漏后，物料存储在收集池，不会污染地表水、地下水及土壤。发生火灾后，及时疏散下风向人员，一般不会造成人员伤亡。

风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防可控。

附表：

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 / 人 |  |  |  |  | 5km范围内人口数 22667 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 |  |  |  | F2 |  | F3 |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  |  |  | S2 |  | S3 |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 |  |  |  | G2 |  | G3 |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 |  |  |  | D2 |  | D3 |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q<1 |  | 1≤Q<10 |  |  |  | 10≤Q<100 |  | Q>100 |  |  |
|  |  | M值 | M1 |  | M2 |  |  |  | M3 |  | M4 |  |  |
|  |  | P值 | P1 |  | P2 |  |  |  | P3 |  | P4 |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ | Ⅳ |  | Ⅲ |  |  |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  | 简单分析 |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  | 地表水 |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 |  | 经验估算法 |  |  |  |  | 其他估算法 |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB |  | AFTOX |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 2456 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 拟建项目已从工艺、大气、事故废水、地下水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，提出风险监控及应急监测系统，以及建立与园区对接、联动的风险防范体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 综上分析，本项目环境风险可实现有效防控，但应根据拟建项目环境风险可能影响的范围与程度，采取措施进一步缓解环境风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |